02 综合检测功能体系

一、八大核心检测功能

一台车一次通过，全部 8 项检测数据同步输出，数据同源、同时、同标准。

|  |  |  |  | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轨距实际值（mm）/ 偏差值（mm）/ 超限标记 |
|  |  |  |  | 水平偏差值（mm）/ 左右倾斜角（°）/ 平顺性指标 |
|  |  |  |  | 高低不平顺值（mm）/ 长波偏差 / 短波偏差 |
|  |  |  |  | 裂纹位置 + 掉块位置 + 凹陷区域 + 损伤等级（1~3 级） |
|  |  |  |  | 缺失数量 + 松动数量 + 歪斜数量 + 里程分布统计 |
|  |  |  |  | 磨耗量（mm）/ 横移量（mm）/ 廓形偏差（mm）/ 超限标记 |
|  |  |  |  | 波长（mm）/ 波深（mm）/ 分布里程 / 劣化程度（轻/中/重） |
|  |  |  |  | 缺陷类型（光斑/气孔/夹渣/未熔合等）/ 等级 / 里程位置 |

二、为什么我们是”综合检测”

单一功能检测的时代已经过去。

传统铁路检测依赖人工巡检或单功能检测设备，每次只能完成一项检测任务。以钢轨巡检为例，探伤仪检测钢轨内部伤损，轨检仪检测轨距与水平，晃车仪检测车体振动响应——每套设备专职一项，需要多次出车、多次上道、多人协同，数据相互孤立，人员协调难度极大。更重要的是，单一功能的检测只能发现局部问题，无法从多维度交叉验证，同漏同误的风险高。

本系统的核心定位是综合检测，不是把多个传感器简单装在同一台车上拼凑功能，而是从系统层面构建了一套完整的多传感器协同、多算法融合、多维度判定的综合检测体系。本系统的目标不是”能用”，而是”好用”——让检测数据真正产生综合价值。

综合检测带来三大核心价值：

（1）数据同源

同一台设备、同一次出行、同一个里程坐标，同步完成 8 项检测。相机图像和激光点云天然对齐，姿态参数与缺陷位置一一绑定，不同传感器数据之间可以交叉印证，从根本上消除了多套设备数据无法对齐的难题。当发现一处疑似裂纹时，可以同时查看该位置的3D廓形是否变形、姿态角是否异常，三维印证，大幅提升判级准确性。

（2）一次完成

一台车跑完全部 8 项检测，无需多次上道、无需多人配合，以单次 2 小时作业为例，人工巡检同等时间仅能覆盖约 3 km，且数据质量受人员状态影响；本系统覆盖约 6 km，8 项数据一次性获取。作业组织复杂度从”多人多天”降为”单人一次”。

（3）综合判级更可靠

单一维度的检测结果容易被干扰。如仅靠 2D 图像可能将阴影或污渍误判为裂纹；仅靠 3D 点云可能遗漏轻微表面裂纹；仅靠姿态参数无法定位具体病害位置。本系统综合图像（2D）+ 轮廓（3D）+ 姿态（姿态传感器HWT905）三个维度联合判定，任何单一维度的异常都需要其他维度印证才能确认，大幅降低误报率和漏报率。

三、综合检测 vs 单一功能检测

四、多维数据融合智能判级

单一维度的检测结果容易被环境噪声或偶发因素干扰，综合多个维度的数据才能得出准确结论。

系统采用图像（2D）+ 轮廓（3D）+ 姿态（姿态传感器HWT905）三源数据联合判定，以融合节点为中枢，对每处病害进行综合评分：

|  |  |  |  | 综合最终结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 降级：疑似，建议人工复核（仅图像异常，单维度不可靠，降级处理） |
|  |  |  |  | 升级：严重缺陷，重点处置（三源同时报警，置信度极高，立即升级处理） |
|  |  |  |  | 直接输出二级报警（廓形数据独立超限，无需图像确认） |

综合判级核心优势：案例 B 中，如果仅看图像可能被判定为普通裂纹，但综合 3D 廓形发现局部凹陷变形，且同位置姿态参数也出现异常，三源互相印证，直接升级为严重缺陷。这种跨维度验证大幅提升了判级的准确性，避免了单一维度的误判和漏判。

五、病害四级判定体系

系统建立四级病害判定标准，与铁路工务标准直接对接：