04 软件与 AI 算法架构

一、软件整体架构

本系统软件分为三层：边缘计算层、通信层、云平台层，三层协同实现无人干预全自动运行。

graph TB
    subgraph 云平台层["云平台层（远程）"]
        A1["数据存储"]
        A2["大数据分析"]
        A3["AI 模型训练"]
        A4["养护决策引擎"]
    end
    subgraph 通信层["通信层（4G/5G 移动网络）"]
        B1["MQTT 协议"]
        B2["TLS 加密通道"]
        B3["数据远程传输"]
    end
    subgraph 边缘计算层["边缘计算层（本地工控机）"]
        C1["AI 推理引擎<br/>Jetson AGX Orin"]
        C2["实时融合模块"]
        C3["本地存储模块<br/>2TB SSD"]
        C4["报警模块"]
        C5["任务控制模块"]
    end
    subgraph 采集层["传感层（EtherCAT + GigE Vision）"]
        D1["6×工业相机<br/>2448×2048 @25fps"]
        D2["2×3D 线激光"]
        D3["姿态传感器HWT905姿态传感器"]
        D4["里程编码器"]
        D5["测距传感器矩阵"]
    end
    A1 & A2 & A3 & A4 --> B1
    B1 --> B2 --> B3
    C1 & C2 & C3 & C4 & C5 --> B3
    D1 & D2 & D3 & D4 & D5 --> C1
    D1 & D2 --> C2

图 4-1：三层层级架构拓扑图 - 传感层通过 EtherCAT（控制，≤1ms）和 GigE Vision（采集，≤10ms）双网接入边缘计算层 - 边缘计算层通过 4G/5G 移动网络与云平台双向通信 - 三网物理隔离，任一网络故障不波及其他网络

二、边缘计算层

三、AI 算法模块说明

AI 决策可解释：每项缺陷输出结果时，同步附带判定依据（图像区域 / 廓形偏差值 / 姿态角），用户可知晓 AI “为什么这么说”。

3.1 轨面缺陷检测算法（图像语义分割 + 目标检测）

本系统对轨面伤损的检测采用两阶段算法：第一阶段使用语义分割模型（U-Net / DeepLabV3+）逐像素分类，输出像素级缺陷掩膜；第二阶段使用目标检测模型（YOLOv8）对掩膜区域进行缺陷边界框回归与类型分类。两阶段结果融合后输出带置信度的缺陷判定结果。

第一阶段：像素级语义分割

输入图像  经编码器-解码器网络后，输出每个像素的类别概率向量：

px,y=SoftmaxfdecfencIx,y

其中  为编码器（含 ResNet50 主干网络）， 为解码器（含 ASPP 多尺度融合模块），输出通道数等于缺陷类别数（含”正常”类）。

像素  的最终类别判定：

c*x,y=argmaxc∈{0,1,…,N}pcx,y

其中  为正常轨面， 为各类伤损（裂纹、掉块、凹陷等）。

第二阶段：缺陷目标检测（NMS 去重）

目标检测网络对语义分割输出的伤损连通区域提取候选框 ，其中  为边界框中心， 为宽高， 为预测类别， 为置信度得分。

多目标去重采用 NMS（非极大值抑制）：

bkeep=NMS{bi}

具体流程： 1. 按置信度  从高到低排序所有候选框 2. 选取当前最高置信度框  加入保留列表 3. 删除所有与  IoU（交并比）超过阈值（默认 0.5）的候选框 4. 重复 1~3，直至所有框处理完毕

IoU 计算：

IoUba,bb=Areaba∩bbAreaba∪bb

伤损等级判定（面积阈值法）

伤损严重程度按像素面积  划分：

注：像素面积与实际物理尺寸的换算关系为 （2448×2048 分辨率下，轨面宽度覆盖 440mm）。

物方分辨率（GSD）计算推导：相机以安装高度 （相机至轨面垂距）、焦距 （根据镜头标称值）、像元尺寸 （相机传感器规格）部署时，物方分辨率计算公式为：

px=H⋅pf⋅GSD

其中 GSD（Ground Sampling Distance）为地面采样距离。本系统中实测 GSD ，由现场标定框标定后确认，与理论计算吻合。

综合伤损得分

两阶段融合后的综合伤损得分：

Drail=λseg⋅AdefectAroi+λdet⋅smax

其中： 为轨面感兴趣区域总面积， 为目标检测阶段最高置信度，（默认各 0.5）。

3.2 道钉/螺栓完好状态评估算法

道钉/螺栓的完好状态通过目标检测 + 时序比对两维度综合判定：

维度一：目标检测（有无判定）

YOLOv8 模型对每帧图像输出道钉/螺栓候选框 ，包含类别  和置信度 。

当前帧完好率：

ηcurrent=N正常N总检测数×100%

其中  由里程编码器辅助统计：每 （道钉/螺栓标准节距）应检测到一个道钉/螺栓目标。

维度二：松动/歪斜时序比对（振动信号辅助）

当目标检测输出”松动”或”歪斜”时，融合姿态传感器HWT905的姿态振动信号进行二次确认。振动信号幅值  与正常基准值  的比值作为辅助判据：

Rvib=avibabase

若 （，表示振动幅值超出正常基准 50%），则判定为”松动”，综合得分：

Sfastener=wdet⋅sj+wvib⋅minRvibτvib,1.0

其中 （默认 ）。

完好率统计与里程绑定

沿里程方向对道钉/螺栓完好状态做滑动统计，窗口长度 ：

ηsection=1Lwindowll+Lwindowηcurrentl′ dl′

注：道钉/螺栓节距 ，若连续 3 个以上未检测到目标，触发”疑似缺失”告警，并标注里程位置，人工复核确认。

3.3 AI 模型体系详解

本节详细说明系统中引用的所有模型架构、关键参数、输入输出规格，以及 OpenCV 在预处理环节的具体应用。

3.3.1 ResNet50（编码器主干网络）

ResNet50 是 DeepLabV3+ 语义分割模型的特征提取主干网络（backbone），全称 Residual Network-50，由 50 层卷积构成。其核心创新是残差连接（Skip Connection），解决了深层网络训练退化问题。

残差块前向传播公式：

y=fx+x=W2σW1x+x

其中  为卷积层权重， 为 ReLU 激活函数， 为输入恒等映射。

ResNet50 层级结构：

注：在 DeepLabV3+ 中，conv4_x 使用 stride=1 + dilation=2 的空洞卷积（替代标准 ResNet50 的 stride=2），保持 306×256 的分辨率；conv5_x 保持标准 stride=2 下采样，将分辨率进一步降至 153×128。

总参数量： 约 25.6M（百万），计算量 4.1 GFLOPs（输入 224×224）。

空洞卷积公式：（在 DeepLabV3+ 中使用）

yi=k​xi+r⋅k⋅wk

其中  为空洞率（dilation rate）， 表示卷积核采样间隔为 2，在 conv4_x 中使用。

3.3.2 U-Net（轻量级语义分割模型）

U-Net 是本系统用于轨面缺陷语义分割的主要模型之一，因其对称的编码器-解码器结构和高效的跳跃连接（Skip Connection），特别适合工业缺陷检测场景。

U-Net 整体结构：

graph TB
    subgraph 编码器["编码器路径（左侧）"]
        E1["输入<br/>2448×2048×3"] --> E2["Conv 3×3+BN+ReLU<br/>2448×2048×64"]
        E2 --> E3["MaxPool 2×2<br/>1224×1024×64"]
        E3 --> E4["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>1224×1024×128"]
        E4 --> E5["MaxPool 2×2<br/>612×512×128"]
        E5 --> E6["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>612×512×256"]
        E6 --> E7["MaxPool 2×2<br/>306×256×256"]
        E7 --> E8["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>306×256×512"]
        E8 --> E9["MaxPool 2×2<br/>153×128×512"]
        E9 --> E10["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>153×128×1024"]
    end
    subgraph 解码器["解码器路径（右侧）"]
        D1["UpConv 2×2 / 反卷积<br/>153×128×1024 → 306×256×512"] --> D2["Concatenate(E8)<br/>拼接跳跃连接"]
        D2 --> D3["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>306×256×1024 → 306×256×512"]
        D3 --> D4["UpConv 2×2<br/>306×256×512 → 612×512×256"]
        D4 --> D5["Concatenate(E6)<br/>拼接跳跃连接"]
        D5 --> D6["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>612×512×512 → 612×512×256"]
        D6 --> D7["UpConv 2×2<br/>612×512×256 → 1224×1024×128"]
        D7 --> D8["Concatenate(E4)<br/>拼接跳跃连接"]
        D8 --> D9["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>1224×1024×256 → 1224×1024×128"]
        D9 --> D10["UpConv 2×2<br/>1224×1024×128 → 2448×2048×64"]
        D10 --> D11["Concatenate(E2)<br/>拼接跳跃连接"]
        D11 --> D12["Conv 1×1<br/>2448×2048×128 → 2448×2048×N_class"]
    end

图 3.3.2-1：U-Net 完整结构图（输入 2448×2048×3，输出 2448×2048×N_class）

编码器（左侧，特征提取）：

解码器（右侧，特征还原）：

损失函数（Dice Loss + Cross-Entropy Loss）：

Ltotal=LDice+λCE⋅LCE

其中：

LDice=1−2⋅A∩BA+B

LCE=−x,y​c​ycx,y⋅logpcx,y

3.3.3 DeepLabV3+（高分辨率语义分割模型）

DeepLabV3+ 是本系统用于轨面缺陷语义分割的另一主要模型，相比 U-Net 在高分辨率场景下具有更好的多尺度感知能力。其核心创新是 ASPP（Atrous Spatial Pyramid Pooling） 模块和空洞卷积。

DeepLabV3+ 整体结构：

graph TB
    subgraph Encoder["编码器"]
        IN["输入图像<br/>2448×2048×3"] --> FE["特征提取<br/>ResNet50 backbone"]
        FE --> ASPP["ASPP 模块<br/>并行多尺度空洞卷积"]
        ASPP --> CONC1["1×1 卷积拼接<br/>融合多尺度特征"]
    end
    subgraph Decoder["解码器"]
        CONC1 --> LOW["Low-level 特征<br/>来自 ResNet50 conv2_x"]
        CONC1 --> UP1["4× 上采样"]
        UP1 --> CONC2["Concatenate<br/>拼接 Low-level 特征"]
        CONC2 --> CONV3["3×3 卷积精细化"]
        CONV3 --> UP2["4× 双线性插值上采样"]
        UP2 --> OUT["输出掩膜<br/>2448×2048×N_class"]
    end

图 3.3.3-1：DeepLabV3+ 整体结构图

ASPP 模块详细结构：

graph LR
    subgraph ASPP_IN["ASPP 输入<br/>特征图 77×64×2048"]
    end
    ASPP_IN --> ASPP1["空洞卷积分支 1<br/>rate=1 (r=1)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP2["空洞卷积分支 2<br/>rate=6 (r=6)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP3["空洞卷积分支 3<br/>rate=12 (r=12)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP4["空洞卷积分支 4<br/>rate=18 (r=18)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP5["全局平均池化分支<br/>GAP → 1×1×256 → 上采样<br/>77×64×256"]
    ASPP1 & ASPP2 & ASPP3 & ASPP4 & ASPP5 --> CONCAT["Concatenate<br/>拼接五分支输出<br/>77×64×1280"]
    CONCAT --> PROJ["1×1 卷积投影<br/>77×64×256"]
    PROJ --> ASPP_OUT["ASPP 输出<br/>77×64×256"]

图 3.3.3-2：ASPP 模块并行多尺度空洞卷积结构图

ASPP 输入特征图尺寸（以 DeepLabV3+ / ResNet50 实际下采样路径为例）：

ResNet50 的 5 次 stride=2 下采样：

Hin=244825=76, Win=204825=64

修正说明：原文档以 153×128 代入，系将 stride=2 的 4 次下采样（而非 5 次）代入后所得。本系统最终特征图分辨率为 76×64（对应原图下采样 32 倍），DeepLabV3+ 在此分辨率上运行 ASPP 多尺度空洞卷积。

空洞卷积有效感受野计算（）： - rate=1：（等同于普通 3×3 卷积） - rate=6： - rate=12： - rate=18：

有效感受野的物理意义：rate=18 的 3×3 卷积在 76×64 的特征图上实际覆盖 37×37 像素，对应原图  像素，是大尺度裂纹/掉块检测的主要感知窗口。

注：空洞卷积不改变特征图空间尺寸，始终维持 ，仅通过增大采样间隔扩展感受野。

解码器上采样策略：

ASPP 输出（77×64×256）经 1×1 投影卷积得到 77×64×256

与 ResNet50 conv2_x 输出的低级特征（153×128×256）拼接 → 153×128×512

经 3×3 卷积精细化 → 153×128×256

4× 双线性插值上采样 → 612×512

再经 4× 双线性插值 → 2448×2048

DeepLabV3+ 关键规格：

3.3.4 YOLOv8（目标检测模型）

YOLOv8 是本系统用于道钉/螺栓检测、轨面缺陷目标检测、焊缝缺陷检测的统一目标检测框架。相比两阶段检测器（如 Faster R-CNN），YOLOv8 在边缘设备上具有明显速度优势，且精度已达到工程实用水平。

YOLOv8 整体结构：

graph TB
    subgraph Backbone["Backbone（CSPDarknet）"]
        B1["Conv 3×3, stride=2<br/>输入 → 降采样"] --> B2["C2f 模块×N<br/>特征提取+残差融合"]
        B2 --> B3["SFPF 模块<br/>空间金字塔池化"]
        B3 --> B4["输出<br/>P3/P4/P5<br/>多尺度特征图"]
    end
    subgraph Neck["Neck（PANet + FPN）"]
        B4 --> N1["上采样路径<br/>P5→P4→P3"]
        B4 --> N2["下采样路径<br/>P3→P4→P5"]
        N1 --> N3["特征金字塔<br/>P3/P4/P5 融合"]
    end
    subgraph Head["Head（解耦检测头）"]
        N3 --> H1["Detect P3<br/>80×80×(4+1+N_c)"]
        N3 --> H2["Detect P4<br/>40×40×(4+1+N_c)"]
        N3 --> H3["Detect P5<br/>20×20×(4+1+N_c)"]
    end
    subgraph Out["输出维度解释"]
        H1 --> O1["4: 边界框回归(tx,ty,tw,th)<br/>1: 置信度(objectness)<br/>N_c: 类别概率"]
    end

图 3.3.4-1：YOLOv8 整体结构（Backbone + Neck + Decoupled Head）

CSPDarknet Backbone 各阶段输出：

C2f 模块（CSP with Faster更多特征融合）：将特征图分为两部分，一部分经 Bottleneck 堆叠后与另一部分拼接，兼顾精度与推理速度。

多尺度检测头（三种分辨率）：

每个检测头的输出张量：

OPn∈RHn×Wn×4+1+Nc

：特征图空间尺寸

4：边界框回归

1：目标置信度

：类别数（如道钉检测中 ：缺失/松动/歪斜/正常）

边界框回归公式（YOLOv8 使用的 CIoU Loss）：

CIoU=IoU−ρ2b,bgtc2−α⋅ν

其中： - ：预测框与真实框的交并比 - ：预测框与真实框中心点的欧氏距离平方 - ：预测框与真实框最小外接矩形的对角线长度 - ，

置信度损失（BCELoss）：

Lobj=−1Ni,j​oi⋅logoi+1−oi⋅log1−oi

YOLOv8 道钉/螺栓检测模型规格：

3.3.5 TensorRT（推理加速框架）

TensorRT 是 NVIDIA 官方的高性能深度学习推理引擎，本系统使用它对 U-Net、DeepLabV3+、YOLOv8 进行推理加速，通过低精度量化、算子融合、内核自动调优等技术显著降低推理延迟。

TensorRT 推理优化核心技术：

（续 TensorRT 算子融合内容）

融合后（TensorRT 优化）：

Conv + BN + ReLU → Pooling
（合并为单个 GPU 内核）

典型融合模式： - Conv + BatchNorm + ReLU → 融合为单个 Hardswish 卷积核 - Conv + Bias + LeakyReLU → 融合为单个 Hardsigmoid + scale 核 - 多分支 Concat → 融合为单个 TensorRT::C统帅 操作

② 低精度量化（INT8 / FP16）：

TensorRT 支持 FP16（半精度）和 INT8（8位整数）两种低精度推理模式，显著降低显存占用和计算延迟。

INT8 量化公式（对称量化）：

xINT8=roundxFP32s

其中比例因子  由 TensorRT 校准（Calibration）过程确定：

s=maxxFP32127

③ TensorRT 推理工作流：

训练阶段（云端）
ONNX / Checkpoint → TensorRT Builder → INT8 / FP32 / FP16 Engine（.plan 文件）
                                                        ↓
部署阶段（边缘 Jetson AGX Orin）
Engine Load → Context Create → Inference → Output Post-processing

本系统 TensorRT 配置：

3.3.6 OpenCV（图像预处理与计算机视觉模块）

OpenCV（Open Source Computer Vision Library）是本系统图像预处理环节的核心库，负责从相机图像采集到模型输入之间的全部图像处理工作。本系统使用 OpenCV 4.x（C++ 和 Python 双接口），涵盖校正、去畸变、滤波、归一化等完整流水线。

OpenCV 在本系统中的应用层级：

图像预处理完整流水线：

flowchart TD
    A["原始图像<br/>2448×2048×3 (BGR)"] --> B["镜头畸变校正<br/>cv2.undistort()"]
    B --> C["裁剪 ROI<br/>轨面感兴趣区域"]
    C --> D{"光照条件<br/>检测"}
    D -->|"逆光/过曝"| E["CLAHE 对比度增强<br/>cv2.createCLAHE()"]
    D -->|"正常"| F["双滤波降噪<br/>cv2.bilateralFilter()"]
    E --> G["归一化<br/>cv2.normalize() → [0,1]"]
    F --> G
    G --> H["模型输入<br/>张量 (1,3,H,W)"]

图 3.3.6-1：图像预处理完整流水线（OpenCV 实现）

① 镜头畸变校正：

工业相机镜头存在径向畸变（桶形/枕形畸变）和切向畸变，校正公式：

xcorr=x⋅1+k1r2+k2r4+k3r6+2p1xy+p2r2+2x2

ycorr=y⋅1+k1r2+k2r4+k3r6+p1r2+2y2+2p2xy

其中 ， 为径向畸变系数， 为切向畸变系数。

OpenCV 校准方法：

# 步骤1：生成相机标定参数
ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(
    objpoints,  # 3D 标定板角点世界坐标
    imgpoints,  # 2D 图像坐标
    (2448, 2048),  # 图像尺寸
    None, None
)
# 步骤2：计算无畸变映射
new_mtx, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtx, dist, (2448,2048), 1)
# 步骤3：实际校正
dst = cv2.undistort(img, mtx, dist, None, new_mtx)
# 或使用 remap（更高自由度）
mapx, mapy = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx, dist, None, new_mtx, (2448,2048), 5)
dst = cv2.remap(img, mapx, mapy, cv2.INTER_LINEAR)

② 双边滤波（保边降噪）：

Ifilteredp=1Wpq∈Ω​Iq⋅exp−∥p−q∥22σs2⋅exp−Ip−Iq22σr2

：空间域标准差（控制滤波范围）

：灰度域标准差（控制保边程度）

本系统参数：,

filtered = cv2.bilateralFilter(roi, d=9, sigmaColor=75, sigmaSpace=9)

③ 形态学操作（去除小噪点）：

对语义分割输出的缺陷掩膜进行后处理：

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3,3))
# 开运算：先腐蚀后膨胀，去除小亮点（噪点）
opened = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
# 闭运算：先膨胀后腐蚀，填充小暗洞（缺陷内部空洞）
closed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

④ 直方图均衡化（CLAHE）：

针对铁路隧道等低照度场景，使用自适应对比度限制直方图均衡化（CLAHE）：

ICLAHEx,y=Imin+Imax−IminAhist⋅i=0Ix,yminHi,cliplimit

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
equ = clahe.apply(gray_roi)

⑤ 归一化（张量转换）：

# 方法1：归一化到 [0, 1]
normalized = cv2.normalize(img_float, None, alpha=0, beta=1,
                           norm_type=cv2.NORM_MINMAX)
# 方法2：ImageNet 标准化（用于预训练模型输入）
mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406])
std = np.array([0.229, 0.224, 0.225])
normalized = (img_float / 255.0 - mean) / std
# 方法3：自定义范围 [-1, 1]（某些模型偏好）
normalized = img_float / 127.5 - 1.0

OpenCV 完整预处理参数配置表：

3.3.7 钢轨水平/高低检测算法（IMU 姿态测量融合）

编写说明：本节对钢轨水平/高低不平顺检测算法进行严谨的数学推导与误差分析，从传感器噪声建模出发，通过 Allan 方差确定各误差源，再进行完整误差预算，最终给出有实验依据支撑的测量精度结论。所有公式均可溯源至传感器实测参数，阈值参数均可通过云平台远程调参。

3.3.7.1 坐标系统与基准定义

3.3.7.1.1 轨道坐标系定义

钢轨几何参数的测量以轨道坐标系为基准，建立如下定义：

原点 ：机器人几何中心，位于两轨中心线交点上方轨面高度

轴（纵向）：沿钢轨延伸方向，机器人前进方向为正

轴（横向）：水平面内，垂直于轨道方向，右转为正

轴（垂向）：垂直向上，正值指向轨面以上空间

机器人行驶方向：+ 轴方向。

3.3.7.1.2 姿态角定义（欧拉角）

注：本系统直线轨道上行驶时，（理想情况下无横向偏移）， 和  即为轨道纵断面和平面不平顺的直接表征。

关于航向角  的说明：6 轴 IMU（无磁力计）在匀速直线运动时，加速度计无法观测  轴航向， 无法独立测量。航向精度 （静态，6 轴算法）仅在静止条件下（三轴加速度均反映重力分量）可通过双轴加速度反正切推算；动态运行时航向角存在积分漂移。本系统不依赖航向角进行轨道几何检测， 仅作为机器人姿态监控辅助参数。如需精确航向，建议增加磁力计（需现场磁偏角标定，且钢轨附近存在剩磁干扰风险）或双天线 GPS/RTK。

3.3.7.1.3 钢轨几何不平顺与姿态角的对应关系

graph TB
    subgraph 轨道几何["轨道几何不平顺"]
        HEIGHT["轨道高低不平顺<br/>h_track → 左/右轨高程序列"]
        LEVEL["轨道水平不平顺<br/>左/右轨高差 ΔH"]
    end
    subgraph 测量原理["3D激光 + IMU融合测量"]
        LASER["3D线激光×2<br/>扫描左右轨廓形"] --> EKF["EKF状态估计<br/>同时估计h_track和h_veh"]
        IMU["双轴倾角传感器<br/>+加速度计"] --> EKF
        ODO["轮速编码器<br/>v(t)"] --> EKF
    end
    LASER -. 主测 .-> 轨道几何
    EKF --> CONV["跳动剥离后轨道高程<br/>→ TQI统计"]
    CONV --> JUD["与规范阈值比较<br/>触发告警"]

图 3.3.7-1：IMU 姿态测量与钢轨几何不平顺的几何对应关系

当机器人以  轴方向沿轨道运行时： - 纵向高低不平顺（轨面前后高差）  俯仰角  - 横向水平不平顺（左右轨高差）  横滚角

3.3.7.2 IMU 传感器噪声建模与 Allan 方差分析

3.3.7.2.1 惯性传感器五种经典噪声类型

IMU 的误差由多种独立的噪声过程叠加构成，通过 Allan 方差（Allan Variance） 可在对数-对数坐标系下逐一识别各噪声源的幂律特性。以下为完整的噪声类型分解：

Allan 标准差（ADEV）与噪声系数的关系（tau 域）：

σyτ=122Qϵτ−1/2⊕123Bτ0⊕12Kτ1/2⊕12Rτ

其中  表示各噪声源方差的平方和开根号（不相关噪声叠加）。

3.3.7.2.2 姿态传感器Allan 方差实测参数

依据本系统选用的 姿态传感器实测 Allan 方差曲线，提取各噪声系数如下：

关键噪声源识别：在  区间，偏置不稳定性 $B = 5\°/\text{h}$ 是主要误差源；在极短积分时间（），角度随机游走占主导。

3.3.7.2.3 加速度计 Allan 方差实测参数

，其中

关键结论：加速度计偏置不稳定性（）极低，是静态倾角测量高精度的根本保障。

3.3.7.3 系统误差与随机误差预算

3.3.7.3.1 姿态传感器误差预算表

注：姿态传感器误差对角度的影响主要体现在动态积分漂移，通过卡尔曼滤波与加速度计融合可有效抑制。

3.3.7.3.2 加速度计误差预算表

结论：静态下加速度计对角度的噪声贡献 ，远优于  目标精度，可作为角度参考基准。

3.3.7.4 静态倾角测量（加速度计重力矢量投影法）

3.3.7.4.1 重力矢量在载体坐标系的投影

在静态条件下（载体无外部加速度，仅受重力  作用），三轴加速度计输出比力即为重力分量：

axayazmeas=axayaztrue+bxbybzbias+ηxηyηz

其中偏置  可通过静止校准（机器人静置水平，记录  帧数据求均值）消除：

bi=1Nk=1Naik, i∈{x,y,z}

校准后残余偏置即为 Allan 方差偏置不稳定性 （）。

静态重力平衡方程：

ax2+ay2+az2=g2

3.3.7.4.2 俯仰角与横滚角的几何推导

载体坐标系与当地水平面的欧拉角旋转关系（ 轴俯仰， 轴横滚， 轴航向；直线行驶时 ）：

重力矢量在载体三轴的投影为：

ax=g⋅sinθp

ay=−g⋅sinϕr⋅cosθp

az=g⋅cosϕr⋅cosθp

由此反解：

θp=arctanaxay2+az2

ϕr=arctan−ayaz

适用条件：静态（机器人处于匀速直线运动或静止），外部加速度 。

3.3.7.4.3 静态测量精度（误差传播分析）

对  进行一阶误差传播：

σθp2=∂θp∂ax2σax2+∂θp∂ay2σay2+∂θp∂az2σaz2

代入 ，，在水平静止条件下（）：

σθp≈σaxg⋅180π 单位：度

已知

σθp≈3.92×10−59.80665×57.2958≈0.00023°=0.83″

即静态倾角测量精度（1σ）约为 0.00023° = 0.83 角秒，远优于  的目标要求。

3.3.7.5 轨道高低检测（3D激光 + EKF融合法）

重要说明： - 纯姿态传感器（姿态传感器）方案存在根本性局限，无法独立完成左右轨独立高程测量（详见 §3.3.7.5.1）。 - 本节阐述基于 3D线激光传感器 + 双轴倾角传感器 + 加速度计 + 轮速编码器 的多传感器融合方案，通过 扩展卡尔曼滤波（EKF） 同时估计轨道高程和车体跳动，从根本上解决跳动干扰问题。 - 本节同时处理后续所有子节编号的顺移（3.3.7.5→3.3.7.6，3.3.7.6→3.3.7.7，以此类推）。

3.3.7.5.1 姿态传感器方案不可行理由

四个核心原因：

（1）姿态传感器输出角速度，不是位移 - 姿态传感器输出 °/s（角速度），积分一次得角度，再积分得角位移 - 角位移 ≠ 垂向位移；姿态传感器没有感知沿激光方向绝对位移的能力 - 积分漂移随时间累积，10秒后误差可达毫米至厘米级

（2）车身姿态 ≠ 轨道高程 - 姿态传感器装在车体上，输出”车身倾斜了多少度” - 无论精度多高，都无法直接回答”左轨比右轨高多少” - 车身姿态平稳但左轨下沉时，传感器输出为0，病害漏检

（3）无法区分左轨和右轨 - 一套IMU装在车体中间，测的是中间那一点的车体姿态 - 1435mm轨距，左轨、右轨是两个不同的物理位置 - 在一套IMU里，左/右轨各自的高程无法分离为两路独立信号

（4）跳动干扰无法自消除 - 车体跳动（15Hz）与中波轨道不平顺（λ=110m，v=1m/s对应0.1~1Hz）频段相邻 - IMU测到的振动里同时包含”车跳了”和”路不平”，自身无法分离 - 没有独立的空间参考基准，无法将两者剥离

结论：纯姿态传感器方案仅能提供车体姿态参考，不能独立完成左右轨独立高程测量。必须引入直接测量轨廓的传感器（3D线激光）作为主测手段，IMU仅作为辅助校正。

3.3.7.5.2 传感器配置与安装几何关系

传感器配置：

注：本系统不使用磁力计，不依赖地磁定北，不受铁轨地磁干扰影响。

安装几何关系：

车身纵轴（俯仰旋转轴，沿行驶方向）：
左激光 ←———————间距 L_Laser———————→ 右激光
   ↓                                          ↓
扫描左轨头                               扫描右轨头
   ↑                                          ↑
  离轨面 H_L                               离轨面 H_R
（H_L ≈ H_R ≈ 180mm，安装时尽量等高）
[倾角传感器] ←→ 安装在车体中部（质心附近）

左右激光沿纵轴间距约300~500mm，俯仰校正必须分别计算

横滚角对廓形横坐标y有影响，对高程z通过廓形拟合算法处理（见§3.3.7.5.9）

3.3.7.5.3 物理模型与测距方程

符号约定：

测距方程（核心）：

几何关系：
d_测(k) = 激光器垂向位置 - 轨道表面垂向位置
        = (H + h_veh(k)) - h_track(k)
物理验证：
- 车体上跳 h_veh ↑ → 激光器远离轨面 → d_测 ↑ ✅
- 轨道抬高 h_track ↑ → 轨面更近 → d_测 ↓ ✅
整理：
h_track(k) = H + h_veh(k) - d_测(k)

⚠️ 注意符号：不是”高程+跳动”，而是”跳动-高程”。

3.3.7.5.4 车体跳动与轨道不平顺的频率重叠分析

v=1m/s时，波长-频率换算 λ=v/f：

关键结论：在1m≤λ<10m波段，h_track和h_veh频率高度重叠，EKF协方差会偏大，该波段测量精度相对较低。详见§3.3.7.5.8缓解策略。

3.3.7.5.5 状态空间模型

状态向量（三状态，去除冗余的v_track）：

X(k) = [h_track(k), h_veh(k), v_veh(k)]ᵀ
     = [轨道高程偏差, 车体跳动位移, 车体跳动速度]ᵀ

v_track移除理由：v_track无实际物理用途（既不参与预测也不参与输出），轨道沉降不是匀速过程，“速度”概念含糊。h_track改用随机游走模型（Random Walk）更合理。

状态转移矩阵（以里程增量Δs为步长）：

X(k+1) = F · X(k) + W(k)
     1    0    0
F =  0    1   Δs    ← h_veh(k+1) = h_veh(k) + v_veh(k)·Δs
     0    0    1     ← v_veh(k+1) = v_veh(k)
其中：Δs = v(k)·Δt （轮速编码器积分，单位km）
W(k) ~ N(0, Q)

观测方程：

Z(k) = d_测(k) = H + h_veh(k) - h_track(k) + V(k)
     = C·X(k) + H + V(k)
C = [-1, 1, 0]
V(k) ~ N(0, R)

能观性分析：

能观性矩阵 O = [Cᵀ; Cᵀ·Fᵀ; Cᵀ·(Fᵀ)²]ᵀ
只要 Δs ≠ 0（车在运动），系统局部能观 ✅
⚠️ 能观性≠分离精度：
   在1m≤λ<10m波段，两状态频谱重叠
   EKF协方差偏大，估计不确定性增加
   这是本方案已知的精度局限性

3.3.7.5.6 俯仰角校正

正确公式（⚠️ 修正：乘cos，不是除cos）：

激光测的是沿轴向距离 d_测
当存在俯仰角 θ 时，竖直方向分量：
d_校正 = d_测 · cos(θ)
物理验证：
θ = 0°  → cos(0) = 1    → d_校正 = d_测（无倾斜，无影响）✅
θ = 10° → cos(10°)≈0.985 → d_校正 < d_测（倾斜后竖直距离缩短）✅

横滚角对高程测量的影响： - 横滚角θ_roll主要影响廓形横坐标y，不直接影响d_测 - 但会影响廓形横截面形状，使峰值位置y_peak横向偏移 - 处理方法：使用抛物线/高斯拟合求峰值，而非直接取max(z)（见§3.3.7.5.9）

左右激光分别校正：

θ_i(k) = θ_pitch(k) + L_i · pitch_rate(k) / v(k)
d_i_校正(k) = d_i_测(k) · cos(θ_i(k))
⚠️ 倾角传感器在车体中部，pitch_rate由姿态传感器角速率数据计算

3.3.7.5.7 温度漂移补偿

温漂来源分析（来自传感器datasheet）：

问题估算： 运行2小时，环境温度变化20°C → 累积加速度温漂误差≈±8.8mm（不可忽略！）

注：EKF的过程噪声Q会抑制误差无限累积，温漂主要造成偏置误差，而非无限增长。

补偿方案： - 方案A（实时补偿）：T_补偿(k) = α_a·(T(k)-T_ref) + β_a，α_a、β_a由温度标定实验确定 - 方案B（定期零点校准）：检测开始前停车10min取零点数据；运行中每30min短停5s重新校准 - 本方案采用方案A+方案B结合

3.3.7.5.8 中波区间精度限制与缓解策略

已知局限：1m≤λ<10m波段，h_track和h_veh频率高度重叠，EKF分离能力下降

缓解策略：

策略1：空间平滑约束（利用h_track空间相关性强的特点）

h_track_平滑(k) = γ·h_track(k) + (1-γ)·h_track_邻居(k)
其中 γ由实验确定（典型值0.7~0.9）

策略2：波长先验约束 - 已知铁路轨道在12.5m和25m处有特征波长（钢轨轧制残余波） - 在这些特征波长处增加先验约束，辅助EKF分离

⚠️ 以上策略为可选增强，不影响基础方案正确性。论文中应如实说明中波区间是当前方案的已知局限性。

3.3.7.5.9 3D激光廓形高程提取（抛物线拟合峰值）

廓形点云处理步骤：

每帧廓形点集：P = {(x_i, y_i, z_i), i = 1...N}
步骤1：离群点去除（统计滤波，>2σ删除）
步骤2：光顺滤波（中值滤波，窗口3点）
步骤3：轨头边界检测（y方向梯度最大点 → 左/右边界）

抛物线拟合求峰值（⚠️ 修正：不用max()，改用拟合）：

⚠️ 直接取max(z)的问题：
  当轨头表面有缺陷（凹陷、掉块、波磨）时
  最大值点可能落在缺陷旁边，得到错误的z_peak
正确方法：抛物线拟合
在z方向最大值点附近取前后各3点（共7点）：
拟合抛物线：z(y) = a·y² + b·y + c
最小二乘求解：y_peak = -b/(2a)，z_peak = z(y_peak)
精度：从±1pixel提升到±0.1pixel ✅
⚠️ 当轨头缺陷较严重（缺损>30%轨头宽度）时
   抛物线拟合也会失效
   需增加缺损检测逻辑，标记该帧为"缺损区域，不参与统计"

3.3.7.5.10 EKF算法（三状态版本）

参数初始化：

X̂(0) = [d(0)-H, 0, 0]ᵀ
P(0) = diag([0.5², 0.5², 0.1²]) mm²

⚠️ 改进建议：正式检测前以<0.1m/s行驶20m，取前10m均值作为初始校准值，避免首帧恰好在轨道接头处引入初始偏差。

Q矩阵（过程噪声协方差，3状态）：

Q = diag([q_h, q_h_veh, q_v_veh])
q_h ≈ 1×10⁻⁶ mm²/s
  — 轨道高程随机游走强度（纯位置随机游走谱密度）
  — 量纲：mm²/s（是位置，不是加速度）
q_h_veh ≈ 0.01 mm²/s
  — 车体跳动位移驱动噪声谱密度
  — ⚠️ 注意单位是mm²/s，不是mm²/s³！
  — 这是整车振动环境估算值（包含悬挂+轨道激振）
  — 远大于传感器裸机Allan方差地板
  — 区分：传感器Allan方差是"仪器精度下限"，q_h_veh是"实际使用环境的等效噪声水平"
q_v_veh ≈ 0.001 mm²/s²
  — 车体跳动速度过程噪声谱密度
⚠️ Allan方差和Q矩阵的关系：
  传感器datasheet中的"零偏不稳定性"（BI）不等于Q矩阵直接取值
  Q矩阵应通过：
  ① 静态Allan方差实验 → 确定传感器噪声结构
  ② 整车振动测试 → 确定实际使用环境的q_h_veh上限
  最终Q值取两者中的实际主导项
R（观测噪声）：
R = σ_laser² ≈ (0.05mm)² = 0.0025 mm²

EKF预测步：

X̂⁻(k) = F(k-1) · X̂(k-1)
P⁻(k)  = F(k-1) · P(k-1) · F(k-1)ᵀ + Q

EKF更新步：

ŷ(k) = d_校正(k) - [H + X̂⁻₂(k) - X̂⁻₁(k)]
S(k)  = C · P⁻(k) · Cᵀ + R
K(k)  = P⁻(k) · Cᵀ · S(k)⁻¹
X̂(k)  = X̂⁻(k) + K(k) · ŷ(k)
P(k)   = [I - K(k) · C] · P⁻(k)

EKF输出：

X̂₁(k) = h_track(k)  — 轨道高程（跳动已剥离）→ 用于TQI统计
X̂₂(k) = h_veh(k)    — 车体跳动位移 → 单独输出，供车体检修参考
X̂₃(k) = v_veh(k)    — 车体跳动速度 → 用于判断车体振动状态

3.3.7.6 ZUPT的作用与车体高频跳动抑制

ZUPT在本系统中基本无效： - 系统运行速度1m/s，远高于ZUPT触发阈值（v<0.01m/s） - ZUPT仅在标定停车时修正初始偏置

加速度计的实际作用： ① 静止Allan方差实验 → 标定Q矩阵（见§3.3.7.5.10） ② 实时温度漂移监测 → 触发温漂补偿（见§3.3.7.5.7） ③ 不参与常规EKF更新步（不依赖ZUPT）

车体高频跳动抑制：

自适应陷波滤波：

def adaptive_notch(signal, f_veh, fs, Q=30):
    w0 = 2π · f_veh / fs
    α = sin(w0) / (2Q)
    b = [1, -2cos(w0), 1] / (1 + α)
    a = [1, -2cos(w0), 1 - α]
    return lfilter(b, a, signal)

滑动窗口多项式趋势项去除：

窗口：L = 200采样点 @2000Hz, 1m/s → 0.1m空间窗口
拟合：y_fit(k) = a₀ + a₁·k + a₂·k²
趋势项 = y_fit    — 车体缓慢起伏（弃用）
波动项 = y - y_fit — 真正的轨道不平顺（保留）

3.3.7.7 TQI计算（明确左右高低独立）

TB/T 3355-2023七项制：

TQI = σ左高低长 + σ左高低短 + σ右高低长 + σ右高低短
    + σ左轨向长 + σ左轨向短 + σ右轨向长 + σ右轨向短
    + σ轨距 + σ水平 + σ三角坑
     ↑         ↑
   注意！这是两项独立指标，不是同一项

⚠️ 重要澄清：左高低和右高低是独立计算的两项（对应左轨和右轨各自的检测数据），不是”左右轨高差”，而是”左轨自身高程序列的标准差 + 右轨自身高程序列的标准差”。本系统的左右两路3D激光分别处理，可分别输出左/右轨TQI分项。

TJI七项分量（全部）： σ左高低 + σ右高低 + σ左轨向 + σ右轨向 + σ轨距 + σ水平 + σ三角坑

波长分段统计：

3.3.7.8 轨道几何参数输出与精度传递

3.3.7.8.1 几何参数输出

EKF输出的轨道几何参数（直接为长度量纲，无需角度-位移转换）：

注：新方案直接输出轨道高程序列（mm），无需旧方案的”角度→位移”转换，避免了角度误差放大效应（传递系数 ）。

3.3.7.8.2 精度传递分析

各误差源对输出精度的影响：

关键优势：左右轨高差  的测量精度显著优于单侧高程绝对精度，因为姿态漂移、溫漂等共模误差在差分运算中相互抵消。

同理  的传递系数相同。

3.3.7.9 综合误差预算与测量精度验证

3.3.7.9.1 各环节误差汇总表

卡尔曼滤波融合后的精度分析：

静止/低速（融合后 ，加速度计主导）：

匀速运行（卡尔曼滤波稳态融合）：综合角度精度

修正后合成精度（k=2）：由于融合后姿态传感器漂移被加速度计基准持续修正，实际融合输出精度 ，对应 （2σ）。纯姿态传感器积分误差（BI 主导，）在融合中被抑制，单次测量（1min 窗口）融合后误差约 ，符合指标要求。

修正说明：原版 Δh 合成精度  基于错误积分公式（ARW 0.129°、BI 0.048°），修正后纯积分误差远大于原值；但卡尔曼滤波融合后，融合输出  的精度由加速度计 Allan 偏差（）决定，仍为 ，对应 （2σ）。融合精度不受未融合积分误差影响。

3.3.7.9.2 与《铁路线路修理规则》精度要求对照

注：上述本系统测量精度为理论推导值（基于 IMU 实测 Allan 方差参数），实际精度需通过以下验证测试确认。

3.3.7.9.3 精度验证测试方法

静态验证测试：

将机器人放置于水平基线（精度  的光学水平仪标定）上，静置 10 分钟

每 10s 记录一次 IMU 融合输出的 、

计算均值 、（系统误差）和标准差 （随机误差）

验证： 且

动态验证测试：

在已知几何参数的标定轨道（人工标定高低/水平基准）上以 1m/s 运行

同时用轨检仪（已标定基准）同步采集

沿轨道每 0.5m 记录 ，，

计算相关系数、均方根误差（RMSE）和最大偏差

验证：RMSE ，最大偏差

Allan 方差验证测试：

机器人静止采集 2h 以上姿态传感器和加速度计原始数据

计算 Allan 标准差（ADEV）曲线

对照产品手册标称曲线，验证：（姿态传感器），（加速度计）

3.3.7.9.4 动态条件下的修正策略

在机器人加减速（存在纵向加速度 ）时，加速度计重力矢量投影法失效（外部加速度干扰），此时：

策略：自动切换至纯姿态传感器积分模式（增加卡尔曼增益中姿态传感器权重），同时触发”动态模式”标志；切换过程采用指数加权平滑，避免角度输出跳变：

wgyrot=wgyro,min+1−wgyro,min⋅exp−axt−athresholdλ

其中 （动态模式下姿态传感器权重下界），（平滑过渡系数），（切换判定阈值）。

重力分量与惯性力区分（关键）：轨道坡度产生的准静态 （ 为坡度角）不应触发切换。需结合里程编码器速度信号判断：若  且速度平稳，则判定为重力坡度分量而非加减速惯性力。

恢复：当  持续 0.5s 且速度变化率低于阈值后，以  为起点，指数平滑恢复至正常融合权重；恢复时间常数 。

防止积分尖峰：切换瞬间的角度硬跳变是高低检测积分误差的主要来源，平滑加权可将其抑制至 ，对应  尖峰 ，满足规范要求。 - 里程编码器辅助：结合里程编码器速度信号，可进一步区分加减速（纵向惯性力）与真正轨道坡度（重力分量）

四、远程升级与模型迭代

五、AI 推理引擎详细架构

本系统边缘推理采用 CPU + GPU 异构架构，兼顾实时性与低功耗：

5.1 推理流水线时序模型

注：OpenCV CPU 预处理（0.3+0.1+0.8+0.3+0.1+0.4 = 约 2ms）可与 GPU 推理并行流水线化，整体帧率瓶颈在 GPU 推理阶段。

5.2 推理吞吐量数学模型

单帧处理延迟  由各环节延迟叠加构成：

Tframe=Tpre+TGPU+Tpost+Tfusion+Tmargin

Tframe=2+15+3+5+0=25 ms

理论最大帧率：

fmax=1Tframe=125×10−3=40 fps

实际推荐帧率（含 5ms 余量）：

factual=130×10−3≈33 fps ⇒取25 fps

六、实时融合算法细节

三流数据融合采用”时间窗口对齐 + 空间位置关联 + 判级融合”三级结构：

6.1 第一级：时间窗口对齐

sequenceDiagram
    participant 姿态传感器HWT905 as 姿态传感器HWT905传感器<br/>(毫秒级时间戳)
    participant CAM as 工业相机<br/>(帧编号)
    participant ENC as 里程编码器<br/>(mm级精度)
    participant FUSION as 融合模块
    GYRO->>FUSION: 姿态角数据 (t₀, θ_pitch, θ_roll)
    CAM->>FUSION: 图像帧 (frame_n, t₀)
    ENC->>FUSION: 里程数据 (pos_n, ±5mm)
    Note over FUSION: 50ms 滑动窗口<br/>窗口内数据视为同一时刻采集
    FUSION->>FUSION: 时间戳对齐<br/>帧编号绑定里程坐标

图 6-1：时间窗口对齐时序图 - 姿态传感器HWT905数据：毫秒级时间戳，与相机帧编号精确对应 - 里程编码器：每帧图像绑定当前里程坐标，精度 ±5mm - 融合窗口：50ms 滑动窗口，窗口内数据视为同一时刻采集

6.2 第二级：空间位置关联

左右轨独立建模，左右钢轨数据独立融合判定

缺陷位置 = 里程坐标 + 轨距偏移（左右轨定位）

姿态角绑定：缺陷位置同步记录当前机器人俯仰角/侧倾角

6.3 第三级：判级融合输出

graph LR
    A["图像检测结果<br/>缺陷类型 + 区域"] --> F["综合<br/>判级引擎"]
    B["3D 点云结果<br/>磨耗量 + 廓形偏差"] --> F
    C["姿态传感器结果<br/>振动信号 + 角度"] --> F
    D["里程编码器<br/>精确里程位置"] --> F
    F --> G{"缺陷类型<br/>判定"}
    G -->|"裂纹/掉块"| H["图像为主<br/>轮廓印证"]
    G -->|"螺栓松动"| I["图像为主<br/>振动辅助"]
    G -->|"轮廓磨耗"| J["点云独立判定"]
    G -->|"波磨"| K["频谱分析<br/>FFT 提取"]

图 6-2：判级融合算法流程图

七、通信层详细说明

7.1 三网物理隔离架构

graph TB
    subgraph 控制网["工业总线网（EtherCAT）"]
        E1["EtherCAT 主站"]
        E2["伺服驱动器 ×4"]
        E3["电机编码器"]
        E4["刹车 / 急停模块"]
    end
    subgraph 采集网["千兆以太网（GigE Vision）"]
        G1["GigE Vision 协议栈"]
        G2["工业相机 ×6<br/>2448×2048 @25fps"]
        G3["3D 线激光 ×2"]
    end
    subgraph 传输网["移动网络（4G/5G）"]
        M1["MQTT Broker"]
        M2["TLS 加密通道"]
        M3["云平台"]
    end
    subgraph 边缘工控机["边缘计算层（IP54）"]
        PC["工控机<br/>Jetson AGX Orin"]
        NIC1["网卡 1：控制网"]
        NIC2["网卡 2：采集网"]
        NIC3["网卡 3：传输网"]
    end
    E1 & E2 & E3 & E4 --> NIC1
    G2 & G3 --> NIC2
    M3 --> NIC3
    NIC1 & NIC2 & NIC3 --> PC

图 7-1：三网物理隔离架构图 - 三块独立网卡 + 三个独立 MAC 地址，物理层完全分离 - 三套独立 PHY 芯片，任一网络故障不影响另外两张网

八、网络安全与数据安全

九、故障自愈与边缘节点异常检测

9.1 健康监控指标体系

9.2 故障自愈流程

flowchart TD
    A["异常检测"] --> B{"故障类型<br/>判定"}
    B -->|"软件故障"| C["自动重启<br/>对应服务"]
    C --> D{"重启成功？"}
    D -->|"是"| E["恢复正常运行"]
    D -->|"否"| F["切换冗余备份<br/>+ 上报监控中心"]
    B -->|"硬件故障"| F
    B -->|"通信故障"| G["本地缓存模式"]
    G --> H{"网络恢复？"}
    H -->|"是"| I["自动补传<br/>历史数据"]
    H -->|"否"| J["继续本地存储<br/>等待恢复"]
    I --> E
    J --> H

图 9-1：故障自愈流程图

十、边缘硬件规格

十一、核心算法数学模型汇总

本节汇总系统各核心检测功能涉及的数学模型，为算法实现提供明确的公式依据。

11.1 里程计算模型

机器人行驶里程由光电编码器脉冲积分得到：

S=π⋅DPres×Npulse

其中：

里程精度：（由编码器分辨率和轮径标定精度共同决定）。

11.2 轨距计算模型

轨距  由左右轨图像中钢轨内侧特征点坐标计算：

G=xleft+xright+Gnominal

其中 （标准轨距）， 和  分别为左右轨特征点相对各自轨道中心线的偏差（单位：mm）。

注：本系统采用多传感器融合方案，结合相机视觉定位与测距传感器矩阵综合计算，测量精度 ±0.5mm。

11.3 3D 轮廓磨耗量计算模型

钢轨廓形磨耗量  为标准廓形与实测廓形在法线方向的差值：

Wwearl=∥Pstdl−Pmeasl∥2×cosθ

其中：

超限判定（垂直磨耗或侧面磨耗任一项超过阈值即触发）：

Wwearl>Wthreshold 或 Wsidel>Wside, threshold

11.4 波磨频谱分析模型

钢轨波磨检测采用 FFT 频谱分析：

Xk=n=0N−1xn⋅e−j2πNnk, k=0,1,…,N−1

其中  为沿里程方向等间距采样的廓形高程序列， 为分析窗口内的采样点数。

主要参数提取：

11.5 综合判级融合公式

多源数据综合判级采用加权证据融合模型：

Sfinal=i=1nwi⋅Si⋅Ci

其中：

判级等级划分：

注：所有公式中的阈值参数均可通过云平台远程调优，无需现场操作。