05 人机交互与操控系统

一、设计理念：简单易用，降低操控成本

传统检测设备需要多人配合，专业培训、复杂操作。本系统以”简单易用”为核心理念，大幅降低操控门槛和使用成本：

3 步启机：开机 → 设参 → 出发，非专业人员也可快速上手

单人操作：一台设备一人管理，无需多人配合

无需专业培训：图形化界面，故障提示清晰

全程自动：启动后自动检测、自动报警、自动存储，无需人工值守

二、多模式操控系统

三、一键定速巡航

一键定速巡航是本系统的核心自动驾驶辅助功能，确保检测过程速度恒定、数据质量一致。

一键定速巡航让人工操作从”持续盯控”中解放出来，检测过程完全自动化，速度一致性由系统保证而非人工控制。

四、一键定点返航

一键定点返航是保障设备安全回收的核心功能，尤其在电量不足、任务异常或复杂现场环境下，确保设备安全返回。

一键定点返航从根本上解决了”设备放出去回不来”的安全隐患，是无人干预运行的重要保障。

五、为无人值守自主检测奠定技术基础

一键定速巡航和一键定点返航是本系统实现无人值守自主检测的两大核心功能支柱：

一键定速巡航：确保机器人在设定速度下匀速行驶，检测数据采集间距一致、质量稳定，为全自动化检测流程提供速度基准。

一键定点返航：配合里程设定，机器人完成检测任务后自动返回原点，无需人工介入，彻底打通”出发→检测→返回”的全闭环流程。

这两项功能共同构成了自主导航、自主检测、自主归航的完整自动化链条，为未来在铁路现场实现真正意义上的无人值守全自动检测提供了坚实的技术支撑。随着算法精度和设备可靠性的持续提升，系统可逐步实现夜间、恶劣天气条件下的自主作业，真正做到全天候无人干预运行。

六、操控效率对比

七、操控成本降低体现

人力成本：单人操作，减少 2~3 人/组的配置需求

培训成本：图形化界面，无需专业人员操作

时间成本：3 步启机，大幅缩短作业准备时间

维护成本：远程参数调优 + 模型远程推送，减少到场维护次数

八、触摸屏操控详细设计

触摸屏是人机交互的核心界面，位于设备操控面板正面，支持实时状态监控与参数配置：

界面布局：

交互流程：

开机自检（3s） → 登录验证（可选PIN码） → 任务配置页 → 选择区段 → 一键出发
                                                                      ↓
                                                          实时监控（作业中）
                                                                      ↓
                                                          任务结束 → 数据上传 → 关机

规格参数：

九、物理金属按钮规格

物理按钮是现场紧急操控的兜底手段，在触摸屏故障或特殊环境下仍可保证基本操作：

按钮规格：

所有物理按钮均支持盲操作，戴手套也可准确触发。

十、无线遥控器详细规格

无线遥控用于远距离操控或危险现场，减少操作人员暴露在轨道环境中的时间：

遥控器安全机制： - 信号中断超过 1s 自动触发减速停车 - 信号丢失超过 3s 自动触发定点返航 - 多个遥控器同时操作时，以最后接收指令为准

十一、异常场景操控流程

以下异常场景均有明确操控逻辑，确保设备安全：

场景 1：触摸屏死机

检测：系统监测到触摸屏无响应超过 10s
处理：自动切换至物理按钮模式 → 声光提示"切换至按键模式" → 操作员使用物理按钮继续任务

场景 2：遥控信号丢失

检测：连续 1s 未收到遥控信号
处理：自动降速至 0.3 m/s → 等待 3s → 如未恢复，触发定点返航

场景 3：电量不足（< 20%）

处理：声光报警 → 屏幕提示"电量不足，建议返航" → 操作员确认
            → 如未操作，电量 < 10% 时自动强制触发定点返航

场景 4：前方障碍物检测

检测：激光测距传感器检测到前方 1.5m 内有障碍物
处理：自动降速至 0.3 m/s → 提示"前方障碍" → 操作员选择绕障或急停

场景 5：GPS/北斗定位信号丢失（户外模式）

处理：切换至里程计导航（不依赖GPS）→ 提示"定位信号丢失，使用里程计导航" → 继续任务，返航时使用记录轨迹返航

十二、操控系统可靠性保障

十三、操控系统小结