06 多源数据融合与时空对齐

一、三流数据融合架构

本系统同时采集三路数据流，在统一时空框架下融合分析：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     边缘计算层工控机（融合节点）                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐       │
│  │ 2D工业相机×6 │    │3D线激光×2   │    │单点测距×2   │       │
│  │  图像流      │    │  廓形流      │    │  高程流      │       │
│  └──────┬───────┘    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘       │
│         │                   │                   │                 │
│         ▼                   ▼                   ▼                 │
│  AI 缺陷识别          廓形拟合/波磨分析     EKF 姿态融合          │
│  （轨面/道钉/焊缝）    （独立链路）         + 姿态传感器HWT905          │
│         │                                        │                 │
│         └────────────────┬──────────────────────┘                 │
│                          ▼                                        │
│                   AI 综合判级                                      │
│                          │                                        │
│                          ▼                                        │
│                   输出结论（里程/缺陷类型/等级）                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

二、时钟同步机制

三、传感器层有机融合

2D 图像 + 3D 廓形：同位置同步采集，缺陷与形变互相印证，降低误报率

单点测距 + 姿态传感器HWT905：EKF融合，姿态角实时校正测距值，输出轨道高程（见§4.4.1）

图像数据 + 姿态参数：缺陷位置绑定姿态角，定位更精准

左右钢轨双侧独立检测：对称采集、独立判定、结果互补

主检 + 复核机制：重点区段双重采集、双重确认，降低漏检

四、数据层统一分析

三码对齐：帧编号 + 里程 + 时间戳，数据同源可追溯

图像流处理：2D 图像流 → AI 缺陷智能识别

廓形流处理：3D 点云流 → 廓形拟合 → 磨耗/波磨分析

融合判级：三流数据汇入融合节点，综合判级，输出最终结论

五、多链数据融合详细算法实现

本系统有三条独立的数据处理链路，各链路传感器配置、采样率、融合算法均不同，最终在AI综合判级层汇流：

链路C即§4.4.1所述EKF融合算法，在本章中聚焦三条链路的并行处理与最终汇流逻辑。

第一级：时间对齐（Temporal Alignment）

统一时钟源：GPS 秒脉冲（PPS）或 IEEE 1588 PTP 精确时间协议，精度 ±0.1ms

姿态传感器HWT905数据：200Hz 采样，内插至与相机帧同步（25fps）

里程编码器：每 1mm 产生一个里程脉冲，绑定到最近帧

融合窗口：50ms 滑动窗口，窗口内所有传感器数据标记为同一时刻

第二级：空间关联（Spatial Association）

左右轨独立建模：左右轨各有独立的图像流 + 点云流 + 姿态流

位置坐标 = 里程坐标（X轴） + 轨距偏移（Y轴） + 高度偏移（Z轴）

缺陷位置 = 里程（X）+ 左右轨标识 + 轨内偏移

姿态角修正：缺陷位置根据俯仰角/侧倾角实时修正，消除颠簸导致的定位误差

第三级：判级融合（Decision Fusion）

采用加权投票机制，根据不同缺陷类型分配不同权重：

|  |  |  |  | 融合逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 图像为主，轮廓印证 |
|  |  |  |  | 双维度同时超限才判定 |
|  |  |  |  | 图像为主，振动辅助 |
|  |  |  |  | 点云独立判定 |
|  |  |  |  | 点云频谱分析为主 |
|  |  |  |  | 图像为主 |

六、时钟同步技术细节

本系统采用双时钟源冗余同步机制，确保全系统时间一致性：

主时钟源：GPS/北斗 PPS（秒脉冲）

备份时钟源：IEEE 1588 PTP（精确时间协议）

各传感器时钟同步方式：

七、传感器数据对齐精度

综合各传感器融合后的最终数据精度：

精度保障措施：

每帧数据带有质量标志（Good/Bad/Uncertain），坏数据不参与融合

丢帧自动补齐：前帧数据时间戳延长，避免融合流水线断裂

异常值剔除：3σ 原则剔除突变数据点

八、实时融合性能指标

九、数据质量保障机制

十、左右轨独立融合判定流程

左右轨数据完全独立处理，互不干扰，最终结果统一输出：

左轨数据流                                                          右轨数据流
   │                                                                    │
   ▼                                                                    ▼
左轨图像帧 ──┐                                                     右轨图像帧 ──┐
左轨廓形帧 ──┼──→ 左轨融合节点 ──→ 左轨判定结果                 右轨廓形帧 ──┼──→ 右轨融合节点 ──→ 右轨判定结果
左轨高程帧 ──┘                                                     右轨高程帧 ──┘
   │                                                                    │
   └────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                ▼
                         双轨结果汇总
                                │
              ┌─────────────────┴──────────────────┐
              ▼                                   ▼
    AI综合判级（缺陷类）              EKF输出（高低不平顺TQI）
              │                                   │
              └─────────────────┬─────────────────┘
                                ▼
                         最终输出（含里程/左右轨/缺陷等级/轨道质量指数）

双轨独立判定的好处：

左右轨缺陷互不影响，避免误判传播

单轨传感器故障时，另一轨可独立继续工作

方便左右轨缺陷分开统计和养护