## 04 软件与 AI 算法架构

### 一、软件整体架构

本系统软件分为三层：边缘计算层、通信层、云平台层，三层协同实现无人干预全自动运行。

graph TB
    subgraph 云平台层["云平台层（远程）"]
        A1["数据存储"]
        A2["大数据分析"]
        A3["AI 模型训练"]
        A4["养护决策引擎"]
    end

    subgraph 通信层["通信层（4G/5G 移动网络）"]
        B1["MQTT 协议"]
        B2["TLS 加密通道"]
        B3["数据远程传输"]
    end

    subgraph 边缘计算层["边缘计算层（本地工控机）"]
        C1["AI 推理引擎<br/>Jetson AGX Orin"]
        C2["实时融合模块"]
        C3["本地存储模块<br/>2TB SSD"]
        C4["报警模块"]
        C5["任务控制模块"]
    end

    subgraph 采集层["传感层（EtherCAT + GigE Vision）"]
        D1["6×工业相机<br/>2448×2048 @25fps"]
        D2["2×3D 线激光"]
        D3["姿态传感器HWT905姿态传感器"]
        D4["里程编码器"]
        D5["测距传感器矩阵"]
    end

    A1 & A2 & A3 & A4 --> B1
    B1 --> B2 --> B3
    C1 & C2 & C3 & C4 & C5 --> B3
    D1 & D2 & D3 & D4 & D5 --> C1
    D1 & D2 --> C2

图 4-1：三层层级架构拓扑图 - 传感层通过 EtherCAT（控制，≤1ms）和 GigE Vision（采集，≤10ms）双网接入边缘计算层 - 边缘计算层通过 4G/5G 移动网络与云平台双向通信 - 三网物理隔离，任一网络故障不波及其他网络

### 二、边缘计算层

| 模块 | 功能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| AI 推理引擎 | 边缘实时缺陷识别，秒级输出结果，无需人工看图 | 单帧 ≤ 25ms，40fps 理论峰值 |
| 实时融合模块 | 图像 + 轮廓 + 传感器三流数据融合，综合判级 | 50ms 滑动窗口内完成 |
| 本地存储模块 | 检测数据实时写入本地 SSD，断网不丢数 | RAID1 冗余，2TB 容量 |
| 报警模块 | 缺陷等级判定后立即触发本地声光报警 + 云端推送 | 报警延迟 < 100ms |
| 任务控制模块 | 启停控制 / 定速巡航 / 定点返航 / 里程到达自动返航 / 状态监控 | 响应延迟 < 50ms |

### 三、AI 算法模块说明

| 检测功能 | AI 算法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轨面缺陷检测 | 图像语义分割 + 目标检测 | 像素级裂纹/掉块识别，精确定位 + 等级判定 |
| 道钉/螺栓检测 | 目标检测 + 完好状态评估 | 逐帧检测缺失/松动/歪斜，统计完好率 |
| 3D 钢轨轮廓检测 | 点云分析 + 廓形比对 | 磨耗量计算，横移量测量，超限判定 |
| 钢轨波磨检测 | 频谱分析 + 廓变提取 | 波长/波深分析，分布里程标记 |
| 钢轨焊缝检测 | 图像分类 + 缺陷分割 | 焊缝缺陷类型识别，等级判定 |
| 轨距检测 | 传感器融合 + 数值计算 | 多源数据融合，轨距值计算 |
| 水平/高低检测 | 单点测距传感器+姿态传感器HWT905融合，阈值判定 | 姿态角计算，超限标记 |

AI 决策可解释：每项缺陷输出结果时，同步附带判定依据（图像区域 / 廓形偏差值 / 姿态角），用户可知晓 AI “为什么这么说”。

#### 3.1 轨面缺陷检测算法（图像语义分割 + 目标检测）

本系统对轨面伤损的检测采用两阶段算法：第一阶段使用语义分割模型（U-Net / DeepLabV3+）逐像素分类，输出像素级缺陷掩膜；第二阶段使用目标检测模型（YOLOv8）对掩膜区域进行缺陷边界框回归与类型分类。两阶段结果融合后输出带置信度的缺陷判定结果。

第一阶段：像素级语义分割

输入图像 Ix,y 经编码器-解码器网络后，输出每个像素的类别概率向量：

px,y=SoftmaxfdecfencIx,y

其中 fenc 为编码器（含 ResNet50 主干网络），fdec 为解码器（含 ASPP 多尺度融合模块），输出通道数等于缺陷类别数（含”正常”类）。

像素 x,y 的最终类别判定：

c*x,y=argmaxc∈{0,1,…,N}pcx,y

其中 c=0 为正常轨面，c=1,…,N 为各类伤损（裂纹、掉块、凹陷等）。

第二阶段：缺陷目标检测（NMS 去重）

目标检测网络对语义分割输出的伤损连通区域提取候选框 bi=xi,yi,wi,hi,ci,si，其中 xi,yi 为边界框中心，wi,hi 为宽高，ci 为预测类别，si 为置信度得分。

多目标去重采用 NMS（非极大值抑制）：

bkeep=NMS{bi}

具体流程： 1. 按置信度 si 从高到低排序所有候选框 2. 选取当前最高置信度框 bmax 加入保留列表 3. 删除所有与 bmax IoU（交并比）超过阈值（默认 0.5）的候选框 4. 重复 1~3，直至所有框处理完毕

IoU 计算：

IoUba,bb=Areaba∩bbAreaba∪bb

伤损等级判定（面积阈值法）

伤损严重程度按像素面积 Adefect 划分：

| 伤损面积 Adefect（像素） | 伤损等级 | 建议处理等级 |
| --- | --- | --- |
| A<A1（A1=400 px） | 轻微 | 四级：持续监测 |
| A1≤A<A2（A2=1600 px） | 一般 | 三级：纳入养护计划 |
| A2≤A<A3（A3=3600 px） | 显著 | 二级：24h 内养护 |
| A≥A3 | 严重 | 一级：立即停车检查 |

注：像素面积与实际物理尺寸的换算关系为 1 px≈0.18 mm（2448×2048 分辨率下，轨面宽度覆盖 440mm）。

物方分辨率（GSD）计算推导：相机以安装高度 H≈180mm（相机至轨面垂距）、焦距 f（根据镜头标称值）、像元尺寸 p=3.45μm（相机传感器规格）部署时，物方分辨率计算公式为：

px=H⋅pf⋅GSD

其中 GSD（Ground Sampling Distance）为地面采样距离。本系统中实测 GSD =440mm/2448px≈0.180mm/px，由现场标定框标定后确认，与理论计算吻合。

综合伤损得分

两阶段融合后的综合伤损得分：

Drail=λseg⋅AdefectAroi+λdet⋅smax

其中：Aroi 为轨面感兴趣区域总面积，smax 为目标检测阶段最高置信度，λseg+λdet=1（默认各 0.5）。

#### 3.2 道钉/螺栓完好状态评估算法

道钉/螺栓的完好状态通过目标检测 + 时序比对两维度综合判定：

维度一：目标检测（有无判定）

YOLOv8 模型对每帧图像输出道钉/螺栓候选框 bj，包含类别 cj∈{缺失,松动,歪斜,正常} 和置信度 sj。

当前帧完好率：

ηcurrent=N正常N总检测数×100%

其中 N总检测数 由里程编码器辅助统计：每 700 mm（道钉/螺栓标准节距）应检测到一个道钉/螺栓目标。

维度二：松动/歪斜时序比对（振动信号辅助）

当目标检测输出”松动”或”歪斜”时，融合姿态传感器HWT905的姿态振动信号进行二次确认。振动信号幅值 avib 与正常基准值 abase 的比值作为辅助判据：

Rvib=avibabase

- 若 Rvib>τvib（τvib=1.5，表示振动幅值超出正常基准 50%），则判定为”松动”，综合得分：

Sfastener=wdet⋅sj+wvib⋅minRvibτvib,1.0

其中 wdet+wvib=1（默认 wdet=0.7,wvib=0.3）。

完好率统计与里程绑定

沿里程方向对道钉/螺栓完好状态做滑动统计，窗口长度 Lwindow=100 m：

ηsection=1Lwindowll+Lwindowηcurrentl′ dl′

| 区段完好率 ηsection | 状态评级 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| η≥98% | A（优良） | 持续监测 |
| 95%≤η<98% | B（合格） | 列入次月养护 |
| 90%≤η<95% | C（预警） | 列入本周养护 |
| η<90% | D（告警） | 立即安排养护 |

注：道钉/螺栓节距 700 mm，若连续 3 个以上未检测到目标，触发”疑似缺失”告警，并标注里程位置，人工复核确认。

#### 3.3 AI 模型体系详解

本节详细说明系统中引用的所有模型架构、关键参数、输入输出规格，以及 OpenCV 在预处理环节的具体应用。

#### 3.3.1 ResNet50（编码器主干网络）

ResNet50 是 DeepLabV3+ 语义分割模型的特征提取主干网络（backbone），全称 Residual Network-50，由 50 层卷积构成。其核心创新是残差连接（Skip Connection），解决了深层网络训练退化问题。

残差块前向传播公式：

y=fx+x=W2σW1x+x

其中 W1,W2 为卷积层权重，σ 为 ReLU 激活函数，x 为输入恒等映射。

ResNet50 层级结构：

| 阶段 | 卷积层 | 输出通道数 | 特征图尺寸变化 | 残差块数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| conv1 | 7×7, stride=2 | 64 | 2448×2048 → 1224×1024 | — |
| pool1 | 3×3 max pool, stride=2 | 64 | 1224×1024 → 612×512 | — |
| conv2_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 256 | 612×512 → 306×256 | 3 |
| conv3_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 512 | 306×256 → 153×128 | 4 |
| conv4_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 1024 | 153×128 → 77×64 | 6 |
| conv5_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 2048 | 77×64 → 77×64（空洞卷积） | 3 |

注：在 DeepLabV3+ 中，conv4_x 使用 stride=1 + dilation=2 的空洞卷积（替代标准 ResNet50 的 stride=2），保持 306×256 的分辨率；conv5_x 保持标准 stride=2 下采样，将分辨率进一步降至 153×128。

总参数量： 约 25.6M（百万），计算量 4.1 GFLOPs（输入 224×224）。

空洞卷积公式：（在 DeepLabV3+ 中使用）

yi=k​xi+r⋅k⋅wk

其中 r 为空洞率（dilation rate），r=2 表示卷积核采样间隔为 2，在 conv4_x 中使用。

#### 3.3.2 U-Net（轻量级语义分割模型）

U-Net 是本系统用于轨面缺陷语义分割的主要模型之一，因其对称的编码器-解码器结构和高效的跳跃连接（Skip Connection），特别适合工业缺陷检测场景。

U-Net 整体结构：

graph TB
    subgraph 编码器["编码器路径（左侧）"]
        E1["输入<br/>2448×2048×3"] --> E2["Conv 3×3+BN+ReLU<br/>2448×2048×64"]
        E2 --> E3["MaxPool 2×2<br/>1224×1024×64"]
        E3 --> E4["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>1224×1024×128"]
        E4 --> E5["MaxPool 2×2<br/>612×512×128"]
        E5 --> E6["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>612×512×256"]
        E6 --> E7["MaxPool 2×2<br/>306×256×256"]
        E7 --> E8["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>306×256×512"]
        E8 --> E9["MaxPool 2×2<br/>153×128×512"]
        E9 --> E10["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>153×128×1024"]
    end

    subgraph 解码器["解码器路径（右侧）"]
        D1["UpConv 2×2 / 反卷积<br/>153×128×1024 → 306×256×512"] --> D2["Concatenate(E8)<br/>拼接跳跃连接"]
        D2 --> D3["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>306×256×1024 → 306×256×512"]
        D3 --> D4["UpConv 2×2<br/>306×256×512 → 612×512×256"]
        D4 --> D5["Concatenate(E6)<br/>拼接跳跃连接"]
        D5 --> D6["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>612×512×512 → 612×512×256"]
        D6 --> D7["UpConv 2×2<br/>612×512×256 → 1224×1024×128"]
        D7 --> D8["Concatenate(E4)<br/>拼接跳跃连接"]
        D8 --> D9["Conv 3×3+BN+ReLU×2<br/>1224×1024×256 → 1224×1024×128"]
        D9 --> D10["UpConv 2×2<br/>1224×1024×128 → 2448×2048×64"]
        D10 --> D11["Concatenate(E2)<br/>拼接跳跃连接"]
        D11 --> D12["Conv 1×1<br/>2448×2048×128 → 2448×2048×N_class"]
    end

图 3.3.2-1：U-Net 完整结构图（输入 2448×2048×3，输出 2448×2048×N_class）

编码器（左侧，特征提取）：

| 层级 | 卷积配置 | 输出尺寸 | 通道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | — | 2448×2048 | 3（RGB） |
| conv1 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | 2448×2048 | 64 |
| pool1 | MaxPool 2×2, stride=2 | 1224×1024 | 64 |
| conv2 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | 1224×1024 | 128 |
| pool2 | MaxPool 2×2, stride=2 | 612×512 | 128 |
| conv3 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | 612×512 | 256 |
| pool3 | MaxPool 2×2, stride=2 | 306×256 | 256 |
| conv4 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | 306×256 | 512 |
| pool4 | MaxPool 2×2, stride=2 | 153×128 | 512 |
| conv5 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | 153×128 | 1024 |

解码器（右侧，特征还原）：

| 层级 | 上采样方式 | 拼接来源 | 输出尺寸 | 通道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| up1 | UpConv / 反卷积 2×2 | conv4（跳跃连接） | 306×256 | 512 |
| conv6 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | — | 306×256 | 512 |
| up2 | UpConv 2×2 | conv3（跳跃连接） | 612×512 | 256 |
| conv7 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | — | 612×512 | 256 |
| up3 | UpConv 2×2 | conv2（跳跃连接） | 1224×1024 | 128 |
| conv8 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | — | 1224×1024 | 128 |
| up4 | UpConv 2×2 | conv1（跳跃连接） | 2448×2048 | 64 |
| conv9 | 3×3 conv + BN + ReLU × 2 | — | 2448×2048 | 64 |
| 输出 | 1×1 conv（激活函数） | — | 2448×2048 | N_class |

损失函数（Dice Loss + Cross-Entropy Loss）：

Ltotal=LDice+λCE⋅LCE

其中：

LDice=1−2⋅A∩BA+B

LCE=−x,y​c​ycx,y⋅logpcx,y

| 参数 | 说明 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 输入尺寸 | 2448×2048×3（RGB） | — |
| 输出尺寸 | 2448×2048×N_class（N=缺陷类别数+1背景） | — |
| 模型参数量 | 约 31M | — |
| 推理延迟（TensorRT INT8） | < 12ms/帧（@Jetson AGX Orin） | — |
| 跳跃连接数量 | 4 对 | — |

#### 3.3.3 DeepLabV3+（高分辨率语义分割模型）

DeepLabV3+ 是本系统用于轨面缺陷语义分割的另一主要模型，相比 U-Net 在高分辨率场景下具有更好的多尺度感知能力。其核心创新是 ASPP（Atrous Spatial Pyramid Pooling） 模块和空洞卷积。

DeepLabV3+ 整体结构：

graph TB
    subgraph Encoder["编码器"]
        IN["输入图像<br/>2448×2048×3"] --> FE["特征提取<br/>ResNet50 backbone"]
        FE --> ASPP["ASPP 模块<br/>并行多尺度空洞卷积"]
        ASPP --> CONC1["1×1 卷积拼接<br/>融合多尺度特征"]
    end

    subgraph Decoder["解码器"]
        CONC1 --> LOW["Low-level 特征<br/>来自 ResNet50 conv2_x"]
        CONC1 --> UP1["4× 上采样"]
        UP1 --> CONC2["Concatenate<br/>拼接 Low-level 特征"]
        CONC2 --> CONV3["3×3 卷积精细化"]
        CONV3 --> UP2["4× 双线性插值上采样"]
        UP2 --> OUT["输出掩膜<br/>2448×2048×N_class"]
    end

图 3.3.3-1：DeepLabV3+ 整体结构图

ASPP 模块详细结构：

graph LR
    subgraph ASPP_IN["ASPP 输入<br/>特征图 77×64×2048"]
    end

    ASPP_IN --> ASPP1["空洞卷积分支 1<br/>rate=1 (r=1)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP2["空洞卷积分支 2<br/>rate=6 (r=6)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP3["空洞卷积分支 3<br/>rate=12 (r=12)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP4["空洞卷积分支 4<br/>rate=18 (r=18)<br/>77×64×256"]
    ASPP_IN --> ASPP5["全局平均池化分支<br/>GAP → 1×1×256 → 上采样<br/>77×64×256"]

    ASPP1 & ASPP2 & ASPP3 & ASPP4 & ASPP5 --> CONCAT["Concatenate<br/>拼接五分支输出<br/>77×64×1280"]
    CONCAT --> PROJ["1×1 卷积投影<br/>77×64×256"]
    PROJ --> ASPP_OUT["ASPP 输出<br/>77×64×256"]

图 3.3.3-2：ASPP 模块并行多尺度空洞卷积结构图

ASPP 输入特征图尺寸（以 DeepLabV3+ / ResNet50 实际下采样路径为例）：

ResNet50 的 5 次 stride=2 下采样：

Hin=244825=76, Win=204825=64

修正说明：原文档以 153×128 代入，系将 stride=2 的 4 次下采样（而非 5 次）代入后所得。本系统最终特征图分辨率为 76×64（对应原图下采样 32 倍），DeepLabV3+ 在此分辨率上运行 ASPP 多尺度空洞卷积。

空洞卷积有效感受野计算（keff=k+k−1r−1）： - rate=1：keff=3（等同于普通 3×3 卷积） - rate=6：keff=3+2×5=13 - rate=12：keff=3+2×11=25 - rate=18：keff=3+2×17=37

有效感受野的物理意义：rate=18 的 3×3 卷积在 76×64 的特征图上实际覆盖 37×37 像素，对应原图 37×32≈1184×1184 像素，是大尺度裂纹/掉块检测的主要感知窗口。

注：空洞卷积不改变特征图空间尺寸，始终维持 H×W=77×64，仅通过增大采样间隔扩展感受野。

| ASPP 分支 | 空洞率 r | 有效感受野 | 输出通道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分支 1 | r=1 | 3×3（细粒度局部） | 256 |
| 分支 2 | r=6 | 13×13（中尺度） | 256 |
| 分支 3 | r=12 | 25×25（大尺度） | 256 |
| 分支 4 | r=18 | 37×37（大尺度） | 256 |
| 分支 5 | 全局平均池化 | 全局上下文 | 256 |
| 拼接后 | — | — | 1280 |

解码器上采样策略：

- ASPP 输出（77×64×256）经 1×1 投影卷积得到 77×64×256

- 与 ResNet50 conv2_x 输出的低级特征（153×128×256）拼接 → 153×128×512

- 经 3×3 卷积精细化 → 153×128×256

- 4× 双线性插值上采样 → 612×512

- 再经 4× 双线性插值 → 2448×2048

DeepLabV3+ 关键规格：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 主干网络 | ResNet50（预训练 ImageNet 权重） |
| 输入尺寸 | 2448×2048×3 |
| 输出尺寸 | 2448×2048×N_class |
| ASPP 并行分支数 | 5（4个空洞卷积分支 + 1个全局池化分支） |
| 空洞率配置 | [1, 6, 12, 18] |
| 模型参数量 | 约 42.7M（ResNet50 主干 + ASPP + 解码器） |
| 推理延迟（TensorRT INT8） | < 15ms/帧（@Jetson AGX Orin） |

#### 3.3.4 YOLOv8（目标检测模型）

YOLOv8 是本系统用于道钉/螺栓检测、轨面缺陷目标检测、焊缝缺陷检测的统一目标检测框架。相比两阶段检测器（如 Faster R-CNN），YOLOv8 在边缘设备上具有明显速度优势，且精度已达到工程实用水平。

YOLOv8 整体结构：

graph TB
    subgraph Backbone["Backbone（CSPDarknet）"]
        B1["Conv 3×3, stride=2<br/>输入 → 降采样"] --> B2["C2f 模块×N<br/>特征提取+残差融合"]
        B2 --> B3["SFPF 模块<br/>空间金字塔池化"]
        B3 --> B4["输出<br/>P3/P4/P5<br/>多尺度特征图"]
    end

    subgraph Neck["Neck（PANet + FPN）"]
        B4 --> N1["上采样路径<br/>P5→P4→P3"]
        B4 --> N2["下采样路径<br/>P3→P4→P5"]
        N1 --> N3["特征金字塔<br/>P3/P4/P5 融合"]
    end

    subgraph Head["Head（解耦检测头）"]
        N3 --> H1["Detect P3<br/>80×80×(4+1+N_c)"]
        N3 --> H2["Detect P4<br/>40×40×(4+1+N_c)"]
        N3 --> H3["Detect P5<br/>20×20×(4+1+N_c)"]
    end

    subgraph Out["输出维度解释"]
        H1 --> O1["4: 边界框回归(tx,ty,tw,th)<br/>1: 置信度(objectness)<br/>N_c: 类别概率"]
    end

图 3.3.4-1：YOLOv8 整体结构（Backbone + Neck + Decoupled Head）

CSPDarknet Backbone 各阶段输出：

| 阶段 | 输出特征图尺寸 | 输出通道数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 2448×2048 | 3（RGB） | — |
| Stem：Conv 3×3, stride=2 | 1224×1024 | 64 | 初步降采样 |
| Stage1：C2f + Conv | 612×512 | 128 | P5 大目标 |
| Stage2：C2f + Conv | 306×256 | 256 | P4 中目标 |
| Stage3：C2f + Conv | 153×128 | 512 | P3 小目标 |
| SPPF：空间金字塔池化 | 153×128 | 512 | 多尺度融合 |

C2f 模块（CSP with Faster更多特征融合）：将特征图分为两部分，一部分经 Bottleneck 堆叠后与另一部分拼接，兼顾精度与推理速度。

多尺度检测头（三种分辨率）：

| 检测头 | 特征图尺寸 | 对应感受野 | 适用目标尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| Detect P3 | 153×128 | 8×8 像素 | 小目标（裂纹/掉块初期） |
| Detect P4 | 76×64 | 16×16 像素 | 中等目标（螺栓/道钉） |
| Detect P5 | 38×32 | 32×32 像素 | 大目标（掉块/凹陷） |

每个检测头的输出张量：

OPn∈RHn×Wn×4+1+Nc

- Hn×Wn：特征图空间尺寸

- 4：边界框回归 tx,ty,tw,th

- 1：目标置信度 o∈0,1

- Nc：类别数（如道钉检测中 Nc=4：缺失/松动/歪斜/正常）

边界框回归公式（YOLOv8 使用的 CIoU Loss）：

CIoU=IoU−ρ2b,bgtc2−α⋅ν

其中： - IoU：预测框与真实框的交并比 - ρ2b,bgt：预测框与真实框中心点的欧氏距离平方 - c：预测框与真实框最小外接矩形的对角线长度 - α=ν1−IoU+ν，ν=4π2arctanwgthgt−arctanwh2

置信度损失（BCELoss）：

Lobj=−1Ni,j​oi⋅logoi+1−oi⋅log1−oi

YOLOv8 道钉/螺栓检测模型规格：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 主干网络 | CSPDarknet（YOLOv8n/s/m/l/x 规模可选，本系统用 YOLOv8m） |
| 输入分辨率 | 1536×1280（长边缩放 + 灰度填充，保持宽高比） |
| 输入通道 | 3（RGB） |
| 输出通道 | 4（边界框）+ 1（置信度）+ 4（类别）= 9 |
| 类别数 | 4（缺失 / 松动 / 歪斜 / 正常） |
| 模型参数量 | YOLOv8m 约 25.9M |
| 推理延迟（TensorRT INT8） | < 8ms/帧（@Jetson AGX Orin） |
| NMS IoU 阈值 | 默认 0.5，可调 |
| 置信度阈值 | 默认 0.25，可调 |

#### 3.3.5 TensorRT（推理加速框架）

TensorRT 是 NVIDIA 官方的高性能深度学习推理引擎，本系统使用它对 U-Net、DeepLabV3+、YOLOv8 进行推理加速，通过低精度量化、算子融合、内核自动调优等技术显著降低推理延迟。

TensorRT 推理优化核心技术：

（续 TensorRT 算子融合内容）

融合后（TensorRT 优化）：

Conv + BN + ReLU → Pooling
（合并为单个 GPU 内核）

典型融合模式： - Conv + BatchNorm + ReLU → 融合为单个 Hardswish 卷积核 - Conv + Bias + LeakyReLU → 融合为单个 Hardsigmoid + scale 核 - 多分支 Concat → 融合为单个 TensorRT::C统帅 操作

② 低精度量化（INT8 / FP16）：

TensorRT 支持 FP16（半精度）和 INT8（8位整数）两种低精度推理模式，显著降低显存占用和计算延迟。

| 精度模式 | 数值范围 | 显存占用 | 计算速度 | 精度损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP32（单精度） | -3.4e38 ~ 3.4e38 | 基准 100% | 基准 1× | 无 |
| FP16（半精度） | -65504 ~ 65504 | 减少 50% | 提升约 2~3× | 微小（约 0.5%） |
| INT8（8位整数） | -128 ~ 127 | 减少 75% | 提升约 3~6× | 约 1~3% |

INT8 量化公式（对称量化）：

xINT8=roundxFP32s

其中比例因子 s 由 TensorRT 校准（Calibration）过程确定：

s=maxxFP32127

③ TensorRT 推理工作流：

训练阶段（云端）
ONNX / Checkpoint → TensorRT Builder → INT8 / FP32 / FP16 Engine（.plan 文件）
                                                        ↓
部署阶段（边缘 Jetson AGX Orin）
Engine Load → Context Create → Inference → Output Post-processing

| 阶段 | 输入 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ONNX 导出 | PyTorch 模型（.pt） | 标准 ONNX 中间格式 | 支持 ResNet/U-Net/YOLOv8 |
| TensorRT Builder | ONNX 模型 | .plan 推理引擎文件 | 自动算子融合 + 内核选择 |
| INT8 校准 | 真实数据（100~500张图） | 校准表（MinMax 统计） | 保证量化精度 |
| 推理执行 | 预处理后 Tensor | 检测/分割结果 Tensor | GPU 单次 kernel launch |

本系统 TensorRT 配置：

| 模型 | 精度模式 | TensorRT 加速后延迟 | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Net | INT8 | < 12ms/帧 | 约 2.5× vs FP32 |
| DeepLabV3+ | INT8 | < 15ms/帧 | 约 2× vs FP32 |
| YOLOv8m | INT8 | < 8ms/帧 | 约 2.5× vs FP32 |

#### 3.3.6 OpenCV（图像预处理与计算机视觉模块）

OpenCV（Open Source Computer Vision Library）是本系统图像预处理环节的核心库，负责从相机图像采集到模型输入之间的全部图像处理工作。本系统使用 OpenCV 4.x（C++ 和 Python 双接口），涵盖校正、去畸变、滤波、归一化等完整流水线。

OpenCV 在本系统中的应用层级：

| 处理阶段 | OpenCV 函数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 畸变校正 | cv2.undistort() / cv2.getOptimalNewCameraMatrix() | 校正镜头径向/切向畸变 |
| 灰度转换 | cv2.cvtColor() | RGB → 灰度图（用于某些检测通道） |
| 图像滤波 | cv2.bilateralFilter() / cv2.GaussianBlur() | 去噪，保边滤波 |
| 边缘检测 | cv2.Canny() | 轨面边缘粗提取（辅助定位） |
| 感兴趣区域 | cv2.selectROI() / NumPy 切片 | 提取轨面 ROI 区域 |
| 几何变换 | cv2.warpAffine() / cv2.warpPerspective() | 透视校正、里程方向对齐 |
| 直方图均衡 | cv2.equalizeHist() / cv2.createCLAHE() | 自适应对比度增强 |
| 归一化 | cv2.normalize() | 将像素值归一化到 [0,1] 或 [-1,1] |
| 图像拼接合成 | cv2.resize() / cv2.remap() | 多相机图像拼接为全景 |
| 形态学操作 | cv2.morphologyEx() | 开运算/闭运算（去除小噪点） |
| 轮廓提取 | cv2.findContours() | 提取缺陷区域边界 |
| 绘制标注 | cv2.rectangle() / cv2.putText() | 结果可视化标注 |
| 视频/图像编码 | cv2.imencode() / cv2.imwrite() | JPEG/PNG 编码存储 |

图像预处理完整流水线：

flowchart TD
    A["原始图像<br/>2448×2048×3 (BGR)"] --> B["镜头畸变校正<br/>cv2.undistort()"]
    B --> C["裁剪 ROI<br/>轨面感兴趣区域"]
    C --> D{"光照条件<br/>检测"}
    D -->|"逆光/过曝"| E["CLAHE 对比度增强<br/>cv2.createCLAHE()"]
    D -->|"正常"| F["双滤波降噪<br/>cv2.bilateralFilter()"]
    E --> G["归一化<br/>cv2.normalize() → [0,1]"]
    F --> G
    G --> H["模型输入<br/>张量 (1,3,H,W)"]

图 3.3.6-1：图像预处理完整流水线（OpenCV 实现）

① 镜头畸变校正：

工业相机镜头存在径向畸变（桶形/枕形畸变）和切向畸变，校正公式：

xcorr=x⋅1+k1r2+k2r4+k3r6+2p1xy+p2r2+2x2

ycorr=y⋅1+k1r2+k2r4+k3r6+p1r2+2y2+2p2xy

其中 r2=x2+y2，k1,k2,k3 为径向畸变系数，p1,p2 为切向畸变系数。

OpenCV 校准方法：

# 步骤1：生成相机标定参数
ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(
    objpoints,  # 3D 标定板角点世界坐标
    imgpoints,  # 2D 图像坐标
    (2448, 2048),  # 图像尺寸
    None, None
)

# 步骤2：计算无畸变映射
new_mtx, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtx, dist, (2448,2048), 1)

# 步骤3：实际校正
dst = cv2.undistort(img, mtx, dist, None, new_mtx)
# 或使用 remap（更高自由度）
mapx, mapy = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx, dist, None, new_mtx, (2448,2048), 5)
dst = cv2.remap(img, mapx, mapy, cv2.INTER_LINEAR)

② 双边滤波（保边降噪）：

Ifilteredp=1Wpq∈Ω​Iq⋅exp−∥p−q∥22σs2⋅exp−Ip−Iq22σr2

- σs：空间域标准差（控制滤波范围）

- σr：灰度域标准差（控制保边程度）

- 本系统参数：σs=9, σr=75

filtered = cv2.bilateralFilter(roi, d=9, sigmaColor=75, sigmaSpace=9)

③ 形态学操作（去除小噪点）：

对语义分割输出的缺陷掩膜进行后处理：

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3,3))
# 开运算：先腐蚀后膨胀，去除小亮点（噪点）
opened = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
# 闭运算：先膨胀后腐蚀，填充小暗洞（缺陷内部空洞）
closed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

④ 直方图均衡化（CLAHE）：

针对铁路隧道等低照度场景，使用自适应对比度限制直方图均衡化（CLAHE）：

ICLAHEx,y=Imin+Imax−IminAhist⋅i=0Ix,yminHi,cliplimit

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
equ = clahe.apply(gray_roi)

⑤ 归一化（张量转换）：

# 方法1：归一化到 [0, 1]
normalized = cv2.normalize(img_float, None, alpha=0, beta=1,
                           norm_type=cv2.NORM_MINMAX)

# 方法2：ImageNet 标准化（用于预训练模型输入）
mean = np.array([0.485, 0.456, 0.406])
std = np.array([0.229, 0.224, 0.225])
normalized = (img_float / 255.0 - mean) / std

# 方法3：自定义范围 [-1, 1]（某些模型偏好）
normalized = img_float / 127.5 - 1.0

OpenCV 完整预处理参数配置表：

| 参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 畸变校正 | k1=-0.15, k2=0.03, k3=0, p1=0, p2=0 | 每台相机标定后更新 |
| ROI 裁剪 | 轨道宽度 80mm 对应像素约 445px | 垂直居中裁剪 |
| 双边滤波 | d=9, sigmaColor=75, sigmaSpace=9 | 保边降噪 |
| CLAHE | clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8) | 低照度增强 |
| 归一化方式 | ImageNet 标准化 | 适配预训练模型 |
| 输出张量形状 | (1, 3, 1536, 1280) | NCHW 格式，适配 TensorRT |

#### 3.3.7 钢轨水平/高低检测算法（IMU 姿态测量融合）

编写说明：本节对钢轨水平/高低不平顺检测算法进行严谨的数学推导与误差分析，从传感器噪声建模出发，通过 Allan 方差确定各误差源，再进行完整误差预算，最终给出有实验依据支撑的测量精度结论。所有公式均可溯源至传感器实测参数，阈值参数均可通过云平台远程调参。

##### 3.3.7.1 坐标系统与基准定义

###### 3.3.7.1.1 轨道坐标系定义

钢轨几何参数的测量以轨道坐标系为基准，建立如下定义：

- 原点 O：机器人几何中心，位于两轨中心线交点上方轨面高度

- x 轴（纵向）：沿钢轨延伸方向，机器人前进方向为正

- y 轴（横向）：水平面内，垂直于轨道方向，右转为正

- z 轴（垂向）：垂直向上，正值指向轨面以上空间

机器人行驶方向：+x 轴方向。

###### 3.3.7.1.2 姿态角定义（欧拉角）

| 角度名称 | 符号 | 旋转轴 | 正方向定义 | 量程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 俯仰角（Pitch） | θp | y 轴 | 车头向上仰起为正 | −90°∼+90° |
| 横滚角（Roll） | ϕr | x 轴 | 右侧低于左侧为正 | −180°∼+180° |
| 航向角（Yaw） | ψy | z 轴 | 相对轨道顺时针为正 | −180°∼+180° |

注：本系统直线轨道上行驶时，ψy≈0（理想情况下无横向偏移），θp 和 ϕr 即为轨道纵断面和平面不平顺的直接表征。

关于航向角 ψy 的说明：6 轴 IMU（无磁力计）在匀速直线运动时，加速度计无法观测 z 轴航向，ψy 无法独立测量。航向精度 0.5°（静态，6 轴算法）仅在静止条件下（三轴加速度均反映重力分量）可通过双轴加速度反正切推算；动态运行时航向角存在积分漂移。本系统不依赖航向角进行轨道几何检测，ψy 仅作为机器人姿态监控辅助参数。如需精确航向，建议增加磁力计（需现场磁偏角标定，且钢轨附近存在剩磁干扰风险）或双天线 GPS/RTK。

###### 3.3.7.1.3 钢轨几何不平顺与姿态角的对应关系

graph TB
    subgraph 轨道几何["轨道几何不平顺"]
        HEIGHT["轨道高低不平顺<br/>h_track → 左/右轨高程序列"]
        LEVEL["轨道水平不平顺<br/>左/右轨高差 ΔH"]
    end

    subgraph 测量原理["3D激光 + IMU融合测量"]
        LASER["3D线激光×2<br/>扫描左右轨廓形"] --> EKF["EKF状态估计<br/>同时估计h_track和h_veh"]
        IMU["双轴倾角传感器<br/>+加速度计"] --> EKF
        ODO["轮速编码器<br/>v(t)"] --> EKF
    end

    LASER -. 主测 .-> 轨道几何
    EKF --> CONV["跳动剥离后轨道高程<br/>→ TQI统计"]
    CONV --> JUD["与规范阈值比较<br/>触发告警"]

图 3.3.7-1：IMU 姿态测量与钢轨几何不平顺的几何对应关系

当机器人以 x 轴方向沿轨道运行时： - 纵向高低不平顺（轨面前后高差） ⇔ 俯仰角 θp - 横向水平不平顺（左右轨高差） ⇔ 横滚角 ϕr

##### 3.3.7.2 IMU 传感器噪声建模与 Allan 方差分析

###### 3.3.7.2.1 惯性传感器五种经典噪声类型

IMU 的误差由多种独立的噪声过程叠加构成，通过 Allan 方差（Allan Variance） 可在对数-对数坐标系下逐一识别各噪声源的幂律特性。以下为完整的噪声类型分解：

| 序号 | 噪声类型 | 符号 | Allan 方差斜率 | 单位 | 物理解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度随机游走（ARW） | Qϵ | −1/2 | $\° / \sqrt{\text{h}}$ | 宽带角速率白噪声积分，等效于随机游走 |
| 2 | 偏置不稳定性（BI） | B | 0（平台区） | $\° / \text{h}$ | 传感器内部电路/机械噪声导致的低频偏置波动 |
| 3 | 角速率随机游走（RRW） | K | +1/2 | $\° / \text{h}^{3/2}$ | 角加速度白噪声积分 |
| 4 | 速率斜坡（RR） | R | +1 | $\° / \text{h}^2$ | 确定性单调漂移（如温度漂移的一阶近似） |
| 5 | 量化噪声（QN） | QN | −1 | $\° / \text{h}^{-1/2}$ | ADC 有限分辨率引入 |

Allan 标准差（ADEV）与噪声系数的关系（tau 域）：

σyτ=122Qϵτ−1/2⊕123Bτ0⊕12Kτ1/2⊕12Rτ

其中 ⊕ 表示各噪声源方差的平方和开根号（不相关噪声叠加）。

###### 3.3.7.2.2 姿态传感器Allan 方差实测参数

依据本系统选用的 姿态传感器实测 Allan 方差曲线，提取各噪声系数如下：

| 噪声类型 | 符号 | 典型值 | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角度随机游走 | Qϵ | $0.8 \sim 1.2 \° / \sqrt{\text{h}}$ | 带宽 100Hz 时的积分等效噪声 |
| 偏置不稳定性 | B | $5 \ \° / \text{h}$ | Allan 方差曲线平台区最小值 |
| 角速率随机游走 | K | $2 \sim 5 \° / \text{h}^{3/2}$ | 高 tau 区斜率项 |
| 速率斜坡 | R | $< 1 \° / \text{h}^2$ | 温度慢漂移一阶项 |

关键噪声源识别：在 τ=1∼100s 区间，偏置不稳定性 $B = 5\°/\text{h}$ 是主要误差源；在极短积分时间（τ<0.1s），角度随机游走占主导。

###### 3.3.7.2.3 加速度计 Allan 方差实测参数

| 噪声类型 | 符号 | 典型值 | 来源说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度随机游走（VRW） | Qa | 0.05∼0.1m/s/h | 加速度计宽带噪声 |
| 偏置不稳定性 | Ba | XY: 4μg，Z: 6μg | Allan 方差平台区 |
| 偏置稳定性（10s平滑） | Ba10 | XY: 15μg，Z: 25μg | 10s 平滑后的偏差 |

μg=10−6g，其中 g=9.80665 m/s2

关键结论：加速度计偏置不稳定性（4∼6μg）极低，是静态倾角测量高精度的根本保障。

##### 3.3.7.3 系统误差与随机误差预算

###### 3.3.7.3.1 姿态传感器误差预算表

| 误差类型 | 误差源 | 数值 | 单位 | 对 1h 检测的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定系统误差 | 零偏（固定偏置） | ±0.5∼1 | °/s | 可校准抵消（静态校零） |
| 确定系统误差 | 标度因数非线性 | <0.1 | % FS | 可标定补偿 |
| 随机误差 | 角度随机游走（ARW） | Qϵ=1.0 | deg/sqrt(h)（IEEE 647-2006 Allan系数） | σARWτ=Qϵτh (tau^-1/2 decay); plateau(tau=1h)=1.0deg; tau=1min=sqrt(60)~7.75deg |
| 随机误差 | 偏置不稳定性（BI） | B=5 | deg/h (Allan deviation plateau, tau-independent) | σBI=B3 2.9deg (constant in plateau region) |
| 随机误差 | 量化噪声（QN） | <0.001 | °/s | 可忽略 |

注：姿态传感器误差对角度的影响主要体现在动态积分漂移，通过卡尔曼滤波与加速度计融合可有效抑制。

###### 3.3.7.3.2 加速度计误差预算表

| 误差类型 | 误差源 | 数值 | 单位 | 对倾角的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定系统误差 | 零偏（固定偏置） | ±20 | mg | ±20mg/g≈±0.0012°（可校准） |
| 随机误差 | 偏置不稳定性（Allan） | XY: 4μg | g | 4×10−6g/g×57.3≈0.00023° |
| 随机误差 | 温漂 | ±0.09 | mg/°C | −40∼+85°C 全温域：±0.09×125×10−3≈±0.01° |
| 随机误差 | 量化噪声 | <0.0005 | g | 0.0005×57.3/1000≈0.00003°（可忽略） |

结论：静态下加速度计对角度的噪声贡献 <0.001°，远优于 0.05° 目标精度，可作为角度参考基准。

##### 3.3.7.4 静态倾角测量（加速度计重力矢量投影法）

###### 3.3.7.4.1 重力矢量在载体坐标系的投影

在静态条件下（载体无外部加速度，仅受重力 g 作用），三轴加速度计输出比力即为重力分量：

axayazmeas=axayaztrue+bxbybzbias+ηxηyηz

其中偏置 b 可通过静止校准（机器人静置水平，记录 N 帧数据求均值）消除：

bi=1Nk=1Naik, i∈{x,y,z}

校准后残余偏置即为 Allan 方差偏置不稳定性 Ba（4μg）。

静态重力平衡方程：

ax2+ay2+az2=g2

###### 3.3.7.4.2 俯仰角与横滚角的几何推导

载体坐标系与当地水平面的欧拉角旋转关系（y 轴俯仰，x 轴横滚，z 轴航向；直线行驶时 ψy≈0）：

重力矢量在载体三轴的投影为：

ax=g⋅sinθp

ay=−g⋅sinϕr⋅cosθp

az=g⋅cosϕr⋅cosθp

由此反解：

θp=arctanaxay2+az2

ϕr=arctan−ayaz

适用条件：静态（机器人处于匀速直线运动或静止），外部加速度 aext≈0。

###### 3.3.7.4.3 静态测量精度（误差传播分析）

对 θp=arctanax/ay2+az2 进行一阶误差传播：

σθp2=∂θp∂ax2σax2+∂θp∂ay2σay2+∂θp∂az2σaz2

代入 ax=gsinθp，ay=−gcosθpsinϕr，在水平静止条件下（θp≈0,ϕr≈0）：

σθp≈σaxg⋅180π 单位：度

已知 σax=Ba=4μg=4×10−6×9.80665≈3.92×10−5 m/s2

σθp≈3.92×10−59.80665×57.2958≈0.00023°=0.83″

即静态倾角测量精度（1σ）约为 0.00023° = 0.83 角秒，远优于 0.05° 的目标要求。

##### 3.3.7.5 轨道高低检测（3D激光 + EKF融合法）

重要说明： - 纯姿态传感器（姿态传感器）方案存在根本性局限，无法独立完成左右轨独立高程测量（详见 §3.3.7.5.1）。 - 本节阐述基于 3D线激光传感器 + 双轴倾角传感器 + 加速度计 + 轮速编码器 的多传感器融合方案，通过 扩展卡尔曼滤波（EKF） 同时估计轨道高程和车体跳动，从根本上解决跳动干扰问题。 - 本节同时处理后续所有子节编号的顺移（3.3.7.5→3.3.7.6，3.3.7.6→3.3.7.7，以此类推）。

###### 3.3.7.5.1 姿态传感器方案不可行理由

四个核心原因：

（1）姿态传感器输出角速度，不是位移 - 姿态传感器输出 °/s（角速度），积分一次得角度，再积分得角位移 - 角位移 ≠ 垂向位移；姿态传感器没有感知沿激光方向绝对位移的能力 - 积分漂移随时间累积，10秒后误差可达毫米至厘米级

（2）车身姿态 ≠ 轨道高程 - 姿态传感器装在车体上，输出”车身倾斜了多少度” - 无论精度多高，都无法直接回答”左轨比右轨高多少” - 车身姿态平稳但左轨下沉时，传感器输出为0，病害漏检

（3）无法区分左轨和右轨 - 一套IMU装在车体中间，测的是中间那一点的车体姿态 - 1435mm轨距，左轨、右轨是两个不同的物理位置 - 在一套IMU里，左/右轨各自的高程无法分离为两路独立信号

（4）跳动干扰无法自消除 - 车体跳动（15Hz）与中波轨道不平顺（λ=110m，v=1m/s对应0.1~1Hz）频段相邻 - IMU测到的振动里同时包含”车跳了”和”路不平”，自身无法分离 - 没有独立的空间参考基准，无法将两者剥离

结论：纯姿态传感器方案仅能提供车体姿态参考，不能独立完成左右轨独立高程测量。必须引入直接测量轨廓的传感器（3D线激光）作为主测手段，IMU仅作为辅助校正。

###### 3.3.7.5.2 传感器配置与安装几何关系

传感器配置：

| 序号 | 传感器 | 数量 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D线激光传感器 | 2台 | 主测：左右轨轨头廓形点云 |
| 2 | 双轴倾角传感器 | 1套 | 辅助：车体俯仰角θ_pitch、横滚角θ_roll |
| 3 | 高性能加速度计 | 1套 | 辅助：垂向加速度a_vert（含温漂特性） |
| 4 | 轮速编码器 | 1套 | 里程/速度基准：实时速度v(t) |

注：本系统不使用磁力计，不依赖地磁定北，不受铁轨地磁干扰影响。

安装几何关系：

车身纵轴（俯仰旋转轴，沿行驶方向）：

左激光 ←———————间距 L_Laser———————→ 右激光
   ↓                                          ↓
扫描左轨头                               扫描右轨头
   ↑                                          ↑
  离轨面 H_L                               离轨面 H_R
（H_L ≈ H_R ≈ 180mm，安装时尽量等高）

[倾角传感器] ←→ 安装在车体中部（质心附近）

- 左右激光沿纵轴间距约300~500mm，俯仰校正必须分别计算

- 横滚角对廓形横坐标y有影响，对高程z通过廓形拟合算法处理（见§3.3.7.5.9）

###### 3.3.7.5.3 物理模型与测距方程

符号约定：

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| z=0 | 基准参考面（海平面） | — |
| h_track(k) | 轨道表面高程偏差（相对长期均值） | mm |
| h_veh(k) | 车体跳动位移（向上为正） | mm |
| H | 激光器安装高度（静态校准值） | mm |
| d_测(k) | 激光沿轴向测量距离 | mm |
| Δs | 里程增量 = v(k)·Δt | km |
| θ_pitch(k) | 车体俯仰角 | rad |
| θ_roll(k) | 车体横滚角 | rad |

测距方程（核心）：

几何关系：
d_测(k) = 激光器垂向位置 - 轨道表面垂向位置
        = (H + h_veh(k)) - h_track(k)

物理验证：
- 车体上跳 h_veh ↑ → 激光器远离轨面 → d_测 ↑ ✅
- 轨道抬高 h_track ↑ → 轨面更近 → d_测 ↓ ✅

整理：
h_track(k) = H + h_veh(k) - d_测(k)

⚠️ 注意符号：不是”高程+跳动”，而是”跳动-高程”。

###### 3.3.7.5.4 车体跳动与轨道不平顺的频率重叠分析

v=1m/s时，波长-频率换算 λ=v/f：

| 波长区间 | 频率范围 | 主要成分 | EKF可分离性 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ ≥ 10m | f < 0.1Hz | h_track为主（缓变） | ✅ 良好 |
| 1m ≤ λ < 10m | 0.1~1Hz | h_track和h_veh量级相近 | ⚠️ 中等（频谱重叠） |
| λ < 1m | f > 1Hz | h_track → 0，h_veh主导 | ✅ 良好（可忽略h_track） |

关键结论：在1m≤λ<10m波段，h_track和h_veh频率高度重叠，EKF协方差会偏大，该波段测量精度相对较低。详见§3.3.7.5.8缓解策略。

###### 3.3.7.5.5 状态空间模型

状态向量（三状态，去除冗余的v_track）：

X(k) = [h_track(k), h_veh(k), v_veh(k)]ᵀ
     = [轨道高程偏差, 车体跳动位移, 车体跳动速度]ᵀ

v_track移除理由：v_track无实际物理用途（既不参与预测也不参与输出），轨道沉降不是匀速过程，“速度”概念含糊。h_track改用随机游走模型（Random Walk）更合理。

状态转移矩阵（以里程增量Δs为步长）：

X(k+1) = F · X(k) + W(k)

     1    0    0
F =  0    1   Δs    ← h_veh(k+1) = h_veh(k) + v_veh(k)·Δs
     0    0    1     ← v_veh(k+1) = v_veh(k)

其中：Δs = v(k)·Δt （轮速编码器积分，单位km）
W(k) ~ N(0, Q)

观测方程：

Z(k) = d_测(k) = H + h_veh(k) - h_track(k) + V(k)
     = C·X(k) + H + V(k)

C = [-1, 1, 0]
V(k) ~ N(0, R)

能观性分析：

能观性矩阵 O = [Cᵀ; Cᵀ·Fᵀ; Cᵀ·(Fᵀ)²]ᵀ

只要 Δs ≠ 0（车在运动），系统局部能观 ✅

⚠️ 能观性≠分离精度：
   在1m≤λ<10m波段，两状态频谱重叠
   EKF协方差偏大，估计不确定性增加
   这是本方案已知的精度局限性

###### 3.3.7.5.6 俯仰角校正

正确公式（⚠️ 修正：乘cos，不是除cos）：

激光测的是沿轴向距离 d_测
当存在俯仰角 θ 时，竖直方向分量：

d_校正 = d_测 · cos(θ)

物理验证：
θ = 0°  → cos(0) = 1    → d_校正 = d_测（无倾斜，无影响）✅
θ = 10° → cos(10°)≈0.985 → d_校正 < d_测（倾斜后竖直距离缩短）✅

横滚角对高程测量的影响： - 横滚角θ_roll主要影响廓形横坐标y，不直接影响d_测 - 但会影响廓形横截面形状，使峰值位置y_peak横向偏移 - 处理方法：使用抛物线/高斯拟合求峰值，而非直接取max(z)（见§3.3.7.5.9）

左右激光分别校正：

θ_i(k) = θ_pitch(k) + L_i · pitch_rate(k) / v(k)
d_i_校正(k) = d_i_测(k) · cos(θ_i(k))

⚠️ 倾角传感器在车体中部，pitch_rate由姿态传感器角速率数据计算

###### 3.3.7.5.7 温度漂移补偿

温漂来源分析（来自传感器datasheet）：

| 传感器 | 温漂参数 | 等效垂向误差（积分10s后） |
| --- | --- | --- |
| 加速度计 | ±0.09mg/°C | ±0.44mm/°C |
| 姿态传感器 | ±0.005~0.015°/s/°C | ±0.17mm/°C（取典型值0.01°/s） |

问题估算： 运行2小时，环境温度变化20°C → 累积加速度温漂误差≈±8.8mm（不可忽略！）

注：EKF的过程噪声Q会抑制误差无限累积，温漂主要造成偏置误差，而非无限增长。

补偿方案： - 方案A（实时补偿）：T_补偿(k) = α_a·(T(k)-T_ref) + β_a，α_a、β_a由温度标定实验确定 - 方案B（定期零点校准）：检测开始前停车10min取零点数据；运行中每30min短停5s重新校准 - 本方案采用方案A+方案B结合

###### 3.3.7.5.8 中波区间精度限制与缓解策略

已知局限：1m≤λ<10m波段，h_track和h_veh频率高度重叠，EKF分离能力下降

缓解策略：

策略1：空间平滑约束（利用h_track空间相关性强的特点）

h_track_平滑(k) = γ·h_track(k) + (1-γ)·h_track_邻居(k)
其中 γ由实验确定（典型值0.7~0.9）

策略2：波长先验约束 - 已知铁路轨道在12.5m和25m处有特征波长（钢轨轧制残余波） - 在这些特征波长处增加先验约束，辅助EKF分离

⚠️ 以上策略为可选增强，不影响基础方案正确性。论文中应如实说明中波区间是当前方案的已知局限性。

###### 3.3.7.5.9 3D激光廓形高程提取（抛物线拟合峰值）

廓形点云处理步骤：

每帧廓形点集：P = {(x_i, y_i, z_i), i = 1...N}

步骤1：离群点去除（统计滤波，>2σ删除）
步骤2：光顺滤波（中值滤波，窗口3点）
步骤3：轨头边界检测（y方向梯度最大点 → 左/右边界）

抛物线拟合求峰值（⚠️ 修正：不用max()，改用拟合）：

⚠️ 直接取max(z)的问题：
  当轨头表面有缺陷（凹陷、掉块、波磨）时
  最大值点可能落在缺陷旁边，得到错误的z_peak

正确方法：抛物线拟合

在z方向最大值点附近取前后各3点（共7点）：
拟合抛物线：z(y) = a·y² + b·y + c
最小二乘求解：y_peak = -b/(2a)，z_peak = z(y_peak)
精度：从±1pixel提升到±0.1pixel ✅

⚠️ 当轨头缺陷较严重（缺损>30%轨头宽度）时
   抛物线拟合也会失效
   需增加缺损检测逻辑，标记该帧为"缺损区域，不参与统计"

###### 3.3.7.5.10 EKF算法（三状态版本）

参数初始化：

X̂(0) = [d(0)-H, 0, 0]ᵀ
P(0) = diag([0.5², 0.5², 0.1²]) mm²

⚠️ 改进建议：正式检测前以<0.1m/s行驶20m，取前10m均值作为初始校准值，避免首帧恰好在轨道接头处引入初始偏差。

Q矩阵（过程噪声协方差，3状态）：

Q = diag([q_h, q_h_veh, q_v_veh])

q_h ≈ 1×10⁻⁶ mm²/s
  — 轨道高程随机游走强度（纯位置随机游走谱密度）
  — 量纲：mm²/s（是位置，不是加速度）

q_h_veh ≈ 0.01 mm²/s
  — 车体跳动位移驱动噪声谱密度
  — ⚠️ 注意单位是mm²/s，不是mm²/s³！
  — 这是整车振动环境估算值（包含悬挂+轨道激振）
  — 远大于传感器裸机Allan方差地板
  — 区分：传感器Allan方差是"仪器精度下限"，q_h_veh是"实际使用环境的等效噪声水平"

q_v_veh ≈ 0.001 mm²/s²
  — 车体跳动速度过程噪声谱密度

⚠️ Allan方差和Q矩阵的关系：
  传感器datasheet中的"零偏不稳定性"（BI）不等于Q矩阵直接取值
  Q矩阵应通过：
  ① 静态Allan方差实验 → 确定传感器噪声结构
  ② 整车振动测试 → 确定实际使用环境的q_h_veh上限
  最终Q值取两者中的实际主导项

R（观测噪声）：
R = σ_laser² ≈ (0.05mm)² = 0.0025 mm²

EKF预测步：

X̂⁻(k) = F(k-1) · X̂(k-1)
P⁻(k)  = F(k-1) · P(k-1) · F(k-1)ᵀ + Q

EKF更新步：

ŷ(k) = d_校正(k) - [H + X̂⁻₂(k) - X̂⁻₁(k)]
S(k)  = C · P⁻(k) · Cᵀ + R
K(k)  = P⁻(k) · Cᵀ · S(k)⁻¹
X̂(k)  = X̂⁻(k) + K(k) · ŷ(k)
P(k)   = [I - K(k) · C] · P⁻(k)

EKF输出：

X̂₁(k) = h_track(k)  — 轨道高程（跳动已剥离）→ 用于TQI统计
X̂₂(k) = h_veh(k)    — 车体跳动位移 → 单独输出，供车体检修参考
X̂₃(k) = v_veh(k)    — 车体跳动速度 → 用于判断车体振动状态

##### 3.3.7.6 ZUPT的作用与车体高频跳动抑制

ZUPT在本系统中基本无效： - 系统运行速度1m/s，远高于ZUPT触发阈值（v<0.01m/s） - ZUPT仅在标定停车时修正初始偏置

加速度计的实际作用： ① 静止Allan方差实验 → 标定Q矩阵（见§3.3.7.5.10） ② 实时温度漂移监测 → 触发温漂补偿（见§3.3.7.5.7） ③ 不参与常规EKF更新步（不依赖ZUPT）

车体高频跳动抑制：

自适应陷波滤波：

def adaptive_notch(signal, f_veh, fs, Q=30):
    w0 = 2π · f_veh / fs
    α = sin(w0) / (2Q)
    b = [1, -2cos(w0), 1] / (1 + α)
    a = [1, -2cos(w0), 1 - α]
    return lfilter(b, a, signal)

滑动窗口多项式趋势项去除：

窗口：L = 200采样点 @2000Hz, 1m/s → 0.1m空间窗口
拟合：y_fit(k) = a₀ + a₁·k + a₂·k²
趋势项 = y_fit    — 车体缓慢起伏（弃用）
波动项 = y - y_fit — 真正的轨道不平顺（保留）

##### 3.3.7.7 TQI计算（明确左右高低独立）

TB/T 3355-2023七项制：

TQI = σ左高低长 + σ左高低短 + σ右高低长 + σ右高低短
    + σ左轨向长 + σ左轨向短 + σ右轨向长 + σ右轨向短
    + σ轨距 + σ水平 + σ三角坑
     ↑         ↑
   注意！这是两项独立指标，不是同一项

⚠️ 重要澄清：左高低和右高低是独立计算的两项（对应左轨和右轨各自的检测数据），不是”左右轨高差”，而是”左轨自身高程序列的标准差 + 右轨自身高程序列的标准差”。本系统的左右两路3D激光分别处理，可分别输出左/右轨TQI分项。

TJI七项分量（全部）： σ左高低 + σ右高低 + σ左轨向 + σ右轨向 + σ轨距 + σ水平 + σ三角坑

波长分段统计：

| 波段 | 波长范围 | 检测意义 |
| --- | --- | --- |
| 短波 | λ < 10m | 局部伤损、接头不平顺 |
| 长波 | λ ≥ 10m | 线路区段整体平顺性 |

##### 3.3.7.8 轨道几何参数输出与精度传递

###### 3.3.7.8.1 几何参数输出

EKF输出的轨道几何参数（直接为长度量纲，无需角度-位移转换）：

| 输出项 | 符号 | 单位 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左轨高程偏差 | htrackLk | mm | EKF状态 X1（左激光） |
| 右轨高程偏差 | htrackRk | mm | EKF状态 X1（右激光） |
| 左右轨高差 | ΔHk | mm | htrackLk−htrackRk |
| 车体跳动 | hvehk | mm | EKF状态 X2（跳动已剥离） |
| 车体跳动速度 | vvehk | mm/s | EKF状态 X3 |

注：新方案直接输出轨道高程序列（mm），无需旧方案的”角度→位移”转换，避免了角度误差放大效应（传递系数 G=1435mm/rad）。

###### 3.3.7.8.2 精度传递分析

各误差源对输出精度的影响：

| 误差源 | 量级 | 对h_track的影响 | 对ΔH的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光测距精度 σlaser | 0.05mm | 直接传递（1:1） | 直接传递（1:1） |
| 姿态角校正残余 δθpitch | 0.001° | δd≈H⋅δθpitch⋅sinθ | 可忽略（差分消除） |
| EKF过程噪声 qh | 1×10−6mm²/s | 长期累积（空间相关） | 较小（差分抵消） |
| 温度漂移（补偿后残余） | <0.1mm/°C | 偏置误差，缓慢变化 | 差分后大部分消除 |

关键优势：左右轨高差 ΔH 的测量精度显著优于单侧高程绝对精度，因为姿态漂移、溫漂等共模误差在差分运算中相互抵消。

同理 Δl 的传递系数相同。

##### 3.3.7.9 综合误差预算与测量精度验证

###### 3.3.7.9.1 各环节误差汇总表

| 序号 | 误差环节 | 误差来源 | 数值（1σ） | 单位 | 对 Δh 的影响（mm，1σ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速度计量化噪声 | ADC 分辨率 0.0005g | 0.00003° | ° | <0.001 |
| 2 | 加速度计偏置不稳定性（Allan） | XY: 4μg | 0.00023° | ° | 0.006 |
| 3 | 加速度计温漂（-40~85°C） | ±0.09mg/°C | ±0.011° | ° | ±0.28 |
| 4 | 静态校准残余偏置 | 静止校零不完美 | <0.001° | ° | <0.025 |
| 5 | 姿态传感器角度随机游走（ARW） | 1min Allan 偏差 σARW=7.75°（IEEE 647-2006标准） | ° | 1.15（未融合） |  |
| 6 | 姿态传感器偏置不稳定性 | 1min Allan 偏差 σBI=2.9°（佰区佰） | ° | 72.5（未融合，BI 主导） |  |
| 7 | 卡尔曼滤波融合后 | 加速度计主导，姿态传感器辅助 | <0.05° | °（融合输出） | <1.25 |

卡尔曼滤波融合后的精度分析：

- 静止/低速（融合后 Kθ≈1，加速度计主导）：δθ<0.001° ⇒ δΔh<0.025 mm

- 匀速运行（卡尔曼滤波稳态融合）：综合角度精度 <0.05° ⇒ δΔh<1.25 mm

- 修正后合成精度（k=2）：由于融合后姿态传感器漂移被加速度计基准持续修正，实际融合输出精度 <0.05°，对应 δΔh<1.25 mm（2σ）。纯姿态传感器积分误差（BI 主导，2.9°/h）在融合中被抑制，单次测量（1min 窗口）融合后误差约 0.05°，符合指标要求。

修正说明：原版 Δh 合成精度 ±2.5mm 基于错误积分公式（ARW 0.129°、BI 0.048°），修正后纯积分误差远大于原值；但卡尔曼滤波融合后，融合输出 θk 的精度由加速度计 Allan 偏差（4μg）决定，仍为 <0.05°，对应 ±1.25mm（2σ）。融合精度不受未融合积分误差影响。

###### 3.3.7.9.2 与《铁路线路修理规则》精度要求对照

| 检测项目 | 本系统精度（2σ） | 《铁路线路修理规则》要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨距 | ±0.5mm（视觉+测距融合） | ±1mm（一等/二等） | ✅ 优于规范 |
| 高低不平顺 | ±2.5mm（IMU融合） | ±2mm（一等）/ ±3mm（二等） | ⚠️ 基本达标（需标定后验证） |
| 水平（三角坑） | ±2.5mm（IMU融合） | ±2mm（一等）/ ±3mm（二等） | ⚠️ 基本达标（需标定后验证） |

注：上述本系统测量精度为理论推导值（基于 IMU 实测 Allan 方差参数），实际精度需通过以下验证测试确认。

###### 3.3.7.9.3 精度验证测试方法

静态验证测试：

- 将机器人放置于水平基线（精度 <0.001° 的光学水平仪标定）上，静置 10 分钟

- 每 10s 记录一次 IMU 融合输出的 θp、ϕr

- 计算均值 θ、ϕ（系统误差）和标准差 σ（随机误差）

- 验证：θ<0.05° 且 σ<0.05°

动态验证测试：

- 在已知几何参数的标定轨道（人工标定高低/水平基准）上以 1m/s 运行

- 同时用轨检仪（已标定基准）同步采集

- 沿轨道每 0.5m 记录 ΔhIMU,Δh基准，ΔlIMU，Δl基准

- 计算相关系数、均方根误差（RMSE）和最大偏差

- 验证：RMSE <2.5 mm，最大偏差 <5 mm

Allan 方差验证测试：

- 机器人静止采集 2h 以上姿态传感器和加速度计原始数据

- 计算 Allan 标准差（ADEV）曲线

- 对照产品手册标称曲线，验证：B实测≈5°/h（姿态传感器），Ba,实测≈4μg（加速度计）

###### 3.3.7.9.4 动态条件下的修正策略

在机器人加减速（存在纵向加速度 ax≠0）时，加速度计重力矢量投影法失效（外部加速度干扰），此时：

- 策略：自动切换至纯姿态传感器积分模式（增加卡尔曼增益中姿态传感器权重），同时触发”动态模式”标志；切换过程采用指数加权平滑，避免角度输出跳变：

wgyrot=wgyro,min+1−wgyro,min⋅exp−axt−athresholdλ

其中 wgyro,min=0.95（动态模式下姿态传感器权重下界），λ=0.02g（平滑过渡系数），athreshold=0.05g（切换判定阈值）。

- 重力分量与惯性力区分（关键）：轨道坡度产生的准静态 ax=gsinα（α 为坡度角）不应触发切换。需结合里程编码器速度信号判断：若 vn−vn−1/Ts<athreshold 且速度平稳，则判定为重力坡度分量而非加减速惯性力。

- 恢复：当 ax<0.01g 持续 0.5s 且速度变化率低于阈值后，以 wgyro=0.95 为起点，指数平滑恢复至正常融合权重；恢复时间常数 τrecovery=2s。

防止积分尖峰：切换瞬间的角度硬跳变是高低检测积分误差的主要来源，平滑加权可将其抑制至 <0.01°，对应 Δh 尖峰 <0.25mm，满足规范要求。 - 里程编码器辅助：结合里程编码器速度信号，可进一步区分加减速（纵向惯性力）与真正轨道坡度（重力分量）

### 四、远程升级与模型迭代

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型远程推送 | AI 检测模型（U-Net / DeepLabV3+ / YOLOv8）通过移动网络远程推送更新，支持热更新 |
| 数据回传训练 | 检测数据匿名化后回传云端，用于模型迭代训练 |
| 远程参数调优 | 可远程调整检测阈值、报警策略，无需到场 |

### 五、AI 推理引擎详细架构

本系统边缘推理采用 CPU + GPU 异构架构，兼顾实时性与低功耗：

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入预处理层 | OpenCV 图像处理流水线 | 畸变校正/去噪/归一化，2448×2048 → (1,3,1536,1280) |
| AI 推理层 | NVIDIA Jetson AGX Orin（嵌入式 GPU） | 32 TOPS AI 算力，支持 INT8/FP16 并行推理 |
| 推理框架 | TensorRT 加速（INT8 量化） | U-Net<12ms / DeepLabV3+<15ms / YOLOv8<8ms |
| 后处理层 | OpenCV NMS + 阈值过滤 | 多目标去重、缺陷分级判定 |
| 输出层 | JSON 结构化结果 | 缺陷类型 + 里程坐标 + 损伤等级 + 置信度 |

#### 5.1 推理流水线时序模型

| 阶段 | 处理内容 | OpenCV/TensorRT 组件 | 延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像采集 | GigE Vision 协议接收原始帧 | OpenCV cv2.VideoCapture() | 0 ms（含在帧间隔内） |
| 畸变校正 | 径向/切向畸变校正 | OpenCV cv2.undistort() | 0.3 ms |
| ROI 裁剪 | 轨面区域提取 | NumPy 切片 | 0.1 ms |
| 双边滤波 | 保边降噪 | OpenCV cv2.bilateralFilter() | 0.8 ms |
| CLAHE 增强 | 低照度自适应增强 | OpenCV cv2.createCLAHE() | 0.3 ms |
| 归一化 | [0,1] 或 ImageNet 标准化 | NumPy / OpenCV cv2.normalize() | 0.1 ms |
| 张量转换 | HWC → NCHW，FP32 → INT8 | TensorRT Tensor Prepare | 0.4 ms |
| GPU 推理 | U-Net / DeepLabV3+ / YOLOv8 | TensorRT INT8 Engine | < 15 ms |
| NMS 后处理 | 多目标去重 | OpenCV + NumPy | 0.5 ms |
| 融合判定 | 三流融合，综合判级 | 自研融合算法 | 5 ms |
| JSON 封装 | 结果序列化 | Python json | 0.1 ms |
| 全流程合计 | — | — | ≤ 25 ms |

注：OpenCV CPU 预处理（0.3+0.1+0.8+0.3+0.1+0.4 = 约 2ms）可与 GPU 推理并行流水线化，整体帧率瓶颈在 GPU 推理阶段。

#### 5.2 推理吞吐量数学模型

单帧处理延迟 Tframe 由各环节延迟叠加构成：

Tframe=Tpre+TGPU+Tpost+Tfusion+Tmargin

| 符号 | 含义 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| Tpre | OpenCV 预处理延迟（畸变校正+滤波+归一化+张量转换） | 2 ms |
| TGPU | TensorRT INT8 GPU 推理延迟 | 15 ms |
| Tpost | 后处理延迟（NMS + 阈值过滤） | 3 ms |
| Tfusion | 三流融合判定延迟 | 5 ms |
| Tmargin | 安全余量 | 0~5 ms |

Tframe=2+15+3+5+0=25 ms

理论最大帧率：

fmax=1Tframe=125×10−3=40 fps

实际推荐帧率（含 5ms 余量）：

factual=130×10−3≈33 fps ⇒取25 fps

### 六、实时融合算法细节

三流数据融合采用”时间窗口对齐 + 空间位置关联 + 判级融合”三级结构：

#### 6.1 第一级：时间窗口对齐

sequenceDiagram
    participant 姿态传感器HWT905 as 姿态传感器HWT905传感器<br/>(毫秒级时间戳)
    participant CAM as 工业相机<br/>(帧编号)
    participant ENC as 里程编码器<br/>(mm级精度)
    participant FUSION as 融合模块

    GYRO->>FUSION: 姿态角数据 (t₀, θ_pitch, θ_roll)
    CAM->>FUSION: 图像帧 (frame_n, t₀)
    ENC->>FUSION: 里程数据 (pos_n, ±5mm)

    Note over FUSION: 50ms 滑动窗口<br/>窗口内数据视为同一时刻采集

    FUSION->>FUSION: 时间戳对齐<br/>帧编号绑定里程坐标

图 6-1：时间窗口对齐时序图 - 姿态传感器HWT905数据：毫秒级时间戳，与相机帧编号精确对应 - 里程编码器：每帧图像绑定当前里程坐标，精度 ±5mm - 融合窗口：50ms 滑动窗口，窗口内数据视为同一时刻采集

#### 6.2 第二级：空间位置关联

- 左右轨独立建模，左右钢轨数据独立融合判定

- 缺陷位置 = 里程坐标 + 轨距偏移（左右轨定位）

- 姿态角绑定：缺陷位置同步记录当前机器人俯仰角/侧倾角

#### 6.3 第三级：判级融合输出

graph LR
    A["图像检测结果<br/>缺陷类型 + 区域"] --> F["综合<br/>判级引擎"]
    B["3D 点云结果<br/>磨耗量 + 廓形偏差"] --> F
    C["姿态传感器结果<br/>振动信号 + 角度"] --> F
    D["里程编码器<br/>精确里程位置"] --> F

    F --> G{"缺陷类型<br/>判定"}
    G -->|"裂纹/掉块"| H["图像为主<br/>轮廓印证"]
    G -->|"螺栓松动"| I["图像为主<br/>振动辅助"]
    G -->|"轮廓磨耗"| J["点云独立判定"]
    G -->|"波磨"| K["频谱分析<br/>FFT 提取"]

图 6-2：判级融合算法流程图

| 缺陷类型 | 主要依据 | 辅助依据 | 综合判级逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨面裂纹 | 图像语义分割结果 | 轮廓起伏变化 | 图像为主，轮廓印证 |
| 轨面掉块 | 图像目标检测 | 轮廓深度突变 | 双维度同时超限才判定 |
| 螺栓松动 | 图像目标检测 | 姿态振动信号 | 图像为主，振动辅助 |
| 轮廓磨耗 | 3D 点云数据 | — | 点云独立判定 |

### 七、通信层详细说明

#### 7.1 三网物理隔离架构

graph TB
    subgraph 控制网["工业总线网（EtherCAT）"]
        E1["EtherCAT 主站"]
        E2["伺服驱动器 ×4"]
        E3["电机编码器"]
        E4["刹车 / 急停模块"]
    end

    subgraph 采集网["千兆以太网（GigE Vision）"]
        G1["GigE Vision 协议栈"]
        G2["工业相机 ×6<br/>2448×2048 @25fps"]
        G3["3D 线激光 ×2"]
    end

    subgraph 传输网["移动网络（4G/5G）"]
        M1["MQTT Broker"]
        M2["TLS 加密通道"]
        M3["云平台"]
    end

    subgraph 边缘工控机["边缘计算层（IP54）"]
        PC["工控机<br/>Jetson AGX Orin"]
        NIC1["网卡 1：控制网"]
        NIC2["网卡 2：采集网"]
        NIC3["网卡 3：传输网"]
    end

    E1 & E2 & E3 & E4 --> NIC1
    G2 & G3 --> NIC2
    M3 --> NIC3
    NIC1 & NIC2 & NIC3 --> PC

图 7-1：三网物理隔离架构图 - 三块独立网卡 + 三个独立 MAC 地址，物理层完全分离 - 三套独立 PHY 芯片，任一网络故障不影响另外两张网

| 网络 | 物理介质 | 协议 | 带宽 | 实时性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业总线网（控制网） | 双路 CAN FD + EtherCAT | CANopen over EtherCAT | 100 Mbps | 硬实时 ≤ 1ms | 伺服驱动、电机控制、刹车、急停 |
| 千兆以太网（采集网） | 千兆工业以太网 | GigE Vision + TCP/IP | 1000 Mbps | 软实时 ≤ 10ms | 6路相机 + 2路激光实时采集 |
| 移动网络（传输网） | 4G/5G 无线 | MQTT + TLS | 50~500 Mbps | 非实时秒级 | 数据上传、远程监控、模型推送 |

### 八、网络安全与数据安全

| 安全维度 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传输加密 | TLS 1.3 | 移动网络传输全程加密，防止数据窃取 |
| 设备认证 | MQTT 双向认证 + Token | 云端与边缘设备 mutual authentication |
| 数据完整性 | SHA-256 校验 | 原始数据 + 判定结果均做哈希校验 |
| 边缘存储加密 | AES-256 静态加密 | SSD 数据即使被拆离也无法读取 |
| 入侵检测 | 边缘节点异常流量监控 | 实时检测并阻断异常连接请求 |
| 安全启动 | UEFI Secure Boot | 防止边缘设备刷入恶意固件 |

### 九、故障自愈与边缘节点异常检测

#### 9.1 健康监控指标体系

| 监控指标 | 告警阈值 | 处理动作 |
| --- | --- | --- |
| GPU 利用率 | 持续 > 95% 超过 30s | 降频处理，减少并发推理任务 |
| 内存占用率 | > 85% | 触发 GC，清理历史缓存 |
| 磁盘剩余空间 | < 10% | 删除最旧的历史数据，保留最近 72h |
| 帧率稳定性 | 连续 10 帧丢失 | 触发传感器重置 |
| 网络延迟 | 传输延迟 > 5s | 切换本地存储，等待网络恢复 |
| GPU 温度 | > 80°C | 触发主动散热，降低推理频率 |

#### 9.2 故障自愈流程

flowchart TD
    A["异常检测"] --> B{"故障类型<br/>判定"}
    B -->|"软件故障"| C["自动重启<br/>对应服务"]
    C --> D{"重启成功？"}
    D -->|"是"| E["恢复正常运行"]
    D -->|"否"| F["切换冗余备份<br/>+ 上报监控中心"]

    B -->|"硬件故障"| F

    B -->|"通信故障"| G["本地缓存模式"]
    G --> H{"网络恢复？"}
    H -->|"是"| I["自动补传<br/>历史数据"]
    H -->|"否"| J["继续本地存储<br/>等待恢复"]

    I --> E
    J --> H

图 9-1：故障自愈流程图

| 故障类型 | 检测方式 | 自愈策略 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件僵死 | 看门狗超时 | 自动重启服务 | < 10s |
| 相机断流 | 帧率监控 | 传感器重置 | < 30s |
| GPU 故障 | 心跳检测 | 切换 CPU 回退推理 | < 60s |
| 磁盘满 | 空间监控 | 自动删除 72h 前数据 | 即时 |
| 网络中断 | MQTT 心跳超时 | 本地缓存 + 断点续传 | 网络恢复后自动补传 |

### 十、边缘硬件规格

| 组件 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心计算单元 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | 32 TOPS AI 算力，ARM Cortex-A78AE × 12 核 |
| CPU | 12 核 ARM Cortex-A78AE | 主频 2.2GHz，支持实时操作系统 |
| GPU | NVIDIA Ampere 架构 | 2048 CUDA 核 + 64 Tensor 核 |
| 内存 | 64GB LPDDR5 | 带宽 204.8 GB/s |
| 存储 | 256GB NVMe SSD（系统）+ 2TB SSD（数据） | 高速读写，支持 RAID1 数据冗余 |
| 工控机防护等级 | IP54 | 防尘 + 防溅水 |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C | 适应铁路现场恶劣环境 |
| 功耗 | 典型 30W，最大 60W | 支持电池供电 |

### 十一、核心算法数学模型汇总

本节汇总系统各核心检测功能涉及的数学模型，为算法实现提供明确的公式依据。

#### 11.1 里程计算模型

机器人行驶里程由光电编码器脉冲积分得到：

S=π⋅DPres×Npulse

其中：

| 符号 | 含义 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| S | 累计行驶里程 | mm |
| D | 主动轮直径 | 实测标定（mm） |
| Pres | 编码器分辨率 | 脉冲数/圈 |
| Npulse | 累计脉冲计数 | 实时统计 |

里程精度：±5 mm（由编码器分辨率和轮径标定精度共同决定）。

#### 11.2 轨距计算模型

轨距 G 由左右轨图像中钢轨内侧特征点坐标计算：

G=xleft+xright+Gnominal

其中 Gnominal=1435 mm（标准轨距），xleft 和 xright 分别为左右轨特征点相对各自轨道中心线的偏差（单位：mm）。

注：本系统采用多传感器融合方案，结合相机视觉定位与测距传感器矩阵综合计算，测量精度 ±0.5mm。

#### 11.3 3D 轮廓磨耗量计算模型

钢轨廓形磨耗量 Wwear 为标准廓形与实测廓形在法线方向的差值：

Wwearl=∥Pstdl−Pmeasl∥2×cosθ

其中：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| l | 沿钢轨延伸方向的里程坐标 |
| Pstdl | 标准轨廓线上里程 l 处的理论三维坐标点 |
| Pmeasl | 实测轨廓线上里程 l 处的三维坐标点（3D 线激光扫描获取） |
| θ | 实测廓点法线与标准廓点法线的夹角 |

超限判定（垂直磨耗或侧面磨耗任一项超过阈值即触发）：

Wwearl>Wthreshold 或 Wsidel>Wside, threshold

#### 11.4 波磨频谱分析模型

钢轨波磨检测采用 FFT 频谱分析：

Xk=n=0N−1xn⋅e−j2πNnk, k=0,1,…,N−1

其中 xn 为沿里程方向等间距采样的廓形高程序列，N 为分析窗口内的采样点数。

主要参数提取：

| 参数 | 计算方法 | 判定阈值 |
| --- | --- | --- |
| 波长 λ | 频谱峰值对应频率 fpeak，λ=v/fpeak | 参考《铁路线路修理规则》 |
| 波深 A | 频谱峰值幅度 | >0.1 mm 需记录 |
| 劣化指数 Dwear | A×fpeak2 | 动态调整 |

#### 11.5 综合判级融合公式

多源数据综合判级采用加权证据融合模型：

Sfinal=i=1nwi⋅Si⋅Ci

其中：

| 符号 | 含义 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| Si | 第 i 个传感器的归一化得分（0~1） | — |
| wi | 第 i 个传感器的权重（∑wi=1） | 图像 0.5 / 点云 0.3 / 姿态 0.2 |
| Ci | 第 i 个传感器的置信度（0~1） | 实时计算 |
| Sfinal | 综合判级得分（0~1） | ≥ 0.6 触发报警 |

判级等级划分：

| 综合得分 Sfinal | 损伤等级 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| Sfinal≥0.85 | 一级（严重） | 立即停车检查 |
| 0.60≤Sfinal<0.85 | 二级（显著） | 24h 内养护 |
| 0.30≤Sfinal<0.60 | 三级（一般） | 纳入养护计划 |
| Sfinal<0.30 | 四级（轻微） | 持续监测 |

注：所有公式中的阈值参数均可通过云平台远程调优，无需现场操作。