列车底部构件检测机器人

技术文档 V1.0

────────────────────────────────────────────

2026年5月

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

第1章 项目概述与核心定位

1.1 项目背景

列车底部构件是轨道交通车辆运行安全的关键部位，包含轮对、轴箱、制动系统、液压系统、传动机构、车体底架等核心组件。这些部件的隐性损伤（如裂纹、松动、渗漏等）难以通过人工目视快速发现，传统人工巡检依赖检修人员钻入车底，面临挤压、磕碰、触电等高危作业风险，且检测效率低（单节车厢>=90分钟）、标准化程度差、检测结果难以追溯。

随着铁路运维向数字化、智能化转型，迫切需要一种能够替代人工钻车底高危作业、实现车底无人化智能检测的专用装备。

列车底部构件检测机器人

1.2 核心定位

本产品是面向轨道交通车辆检修的特种移动式智能检测装备，搭载铁路轨道轨底运动平台，替代人工完成车底高危检测作业。

产品定位三要素：

| 定位要素 | 内容 |
| --- | --- |

| 使用场景 | 地铁、动车组、普速客车/货车车辆段；铁路大机段工程车辆整备场 |
| --- | --- |

| 核心价值 | 无人化 · 智能化 · 数字化 |
| --- | --- |

| 目标用户 | 车辆段检修车间、工务段、大机段设备管理部门 |
| --- | --- |

1.3 五大核心价值

| 序号 | 核心价值 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 01 | 无人化作业 | 替代人工钻车底高危作业，全流程无需人员进入车底区域 |
| --- | --- | --- |

| 02 | 智能化检测 | AI实时缺陷识别（裂纹/锈蚀/渗漏/松动/磨损），边检边报 |
| --- | --- | --- |

| 03 | 数字化存证 | 每帧图像带时间/距离/位置水印，数据自动归档可追溯 |
| --- | --- | --- |

| 04 | 高效化作业 | 单车检测<=20分钟，效率提升>=96% |
| --- | --- | --- |

| 05 | 全车型覆盖 | 一套系统覆盖地铁、动车、客车、货车、大机段工程车辆 |
| --- | --- | --- |

1.4 核心技术指标

| 指标类别 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 行走速度 | 0–3 m/s 无级可调 |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 定位精度 | ±20 mm |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 越障能力 | <=30 mm |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 爬坡能力 | <=30° |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 云台控制精度 | <0.1° |
| --- | --- | --- |

| 运动性能 | 云台自由度 | 水平360°，垂直±180° |
| --- | --- | --- |

| 成像性能 | 图像分辨率 | 4K（3840×2160）@30fps |
| --- | --- | --- |

| 成像性能 | 低照度灵敏度 | 0.01 lux |
| --- | --- | --- |

| 成像性能 | 动态范围 | HDR，宽动态>=120dB |
| --- | --- | --- |

| AI性能 | 缺陷识别准确率 | >=95% |
| --- | --- | --- |

| AI性能 | AI识别响应时间 | <200 ms |
| --- | --- | --- |

| 系统性能 | 视频传输延迟 | <200 ms |
| --- | --- | --- |

| 系统性能 | 断点续采 | 支持断电保护，断点续采 |
| --- | --- | --- |

| 续航性能 | 续航时间 | >=4 h |
| --- | --- | --- |

| 存储性能 | 本地存储容量 | >=1 TB |
| --- | --- | --- |

| 环境性能 | 防护等级 | IP67 |
| --- | --- | --- |

| 环境性能 | 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| --- | --- | --- |

| 通信性能 | 有线通信 | 光纤复合缆 |
| --- | --- | --- |

| 通信性能 | 无线通信 | 5G + WiFi 6 |
| --- | --- | --- |

| 可靠性 | 平均无故障时间 | >=3000 h |
| --- | --- | --- |

1.5 适用对象

| 序号 | 车辆类型 | 典型车型 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 城市轨道交通 | 地铁列车 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 高速/普速铁路 | 动车组、和谐号、复兴号、普速客车 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 铁路货车 | 各型铁路货车 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 铁路大机段工程车辆 | 捣固车、稳定车、清筛车、配砟车、钢轨打磨车等 |
| --- | --- | --- |

1.6 参照标准（初步）

本系统设计、测试与验收参照以下标准（不限于）：

| 标准类型 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |

| 国家标准 | GB/T 3766 | 液压传动系统及其元件的通用规则 |
| --- | --- | --- |

| 国家标准 | GB/T 4205 | 人机界面标志标识的基本和安全规则 |
| --- | --- | --- |

| 国家标准 | GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| --- | --- | --- |

| 行业标准 | TB/T 3134 | 铁道机车车辆转向架 |
| --- | --- | --- |

| 行业标准 | 铁总运【2017】xx号 | 铁路车辆检修规程相关要求 |
| --- | --- | --- |

| 企业标准 | Q/CR xx | 铁路大型养路机械产品设计规范 |
| --- | --- | --- |

第2章 检测功能体系

2.1 检测对象总览

本系统检测对象覆盖列车底部关键构件，按通用列车和大机段工程车辆两大类划分。

通用列车检测对象

| 序号 | 检测对象 | 检测部位 | 具体检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |

| 01 | 走行部 | 轮对、轴箱、构架 | 轮对磨耗、轮缘裂纹、轴箱温度异常、构架变形、悬挂装置状态、减震装置失效 |
| --- | --- | --- | --- |

| 02 | 制动系统 | 制动缸、闸瓦、管路 | 闸瓦厚度、制动缸泄漏、管路腐蚀、阀类松动、连接件脱落 |
| --- | --- | --- | --- |

| 03 | 液压/气动管路 | 空气管路、液压管路 | 接头渗漏、油污痕迹、管路裂纹、密封失效 |
| --- | --- | --- | --- |

| 04 | 传动机构 | 传动轴、联轴器 | 传动轴裂纹、联轴器磨损、防护罩缺失或松动 |
| --- | --- | --- | --- |

| 05 | 车体底架结构 | 底架、横梁、紧固件 | 底架裂纹、横梁变形、紧固件松动、防脱装置失效 |
| --- | --- | --- | --- |

大机段工程车辆专项检测对象

| 序号 | 专项对象 | 重点检测内容 |
| --- | --- | --- |

| 01 | 打磨轮 | 打磨轮磨耗量、裂纹、平衡块状态 |
| --- | --- | --- |

| 02 | 作业机构 | 液压执行单元动作状态、卡滞检测 |
| --- | --- | --- |

| 03 | 液压系统 | 油缸渗漏、油管接头状态 |
| --- | --- | --- |

| 04 | 锁定装置 | 作业机构锁定销是否到位、锁定机构磨损 |
| --- | --- | --- |

| 05 | 传动机构 | 大机专用传动轴、联轴器、防护罩 |
| --- | --- | --- |

2.2 人工与机器人检测效果对比

| 维度 | 传统人工检测 | 本机器人检测 | 提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |

| 人员安全性 | 需钻入车底，存在挤压、磕碰、触电风险 | 全程无人进入车底 | 安全风险降低 >=99% |
| --- | --- | --- | --- |

| 检测效率 | 单车 >=90 min | 单车 <=20 min | 效率提升 >=96% |
| --- | --- | --- | --- |

| 标准化程度 | 依赖个人经验，结果差异大 | 统一流程、统一判据 | 一致性显著提升 |
| --- | --- | --- | --- |

| 数据完整性 | 纸质/口头记录，难追溯 | 自动归档、图像+视频双存档 | 支持预测性维护 |
| --- | --- | --- | --- |

| 缺陷检出率 | 低，隐蔽缺陷易漏检 | AI辅助识别，降低漏检率 | 检出率提升 >=30% |
| --- | --- | --- | --- |

| 报告时效性 | 检修结束后补录，滞后 | 边检边报，实时生成 | 报告时效提升 100% |
| --- | --- | --- | --- |

2.3 八大检测功能模块

| 功能编号 | 功能名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| F01 | 4K高清实时视频监控 | 多路视频同屏显示，画中画，支持局部放大x32 |
| --- | --- | --- |

| F02 | 走行部缺陷检测 | AI识别轮对裂纹、轴箱异常、构架变形、减震装置失效 |
| --- | --- | --- |

| F03 | 制动系统缺陷检测 | AI识别闸瓦磨耗、管路泄漏、阀类松动 |
| --- | --- | --- |

| F04 | 液压/气动管路渗漏检测 | AI识别油污痕迹、渗漏迹象、密封失效 |
| --- | --- | --- |

| F05 | 车体底架结构检测 | AI识别裂纹、变形、紧固件松动 |
| --- | --- | --- |

| F06 | 大机专项检测 | 打磨轮磨耗/裂纹识别、液压执行单元卡滞检测 |
| --- | --- | --- |

| F07 | 自动采图存证 | AI触发/距离触发/手动触发三种模式，图像带水印 |
| --- | --- | --- |

| F08 | 检测报告自动生成 | PDF/Excel双格式，支持铁路标准模板 |
| --- | --- | --- |

2.4 检测场景分级体系

系统按照缺陷严重程度进行三级分类管理：

| 等级 | 分类 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |

| 一级 | 严重缺陷 | 危及行车安全的即时性缺陷（如裂纹贯穿、关键螺栓缺失） | 立即报警，强制停止作业 |
| --- | --- | --- | --- |

| 二级 | 一般缺陷 | 影响设备可靠性但可限时处理的缺陷（如闸瓦磨耗接近限值） | 记录并提示，检修计划内处理 |
| --- | --- | --- | --- |

| 三级 | 轻微缺陷 | 不影响当前运行安全的一般性缺陷（如防护罩轻微松动） | 记录，跟踪观察 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5 检测工艺流程

系统按以下标准工序执行检测任务：

| 步骤 | 工序名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 任务开工 | 接收检修计划，选择对应车型模板，准备设备 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 设备上线 | 机器人运载至股道，安装到位，展开轨底平台 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 沿轨进入车底 | 机器人沿轨道自动进入车底，到达检测起始位置 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 自动扫描 | 按预设路径自动行走，云台配合调整角度，连续采集 |
| --- | --- | --- |

| 5 | AI实时识别 | 实时AI缺陷识别与标记，缺陷区域高亮提示 |
| --- | --- | --- |

| 6 | 采图存证 | 缺陷图像自动抓拍，无损保存，带水印归档 |
| --- | --- | --- |

| 7 | 人工复核 | 操作人员复核AI识别结果，确认或纠错 |
| --- | --- | --- |

| 8 | 生成报告 | 自动生成检测报告，支持打印和电子签章 |
| --- | --- | --- |

| 9 | 数据上传 | 报告及原始数据上传至检修管理系统 |
| --- | --- | --- |

| 10 | 任务完工 | 设备下线，任务归档，数据进入分析平台 |
| --- | --- | --- |

第3章 硬件系统架构

3.1 总体硬件架构

本系统采用分布式模块化硬件架构，所有模块支持热插拔，便于现场快速维护。系统由六大核心硬件模块组成：

六大核心模块：

| 序号 | 模块名称 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 铁路轨道轨底运动平台 | 4轨底驱动轮+4枕木驱动轮+1升降电缸，分时驱动切换 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 云台摄像模块 | 双云台+双相机（仰拍底架+轨道监控） |
| --- | --- | --- |

| 3 | 照明系统 | 补光、频闪抑制、去油污反光 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 传感融合单元 | 激光雷达（车底3D轮廓）、IMU、里程计、碰撞传感 |
| --- | --- | --- |

| 5 | 主控计算单元 | Intel i7工控机（iGPU做AI推理） |
| --- | --- | --- |

| 6 | 通信与供电单元 | WiFi6/5G无线、锂电池、电源管理 |
| --- | --- | --- |

3.2 铁路轨道轨底运动平台

3.2.1 功能定位

铁路轨道轨底运动平台是本机器人的核心运动部件，采用顶升式轨底行走结构，通过电缸抬升将检测结构顶升至轨面，使驱动轮与轨道接触、支撑轮悬空，实现沿轨行走。

3.2.2 整体结构

轮组布局：

| 轮组类型 | 数量 | 安装位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 轨底驱动轮 | 4个 | 轨底位置 | 沿轨道行走驱动（电缸收回时着轨） |
| --- | --- | --- | --- |

| 枕木驱动轮 | 4个 | 枕木上方 | 沿枕木行走驱动（电缸伸出时着枕木） |
| --- | --- | --- | --- |

| 导向轮 | 4个 | 前/后轨腰位置 | 沿轨导向，防止脱轨 |
| --- | --- | --- | --- |

| 升降电缸 | 1个 | 车体中央 | 切换驱动模式+避夹板抬升 |
| --- | --- | --- | --- |

| 测距传感器 | 1–2个 | 轨底驱动轮前方 | 检测钢轨夹板，提前触发模式切换 |
| --- | --- | --- | --- |

工作原理：

驱动切换逻辑：

- 机器人从一个股道转移到相邻股道时，需切换枕木/轨底模式

- 电缸伸出 → 枕木轮驱动 → 机器人沿枕木移动

- 电缸收回 → 轨底轮驱动 → 机器人进入轨底开始检测

- 两组驱动轮由同一组步进驱动器输出，通过离合机构或电缸切换实现互锁

车体结构：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 结构材质 | 高强度铝合金 |
| --- | --- |

| 总重量 | <=120kg（含电池） |
| --- | --- |

| 轨距适应 | 标准轨距1435mm |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP67 |
| --- | --- |

3.2.3 行走驱动系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 驱动轮数量 | 8个（轨底驱动轮×4 + 枕木驱动轮×4） |
| --- | --- |

| 驱动电机 | 闭环步进电机 ×8 或分时复用驱动器 |
| --- | --- |

| 驱动器 | 步进驱动器（细分控制），双H桥输出 |
| --- | --- |

| 控制总线 | CAN总线 或 RS485 |
| --- | --- |

| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） |
| --- | --- |

| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |
| --- | --- |

步进电机选型说明：

- 0.5 m/s 低速运行，步进电机输出稳定，不易丢步

- 配合里程计实时位置修正，定位精度仍可达±20mm

- 成本远低于伺服方案

推荐品牌（闭环步进）：

- 雷赛 DM系列闭环步进

- 汇川 IS620P闭环步进

- 步科 FC3闭环步进

3.2.4 升降电缸

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 类型 | 电动缸（伺服电缸 或 步进电缸） |
| --- | --- |

| 数量 | 1个（中央布置） |
| --- | --- |

| 行程 | 满足轨底驱动轮接触轨面的抬升高度（约50–80mm） |
| --- | --- |

| 推力 | 满足整车重量<=120kg的抬升需求 |
| --- | --- |

| 控制方式 | CAN/RS485 |
| --- | --- |

| 定位精度 | ±0.5mm |
| --- | --- |

| 行程控制 | 支持任意位置停留 |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP67 |
| --- | --- |

电缸控制逻辑：

- 枕木模式：电缸伸出，枕木驱动轮着枕木（主动驱动），轨底驱动轮悬空

- 轨底模式：电缸收回，轨底驱动轮着轨面（主动驱动），枕木驱动轮悬空

- 避夹板模式：测距传感器检测到钢轨夹板 → 电缸主动抬升/收回轨底驱动轮 → 夹板通过后 → 继续收回轨底驱动轮着轨

- 夹板区切换：夹板区段内自动切换为枕木驱动轮驱动 → 通过后恢复轨底驱动轮

3.2.5 控制架构（完整版）

3.2.6 运动控制参数

| 参数 | 目标值 |
| --- | --- |

| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） |
| --- | --- |

| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |
| --- | --- |

| 前云台控制精度 | <0.1°（高精度数字舵机） |
| --- | --- |

| 后云台控制精度 | <0.5°（标准舵机） |
| --- | --- |

| 抬升电缸行程 | 约50–80mm |
| --- | --- |

3.2.7 安全保护机制

| 保护类型 | 实现方式 |
| --- | --- |

| 碰撞保护 | 前置碰撞传感器，碰撞时立即断电停车 |
| --- | --- |

| 倾角保护 | 内置倾角传感器，倾斜超限自动停机 |
| --- | --- |

| 断电保护 | 超级电容应急制动，防止溜车 |
| --- | --- |

| 急停冗余 | 本地+无线+远程三重急停 |
| --- | --- |

| 升降互锁 | 电缸未完全收回状态下禁止行走；行走状态下电缸锁止 |
| --- | --- |

| 钢轨夹板避障 | 测距传感器检测到钢轨夹板时，轨底驱动轮自动抬升或收回，避开夹板后切换枕木驱动轮运行 |
| --- | --- |

| 模式切换保护 | 两组驱动轮不得同时着轨/着枕木，切换过程有互锁 |
| --- | --- |

3.3 云台摄像模块

3.3.1 功能定位

云台摄像模块是系统的"眼睛"。本系统采用双云台双相机方案：

| 云台 | 安装位置 | 朝向 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |

| 前云台+前相机 | 车体前方 | 仰拍（斜向上45°–90°） | 专门拍摄车底底架结构（构架、横梁、减震装置、液压元件等） |
| --- | --- | --- | --- |

| 后云台+后相机 | 车体后方 | 斜向后上方 | 监控轨道行走安全，辅助避障 |
| --- | --- | --- | --- |

仰拍设计说明：

- 车底净空仅0.5–1.2m，机器人处于车底最低位置

- 前云台必须能够大角度仰视（垂直方向+90°可达垂直向上），才能完整拍摄底架结构

- 前相机镜头焦距选择需在0.5–1.2m距离内覆盖车底架宽度（约1.0–1.5m），推荐广角或超广角镜头

3.3.2 前相机（底架检测专用）

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 分辨率 | 4K（3840×2160） | 逐行扫描，无压缩 |
| --- | --- | --- |

| 传感器类型 | CMOS（全局快门） | 消除运动模糊 |
| --- | --- | --- |

| 帧率 | >=30fps | 支持行走中实时采集 |
| --- | --- | --- |

| 动态范围 | >=120dB HDR | 适应车底明暗交替（大灯直射vs暗区） |
| --- | --- | --- |

| 最低照度 | 0.01 lux（彩色） | 极低照度环境成像 |
| --- | --- | --- |

| 接口类型 | GigE Vision | 缆线长，布线灵活 |
| --- | --- | --- |

| 防护等级 | IP67 | 镜头部分强调密封 |
| --- | --- | --- |

镜头选型（前相机专用）：

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 焦距 | 6–12mm | 广角，适配0.5–1.2m近距离、大视场 |
| --- | --- | --- |

| 类型 | 自动光圈镜头（DC驱动） | 低光环境自动开大光圈 |
| --- | --- | --- |

| 光圈 | F1.4–F16 自动 | 大光圈保证低照度成像 |
| --- | --- | --- |

| 对焦 | 自动对焦（AF） | 距离变化时快速重新对焦 |
| --- | --- | --- |

| 接口 | C/CS接口 | 主流工业镜头接口 |
| --- | --- | --- |

| 过滤镜 | 镀膜玻璃+偏振滤光片 | 去油污镜面反光（车轮/金属油污反射强烈） |
| --- | --- | --- |

推荐品牌（暂定）：

- 海康机器人 MV-CH2440（高分辨率，适合细节检测）

- 大华 DH-TPT-4K（4K/30fps，性价比）

- FLIR Oryx 4K（工业级，宽温，-20°C适用）

3.3.3 前云台（底架检测云台）

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 水平转动 | 360° 连续 | 无死角环绕 |
| --- | --- | --- |

| 垂直转动（俯仰） | -45° ~ +90° | +90°为垂直向上，实现仰拍 |
| --- | --- | --- |

| 控制精度 | <0.1° | 高精度数字舵机/云台电机（闭环） |
| --- | --- | --- |

| 控制响应 | <=50ms | 快速响应 |
| --- | --- | --- |

| 最大转速 | 水平120°/s，垂直90°/s | 高速运动场景 |
| --- | --- | --- |

| 驱动方式 | 高精度数字舵机（云台电机） | 闭环控制，精度<0.1° |
| --- | --- | --- |

| 重复定位精度 | ±0.05° | 多次回到同一点 |
| --- | --- | --- |

| 防护等级 | IP67 | 防尘防水防油污 |
| --- | --- | --- |

| 负载能力 | <=3 kg | 前相机+镜头重量较轻 |
| --- | --- | --- |

选型说明：** 前云台承担仰拍底架的核心任务，精度要求<0.1°，需选用**无刷云台电机（Brushless Gimbal Motor）** 或**高精度数字舵机

仰拍控制策略：

- 预设位控制：预设车底底架仰拍基准位（+60°~+75°），一键切换至仰拍模式

- 手动微调：操作员实时精细调整俯仰角度

- 自动追踪：结合里程计，前云台随行走位置自动切换仰拍角度

3.3.4 后相机（轨道监控专用）

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 分辨率 | 1920×1080（1080P） | 轨道监控不需要4K，1080P足够 |
| --- | --- | --- |

| 帧率 | >=30fps | 实时监控 |
| --- | --- | --- |

| 视场角 | >=90°（广角） | 覆盖轨道及周边区域 |
| --- | --- | --- |

| 低照度 | 0.1 lux | 有照明条件下不需要极低照度 |
| --- | --- | --- |

| 接口类型 | GigE Vision | 与前相机同一网络架构 |
| --- | --- | --- |

| 防护等级 | IP67 | 仍需防尘防水 |
| --- | --- | --- |

镜头选型（后相机）：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 焦距 | 4–8mm | 超广角，覆盖更大轨道范围 |
| --- | --- | --- |

| 类型 | 自动光圈镜头（DC驱动） |
| --- | --- |

| 对焦 | 固定对焦（对焦至轨道区域） | 无需频繁调整 |
| --- | --- | --- |

3.3.5 后云台（轨道监控云台）

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 水平转动 | ±180°（无需360°，后方即可） | 覆盖后方轨道区域 |
| --- | --- | --- |

| 垂直转动（俯仰） | -30° ~ +30° | 覆盖轨道面及稍高区域 |
| --- | --- | --- |

| 控制精度 | <0.5° |
| --- | --- |

| 驱动方式 | 标准RC舵机 | 成本极低，满足轨道监控需求 |
| --- | --- | --- |

| 防护等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 负载能力 | <=1 kg |
| --- | --- |

注：

3.3.6 双云台控制架构

| 控制对象 | 控制信号 | 电机类型 |
| --- | --- | --- |

| 行走轮组 | CAN/RS485 | 闭环步进电机 |
| --- | --- | --- |

| 前云台 | PWM / CAN（闭环舵机控制） | 高精度数字舵机/云台电机（<0.1°） |
| --- | --- | --- |

| 后云台 | PWM信号（标准舵机控制） | 标准RC舵机（<0.5°） |
| --- | --- | --- |

3.4 照明系统

3.4.1 功能定位

车底光照条件极差（暗区多、反光强），照明系统需提供均匀、稳定、可调的补光，并具备去油污反光能力。

3.4.2 照明配置方案

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| LED类型 | 高亮白光/暖白光 LED阵列 |
| --- | --- |

| 数量 | >=4组（左右各2组+前方补光） |
| --- | --- |

| 单组亮度 | >=10000 lux（@0.5m距离） |
| --- | --- |

| 色温 | 5600K–6500K（接近日光） |
| --- | --- |

| 显色指数 | Ra>=90 |
| --- | --- |

| 调光方式 | 恒流驱动，PWM调光，亮度0–100%连续可调 |
| --- | --- |

| 频闪抑制 | 支持LED频闪同步触发，与相机曝光同步 |
| --- | --- |

| 防反光 | 偏振滤光片 + 柔光罩，去除油污镜面反射 |
| --- | --- |

| 散热方式 | 被动散热（铝基板+外壳散热），无风扇 |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP67 |
| --- | --- |

照明布局：

3.5 传感融合单元

3.5.1 传感器配置矩阵

| 传感器类型 | 型号（推荐） | 数量 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |

| 激光雷达 | 速腾聚创 RS-LiDAR-16 或 思岚 A3 | 1 | 车底结构部件3D轮廓扫描 |
| --- | --- | --- | --- |

| IMU（惯性测量单元） | HWT905（200Hz）或同等 | 1 | 姿态角测量、振动补偿 |
| --- | --- | --- | --- |

| 里程计 | 增量式编码器（轮组直连） | 2 | 行走距离精确测量 |
| --- | --- | --- | --- |

| 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 3 | 前后碰撞急停 |
| --- | --- | --- | --- |

| 倾角传感器 | 双轴倾角计 | 1 | 平台倾斜角度检测 |
| --- | --- | --- | --- |

| 温湿度传感器 | 内置+外置各1 | 2 | 设备健康监测 |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.2 激光雷达参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 扫描方式 | 机械旋转式 |
| --- | --- |

| 测距范围 | 0.2–25 m |
| --- | --- |

| 扫描角度 | 360° |
| --- | --- |

| 角度分辨率 | 0.5°–1° |
| --- | --- |

| 测距精度 | ±30mm |
| --- | --- |

| 扫描频率 | 10–15 Hz |
| --- | --- |

| 通道数 | 16线（RS-LiDAR-16）或1线（A3） |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP67 |
| --- | --- |

| 功能说明 | 对车底结构部件进行3D点云扫描，提取部件轮廓尺寸数据，辅助缺陷判断 |
| --- | --- |

3.5.3 IMU传感器参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 采样频率 | 200 Hz |
| --- | --- |

| 陀螺仪量程 | ±500°/s |
| --- | --- |

| 加速度计量程 | ±16g |
| --- | --- |

| 角度分辨率 | 0.01° |
| --- | --- |

| 通信接口 | RS485 / CAN |
| --- | --- |

| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| --- | --- |

3.5.4 里程计参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 类型 | 增量式光电编码器 |
| --- | --- |

| 分辨率 | >=2000线/转 |
| --- | --- |

| 输出 | AB相正交脉冲 |
| --- | --- |

| 计数接口 | 差分信号，抗干扰 |
| --- | --- |

| 安装位置 | 左/右驱动轮组各1 |
| --- | --- |

3.6 主控与边缘计算单元

3.6.1 功能定位

主控单元是系统的大脑，负责运动控制、数据采集、AI缺陷推理、通信管理。AI推理直接运行在主控计算机上（利用Intel i7集成GPU/iGPU进行推理），无需独立AI加速硬件。

3.6.2 主控计算机规格

| 项目 | 推荐规格 |
| --- | --- |

| 处理器 | Intel Core i7-10710U（6核12线程）或同等工控级 带集成GPU（iGPU） |
| --- | --- |

| 内存 | >=16GB DDR4 |
| --- | --- |

| 存储 | >=512GB SSD（系统）+ >=1TB SSD（数据） |
| --- | --- |

| 操作系统 | Linux / Windows IoT |
| --- | --- |

| 通信接口 | GigE×4，USB3.0×2，RS485×2，CAN×1，HDMI×1 |
| --- | --- |

| 供电 | 24V DC，功耗约40W（含AI推理） |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP54 |
| --- | --- |

| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| --- | --- |

| 散热方式 | 无风扇被动散热 |
| --- | --- |

AI推理说明：

- Intel i7集成GPU（Iris Xe/UHD）可支持INT8量化推理

- 推理框架：ONNX Runtime + OpenVINO（Intel优化）

- 2路1080P实时AI推理可行（降低分辨率节省算力）；如需4K，需优化模型或降低帧率

备选方案：

- 研华 UNO-2484G（工业级，Intel Core i7，无风扇）

- 凌华 MXE-5500（工业级，宽温）

3.6.3 主控架构（简化版，无独立AI加速单元）

简化说明：

3.7 通信与供电单元

3.7.1 通信方案：无线优先，有线备选

本系统以无线方案为主，有线作为备选/调试使用。

| 通信类型 | 规格 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |

| WiFi 6无线 | 802.11ax，>=1.2Gbps | 主链路 | 主用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 5G无线 | 5G NR + SIM卡槽 | 远程操控、超视距监控（户外/场间） | 备选 |
| --- | --- | --- | --- |

| 有线通信 | 千兆网线（调试用） | 调试阶段有线直连，交付后备用 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- |

| 蓝牙 | BT 5.0 | 近场设备调试、参数配置 | 调试用 |
| --- | --- | --- | --- |

通信架构说明：

- 手持终端与机器人通过WiFi 6直接连接（同一局域网AP）

- 5G用于超视距或户外无法部署WiFi的场景

- 有线网口保留，用于出厂调试和现场应急

3.7.2 供电系统配置

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 电池类型 | 磷酸铁锂电池组（LiFePO4） |
| --- | --- |

| 电池电压 | 48V DC |
| --- | --- |

| 电池容量 | 16–20Ah（续航约2h @ 标准作业） |
| --- | --- |

| 充电方式 | 离线充电（取出电池）或 线充（DC接口） |
| --- | --- |

| 充电时间 | <=2h（0–80%） |
| --- | --- |

| 电源管理 | BMS（电池管理系统），过充/过放/过温保护 |
| --- | --- |

| 应急供电 | 超级电容（用于急停执行和断电保护） |
| --- | --- |

| 系统总功耗 | <=120W（典型）/ <=200W（峰值） |
| --- | --- |

功耗预算：

| 模块 | 典型功耗 | 峰值功耗 |
| --- | --- | --- |

| 主控计算机（含AI推理） | 40W | 55W |
| --- | --- | --- |

| 云台（×2）+ 相机（×2） | 25W | 40W |
| --- | --- | --- |

| 照明系统 | 15W | 40W（瞬间） |
| --- | --- | --- |

| 里程计+IMU+激光雷达 | 10W | 15W |
| --- | --- | --- |

| 通信模块（WiFi） | 5W | 8W |
| --- | --- | --- |

| 系统总计 | ~95W | ~158W |
| --- | --- | --- |

续航说明：

- 电池16Ah × 48V ≈ 768Wh

- 系统典型功耗约95W，实际续航约8h（理论）

- 考虑电池衰减、低温、照明峰值等因素，实际续航约2h

- 定位：单次作业续航2h，适合一个车辆段的日检工作量

3.8 线缆自动收放单元

> 注： 无线方案为主，不使用时有线复合缆。

> 本单元作为有线调试/备选模式保留。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 线缆类型 | 网线（调试用）/ 光纤复合缆（选配） |
| --- | --- |

| 最大长度 | 50m |
| --- | --- |

| 收放方式 | 手动收线或小型线轴 |
| --- | --- |

| 用途 | 调试模式有线直连 / 特殊场景备选 |
| --- | --- |

3.9 工业级触控显示屏（HMI）

本系统采用嵌入式一体化工业触控显示屏作为主操控终端（非手持PDA），安装在作业工位或手持操作杆上。

| 项目 | 推荐规格 |
| --- | --- |

| 屏幕尺寸 | 10–15寸工业触控屏（分辨率1920×1080或更高） |
| --- | --- |

| 触控类型 | 工业级电容屏，多点触控 |
| --- | --- |

| 操控内容 | 小车前进/后退**、**云台控制**、**光源亮度调节**、**图像采集捕获 |
| --- | --- |

| 通信方式 | WiFi 6（与主控实时通信） |
| --- | --- |

| 供电方式 | 主控系统集中供电或外置DC供电 |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP65（正面） |
| --- | --- |

| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| --- | --- |

| 安装方式 | 壁挂式/操作杆手持式 |
| --- | --- |

| 操作系统 | Linux RT / Windows IoT（工业定制UI） |
| --- | --- |

一体化界面说明：

- 同一界面集成：小车行走控制 + 云台方向控制 + 光源亮度滑条 + 采图按钮

- 实时视频画面占主视觉区域（>=50%）

- 所有控件大尺寸（>=44pt），戴手套可操作

- 界面风格：铁路工控风格，专业简洁

3.10 硬件架构特点总结

| 特点类别 | 具体说明 |
| --- | --- |

| 分布式模块化 | 各模块独立、功能解耦，支持热插拔 |
| --- | --- |

| 无线优先 | WiFi 6主链路，有线备选，部署简便 |
| --- | --- |

| 高可靠 | 碰撞传感器+急停三冗余，安全优先 |
| --- | --- |

| 双云台配置 | 前云台（高精度数字舵机，仰拍底架）+ 后云台（标准舵机，轨道监控） |
| --- | --- |

| 防护性强 | IP67防尘防水防油污，IP54工控机 |
| --- | --- |

| 低功耗长续航 | 系统总功耗约95W，续航约2h |
| --- | --- |

| 宽温工作 | 关键部件-20°C起配，适应北方冬季库内作业 |
| --- | --- |

| 成本优化 | 步进轮组+舵机后云台，AI推理复用主控iGPU，整体成本低 |
| --- | --- |

第4章 软件与AI算法架构

4.1 软件总体架构

本系统软件采用分层微服务 + 实时多线程混合架构，高实时、高稳定、易扩展。

4.2 各层功能说明

4.2.1 驱动层

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 电机驱动 | 左右轮组伺服驱动，PWM控制，闭环反馈 |
| --- | --- |

| 云台驱动 | 水平/垂直伺服控制，支持预设位和手动微调 |
| --- | --- |

| 传感器驱动 | 采集激光雷达、IMU、里程计、倾角、碰撞信号 |
| --- | --- |

| 照明驱动 | LED亮度PWM调光，支持频闪同步触发 |
| --- | --- |

| 通信驱动 | GigE相机驱动、5G/WiFi通信管理 |
| --- | --- |

4.2.2 系统层

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 实时操作系统 | Linux + PREEMPT_RT实时补丁，或 RTX实时扩展 |
| --- | --- |

| 进程调度 | 硬实时任务（运动控制）优先级最高 |
| --- | --- |

| 异常处理 | 分级异常捕获与恢复（轻微/一般/严重） |
| --- | --- |

| 看门狗 | 软硬件双看门狗，系统卡死自动复位 |
| --- | --- |

4.2.3 中间件层

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 视频编码 | H.265/H.264硬件编码，码流自适应 |
| --- | --- |

| 数据采集 | 多路GigE相机同步采集，时间戳对齐 |
| --- | --- |

| 定位解算 | 里程计+IMU融合，实时计算机器人位置 |
| --- | --- |

| 避障算法 | 激光雷达点云处理，障碍物检测与路径规划 |
| --- | --- |

| 数据压缩 | 边缘侧数据压缩，减少传输带宽 |
| --- | --- |

4.2.4 AI算法层

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 图像增强 | 去噪声、去油污反光、低照度提亮 |
| --- | --- |

| 目标检测 | 定位缺陷区域（裂纹/锈蚀/渗漏/松动） |
| --- | --- |

| 缺陷分割 | 像素级缺陷轮廓提取 |
| --- | --- |

| 图像分类 | 缺陷等级判定（严重/一般/轻微） |
| --- | --- |

> 说明： AI算法层详细内容见本章第4.5节。

4.2.5 应用层

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |

| 人机交互 | 触控界面、摇杆、按键事件响应 |
| --- | --- |

| 任务管理 | 检测任务创建、调度、执行、归档 |
| --- | --- |

| 报告生成 | PDF/Excel双格式报告，自动填入缺陷信息 |
| --- | --- |

| 系统对接 | 与MRO、EAM、工务检修平台数据接口对接 |
| --- | --- |

4.3 核心软件能力指标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |

| 视频传输延迟 | <200ms |
| --- | --- |

| AI识别响应 | <200ms |
| --- | --- |

| 断点续采 | 支持断电保护，断点续采 |
| --- | --- |

| 远程升级 | 支持OTA远程推送升级 |
| --- | --- |

| 多路并发 | 支持>=4路视频同时采集处理 |
| --- | --- |

| 数据存储 | >=1TB本地存储，循环覆盖90天历史数据 |
| --- | --- |

4.4 边缘计算架构

边缘计算策略：

- 所有AI推理在Orin NX本地完成，无需上传云端

- 实时性要求<=200ms，满足边走边检作业模式

- 支持离线作业，无网络环境下正常检测

4.5 AI缺陷识别技术概述

> 说明： 本节为概述级，AI算法详细设计在后续专项研究中展开。

4.5.1 缺陷类型定义

| 缺陷大类 | 具体缺陷 | 典型特征 |
| --- | --- | --- |

| 裂纹 | 轮对裂纹、底架裂纹、焊缝裂纹 | 细线状，低对比度，暗区难辨 |
| --- | --- | --- |

| 锈蚀 | 金属表面锈蚀、腐蚀穿孔 | 色差，颜色发红/褐 |
| --- | --- | --- |

| 渗漏 | 油污渗漏、气动泄漏 | 油渍/水渍痕迹，边缘扩散形状 |
| --- | --- | --- |

| 松动 | 螺栓松动、紧固件脱落 | 位置偏移，角度歪斜 |
| --- | --- | --- |

| 磨损 | 闸瓦磨耗、打磨轮磨耗 | 厚度减少，摩擦痕迹 |
| --- | --- | --- |

4.5.2 AI算法技术路线（概述）

| 项目 | 技术方向 |
| --- | --- |

| 检测框架 | 目标检测（YOLO系列）+ 语义分割（Mask R-CNN） |
| --- | --- |

| 主干网络 | ResNet-50/101 或 EfficientNet（兼顾精度与速度） |
| --- | --- |

| 推理方式 | TensorRT INT8量化推理，边缘部署 |
| --- | --- |

| 缺陷分级 | 置信度阈值 + 形态学后处理 |
| --- | --- |

| 大机专项 | 基于通用模型的迁移学习，补充大机段专项数据集 |
| --- | --- |

4.5.3 AI性能指标（目标）

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |

| 缺陷识别准确率 | >=95%（Top-1） |
| --- | --- |

| 单帧推理时间 | <50ms（Orin NX，INT8） |
| --- | --- |

| 支持缺陷类别数 | >=20类 |
| --- | --- |

| 误报率 | <=5% |
| --- | --- |

4.5.4 数据采集与训练（后续专项）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |

| 训练数据来源 | 实际车辆段采集+公开数据集补充 |
| --- | --- |

| 数据标注 | 专业人员标注，缺陷边界框+像素级Mask |
| --- | --- |

| 数据增强 | 翻转、旋转、色彩抖动、模糊增强 |
| --- | --- |

| 模型更新 | 支持OTA远程推送新模型 |
| --- | --- |

4.6 软件远程升级能力

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |

| 升级方式 | OTA差分升级，远程推送 |
| --- | --- |

| 升级范围 | 操作系统、应用软件、AI模型 |
| --- | --- |

| 回滚机制 | 双分区，升级失败自动回滚 |
| --- | --- |

| 升级安全 | 签名验证，防篡改 |
| --- | --- |

第5章 人机交互与操控系统

5.1 设计理念

人机交互系统的设计以安全第一、操作简便、耐用可靠为核心理念：

- 安全优先： 所有操控设计均以保障人员和设备安全为最高优先级

- 一体化触控： 工业级触控屏同一界面集成所有操控，操作直观

- 大尺寸防误触： 面向工业现场戴手套操作场景，所有控件大尺寸、图标化

- 零学习成本： 界面设计遵循铁路工控标准，操作逻辑与现有检修习惯一致

5.2 操控终端规格

本系统采用嵌入式工业级触控显示屏（HMI）作为主操控终端。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 屏幕尺寸 | 10–15寸 |
| --- | --- |

| 分辨率 | 1920×1080 或更高 |
| --- | --- |

| 触控类型 | 工业电容屏，多点触控，戴手套可操作 |
| --- | --- |

| 防护等级 | IP65 |
| --- | --- |

| 安装方式 | 壁挂式 / 操作杆手持式 |
| --- | --- |

| 通信 | WiFi 6（与主控实时通信） |
| --- | --- |

| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| --- | --- |

5.3 一体化操控界面布局

同一界面集成所有操控功能，无需切换页面：

5.4 各功能区说明

5.4.1 主显示区

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |

| 实时视频 | 4K@30fps实时画面，占界面>=60% |
| --- | --- |

| 数字放大 | 单指滑动局部放大，最高x32 |
| --- | --- |

| 画中画 | 主画面+小画面双路同显 |
| --- | --- |

| 画面冻结 | 一键冻结定格，便于细看 |
| --- | --- |

5.4.2 小车行走控制

| 控件 | 功能 |
| --- | --- |

| 前进按钮 | 按住不放前进，松开停止 |
| --- | --- |

| 后退按钮 | 按住不退，松开停止 |
| --- | --- |

| 停止按钮 | 立即停止 |
| --- | --- |

| 速度滑条 | 0–0.5m/s无级调速 |
| --- | --- |

5.4.3 云台控制

| 控件 | 功能 |
| --- | --- |

| 云台左/右 | 控制前相机水平方向 |
| --- | --- |

| 云台俯仰 | 控制前相机垂直方向 |
| --- | --- |

| 预设位 | 一键切换预设角度 |
| --- | --- |

5.4.4 光源控制

| 控件 | 功能 |
| --- | --- |

| 亮度滑条 | 0–100%无级调节 |
| --- | --- |

| 频闪同步 | 照明与相机曝光同步 |
| --- | --- |

5.4.5 采图控制

| 控件 | 功能 |
| --- | --- |

| 一键采图 | 单次抓拍高清原图，自动水印归档 |
| --- | --- |

| 连续采图 | 按距离/时间间隔自动批量采图 |
| --- | --- |

| 图像预览 | 当前帧缩略图显示，可查看/删除 |
| --- | --- |

5.4.6 状态栏

| 显示项 | 内容 |
| --- | --- |

| 设备状态 | 运行/停止/故障 |
| --- | --- |

| 通信状态 | WiFi信号强度 |
| --- | --- |

| 电量 | 剩余电量/续航时间 |
| --- | --- |

| 里程 | 已行走距离 |
| --- | --- |

| 当前模式 | 枕木模式/轨底模式 |
| --- | --- |

5.5 界面设计要求

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |

| 布局原则 | 视频画面为主（>=60%），操控面板为辅 |
| --- | --- |

| 操控优化 | 大按钮（>=44pt），戴手套可操作 |
| --- | --- |

| 信息不重叠 | 关键数据一眼可见，不相互遮挡 |
| --- | --- |

| 风格标准 | 铁路工控风格，专业简洁 |
| --- | --- |

| 响应速度 | 界面操作响应<=100ms，无卡顿 |
| --- | --- |

| 界面稳定 | 长时间运行不闪退、不花屏 |
| --- | --- |

5.6 物理急停

物理急停按钮为独立硬件，不依赖触屏操作，在任何情况下均可触发：

| 控件 | 优先级 | 功能 |
| --- | --- | --- |

| 急停按钮（红色） | 全局最高优先级 | 立即切断电机驱动，机器人停止 |
| --- | --- | --- |

第6章 通信与数据架构

6.1 通信架构总体设计

本系统通信架构采用三网物理隔离设计，将控制网络、采集网络、传输网络完全独立部署，避免各类数据流相互干扰，满足工业控制实时性与数据安全要求。

6.2 三网详细说明

6.2.1 控制网络（EtherCAT 硬实时总线）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 协议 | EtherCAT（以太网CAT） |
| --- | --- |

| 实时性 | 硬实时，响应<=1ms |
| --- | --- |

| 用途 | 伺服驱动控制、电机启停、运动速度环/位置环控制 |
| --- | --- |

| 拓扑 | 总线式，所有驱动节点串联 |
| --- | --- |

| 冗余 | 主从站双网口冗余 |
| --- | --- |

| 安全 | 故障节点自动旁路 |
| --- | --- |

6.2.2 采集网络（千兆以太网）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 协议 | GigE Vision（工业相机标准） |
| --- | --- |

| 带宽 | 千兆（>=1Gbps） |
| --- | --- |

| 用途 | 工业相机视频数据采集、激光雷达点云数据传输 |
| --- | --- |

| 相机数量 | 支持>=4路4K相机同时接入 |
| --- | --- |

| 带宽预算 | 4K@30fps×H.265编码≈40Mbps/路，4路≈160Mbps |
| --- | --- |

| 延迟 | <=200ms（端到端视频延迟） |
| --- | --- |

6.2.3 传输网络（5G/WiFi6/光纤）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 光纤 | 千兆光纤复合缆，专线直连，延迟<=10ms |
| --- | --- |

| 5G | 5G NR，室外/远程操控，延迟<=50ms（空口） |
| --- | --- |

| WiFi 6 | 802.11ax，>=1.2Gbps，室内/库内无线链路 |
| --- | --- |

| 用途 | 远程监控画面回传、检测数据上传、远程操控指令下发 |
| --- | --- |

| 切换策略 | 有线优先，自动切换至5G备份 |
| --- | --- |

6.3 通信接口配置

6.3.1 主控计算机通信接口

| 接口类型 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |

| GigE | 4 | 相机数据采集 |
| --- | --- | --- |

| EtherCAT | 1 | 运动控制总线 |
| --- | --- | --- |

| RS485 | 2 | 传感器数据采集（IMU、倾角等） |
| --- | --- | --- |

| CAN | 1 | 备选传感器通信 |
| --- | --- | --- |

| USB3.0 | 2 | 外设扩展 |
| --- | --- | --- |

| HDMI | 1 | 视频输出（本地显示） |
| --- | --- | --- |

| 光纤接口 | 1 | 有线传输网络 |
| --- | --- | --- |

| 5G模块 | 1 | 无线传输网络 |
| --- | --- | --- |

| WiFi模块 | 1 | WiFi 6无线传输 |
| --- | --- | --- |

6.3.2 AI加速单元通信

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |

| USB3.0 / PCIe | 与主控计算机连接，传输原始视频帧 |
| --- | --- |

| SSH远程 | 模型更新、参数配置 |
| --- | --- |

| ONNX Runtime | AI推理框架接入 |
| --- | --- |

6.4 数据流分析

6.4.1 实时数据流（采集网络）

6.4.2 控制数据流（控制网络）

6.4.3 传输数据流（传输网络）

6.5 数据带宽预算

| 数据类型 | 码率/带宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 4K视频流（H.265） | ~40 Mbps/路 | 4路合计~160 Mbps |
| --- | --- | --- |

| 激光雷达点云 | ~5 Mbps | 16线，10Hz扫描 |
| --- | --- | --- |

| 控制指令 | <1 Mbps | EtherCAT |
| --- | --- | --- |

| AI推理结果 | <2 Mbps | 缺陷标记数据 |
| --- | --- | --- |

| 传感器数据 | <1 Mbps | IMU/里程计/倾角 |
| --- | --- | --- |

| 峰值总带宽 | ~170 Mbps | 千兆以太网足够承载 |
| --- | --- | --- |

| 回传至云端（5G） | ~50 Mbps | 经压缩后的关键数据 |
| --- | --- | --- |

6.6 网络安全设计

| 安全措施 | 说明 |
| --- | --- |

| 三网物理隔离 | 控制网/采集网/传输网完全独立 |
| --- | --- |

| 数据加密 | TLS 1.3加密传输 |
| --- | --- |

| 设备认证 | 双向证书认证，防伪造设备接入 |
| --- | --- |

| 入侵检测 | 网络流量监控，异常行为告警 |
| --- | --- |

| 防火墙 | 各网络边界部署工业防火墙 |
| --- | --- |

| 远程访问控制 | 远程访问需VPN/数字证书双因素认证 |
| --- | --- |

6.7 远程监控与操控

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |

| 远程视频监控 | 实时查看4K视频流，多路同屏 |
| --- | --- |

| 远程操控 | 5G/光纤链路远程下发控制指令 |
| --- | --- |

| 远程配置 | 远程修改系统参数、切换车型模板 |
| --- | --- |

| 远程升级 | OTA远程推送系统升级包 |
| --- | --- |

| 远程故障诊断 | 远程查看日志、故障码、系统状态 |
| --- | --- |

第7章 检测数据采集、存储与反馈

7.1 数据采集概述

本系统数据采集覆盖视频/图像、激光雷达点云、传感器状态三大类，数据同步精度<=10ms，确保各数据源时间对齐。

| 数据类型 | 采样频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 视频/图像 | 4K@30fps | 工业相机采集，H.265编码 |
| --- | --- | --- |

| 激光雷达点云 | 10–15Hz | 障碍物检测与轮廓扫描 |
| --- | --- | --- |

| IMU姿态数据 | 200Hz | 姿态角、加速度、角速度 |
| --- | --- | --- |

| 里程计数据 | 100Hz | 行走距离累加 |
| --- | --- | --- |

| 倾角数据 | 50Hz | 平台倾斜角度 |
| --- | --- | --- |

| 缺陷AI结果 | 每帧触发 | 实时缺陷标记 |
| --- | --- | --- |

| 系统状态 | 1Hz | 温度、电流、电压、故障码 |
| --- | --- | --- |

7.2 视频采集系统

7.2.1 多相机部署方案

| 相机编号 | 安装位置 | 视角方向 | 主要覆盖区域 |
| --- | --- | --- | --- |

| 相机1 | 云台正前方 | 斜向下45° | 轨道正前方区域 |
| --- | --- | --- | --- |

| 相机2 | 云台侧方 | 水平侧向 | 轮对侧面、轴箱 |
| --- | --- | --- | --- |

| 相机3 | 云台侧方（对称） | 水平侧向（反向） | 对侧轮对侧面 |
| --- | --- | --- | --- |

| 相机4 | 车体底部中间 | 垂直向下 | 底架中央区域 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

7.2.2 视频编码参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 编码格式 | H.265（HEVC）Main Profile |
| --- | --- |

| 分辨率 | 4K（3840×2160）或 1080P（1920×1080） |
| --- | --- |

| 帧率 | 30fps |
| --- | --- |

| 码率控制 | CBR，8–20Mbps自适应 |
| --- | --- |

| GOP长度 | 30帧 |
| --- | --- |

| 色彩空间 | YUV 4:2:0 |
| --- | --- |

| 音频 | 可选（环境音记录） |
| --- | --- |

7.2.3 图像水印叠加

每帧图像强制叠加以下水印信息（不可篡改）：

| 水印字段 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |

| 时间戳 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss.ms | 2026-05-26 15:30:05.123 |
| --- | --- | --- |

| 行走距离 | 单位：m，保留3位小数 | 12.456 m |
| --- | --- | --- |

| 定位坐标 | 里程计读数 | KM:12+456 |
| --- | --- | --- |

| 云台角度 | 水平/垂直角度 | H:45.2° V:-12.8° |
| --- | --- | --- |

| 车速 | 单位：m/s | V:0.5 m/s |
| --- | --- | --- |

| 设备编号 | 唯一设备ID | DEV:RB-2026-001 |
| --- | --- | --- |

| 任务编号 | 本次任务唯一ID | TSK:20260526001 |
| --- | --- | --- |

7.3 数据存储方案

7.3.1 存储架构

7.3.2 存储容量预算

| 数据类型 | 单车采集量 | 存储格式 | 单车所需空间 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4K视频流 | 20min×60s×30fps=36000帧 | H.265，约15Mbps | ~3.5 GB |
| --- | --- | --- | --- |

| 缺陷图片 | ~100张（按平均缺陷数） | JPEG 4K原图 | ~2 GB |
| --- | --- | --- | --- |

| AI推理结果 | JSON格式元数据 | 文本 | ~10 MB |
| --- | --- | --- | --- |

| 传感器日志 | 20min全量记录 | 二进制日志 | ~500 MB |
| --- | --- | --- | --- |

| 单车合计 | ~6 GB |
| --- | --- |

存储周期：

7.3.3 存储管理策略

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |

| 循环覆盖 | 存储满后自动覆盖最早历史数据（默认90天） |
| --- | --- |

| 重要数据保护 | 缺陷图片+报告标记保护，不被覆盖 |
| --- | --- |

| 断点续采 | 断电重启后，从断点位置继续采集，不重复采集已完成区域 |
| --- | --- |

| 数据校验 | MD5校验，防止传输损坏 |
| --- | --- |

7.4 实时数据反馈

7.4.1 实时视频流反馈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |

| 实时预览 | 手持终端实时显示4K视频流，延迟<=200ms |
| --- | --- |

| 多路同屏 | 支持1/2/4路分屏显示 |
| --- | --- |

| 画中画 | PIP模式，副画面叠加在主画面角落 |
| --- | --- |

7.4.2 实时缺陷标记反馈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |

| 标记方式 | 缺陷区域叠加彩色框（红/黄/绿对应严重/一般/轻微） |
| --- | --- |

| 标记内容 | 缺陷类别标签 + 置信度百分比 |
| --- | --- |

| 声音提示 | 严重缺陷触发蜂鸣器报警 |
| --- | --- |

| 界面提示 | 缺陷列表实时更新，可点击跳转查看 |
| --- | --- |

7.4.3 实时统计反馈

| 统计项 | 实时显示 |
| --- | --- |

| 已检测里程 | 实时累加，单位m |
| --- | --- |

| 已采集图片数 | 实时累加 |
| --- | --- |

| 已识别缺陷数 | 按等级分类统计 |
| --- | --- |

| 任务完成度 | 百分比进度条 |
| --- | --- |

| 预估剩余时间 | 根据速度估算 |
| --- | --- |

7.5 数据格式规范

7.5.1 图像数据格式

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |

| 格式 | JPEG（采图原图）、PNG（缺陷标记图） |
| --- | --- |

| 分辨率 | 原始4K（3840×2160） |
| --- | --- |

| 色彩 | sRGB Color Space |
| --- | --- |

| 元数据 | EXIF + 自定义水印字段 |
| --- | --- |

7.5.2 视频数据格式

| 项目 | 规范 |
| --- | --- |

| 格式 | MP4（H.265/HEVC） |
| --- | --- |

| 分辨率 | 3840×2160 或 1920×1080 |
| --- | --- |

| 帧率 | 30fps |
| --- | --- |

| 码率 | 8–20Mbps |
| --- | --- |

7.5.3 缺陷记录数据格式（JSON）

7.5.4 传感器数据格式（二进制日志）

| 字段 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 时间戳 | 8字节 | 微秒级UTC时间 |
| --- | --- | --- |

| IMU姿态 | 12字节 | 俯仰/横滚/偏航角 |
| --- | --- | --- |

| 里程计 | 8字节 | 累计距离（mm） |
| --- | --- | --- |

| 倾角 | 4字节 | 平台横滚角 |
| --- | --- | --- |

| 速度 | 4字节 | 实时速度（mm/s） |
| --- | --- | --- |

| 每帧合计 | 36字节 |
| --- | --- |

第8章 智能缺陷识别与报告平台

8.1 平台定位

智能缺陷识别与报告平台是本系统的数据汇聚与价值变现核心，以大数据累积为根基，承载检测数据的分析、可视化与决策支持功能，为轨道交通运维提供智能化工具。

8.2 数据来源

| 数据来源 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 本机实时采集 | 视频流、缺陷图片、传感器数据 | 现场边检边采 |
| --- | --- | --- |

| 历史检测记录 | 报告、缺陷数据库 | 历史积累，支持趋势分析 |
| --- | --- | --- |

| 外部系统接入 | MRO/EAM数据接口 | 车辆修程、维修记录 |
| --- | --- | --- |

| GIS地理信息 | 段场/股道/位置映射 | 定位数据关联 |
| --- | --- | --- |

8.3 智能缺陷识别流程

识别处理指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |

| 单帧处理时间 | <50ms（Orin NX，INT8推理） |
| --- | --- |

| 支持缺陷类别 | >=20类 |
| --- | --- |

| 识别准确率 | >=95% |
| --- | --- |

| 误报率 | <=5% |
| --- | --- |

8.4 报告自动生成系统

8.4.1 报告模板体系

| 模板类型 | 适用场景 |
| --- | --- |

| 铁路通用模板 | 地铁、动车、客车、货车 |
| --- | --- |

| 大机段专用模板 | 捣固车、稳定车、清筛车等 |
| --- | --- |

8.4.2 报告内容结构

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |

| 报告封面 | 车辆信息（车型、车号）、检测时间、检测人员 |
| --- | --- |

| 检测概况 | 检测总里程、检测时长、采集图片数、缺陷总数 |
| --- | --- |

| 缺陷明细 | 缺陷列表（含图片、位置、类型、等级、处理建议） |
| --- | --- |

| 统计图表 | 缺陷类型分布图、部位分布图、等级分布饼图 |
| --- | --- |

| 附件 | 原始视频片段（可选）、AI推理日志 |
| --- | --- |

| 审核签章 | 检测员签章、审核员签章、日期 |
| --- | --- |

8.4.3 报告输出格式

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |

| PDF | 正式存档格式，支持电子签章 |
| --- | --- |

| Excel | 数据表格格式，便于汇总统计 |
| --- | --- |

| 本地保存 | 自动归档至本地存储 |
| --- | --- |

| 打印 | 支持A4/A3纸打印 |
| --- | --- |

| 云端上传 | 自动推送至MRO/运维平台 |
| --- | --- |

8.5 GIS可视化（地理信息系统）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |

| 股道地图 | 显示段场股道平面图，标注机器人行走轨迹 |
| --- | --- |

| 缺陷位置标记 | 在地图上标注缺陷位置，可点击查看详情 |
| --- | --- |

| 热力图 | 按区域显示缺陷密度分布 |
| --- | --- |

| 行走回放 | 按时间轴回放历史检测轨迹 |
| --- | --- |

| 统计汇总 | 按股道/车型/时间段汇总统计 |
| --- | --- |

8.6 预测性维护支持

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |

| 趋势分析 | 同一车辆的历次检测数据对比，追踪缺陷变化趋势 |
| --- | --- |

| 劣化预测 | 基于历史数据，预测部件剩余寿命 |
| --- | --- |

| 检修建议 | 根据缺陷趋势自动生成优先检修建议 |
| --- | --- |

| 报表导出 | 支持月度/季度/年度报表导出 |
| --- | --- |

8.7 系统对接接口

| 对接系统 | 接口方式 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |

| MRO系统 | RESTful API / WebService | 检测报告、缺陷数据 |
| --- | --- | --- |

| EAM系统 | RESTful API / 数据库直连 | 车辆资产数据、维修记录 |
| --- | --- | --- |

| 工务检修平台 | RESTful API / FTP | 检测数据文件包 |
| --- | --- | --- |

| 铁路95586客服 | RESTful API（可选） | 异常缺陷自动上报 |
| --- | --- | --- |

第9章 设备完好性与供电管理

9.1 设备完好性监控体系

本系统建立覆盖全节点的设备健康监控体系，实时监测关键部件状态，提前预警，防止带病运行。

9.1.1 监控节点矩阵

| 监控对象 | 监控参数 | 阈值 | 处理策略 |
| --- | --- | --- | --- |

| 主控计算机 | CPU温度、内存占用 | CPU>85°C | 降频+报警 |
| --- | --- | --- | --- |

| AI加速单元 | GPU温度、显存占用 | GPU>80°C | 降频+报警 |
| --- | --- | --- | --- |

| 电池BMS | 电芯电压、温度、电流 | 单芯>3.65V或<2.5V | 报警+强制停机 |
| --- | --- | --- | --- |

| 电池BMS管理板 | 板载温度 | >60°C | 报警+降载 |
| --- | --- | --- | --- |

| 云台电机 | 电流、温度 | 电流>5A或温度>70°C | 报警+停止该方向 |
| --- | --- | --- | --- |

| 行走电机 | 电流、转速异常 | 电流>10A | 急停+报警 |
| --- | --- | --- | --- |

| 相机 | 帧率异常、连接中断 | 丢帧率>5% | 报警+切换备路 |
| --- | --- | --- | --- |

| 激光雷达 | 扫描频率、点云密度 | 密度<80%正常值 | 报警+减速 |
| --- | --- | --- | --- |

| 倾角传感器 | 平台倾斜角度 | 横滚>15°或俯仰>20° | 自动停机 |
| --- | --- | --- | --- |

| 通信链路 | 光纤中断、5G信号强度 | 信号<-100dBm | 自动切换链路 |
| --- | --- | --- | --- |

9.1.2 三级故障告警机制

| 级别 | 告警类型 | 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |

| 一级（红色） | 紧急告警 | 碰撞信号、急停触发、倾角超限、严重过热 | 立即停机+声光报警+上传远程 |
| --- | --- | --- | --- |

| 二级（黄色） | 警告告警 | 电池电量<20%、通信链路降级、传感器数据异常 | 界面提示+继续作业+安排收工 |
| --- | --- | --- | --- |

| 三级（蓝色） | 提示告警 | 温度偏高、轻微振动、存储容量>80% | 界面记录+不影响作业 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2 智能安全供电管理

9.2.1 电池管理系统（BMS）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |

| 电池类型 | 磷酸铁锂（LiFePO4） |
| --- | --- |

| 电池组电压 | 48V DC |
| --- | --- |

| 电池容量 | >=40Ah |
| --- | --- |

| BMS芯片 | 智能BMS芯片（精度<=1%） |
| --- | --- |

| 均衡功能 | 被动均衡，防止电芯不一致 |
| --- | --- |

| 保护功能 | 过充、过放、过流、短路、过温 |
| --- | --- |

| 通信接口 | RS485 / CAN |
| --- | --- |

9.2.2 BMS关键安全参数

| 项目 | 保护阈值 |
| --- | --- |

| 过充保护电压 | 单芯3.65V |
| --- | --- |

| 过放保护电压 | 单芯2.5V |
| --- | --- |

| 过流保护电流 | >=30A |
| --- | --- |

| 短路保护 | 短路电流>=50A，<=1ms切断 |
| --- | --- |

| 充电过温 | >=55°C停止充电 |
| --- | --- |

| 放电过温 | >=60°C停止放电 |
| --- | --- |

| 低温保护 | <=-10°C禁止大电流放电 |
| --- | --- |

9.2.3 BMS管理板温度监控

BMS管理板内置温度传感器，实时监控板载电路温度：

| 温度范围 | 状态 |
| --- | --- |

| <50°C | 正常，绿色指示 |
| --- | --- |

| 50°C–60°C | 轻微发热，黄色预警 |
| --- | --- |

| 60°C–70°C | 过热，降载运行，橙色告警 |
| --- | --- |

| >70°C | 严重过热，停止充电/放电，红色告警 |
| --- | --- |

9.2.4 三级供电保护机制

| 保护级别 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 第一级：电池BMS | 电芯级硬件保护 | 独立于主控，硬件直接切断 |
| --- | --- | --- |

| 第二级：供电管理板 | 系统级保护 | 监测总电流/电压，过流/过压切断 |
| --- | --- | --- |

| 第三级：主控软件 | 逻辑层保护 | 软件判断异常后下发断电指令 |
| --- | --- | --- |

9.2.5 全节点用电监控

| 节点 | 监控方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 主控计算机 | 电流传感器+软件监控 | 电压/电流实时采样 |
| --- | --- | --- |

| AI加速单元 | 板载传感器 | GPU温度/功耗软件读取 |
| --- | --- | --- |

| 云台驱动 | 电机驱动器反馈 | 电流/温度状态字 |
| --- | --- | --- |

| 行走驱动 | 电机驱动器反馈 | 电流/温度状态字 |
| --- | --- | --- |

| 照明系统 | LED驱动电流反馈 | 亮度降低时自动报告 |
| --- | --- | --- |

| 相机系统 | GigE供电监控 | PoE电流监控 |
| --- | --- | --- |

9.3 续航保障设计

| 设计项 | 参数 |
| --- | --- |

| 续航时间 | >=4小时（标准作业工况） |
| --- | --- |

| 电池热插拔 | 支持（主控不重启） |
| --- | --- |

| 应急电容 | 断电时维持>=5s，用于安全制动和位置保存 |
| --- | --- |

| 续航估算 | 实时预估剩余续航时间，显示在手持终端 |
| --- | --- |

| 低电量保护 | 电量<10%时强制返航，>5%禁止执行新任务 |
| --- | --- |

9.4 防护设计

9.4.1 整体防护等级

| 部件 | 防护等级 |
| --- | --- |

| 机器人整体 | IP67（防尘防水防油污） |
| --- | --- |

| 主控计算机 | IP54 |
| --- | --- |

| 相机/镜头 | IP67 |
| --- | --- |

| 激光雷达 | IP67 |
| --- | --- |

| 云台电机 | IP67 |
| --- | --- |

| 线缆连接器 | IP67 |
| --- | --- |

| 手持终端 | IP65 |
| --- | --- |

9.4.2 环境适应性

| 环境因子 | 适应措施 |
| --- | --- |

| 粉尘/油污 | 全密封设计，镜头处增加防污罩 |
| --- | --- |

| 水/泥浆 | 整车IP67，线缆接头灌胶密封 |
| --- | --- |

| 高低温 | 工业级器件，-20°C~+60°C工作范围 |
| --- | --- |

| 振动/冲击 | 铝合金车体+减震垫，抗震设计 |
| --- | --- |

| 电磁干扰 | 屏蔽线缆，金属外壳，EMC设计 |
| --- | --- |

| 潮湿/霉菌 | 防潮涂层，防霉菌材料 |
| --- | --- |

9.5 故障自诊断与恢复

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |

| 开机自检 | 启动时自动检测各模块，发现问题提示 |
| --- | --- |

| 运行时自检 | 周期性自检，发现异常报警 |
| --- | --- |

| 故障码 | 故障时显示故障码，查手册定位问题 |
| --- | --- |

| 自动恢复 | 软件异常自动重启，看门狗保护 |
| --- | --- |

| 断点保存 | 断电前自动保存任务状态，来电续接 |
| --- | --- |

第10章 系统部署与运维保障

10.1 现场部署流程

本系统交付后，按以下5步完成现场部署：

第一步：环境勘测与方案确认

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |

| 轨道条件勘测 | 轨距、轨型、曲线半径、地面平整度测量 |
| --- | --- |

| 作业空间评估 | 确认车底净空高度、股道间距、检修台位布局 |
| --- | --- |

| 网络环境确认 | 确认5G信号、光纤接入点、WiFi覆盖情况 |
| --- | --- |

| 车型模板规划 | 根据车库内车型，配置对应检测路径模板 |
| --- | --- |

第二步：设备安装与接线

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |

| 机器人展开 | 从运输箱取出，展开轨底平台、装上天线 |
| --- | --- |

| 有线连接 | 接光纤复合缆至控制室，接手持终端 |
| --- | --- |

| 固定调试 | 置于测试股道，调整水平位置 |
| --- | --- |

| 上电开机 | 依次上电，检查各模块启动状态 |
| --- | --- |

第三步：系统标定与测试

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |

| 传感器标定 | IMU零偏标定、里程计校准、倾角零点校准 |
| --- | --- |

| 相机标定 | 镜头对焦、曝光参数、白平衡、云台角度归零 |
| --- | --- |

| 激光雷达标定 | 坐标系标定、障碍物检测区域设定 |
| --- | --- |

| 通信测试 | 有线/5G/WiFi三路通信测试 |
| --- | --- |

| 运动测试 | 直线行走、转向、越障、爬坡测试 |
| --- | --- |

第四步：试运行与验收

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |

| 单车试检测 | 选取1节车厢，执行完整检测流程 |
| --- | --- |

| AI功能验证 | 在测试图像上验证AI识别效果 |
| --- | --- |

| 报告生成验证 | 核查报告内容完整性、准确性 |
| --- | --- |

| 操控培训 | 现场培训操作人员，考核合格后上岗 |
| --- | --- |

第五步：正式交付与文档移交

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |

| 正式验收 | 按验收标准逐项测试，签署验收报告 |
| --- | --- |

| 文档移交 | 交付操作手册、维护手册、故障代码表 |
| --- | --- |

| 备件移交 | 交接备用电池、相机、线缆等备件 |
| --- | --- |

| 正式上线 | 系统投入正式检修生产 |
| --- | --- |

10.2 运维保障体系

10.2.1 日常维护项目

| 维护项 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 外观检查 | 每次作业前 | 外观、线缆、连接器 |
| --- | --- | --- |

| 电池电量 | 每次作业前 | 确认>=80% |
| --- | --- | --- |

| 镜头清洁 | 每次作业后 | 清洁镜头油污、水渍 |
| --- | --- | --- |

| 线缆收存 | 每次作业后 | 检查线缆收放机构 |
| --- | --- | --- |

| 云台归零 | 每次作业后 | 归位至标准位置 |
| --- | --- | --- |

| 滤光片清洁 | 每周 | 清洁偏振滤光片 |
| --- | --- | --- |

| 被动均衡充电 | 每月 | 夜间均衡充电 |
| --- | --- | --- |

| 固件升级 | 按需 | OTA推送最新版本 |
| --- | --- | --- |

10.2.2 定期维护项目

| 维护项 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 轨底平台清洁 | 每周 | 清洁轮组、导向机构 |
| --- | --- | --- |

| 云台润滑 | 每季度 | 检查润滑脂 |
| --- | --- | --- |

| 电池容量检测 | 每半年 | 深度放电测试，评估SOH |
| --- | --- | --- |

| 传感器精度校准 | 每半年 | IMU/里程计/倾角复校 |
| --- | --- | --- |

| 设备密封性检查 | 每半年 | 检查IP67密封 |
| --- | --- | --- |

| 螺栓紧固检查 | 每季度 | 检查各固定螺栓 |
| --- | --- | --- |

10.3 故障恢复机制

10.3.1 故障分级处理

| 级别 | 定义 | 响应要求 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |

| P1 | 设备无法使用，影响生产 | <=2小时响应 | 现场支持/备机替换 |
| --- | --- | --- | --- |

| P2 | 核心功能降级，可凑合使用 | <=8小时响应 | 远程诊断+现场支持 |
| --- | --- | --- | --- |

| P3 | 非核心功能异常 | <=48小时响应 | 远程诊断+计划维护 |
| --- | --- | --- | --- |

10.3.2 备机替换机制

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |

| 现场备机 | 长期使用用户建议配置1台备机 |
| --- | --- |

| 备机替换流程 | 故障机=>拆下模块=>装上备件=>配置同步=>验证功能 |
| --- | --- |

| 模块级替换 | 按模块替换（相机/电池/线缆等），无需整机替换 |
| --- | --- |

| 配置恢复 | 备机接入后，自动从云端同步配置和模型 |
| --- | --- |

10.3.3 数据恢复

| 场景 | 恢复方式 |
| --- | --- |

| 本地SSD损坏 | 数据从云端备份恢复（关键数据已同步） |
| --- | --- |

| 任务中断 | 断点续采，从断点位置继续 |
| --- | --- |

| 系统崩溃 | 重新刷机，配置从配置文件恢复，模型从OTA恢复 |
| --- | --- |

第11章 验收与交付标准

11.1 验收流程总览

验收分为五个阶段：外观验收 → 功能演示 → 性能测试 → 效果验证 → 综合验收。

11.2 外观验收

| 验收项目 | 验收内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |

| 设备外观 | 表面无划伤、无锈蚀、无变形 | 目视检查 |
| --- | --- | --- |

| 铭牌标识 | 设备编号、型号、厂家标识 | 标识清晰可读 |
| --- | --- | --- |

| 配件清单 | 主机、手持终端、线缆、备件 | 清单一致 |
| --- | --- | --- |

| 随机文档 | 操作手册、维护手册、合格证 | 文档齐全 |
| --- | --- | --- |

11.3 功能演示验收

| 功能项 | 验收内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |

| 轨底平台行走 | 空载状态下前进/后退/转向 | 运动平稳，无卡滞 |
| --- | --- | --- |

| 云台控制 | 水平360°、垂直±180° | 无死角，控制响应正常 |
| --- | --- | --- |

| 相机成像 | 开机采图，检查画面清晰度 | 4K画面清晰，低照度下可辨 |
| --- | --- | --- |

| 照明系统 | 亮度可调，频闪同步正常 | 无频闪条纹 |
| --- | --- | --- |

| 避障功能 | 模拟障碍物测试急停 | <=50ms内制动 |
| --- | --- | --- |

11.4 性能测试验收

| 指标项 | 测试方法 | 目标值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |

| 行走速度 | 计时测速，0–3m/s分档测试 | 0–3 m/s | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| 定位精度 | 在轨道上标记位置，行走后读数 | ±20 mm | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| 云台精度 | 用量角器测量云台转动角度误差 | <0.1° | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| 越障能力 | 放置30mm障碍物，机器人通过测试 | <=30mm通过 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

| 爬坡能力 | 30°坡道行走测试 | <=30°通过 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

| 续航时间 | 满电连续作业计时 | >=4h | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| 防护等级 | IP67验证（浸水30min） | IP67 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

| 工作温度 | 高低温箱测试 | -20°C~+60°C正常 | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| 视频延迟 | 示波器测量相机曝光到显示延迟 | <200ms | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

| AI识别响应 | 示波器测量推理延迟 | <200ms | 达标/不达标 |
| --- | --- | --- | --- |

11.5 效果验证

| 验证项 | 验证内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |

| 采图成像质量 | 实车车底采集图像 | 4K清晰，无严重噪声/反光 |
| --- | --- | --- |

| AI识别效果 | 在测试图像集上验证 | 准确率>=95% |
| --- | --- | --- |

| 报告生成完整性 | 自动生成报告，核查内容 | 内容完整，格式正确 |
| --- | --- | --- |

| 系统对接 | 对接MRO/EAM测试 | 接口正常，数据完整 |
| --- | --- | --- |

11.6 交付文档清单

| 序号 | 文档名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 操作手册 | 现场操作人员使用，含触摸屏、按键说明 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 维护手册 | 日常维护项目、周期、更换方法 |
| --- | --- | --- |

| 3 | 故障代码表 | 故障代码含义、排查方法、处理建议 |
| --- | --- | --- |

| 4 | 硬件技术规格书 | 各模块详细规格、接口定义 |
| --- | --- | --- |

| 5 | 通信接口协议 | 系统对接接口规范（含API文档） |
| --- | --- | --- |

| 6 | 软件操作指南 | 软件界面说明、功能操作步骤 |
| --- | --- | --- |

| 7 | 出厂检验报告 | 各项指标出厂测试数据 |
| --- | --- | --- |

| 8 | 合格证 | 质量合格证明 |
| --- | --- | --- |

| 9 | 备件清单 | 推荐备件型号、数量、价格 |
| --- | --- | --- |

| 10 | 培训教材 | 操作培训PPT+实操视频 |
| --- | --- | --- |

第12章 总结与未来发展

12.1 项目总结

12.1.1 六大核心价值

| 序号 | 核心价值 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |

| 01 | 无人化 | 替代人工钻车底高危作业，安全风险降低>=99% |
| --- | --- | --- |

| 02 | 智能化 | AI实时缺陷识别，支持>=20类缺陷，>=95%准确率 |
| --- | --- | --- |

| 03 | 高效化 | 单车检测<=20min，效率提升>=96% |
| --- | --- | --- |

| 04 | 数字化 | 全程水印存证，报告自动生成，支持追溯 |
| --- | --- | --- |

| 05 | 全车型 | 一套系统覆盖地铁、动车、客车、货车、大机全车型 |
| --- | --- | --- |

| 06 | 高可靠 | IP67防护，>=3000h MTBF，>=4h续航 |
| --- | --- | --- |

12.1.2 全方位对比总结

| 维度 | 传统人工检测 | 本机器人检测 |
| --- | --- | --- |

| 人员安全 | 高风险 | 零钻车底 |
| --- | --- | --- |

| 检测效率 | >=90min/车 | <=20min/车 |
| --- | --- | --- |

| 标准化程度 | 依赖经验，差异大 | 统一流程，统一判据 |
| --- | --- | --- |

| 数据留存 | 纸质记录，难追溯 | 数字存档，随时查阅 |
| --- | --- | --- |

| 缺陷检出率 | 低，漏检率高 | AI辅助，>=95%准确率 |
| --- | --- | --- |

| 报告时效 | 滞后补录 | 边检边报，实时 |
| --- | --- | --- |

| 适应性 | 单一车型 | 全车型覆盖 |
| --- | --- | --- |

| 恶劣环境 | 作业困难 | IP67，适应性强 |
| --- | --- | --- |

12.2 全寿命周期管理

本系统全寿命周期管理覆盖设备从投入运行到退役的全过程：

| 阶段 | 时长 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |

| 导入期 | 0–6个月 | 部署调试、人员培训、模板适配 |
| --- | --- | --- |

| 成长期 | 6–24个月 | 正式运行、持续优化、AI模型迭代 |
| --- | --- | --- |

| 成熟期 | 24–60个月 | 稳定运行、预防性维护、模型持续更新 |
| --- | --- | --- |

| 衰退期 | 60个月后 | 性能评估、技术升级或退役规划 |
| --- | --- | --- |

各阶段AI模型更新策略：

| 阶段 | 更新频率 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |

| 导入期 | 按需 | 针对现场样本专项优化 |
| --- | --- | --- |

| 成长期 | 每季度 | 积累新样本，扩充缺陷类别 |
| --- | --- | --- |

| 成熟期 | 每半年 | 模型版本升级，量化精度提升 |
| --- | --- | --- |

12.3 未来发展方向

12.3.1 技术升级路线

| 方向 | 内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |

| 多传感器融合升级 | 增加红外热像仪、3D结构光 | 渗漏检测更灵敏，温度异常可见 |
| --- | --- | --- |

| 5G/北斗融合定位 | 5G+北斗双模定位 | 室外定位精度<=5mm |
| --- | --- | --- |

| 更高算力 | Orin AGX Orin升级 | 支持>=8路4K实时推理 |
| --- | --- | --- |

| 多机器人协同 | 多台机器人联动 | 提升大型车辆段检测效率 |
| --- | --- | --- |

12.3.2 功能扩展路线

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |

| 车顶检测扩展 | 搭载车顶检测模块，同时检测车顶设备 |
| --- | --- |

| 限界检测集成 | 集成侵限检测功能 |
| --- | --- |

| 振动分析扩展 | 增加振动传感器，进行结构健康分析 |
| --- | --- |

| 数字孪生 | 建立段场3D数字模型，可视化检测轨迹 |
| --- | --- |

12.3.3 运维数字化升级

| 方向 | 内容 |
| --- | --- |

| 云端大数据平台 | 检测数据上云，建立区域/全路检测数据库 |
| --- | --- |

| 预测性维护深化 | 基于历史大数据，预测部件劣化趋势 |
| --- | --- |

| AI辅助决策 | 自动生成检修建议方案 |
| --- | --- |

| 全路数据互通 | 与铁路车辆检修信息系统全面对接 |
| --- | --- |

12.4 总结

列车底部构件检测机器人系统面向轨道交通车辆检修的实战需求，以铁路轨道轨底运动平台为载体，以4K高清视觉与AI缺陷识别为核心，以分布式模块化硬件架构与分层软件架构为支撑，实现了车底检测从人工到智能、从粗放到精准、从离散到数据化的全面升级。

本技术文档 V1.0 系统性地阐述了项目的整体架构、硬件配置、软件设计、数据方案、运维保障与验收标准，为后续详细设计、工程实现与项目交付提供了完整的技术依据。