列车底部构件检测机器人 — 接口清单

四类接口完整版 V2.1

────────────────────────────────────────

2026年5月27日
济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 接口清单（精简版）

一、机械接口（M01–M10）

| 编号 | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 电机-轮组联轴器 | 步进电机轴 ↔ 轨底/枕木行走轮轴 | 膜片联轴器；孔径：8mm（电机）/10–12mm（轮轴）；额定扭矩：3–5N·m | 8 |
| M02 | 电机-升降电缸联轴器 | 步进电机轴 ↔ 电缸丝杆输入轴 | 梅花型弹性联轴器；孔径：8mm/10mm | 1 |
| M03 | 轮组轴承座 | 行走轮 ↔ 铝合金框架安装面 | 深沟球轴承（6205轨底/6203枕木） | 8 |
| M04 | 定位销/导向轮安装座 | 框架 → 导向轮 | 45#钢 + 轴承 | 4 |
| M05 | 轮组安装支架 | 行走轮组 → 铝合金框架 | 6061铝合金折弯件 | 4组 |
| M06 | 线缆固定座/线卡 | 线缆 → 框架 | 尼龙扎带 + 不锈钢卡扣 | 20 |
| M07 | 定位销（模块定位） | 模块 → 框架定位孔 | φ6mm×20mm 弹性柱销 | 8 |
| M08 | 工控机安装面 | 工控机 → 框架 | 铝合金安装板 + M4螺栓 | 1 |
| M09 | 相机安装架（前） | 前相机 → 框架/云台 | 铝合金L型支架；M25×0.5（CS口） | 1 |
| M10 | 相机安装座（后） | 后相机 → 框架/云台 | 铝合金安装座 | 1 |

二、电气接口（E01–E13）

| 编号 | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 48V主电源总线 | 电池 ↔ 电源管理板 ↔ 各驱动器 | 16AWG硅胶线；约3m；安德森连接器50A | 1 |
| E02 | 24V控制电源 | 电源管理板 → 工控机/交换机/GigE相机 | 16AWG硅胶线；约1m | 1 |
| E03 | 12V辅助电源 | 电源管理板 → 串口屏/指示灯/继电器 | 18AWG硅胶线；约0.5m | 1 |
| E04 | 电机驱动电源线（48V） | 驱动器 → 步进电机 | 16AWG硅胶线；各约0.5m | 8 |
| E05 | EtherCAT总线 | 工控机 ↔ 步进驱动器 ↔ 升降电缸 | Cat6网线；约5m；RJ45屏蔽接头 | 1 |
| E06 | GigE Vision数据线（相机） | 工控机 ↔ 前相机/后相机 | Cat6网线；约5m；RJ45屏蔽接头 | 2 |
| E07 | GigE连接器（航空插头） | 线缆 → 相机接头 | RJ45防水接头 | 3 |
| E08 | RS485总线（姿态传感器） | 工控机 ↔ HWT905/串口屏 | 2×0.5mm²屏蔽双绞线；约1m | 1 |
| E09 | USB数据线 | 工控机 ↔ USB集线器/相机 | USB 3.0 Type-A线；约0.5m | 2 |
| E10 | LED驱动电源线 | LED驱动板 ↔ LED模组 | 2×1.5mm²硅胶线；各约0.3m | 2 |
| E11 | PWM调光信号线 | 工控机 ↔ LED驱动控制板 | 3×0.5mm²硅胶线；约0.3m | 1 |
| E12 | PWM信号线（云台） | 工控机 ↔ 前/后云台舵机 | 3×0.5mm²硅胶线；各约0.5m | 2 |
| E13 | 5G/WiFi天线射频线 | 5G模组/WiFi网卡 ↔ 外置天线 | RG174同轴线；各约0.5m；SMA接头 | 2 |

三、软件接口（S01–S10）

| 编号 | 接口名称 | 协议/数据类型 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | EtherCAT主站协议（CoE） | CANopen over EtherCAT | 控制步进驱动器/升降电缸，周期<=1ms | 1 |
| S02 | TCP/IP网络协议 | TCP/IP over 5G/WiFi6 | 无线传输，实时视频流+报告 | 1 |
| S03 | GigE Vision协议 | GigE Vision标准 | 工业相机图像采集，2448×2048@20fps | 1 |
| S04 | GPIO同步触发协议 | 数字I/O 3.3V TTL | LED频闪同步、相机曝光触发 | 1 |
| S05 | 云台角度控制协议 | PWM脉宽调制 | 前相机±30°/后相机±45°角度控制 | 1 |
| S06 | 姿态数据协议 | RS485 Modbus RTU | HWT905角度输出（俯仰/横滚/偏航），200Hz | 1 |
| S07 | CAN总线电池协议 | CAN2.0A | 电池BMS状态、电芯温度、SOH | 1 |
| S08 | 串口屏通信协议 | RS485/UART | 3.5寸TFT状态显示 | 1 |
| S09 | HTTP/REST API协议 | HTTP 1.1 | 远程数据访问、配置下发 | 1 |
| S10 | RTSP视频流协议 | RTSP over TCP | 实时视频流推拉 | 1 |

四、人机接口（H01–H08）

| 编号 | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 手持终端操控界面 | 手持平板电脑 ↔ 机器人 | WiFi6无线连接；图形操控界面 | 1 |
| H02 | 速度/状态显示 | 手持终端 ↔ 主控 | 实时速度/运行状态/故障代码 | 1 |
| H03 | 高度限位显示 | 手持终端 ↔ 主控 | 升降电缸行程位置显示 | 1 |
| H04 | 实时视频流 | 手持终端 ↔ 主控 | 前4K+后1080P双路视频流 | 1 |
| H05 | 主控软件界面 | 工控机 ↔ 手持终端 | Windows主控软件，远程桌面或专用软件 | 1 |
| H06 | 姿态显示 | 手持终端 ↔ 主控 | 横滚角/俯仰角/偏航角实时显示 | 1 |
| H07 | 电量/温度显示 | 手持终端 ↔ 主控 | 电池电量、SOH、电芯温度 | 1 |
| H08 | 急停按钮/指示灯 | 机器人本体 ↔ 操作员 | 硬件急停按钮（LBR继电器）+三色LED指示灯 | 1 |

五、接口数量汇总

| 类别 | 接口数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机械接口（M） | M01–M10，10项 | 联轴器/轴承座/安装架/夹具/减振支架 |
| 电气接口（E） | E01–E13，13项 | 动力接口/供电干线/通信线/信号线 |
| 软件接口（S） | S01–S10，10项 | EtherCAT/GigE/TCP-IP/RS485/Modbus/HTTP/RTSP |
| 人机接口（H） | H01–H08，8项 | 触摸屏/急停/LED状态/远程桌面 |