列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含四类接口）

技术文档 V1.5

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含四类接口）

---

一、整机参数总览

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机目标重量 | <=120kg（含电池） | 含六大系统全部部件 |
| 估算重量 | ~53.7kg | 分系统重量合计，余量约66kg |
| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） | 无级可调 |
| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |  |
| 防护等级 | IP67（关键部件） |  |
| 电池续航 | >=4小时（标准作业） |  |

---

二、系统间接口矩阵（四类接口）

2.1 机械接口（M系列）

| # | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 电机-轮组联轴器 | 步进电机轴 ↔ 轨底/枕木行走轮轴 | 类型：膜片联轴器；孔径：8mm（电机）/匹配轮轴；额定扭矩：>=2N·m；允许转速：>=5000rpm；材料：铝合金/不锈钢 |
| M02 | 电机-升降电缸联轴器 | 步进电机轴 ↔ 电缸丝杆输入轴 | 类型：梅花型弹性联轴器；孔径：8mm（电机）/10mm（电缸）；额定扭矩：>=1N·m |
| M03 | 轮组轴承座 | 行走轮 ↔ 铝合金框架安装面 | 类型：深沟球轴承（6205轨底/6203枕木）；安装：过盈配合+卡簧；轴承座：铝合金或钢制 |
| M04 | 云台-相机连接 | 前/后相机 ↔ 前/后云台 | 连接：1/4"螺纹孔+M3定位螺钉；承载：<=3kg（后相机<=1kg）；角度：俯仰/偏航可调 |
| M05 | 云台-车体安装架 | 前云台 ↔ 铝合金框架主体 | 安装面：铝合金板（厚度>=4mm）；连接：M5螺丝×4；定位：2×定位销（φ6mm）；承重：<=3kg |
| M06 | 激光雷达安装座 | 激光雷达 ↔ 铝合金安装支架 | 连接：标准35mm孔径夹具；调节：俯仰角可调±15°；固定：M4螺丝×2；承重：>=2kg |
| M07 | LED模组安装座 | LED补光模组 ↔ 铝合金框架/云台 | 连接：M3螺丝×2或扎带；角度：可调（约±30°）；减振：软质橡胶减振垫 |
| M08 | 工控机安装支架 | 工控机 ↔ 铝合金框架主体 | 安装：支架焊接或M6螺丝；方式：底部支撑+顶部卡箍；减振：硅胶减振垫×4 |
| M09 | 电池安装架 | 磷酸铁锂电池组 ↔ 铝合金框架底部 | 安装：电池托盘+绑带固定；减振：橡胶减振垫；定位：2×定位销；维护：支持快速拆换 |
| M10 | 电缸安装座 | 升降电缸 ↔ 铝合金框架中央 | 安装：电缸底部法兰，M6螺丝×4；位置：框架中央，轨底/枕木驱动轮之间 |

2.2 电气接口（E系列）

| # | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 电池-电源管理板动力接口 | 电池组 ↔ 电源管理板 | 连接器：安德森连接器（50A级别）或XT90；线缆：2×4mm²屏蔽电缆；电压：48V DC；持续电流：>=30A |
| E02 | 24V供电干线 | 电源管理板 ↔ 工控机/步进驱动器 | 线缆：2×2.5mm²屏蔽电缆；连接器：MV4P航插或安德森；电压：24V DC；持续电流：>=10A |
| E03 | 12V供电支线 | 电源管理板 ↔ 前相机/后相机/激光雷达/LED模组 | 线缆：2×1mm²电缆；连接器：XT60或小型防水航插；电压：12V DC；持续电流：>=3A/回路 |
| E05 | 5V传感供电 | 电源管理板 ↔ IMU/编码器/倾角传感器 | 线缆：2×0.5mm²电缆；连接器：JST SM/小型防水连接器；电压：5V DC；持续电流：>=0.5A |
| E06 | EtherCAT通信线 | 工控机 ↔ 步进驱动器 | 线缆：CAT5e/CAT6屏蔽网线（工业级）；连接器：RJ45或M12 D-coded；协议：EtherCAT（CANopen）；长度：每段<=20m |
| E07 | GigE Vision图像采集线 | 工控机 ↔ 前相机/后相机/激光雷达 | 线缆：CAT6工业屏蔽网线（软线）；连接器：RJ45（带锁紧螺母）；协议：GigE Vision 1.2；长度：<=20m |
| E08 | PWM云台控制线 | 工控机GPIO ↔ 前云台舵机/后云台舵机 | 线缆：3芯0.5mm²屏蔽电缆；连接器：3P舵机专用连接器或JST SM；信号：PWM（50Hz，1–2ms）；长度：<=5m |
| E09 | RS485数据总线 | 工控机RS485 ↔ IMU/倾角传感器 | 线缆：2×0.5mm²双绞屏蔽线；连接器：3P凤凰端子或防水航插；协议：RS485（115200bps IMU/57600bps倾角）；长度：<=5m |
| E10 | 碰撞/急停数字输入线 | 碰撞传感器/急停按钮 ↔ 工控机GPIO | 线缆：2×0.5mm²双芯屏蔽线；连接器：2P防水连接器；信号：数字干接点（开/闭）；长度：<=3m |
| E11 | 超级电容应急线 | 超级电容 ↔ 步进驱动器电源端 | 线缆：2×4mm²耐高温硅胶线；连接器：安德森连接器（30A级别）；方式：并联在驱动器输入端；长度：<=0.5m |
| E12 | 照明调光控制线 | 工控机GPIO ↔ LED补光模组调光接口 | 线缆：2×0.5mm²电缆；连接器：JST SM或接线端子；信号：PWM调光（0–100%）；长度：<=3m |
| E13 | 充电接口 | 外部充电器 ↔ 电池组 | 连接器：XT90或安德森连接器（带防呆）；电压：57.6V DC（CC-CV）；电流：<=10A；位置：车体侧面 |
| E14 | 手持终端无线接口 | 主控5G/WiFi模组 ↔ 手持终端/远程监控中心 | 方式：5G Sub-6GHz或WiFi6；天线：外置或内置；协议：TCP/IP；距离：>=50m（户外开阔地） |

2.3 软件接口（通信协议，S系列）

| # | 接口名称 | 协议层 | 规格参数 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | EtherCAT运动控制协议 | CANopen over EtherCAT | 周期：<=1ms；对象字典：CiA402；模式：位置/速度/转矩 | 电机目标位置、速度指令、状态回读、故障码 |
| S02 | GigE Vision图像采集协议 | GigE Vision 1.2 | 带宽：<=1000Mbps；帧率：>=30fps；触发：软触发/硬触发；像素格式：Mono8/RGB8 | 前相机4K图像、后相机1080P图像 |
| S03 | TCP/IP点云传输协议 | TCP/IP | 带宽：<=100Mbps；扫描频率：10–15Hz；端口：常用9000；格式：原始点云或.xyz | 激光雷达16线3D点云数据 |
| S04 | RS485 IMU数据协议 | RS485 / 自定义二进制 | 波特率：115200bps；数据长度：11字节/帧；频率：200Hz | 俯仰角/横滚角/偏航角/加速度 |
| S05 | Modbus-RTU传感器协议 | Modbus-RTU | 波特率：57600bps；功能码：0x03/0x06；设备地址：倾角0x01/温度0x02 | 倾角数据、温度数据（10字节/帧） |
| S06 | 碰撞信号采集 | GPIO数字输入 | 信号：干接点开/闭；采样：实时中断触发；去抖：>=5ms | 碰撞触发信号（数字0/1） |
| S07 | 远程控制协议 | 自定义TCP或JSON over HTTP | 端口：>=8080；指令格式：JSON字符串；响应：JSON确认帧 | 手持终端控制指令（前进/后退/云台/急停） |
| S08 | 视频流推流协议 | RTSP over TCP/HTTP | 分辨率：1080P@30fps；编码：H.265；码率：<=4Mbps；协议：RTSP | 实时视频流到手持终端 |
| S09 | 数据上报协议 | HTTP REST API | 格式：JSON；目的地：MRO检修管理平台；内容：缺陷报告JSON+原始图像URL | 检测报告、缺陷图片链接、GPS位置 |
| S10 | OTA远程升级协议 | SSH/SCP或HTTP下载 | 方式：远程SSH或下载升级包；验证：MD5校验；回滚：支持前一版本 | 系统升级包（.deb或.img） |

2.4 人机接口（H系列）

| # | 接口名称 | 设备位置 | 规格参数 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 手持终端触摸屏 | 操作员手持 | 类型：工业平板电脑；屏幕：10.1英寸电容触摸屏；分辨率：1920×1200；通信：5G/WiFi6；电池：>=8h | 任务下发、实时监控、报告查阅、车型模板选择 |
| H02 | 机器人本体急停按钮 | 车体前方+后方各1个 | 类型：旋转复位式急停按钮（带护罩）；额定电流：>=3A/250V AC；功能：直接切断驱动器使能 | 现场紧急停止，双重冗余 |
| H03 | 状态指示灯（LED） | 车体前方（可见） | 数量：3个（红/黄/绿）；含义：绿=运行/黄=告警/红=故障；高亮度，阳光下可见 | 远距离目视判断机器人状态 |
| H04 | 电源管理板显示屏 | 电气盒（维护人员操作） | 类型：OLED单色显示屏（约1.3英寸）；内容：电池电压/电流/电量%/温度/故障码 | 本地查看电源系统状态 |
| H05 | 激光雷达状态指示 | 激光雷达外壳 | 类型：LED指示灯（红/绿）；含义：绿=正常扫描/红=故障/闪烁=初始化 | 现场快速判断激光雷达工作状态 |
| H06 | 工控机远程桌面 | 通过手持终端/PC远程访问 | 方式：VNC或远程桌面；内容：工控机完整桌面；权限：参数配置/日志查看/故障诊断 | 远程技术支持和故障诊断 |
| H07 | 语音提示（可选） | 机器人外壳 | 类型：蜂鸣器或语音模块；条件：急停触发/电量低/异常故障 | 现场操作安全提示 |
| H08 | 电池电量显示 | 电池组本体/手持终端 | 类型：4格LED电量显示（按压式开关触发）；位置：电池侧面；SOC精度：<=5% | 快速检查电池电量 |

---

三、分系统BOM清单（含四类接口）

3.1 车体结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制（6061-T6） | 材质：6061-T6铝合金；结构：矩形管+板焊框架；尺寸：约800×500×300mm；承重：>=150kg | M08（工控机安装面）M10（电缸安装座）M09（电池托盘） | 无电气接口 | 无软件接口 | 无人机接口 | 1 | ~12.0kg |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制（3mm/2mm铝板） | 材质：6061-T6铝合金；厚度：盖板3mm/底板2mm；尺寸：盖板约1000×600mm，底板约1000×500mm | 螺纹孔M3×4固定 | 无电气接口 | 无软件接口 | 无人机接口 | 1 | ~4.0kg |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承 | 轮径：φ80mm；轮宽：约40mm；聚氨酯层厚：>=10mm；轴承：深沟球轴承6205；负载：>=50kg/轮 | M01（联轴器连接电机）M03（轴承座连接框架） | E06（编码器线到驱动器） | 无直接软件接口 | 无人机接口 | 4 | ~0.6kg |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮（小规格） | 轮径：φ60mm；轮宽：约30mm；轴承：深沟球轴承6203；负载：>=30kg/轮 | M01（联轴器连接电机）M03（轴承座连接框架） | E06（编码器线到驱动器） | 无直接软件接口 | 无人机接口 | 4 | ~0.4kg |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 类型：伺服电缸；行程：80mm；推力：>=1500N；速度：>=30mm/s；定位精度：±0.5mm；防护：IP67 | M02（联轴器连接电机）M10（法兰安装框架） | E06（EtherCAT控制）E02（24V供电） | S01（CANopen位置指令） | H01/H02（通过主控集成） | 1 | ~2.5kg |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制（铝合金+钢件） | 功能：切换轨底/枕木驱动轮互锁；驱动：电缸或电磁离合；重复定位精度：±0.5mm | 机械连接到框架，电缸驱动切换 | E02（24V DC电磁离合） | 无直接软件接口（由电缸驱动器控制） | 无人机接口 | 1 | ~1.5kg |
| 车体结构小计 | 24.0kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 步进电机（轨底轮） | 雷赛DM422C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：200W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.6N·m；编码器：1000线AB相闭环反馈 | M01（联轴器接轮组）；轴径：8mm | E06（EtherCAT）+ 编码器反馈；动力：48V DC | S01（CANopen位置/速度模式） | 无直接HMI（由主控集中管理） | 4 | ~0.65kg |
| 8 | 步进电机（枕木轮） | 雷赛DM222C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：100W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.3N·m；编码器：1000线AB相闭环反馈 | M01（联轴器接轮组）；轴径：8mm | E06（EtherCAT）+ 编码器反馈；动力：48V DC | S01（CANopen位置/速度模式） | 无直接HMI | 4 | ~0.4kg |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛DMS-A-C 或 汇川IS620P | 接口：EtherCAT（CANopen）；输出电流：<=5A；控制模式：位置/速度/转矩；保护：过流/过压/过热 | DIN导轨安装（电气盒内） | E06（上行EtherCAT/下行电机动力）；输入48V DC；E11超级电容并联 | S01（接收EtherCAT指令）输出PWM到电机 | H01（通过主控集成）H04（本地OLED） | 2 | ~0.5kg |
| 10 | 前云台数字舵机 | 禅思ZEMU系列 或 同级无刷云台电机 | 控制精度：<0.1°；重复定位精度：±0.05°；负载：<=3kg；防护：IP67 | M05（安装到框架）M04（连接相机） | E08（PWM控制）+ 12V DC供电 | 通过GPIO输出PWM（间接S01） | H01（通过主控集成） | 2 | ~0.175kg |
| 11 | 后云台标准舵机 | 辉盛DS-3218 或 同级 | 控制精度：<0.5°；扭矩：>=2.5kg·cm；控制：PWM | M05（安装到框架）M04（连接相机） | E08（PWM控制）+ 5V DC供电 | 通过GPIO输出PWM | H01（通过主控集成） | 1 | ~0.2kg |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 最大工作电压：48.6V；放电电流：<=50A；充电周期：>=500,000次 | 并联在驱动器输入端 | E11（并联到驱动器48V输入端） | 无直接软件接口 | 无直接HMI（状态通过电源管理板H04） | 1 | ~0.8kg |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人MV-CH2440-10T1 | 分辨率：2448×2048；帧率：>=30fps；GigE Vision；动态：>=120dB HDR；防护：IP67 | M04（连接到前云台）；C接口镜头 | E07（GigE图像线）+ E03（12V DC供电） | S02（GigE Vision图像采集协议） | H01（实时视频在手持终端显示） | 1 | ~0.5kg |
| 14 | 前相机镜头 | 联合光科 8mm自动光圈 C接口 | 焦距：8mm；光圈：F1.4–F16自动光圈（DC驱动） | C接口螺纹连接相机 | E12（调光控制线到镜头） | 无软件接口（硬件控制） | 无直接HMI接口 | 1 | ~0.2kg |
| 15 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K | 分辨率：1920×1080；帧率：>=30fps；GigE Vision；防护：IP67 | M04（连接到后云台） | E07（GigE图像线）+ E03（12V DC供电） | S02（GigE Vision图像采集协议） | H01（实时视频在手持终端显示） | 1 | ~0.3kg |
| 16 | 前云台组件 | 定制无刷云台 | 双轴（俯仰+偏航）；水平360°/垂直-45°~+90°；精度<0.1°；负载<=3kg | M05（安装到框架）M04（连接相机） | E08（PWM控制）+ E03（12V DC供电） | 通过GPIO输出PWM | H01（通过主控集成） | 1 | ~1.5kg |
| 17 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 双轴；水平±180°/垂直-30°~+30°；精度<0.5° | M05（安装到框架）M04（连接相机） | E08（PWM控制）+ E05（5V DC供电） | 通过GPIO输出PWM | H01（通过主控集成） | 1 | ~0.5kg |
| 18 | LED补光模组 | 12V 20W 高亮LED阵列 | 功率：20W；亮度：>=2000lux（@0.5m）；PWM调光；频闪同步；防护：IP67 | M07（安装座固定）；角度可调 | E03（12V DC供电）+ E12（PWM调光信号） | 通过GPIO输出PWM调光 | H01（手持终端调节亮度） | 4 | ~0.35kg |
| 19 | 偏振滤光片组件 | 定制 | 玻璃线性偏振片50×50mm；可调角度支架；磁吸或卡扣拆换 | 直接卡在镜头前（光学配件） | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI接口 | 2 | ~0.05kg |
| 20 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金（含软质防撞护套） | 承重>=2kg；俯仰角可调±15°；标准35mm孔径 | M06（固定激光雷达） | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI接口 | 1 | ~0.5kg |
| 摄像照明小计 | 5.0kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机 | 研华UNO-2484G（i7-10710U/16G/512G） | 处理器：i7-10710U（6核12线程）；内存：16GB DDR4；存储：512GB SSD；网口：>=6×GigE；串口：RS232/485；供电：24V DC；功率：<=40W；防护：IP54 | M08（硅胶减振垫支架安装） | E02（24V DC供电）+ E06（EtherCAT主站）+ E07（GigE相机/雷达）+ E14（5G/WiFi天线） | S01（EtherCAT主站）+ S02（GigE Vision）+ S04（RS485 IMU）+ S07（TCP远程控制）+ S08（RTSP视频流）+ S09（HTTP数据上报）+ S10（OTA升级） | H01（手持终端主要HMI）+ H06（远程桌面） | 1 | ~2.5kg |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创RS-LiDAR-16 | 16线；测距：0.2–150m；扫描频率：10–15Hz；TCP/IP；功耗：<=8W；防护：IP67 | M06（安装支架固定） | E07（TCP/IP千兆网）+ E03（12V DC供电） | S03（TCP/IP点云传输协议） | H05（LED状态指示灯） | 1 | ~1.1kg |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 陀螺仪：±500°/s；加速度计：±16g；分辨率：0.01°；采样：200Hz；接口：RS485/CAN | 胶封安装于车体中部（振动较小的位置） | E09（RS485数据总线）+ E05（5V DC供电） | S04（RS485 115200bps姿态数据协议） | 无直接HMI（数据由主控处理） | 1 | ~0.06kg |
| 24 | 增量编码器 | 海德汉ERN1387或同等，1024线 | 分辨率：1024线；输出：AB相RS-422；外径：约35mm；轴径：8mm | M01（通过联轴器连接轮组电机轴） | 直接连接到步进驱动器（不经过工控机） | 脉冲计数由驱动器或主控完成 | 无直接HMI | 2 | ~0.08kg |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 触发行程：<=5mm；输出：干接点；防护：IP67 | M03或框架专用螺纹孔安装 | E10（数字干接点到工控机GPIO） | S06（碰撞信号GPIO数字输入） | H03（故障状态红色指示灯通过主控） | 3 | ~0.03kg |
| 26 | 倾角传感器 | 维特WT901C或同等（双轴） | 量程：±90°；分辨率：0.01°；精度：±0.2°；接口：RS485 | 粘贴或螺丝固定在车体框架上 | E09（RS485到工控机）+ E05（5V DC供电） | S05（Modbus-RTU 57600bps） | 无直接HMI（通过主控集成） | 1 | ~0.04kg |
| 27 | 温度传感器 | NTC热敏电阻（内置+外置） | 10kΩ/25°C；B值3950K；测温：-30~120°C | 内置：粘贴在主控机内部；外置：贴在电池表面 | 通过分压电路连接工控机AI通道 | 无直接软件协议（模拟量采集） | 无直接HMI | 2 | ~0.01kg |
| 主控传感小计 | 4.4kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 供电系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 标称电压：48V；容量：16Ah；电芯：磷酸铁锂；最大放电电流：>=30A；BMS：过充/过放/过温/短路保护 | M09（电池托盘+绑带固定） | E01（安德森连接器到电源管理板）+ E13（充电接口） | 无直接软件接口（BMS状态通过硬线或串口读取） | H08（4格LED电量显示） | 1 | ~7.0kg |
| 29 | 电源管理板 | 定制（含电流传感器/继电器/熔断器） | 输入：48V DC；输出：24V/12V/5V；主通路电流：>=30A；监测：总电流/电压；保护：过流/过压/欠压切断 | DIN导轨安装在电气盒内 | E01（输入48V来自电池）+ E02（输出24V到工控机/驱动器）+ E03（输出12V到相机/雷达/照明）+ E05（输出5V到传感器）+ E11（超级电容并联） | 无直接软件接口（继电器状态可通过GPIO读取） | H04（本地OLED显示电压/电流/电量/故障） | 1 | ~0.6kg |
| 30 | DC-DC转换模块 | 金升阳/ Mornsun R3系列 | 输入：24V DC（18–36V）；输出：24V/2A，12V/3A，5V/3A；效率：>=88%；隔离：1500V DC | DIN导轨安装 | 输入并联到电源管理板24V输出；输出分别到各子系统 | 无直接软件接口 | 无直接HMI | 3 | ~0.15kg |
| 31 | 线束与接插件 | 定制（全机电气连接） | 主电源线：2×4mm²屏蔽电缆；信号线：0.5mm²多股铜芯；网线：CAT6屏蔽；航插：LX型防水航插；标签：每根线两端标识 | 线槽/线夹/扎带固定于框架 | E01/E02/E03/E05/E06/E07/E08/E09/E10/E11/E12/E13/E14全部汇总 | 无软件接口（纯电气连接） | 无直接HMI | 1 | ~1.2kg |
| 32 | 电气保护单元 | 定制含熔断器+继电器 | 熔断器：10A×10只+主熔断器63A；继电器：5只；DIN导轨安装 | DIN导轨安装于电气盒 | 串联在电源回路中（电池输出端+各回路输出端） | 无直接软件接口 | 无直接HMI（状态通过工控机GPIO读取） | 1 | ~0.4kg |
| 供电系统小计 | 9.65kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 机械接口 | 电气接口 | 软件接口 | 人机接口 | 数量 | 单位重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体（60×40×30mm，硬度75A） | 材质：聚氨酯（PU）；硬度：75A；工作温度：-30~+80°C；压缩形变：<=30% | 前/后框架螺纹孔安装 | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI（被动缓冲） | 2 | ~0.2kg |
| 34 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质EVA护套 | 铝合金骨架+EVA发泡护套；覆盖：相机/雷达/LED；缓冲行程：>=10mm | 绑带或螺丝固定在各被防护部件上 | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI | 1 | ~1.8kg |
| 35 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手 | 材质：6061-T6铝合金；承重：>=50kg/只；折叠式；M6螺丝固定 | 框架上M6螺纹孔安装（前后各一） | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI（纯机械把手） | 2 | ~0.2kg |
| 36 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | M3/M4/M5不锈钢螺丝、尼龙线夹、不锈钢扎带、线缆标签；综合预估约200–300件 | 紧固件及辅材 | 无电气接口 | 无软件接口 | 无直接HMI | 1 | ~1.0kg |
| 辅助结构小计 | 3.6kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

四、综合汇总

| 系统 | 重量 |
| --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg |
| 驱动系统 | 7.05kg |
| 摄像照明 | 5.0kg |
| 主控传感 | 4.4kg |
| 供电系统 | 9.65kg |
| 辅助结构 | 3.6kg |
| 合计 | 53.7kg |
| 目标值 | <=120kg |
| 余量 | 约66kg（55%） |

---

*本清单版本：V1.5（四类接口完整版）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*