列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含规格参数与接口）

技术文档 V1.4

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含规格参数与接口）

---

一、整机参数总览

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机目标重量 | <=120kg（含电池） | 含六大系统全部部件 |
| 估算重量 | ~53.7kg | 分系统重量合计，余量约66kg |
| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） | 无级可调 |
| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |  |
| 防护等级 | IP67（关键部件） |  |
| 电池续航 | >=4小时（标准作业） |  |

---

二、系统间接口矩阵

| 接口类型 | 连接的子系统 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EtherCAT（控制网络） | 主控 ↔ 步进驱动器 ↔ 行走电机/电缸 | 硬实时总线，<=1ms，伺服/运动控制 |
| GigE Vision（采集网络） | 主控 ↔ 前相机/后相机 | 千兆网，4K@30fps图像采集 |
| 5G/WiFi6（传输网络） | 主控 ↔ 手持终端/远程监控中心 | 无线传输，实时视频流+报告 |
| 24V DC（供电干线） | 电池组 → 电源管理板 → 各子系统 | 主供电总线 |
| 12V DC（子系统供电） | 电源管理板 → 工控机/激光雷达/云台驱动 | 经DC-DC转换后供电 |
| 5V DC（传感供电） | 电源管理板 → IMU/编码器/碰撞传感器 | 低压传感回路 |
| PWM（云台控制） | 工控机 → 前/后云台舵机 | 云台角度控制信号 |
| RS485/CAN（IMU数据） | IMU → 工控机 | 200Hz姿态数据回传 |
| 开关量（碰撞/急停） | 碰撞传感器/急停按钮 → 工控机 | 数字干接点信号 |
| 超级电容（应急回路） | 超级电容 → 步进驱动器 | 断电时应急制动电源 |

---

三、分系统BOM清单（含规格参数与接口）

3.1 车体结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制（6061-T6） | 材质：6061-T6铝合金；结构：矩形管+板焊框架；尺寸：约800×500×300mm；承重：>=150kg；表面处理：阳极氧化 | 无电气接口（纯机械结构） | 1 | ~12.0kg | 12.0kg | 6061-T6密度2.7g/cm³；框架约0.8×0.5×0.3m，矩形管镂空设计，净体积约0.0044m³，净重≈12kg |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制（3mm/2mm铝板） | 材质：6061-T6铝合金；厚度：盖板3mm/底板2mm；尺寸：盖板约1000×600mm，底板约1000×500mm；工艺：激光切割+折弯 | 无电气接口（纯机械结构） | 1 | ~4.0kg | 4.0kg | 合计面积约1.1m²，铝板面积质量约8.1kg/m²，镂空减重后约4kg |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承 | 轮径：φ80mm；轮宽：约40mm；聚氨酯层厚：>=10mm；轴承：深沟球轴承6205；负载：>=50kg/轮；硬度：75A | 通过联轴器连接步进电机；编码器集成在电机轴端 | 4 | ~0.6kg | 2.4kg | 单轮约0.5–0.7kg，取0.6kg |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮（小规格） | 轮径：φ60mm；轮宽：约30mm；聚氨酯层厚：>=8mm；轴承：深沟球轴承6203；负载：>=30kg/轮；硬度：75A | 通过联轴器连接步进电机；编码器集成在电机轴端 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 规格比轨底轮小，约0.35–0.45kg/个，取0.4kg |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 类型：伺服电缸（伺服电机+丝杆一体化）；行程：80mm；推力：>=1500N；速度：>=30mm/s；定位精度：±0.5mm；防护等级：IP67 | 接口：EtherCAT（CANopen） | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 铝合金缸体，电机+减速器+丝杆一体化；典型重量1.8–3.0kg，取2.5kg |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制（铝合金+钢件） | 材质：6061-T6铝合金主体+钢制轴承；功能：切换轨底/枕木驱动轮互锁；驱动：电缸或电磁离合；重复定位精度：±0.5mm | 接口：24V DC电磁离合控制 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 仅切换驱动轮离合，主体铝合金，估算约1.2–1.8kg |
| 车体结构小计 | 24.0kg |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 步进电机（轨底轮） | 雷赛DM422C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：200W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.6N·m；额定转速：3000rpm；编码器：1000线AB相闭环反馈；供电：48V DC；防护等级：IP65 | 接口：EtherCAT（CANopen）+ 编码器AB相反馈 | 4 | ~0.65kg | 2.6kg | 200W法兰40mm典型重量约0.55–0.8kg/台，取0.65kg |
| 8 | 步进电机（枕木轮） | 雷赛DM222C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：100W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.3N·m；额定转速：3000rpm；编码器：1000线AB相闭环反馈；供电：48V DC；防护等级：IP65 | 接口：EtherCAT（CANopen）+ 编码器AB相反馈 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 100W比200W轻，典型约0.35–0.55kg/台，取0.4kg |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛DMS-A-C 或 汇川IS620P | 接口：EtherCAT（CANopen over EtherCAT）；输出电流：<=5A；控制模式：位置/速度/转矩；细分：最高512细分；保护：过流/过压/欠压/过热；安装：DIN导轨 | 接口：上行EtherCAT ↔ 主控；下行EtherCAT/编码器 ↔ 电机 | 2 | ~0.5kg | 1.0kg | 双轴驱动器典型重量约0.4–0.7kg/台，取0.5kg |
| 10 | 前云台数字舵机 | 禅思ZEMU系列 或 同级无刷云台电机 | 类型：无刷云台电机（闭环）；控制精度：<0.1°；重复定位精度：±0.05°；最大转速：水平120°/s，垂直90°/s；负载：<=3kg；防护等级：IP67 | 接口：PWM（50Hz RC信号）或 CAN | 2 | ~0.175kg | 0.35kg | 无刷云台电机典型约150–250g/个，含线材约0.175kg；2个（俯仰+偏航） |
| 11 | 后云台标准舵机 | 辉盛DS-3218 或 同级标准RC舵机 | 类型：标准RC舵机；控制精度：<0.5°；扭矩：>=2.5kg·cm；转速：>=0.15s/60°；控制：PWM（50Hz）；轴承：双轴承 | 接口：PWM（50Hz RC信号） | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 普通RC舵机约150–200g，取0.2kg |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 单只容量：2.7V 500F；成组：18串（等效容值约2.7F/48.6V）；最大工作电压：48.6V；放电电流：<=50A；充电周期：>=500,000次 | 接口：24V DC输入/输出（并联在驱动器电源端） | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | 18只电容成组后含保护板约0.7–1.0kg |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人MV-CH2440-10T1 | 分辨率：2448×2048（500万像素）；传感器：CMOS全局快门；帧率：>=30fps；接口：GigE Vision；靶面：1英寸；曝光：全局快门，消除运动模糊；动态范围：>=120dB HDR；最低照度：0.01 lux（彩色）；防护等级：IP67 | 接口：GigE Vision（RJ45千兆网） | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 机身约380g，镜头约120g，遮光罩/线材约50g；合计约0.55kg |
| 14 | 前相机镜头 | 联合光科 8mm自动光圈 C接口 | 焦距：8mm；光圈：F1.4–F16自动光圈（DC驱动）；对焦：自动对焦（AF）；接口：C接口；靶面兼容：>=1英寸；过滤镜：支持偏振滤镜 | 接口： C接口（光学，无电气） | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 工业自动光圈镜头（8mm）典型约120–200g，取0.2kg |
| 15 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K 或同等 | 分辨率：1920×1080（1080P）；传感器：CMOS卷帘/全局快门；帧率：>=30fps；接口：GigE Vision；靶面：1/2.8英寸；最低照度：0.1 lux；防护等级：IP67 | 接口：GigE Vision（RJ45千兆网） | 1 | ~0.3kg | 0.3kg | 1080P工业相机比4K轻，合计约0.3kg |
| 16 | 前云台组件 | 定制无刷云台（含电机+控制板+支架） | 结构：双轴云台（俯仰+偏航）；水平转角：360°连续；垂直转角：-45°~+90°；控制精度：<0.1°；负载：<=3kg；防护等级：IP67 | 接口：PWM（50Hz RC信号）或 CAN | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 无刷云台电机（约250g×2）+铝合金支架（约800g）+控制板（约200g），合计约1.5kg |
| 17 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 结构：双轴云台（俯仰+偏航）；水平转角：±180°；垂直转角：-30°~+30°；控制精度：<0.5°；负载：<=1kg；防护等级：IP67 | 接口：PWM（50Hz RC信号） | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | RC舵机（约150g）+铝合金支架（约250g）+角度传感器，约0.5kg |
| 18 | LED补光模组 | 12V 20W 高亮LED阵列（含铝基板散热器） | 功率：20W；亮度：>=2000lux（@0.5m）；色温：5600K–6500K；显色指数：Ra>=90；调光：PWM 0–100%连续可调；频闪同步：支持LED频闪同步触发（与相机曝光同步）；散热：铝基板被动散热；防护等级：IP67 | 接口：12V DC电源 + PWM调光信号 | 4 | ~0.35kg | 1.4kg | 20W LED模组含铝基板+灯珠+散热器；单组约0.3–0.45kg，取0.35kg/组 |
| 19 | 偏振滤光片组件 | 定制（含玻璃偏振片+铝合金支架） | 偏振片类型：玻璃线性偏振片；尺寸：50×50mm；光谱范围：400–700nm；透光率：>=38%；框架：铝合金可调角度支架；安装：磁吸或卡扣，快速拆换 | 无电气接口（纯光学配件） | 2 | ~0.05kg | 0.1kg | 玻璃偏振片（约15g）+铝合金支架（约35g），约0.05kg/套 |
| 20 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金（含软质防撞护套） | 材质：6061-T6铝合金；承重：>=2kg；调节：俯仰角度可调±15°；接口：标准35mm孔径，兼容RS-LiDAR-16；防护：软质EVA护套包裹防撞 | 无电气接口（纯机械支架） | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 铝合金安装支架（约300g）+软质EVA护套（约200g） |
| 摄像照明小计 | 5.0kg |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机（含散热器/支架/内存/SSD） | 研华UNO-2484G（i7-10710U/16G/512G） | 处理器：Intel Core i7-10710U（6核12线程，1.1–4.7GHz）；内存：16GB DDR4；存储：512GB SSD；网口：>=6×Gigabit Ethernet；USB：>=4×USB3.0；串口：RS-232/485；供电：24V DC；功耗：典型<=40W；防护：IP54；安装：支架固定 | 接口：6×GigE（相机/雷达/5G）+ USB3.0 + RS485 + 24V DC | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 机身约1.6kg（含CPU+散热器），安装支架约0.4kg，内存/SSD约0.2kg；加余量取2.5kg |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创RS-LiDAR-16（16线3D） | 通道数：16线；测距范围：0.2–150m；扫描频率：10–15Hz；角度分辨率：0.5°–1°；测距精度：±30mm；接口：TCP/IP；功耗：<=8W；防护等级：IP67；工作温度：-20°C~+60°C | 接口：TCP/IP（RJ45千兆网） | 1 | ~1.1kg | 1.1kg | 厂家规格：RS-LiDAR-16重量约1.1kg（含线束） |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 陀螺仪量程：±500°/s；加速度计量程：±16g；角度分辨率：0.01°；采样频率：200Hz；通信接口：RS485/CAN；工作温度：-40°C~+85°C；供电：9–36V DC；功耗：<=0.5W | 接口：RS485（或CAN） | 1 | ~0.06kg | 0.06kg | 厂家规格：HWT905约60g |
| 24 | 增量编码器 | 海德汉ERN1387或同等，1024线 | 分辨率：1024线/转；输出：AB相正交脉冲；供电：5V DC；接口：差分输出（RS-422）；外径：约35mm；轴径：8mm；防护等级：IP64 | 接口：RS-422差分（AB相）+ 5V DC | 2 | ~0.08kg | 0.16kg | 小型增量式编码器（外径约35mm）典型约50–100g/个，取0.08kg；轮组直连 |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 类型：弹性触发机械开关；触发行程：<=5mm；触点容量：<=1A/30V DC；输出：开/闭（干接点）；安装：M5螺纹；防护：IP67 | 接口：数字干接点（开/闭） | 3 | ~0.03kg | 0.09kg | 小型机械开关约20–40g/个，含安装支架；前方1个+后方2个 |
| 26 | 倾角传感器 | 维特WT901C或同等（双轴） | 测量轴：双轴（俯仰+横滚）；量程：±90°；分辨率：0.01°；精度：±0.2°；通信接口：TTL/RS485；采样频率：<=200Hz；供电：3.3–5V DC | 接口：TTL/RS485 | 1 | ~0.04kg | 0.04kg | 小型双轴倾角传感器约30–50g，取0.04kg |
| 27 | 温度传感器 | NTC热敏电阻（内置+外置） | 类型：NTC热敏电阻；标称阻值：10kΩ（25°C）；B值：3950K；测温范围：-30°C~+120°C；精度：±1°C；响应时间：<=10s | 接口：模拟量（电阻值） | 2 | ~0.01kg | 0.02kg | NTC热敏电阻约10g/个；内置于主控机内部，外置探头贴电池表面 |
| 主控传感小计 | 4.4kg |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 供电系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 组合方式：16S1P（16只3.2V电芯串联）；标称电压：48V（实际44.8–54.4V）；容量：16Ah；电芯类型：磷酸铁锂（LiFePO4）；最大持续放电电流：>=30A；充电电压：57.6V（CC-CV）；BMS功能：过充/过放/过温/短路保护，均衡功能；循环寿命：>=2000次（80%DOD） | 接口：48V DC输出 + 充电接口（XT60或安德森） | 1 | ~7.0kg | 7.0kg | 电芯16只，单只约0.35kg，合计约5.6kg；BMS板约0.4kg，连接件/外壳约1.0kg，总计约7kg |
| 29 | 电源管理板 | 定制（含电流传感器/继电器/熔断器） | 功能：供电分配+系统保护；输入电压：48V DC；输出电压：24V/12V/5V（供各子系统）；主通路电流：>=30A持续；监测：总电流/总电压实时采样；保护：过流/过压/欠压切断；安装：车内电气盒 | 接口：输入48V DC / 输出24V/12V/5V DC + 干接点状态信号 | 1 | ~0.6kg | 0.6kg | 铝合金外壳约0.4kg，PCB及器件约0.2kg |
| 30 | DC-DC转换模块 | 金升阳/ Mornsun R3系列（24V/12V/5V） | 输入电压：24V DC（适应范围18–36V）；输出电压/电流：24V/2A，12V/3A，5V/3A；效率：>=88%；纹波：<=100mVp-p；隔离：1500V DC；保护：过载/短路/过温；安装：DIN导轨 | 接口：输入24V DC / 输出24V/12V/5V DC（3只模块分别输出） | 3 | ~0.15kg | 0.45kg | 小型工业DC-DC模块单只约80–150g，取0.15kg/只×3 |
| 31 | 线束与接插件 | 定制（全机电气连接） | 主电源线：2×4mm² 屏蔽电缆；信号线：0.5mm² 多股铜芯；网线：CAT6屏蔽；航插类型：LX型防水航插（音频/电源/信号）；线束固定：线夹+扎带；标签：每根线缆两端标识 | 各类型接口汇总：48V动力线（电池→电源管理板）、24V供电线（电源管理板→工控机/驱动器）、12V供电线（→相机/雷达/照明）、5V供电线（→传感器）、GigE网线（相机/雷达→工控机）、EtherCAT网线（工控机→驱动器）、PWM信号线（工控机→云台）、RS485信号线（IMU/倾角→工控机）、干接点线（碰撞/急停→工控机） | 1 | ~1.2kg | 1.2kg | 主电源线、信号线、网线、航插等预估约0.8–1.5kg；按中值1.2kg估算 |
| 32 | 电气保护单元 | 定制含熔断器+继电器 | 熔断器：10A×10只（各回路独立）+主熔断器63A；继电器：5只（系统供电控制/急停控制）；安装：DIN导轨式电气盒；防护：短路保护+继电器隔离 | 接口：串联在电源回路中 | 1 | ~0.4kg | 0.4kg | 车内电气盒含熔断器+继电器+安装壳体，合计约0.3–0.5kg |
| 供电系统小计 | 9.65kg |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体（60×40×30mm，硬度75A） | 材质：聚氨酯弹性体（PU）；尺寸：60×40×30mm；硬度：75A（邵氏）；压缩形变：<=30%（22h/50%压缩）；工作温度：-30°C~+80°C | 无电气接口（纯机械被动缓冲） | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 聚氨酯缓冲块，单件约0.15–0.25kg，取0.2kg；前后各一 |
| 34 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质EVA护套 | 材质：6061-T6铝合金骨架+EVA发泡护套；覆盖范围：相机四周、激光雷达四周、LED模组四周；缓冲行程：>=10mm | 无电气接口（纯机械被动防护） | 1 | ~1.8kg | 1.8kg | 铝合金支架（约0.8kg）+软质EVA护套（约0.6kg）+紧固件（约0.4kg） |
| 35 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手（携带/转运） | 材质：6061-T6铝合金；类型：折叠式把手；承重：>=50kg/只；展开：手动折叠；安装：M6螺丝固定 | 无电气接口（纯机械把手） | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 铝合金折叠把手单只约150–250g，取0.2kg |
| 36 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | 类型：M3/M4/M5不锈钢螺丝、尼龙线夹、不锈钢扎带、线缆标签；数量：综合预估约200–300件 | 无电气接口（紧固件及辅材） | 1 | ~1.0kg | 1.0kg | 标准紧固件、线夹、扎带、标签等综合预估约0.8–1.2kg |
| 辅助结构小计 | 3.6kg |  |  |  |  |  |  |  |

---

四、综合汇总

| 项目 | 重量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg | 框架/盖板/轮组/电缸/离合 |
| 驱动系统 | 7.05kg | 步进电机×8/驱动器/云台舵机/超级电容 |
| 摄像照明 | 5.0kg | 相机×2/镜头×2/云台×2/LED×4/滤光片/支架 |
| 主控传感 | 4.4kg | 工控机/激光雷达/IMU/编码器/碰撞/倾角/温度 |
| 供电系统 | 9.65kg | 电池组/BMS板/DC-DC/线束/保护单元 |
| 辅助结构 | 3.6kg | 缓冲/防护/把手/杂项 |
| 合计 | 53.7kg | 重量余量约66kg（目标120kg） |

---

五、系统间接口汇总表

| 序号 | 接口类型 | 物理形式 | 速率/规格 | 连接的子系统 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EtherCAT | 屏蔽双绞线（RJ45或专用航插） | 100Mbps，硬实时<=1ms | 主控 ↔ 步进驱动器 ↔ 行走电机/电缸 | 运动控制指令下发、位置/速度闭环 |
| 2 | GigE Vision | 超五类/六类屏蔽网线（RJ45） | 1000Mbps，4K@30fps | 主控 ↔ 前相机/后相机/激光雷达 | 图像数据采集、点云数据上传 |
| 3 | 5G/WiFi6无线 | 内置模组或外置天线 | 5G Sub-6GHz / WiFi6 2400MHz | 主控 ↔ 手持终端/远程监控中心 | 实时视频流、报告数据、远程控制 |
| 4 | 24V DC供电干线 | 2×4mm² 屏蔽电缆+安德森连接器 | 持续电流>=30A | 电池组 → 电源管理板 → 工控机/驱动器 | 主供电总线 |
| 5 | 12V DC供电支线 | 2×1.5mm² 电缆（XT60连接器） | 持续电流>=3A | 电源管理板 → 相机/激光雷达/LED模组/云台驱动 | 子系统供电 |
| 6 | 5V DC传感供电 | 2×0.5mm² 电缆 | 持续电流>=0.5A | 电源管理板 → IMU/编码器/倾角传感器/碰撞传感器 | 低压传感回路供电 |
| 7 | PWM云台控制 | 3芯伺服线（PWM/电源/地） | 50Hz，1–2ms脉冲 | 工控机GPIO → 前/后云台舵机 | 云台角度指令 |
| 8 | RS485数据总线 | 双绞线（屏蔽） | 115200bps（IMU）/ 57600bps（倾角） | 工控机RS485 → IMU/倾角传感器 | 200Hz姿态数据、倾角数据回传 |
| 9 | 数字输入（碰撞/急停） | 双芯屏蔽线（干接点） | 数字0/1（开/闭） | 碰撞传感器/急停按钮 → 工控机GPIO | 碰撞急停触发、急停信号 |
| 10 | 超级电容应急回路 | 2×4mm² 电缆（并联在驱动器电源端） | 48V/最大50A | 超级电容 ↔ 步进驱动器 | 断电时替代主电源维持制动约5s |

---

*本清单版本：V1.4（规格参数+接口版）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*