列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含规格参数）

技术文档 V1.3

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（含规格参数）

---

一、整机参数总览

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机目标重量 | <=120kg（含电池） | 含六大系统全部部件 |
| 估算重量 | ~53.7kg | 分系统重量合计，余量约66kg |
| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） | 无级可调 |
| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |  |
| 防护等级 | IP67（关键部件） |  |
| 电池续航 | >=4小时（标准作业） |  |

---

二、分系统BOM清单（含规格参数）

2.1 车体结构

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制（6061-T6） | 材质：6061-T6铝合金；结构：矩形管+板焊框架；尺寸：约800×500×300mm；承重：>=150kg；表面处理：阳极氧化 | 1 | ~12.0kg | 12.0kg | 6061-T6密度2.7g/cm³；框架约0.8×0.5×0.3m，矩形管结构镂空设计，净体积约0.0044m³，净重≈12kg |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制（3mm/2mm铝板） | 材质：6061-T6铝合金；厚度：盖板3mm/底板2mm；尺寸：盖板约1000×600mm，底板约1000×500mm；工艺：激光切割+折弯；表面：阳极氧化 | 1 | ~4.0kg | 4.0kg | 盖板约1.0×0.6m，底板约1.0×0.5m；合计面积约1.1m²，铝板面积质量约8.1kg/m²，镂空减重后约4kg |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承 | 轮径：φ80mm；轮宽：约40mm；聚氨酯层厚：>=10mm；轴承：深沟球轴承6205；负载：>=50kg/轮；硬度：75A | 4 | ~0.6kg | 2.4kg | 轮径约φ80mm，聚氨酯层厚10mm；参照市场工业脚轮产品，单轮约0.5–0.7kg |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮（小规格） | 轮径：φ60mm；轮宽：约30mm；聚氨酯层厚：>=8mm；轴承：深沟球轴承6203；负载：>=30kg/轮；硬度：75A | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 规格比轨底轮小，直径约φ60mm；参照同款小型脚轮，约0.35–0.45kg/个 |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 类型：伺服电缸（伺服电机+丝杆一体化）；行程：80mm；推力：>=1500N；速度：>=30mm/s；定位精度：±0.5mm；防护等级：IP67；控制：EtherCAT/CAN | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 铝合金缸体，电机+减速器+丝杆一体化；查市场同类产品（类似行程/推力）典型重量1.8–3.0kg，取中值2.5kg |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制（铝合金+钢件） | 材质：6061-T6铝合金主体+钢制轴承；功能：切换轨底/枕木驱动轮互锁；驱动：电缸或电磁离合；重复定位精度：±0.5mm | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 仅切换轨底/枕木驱动轮的离合结构，主体铝合金，估算约1.2–1.8kg |
| 车体结构小计 | 24.0kg |  |  |  |  |  |  |

2.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 步进电机（轨底轮） | 雷赛DM422C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：200W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.6N·m；额定转速：3000rpm；编码器：1000线AB相闭环反馈；供电：48V DC；防护等级：IP65 | 4 | ~0.65kg | 2.6kg | 查市场主流品牌同规格闭环步进电机：200W法兰40mm典型重量约0.55–0.8kg/台，取0.65kg |
| 8 | 步进电机（枕木轮） | 雷赛DM222C-NA 或 步科FC3 | 类型：闭环步进电机；额定功率：100W；法兰：40mm；额定转矩：>=0.3N·m；额定转速：3000rpm；编码器：1000线AB相闭环反馈；供电：48V DC；防护等级：IP65 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 100W比200W轻，典型重量约0.35–0.55kg/台，取0.4kg |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛DMS-A-C 或 汇川IS620P | 接口：EtherCAT（CANopen over EtherCAT）；输出电流：<=5A；控制模式：位置/速度/转矩；细分：最高512细分；保护：过流/过压/欠压/过热；安装：DIN导轨 | 2 | ~0.5kg | 1.0kg | 查倍福/雷赛/汇川EtherCAT双轴驱动器，典型重量约0.4–0.7kg/台，取0.5kg |
| 10 | 前云台数字舵机 | 禅思ZEMU系列 或 同级无刷云台电机 | 类型：无刷云台电机（闭环）；控制精度：<0.1°；重复定位精度：±0.05°；最大转速：水平120°/s，垂直90°/s；负载：<=3kg；防护等级：IP67；控制：PWM/CAN | 2 | ~0.175kg | 0.35kg | 无刷云台电机（闭环）典型重量约150–250g/个，含线材约0.175kg；2个（俯仰+偏航） |
| 11 | 后云台标准舵机 | 辉盛DS-3218 或 同级标准RC舵机 | 类型：标准RC舵机；控制精度：<0.5°；扭矩：>=2.5kg·cm；转速：>=0.15s/60°；控制：PWM（50Hz）；轴承：双轴承 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 普通RC舵机（如辉盛DS-3218）典型重量约150–200g，取0.2kg |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 单只容量：2.7V 500F；成组：18串（等效容值约2.7F/48.6V）；最大工作电压：48.6V；放电电流：<=50A；充电周期：>=500,000次；重量：约0.8kg（带保护板） | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | 18只2.7V/500F电容成组后含保护板约0.7–1.0kg；用于断电应急制动 |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |  |

2.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人MV-CH2440-10T1 | 分辨率：2448×2048（500万像素）；传感器：CMOS全局快门；帧率：>=30fps；接口：GigE Vision；靶面：1英寸；曝光：全局快门，消除运动模糊；动态范围：>=120dB HDR；最低照度：0.01 lux（彩色）；防护等级：IP67 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 机身约380g，镜头（8mm C接口）约120g，遮光罩/线材约50g；合计约0.55kg |
| 14 | 前相机镜头 | 联合光科 8mm自动光圈 C接口 | 焦距：8mm；光圈：F1.4–F16自动光圈（DC驱动）；对焦：自动对焦（AF）；接口：C接口；靶面兼容：>=1英寸；过滤镜：支持偏振滤镜 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 工业自动光圈镜头（8mm）典型重量约120–200g，取0.2kg |
| 15 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K 或同等 | 分辨率：1920×1080（1080P）；传感器：CMOS卷帘/全局快门；帧率：>=30fps；接口：GigE Vision；靶面：1/2.8英寸；最低照度：0.1 lux；防护等级：IP67 | 1 | ~0.3kg | 0.3kg | 1080P工业相机比4K轻，机身约220g+镜头约80g，合计约0.3kg |
| 16 | 前云台组件 | 定制无刷云台（含电机+控制板+支架） | 结构：双轴云台（俯仰+偏航）；水平转角：360°连续；垂直转角：-45°~+90°（支持垂直向上仰拍）；控制精度：<0.1°；负载：<=3kg；防护等级：IP67；控制接口：PWM/CAN | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 无刷云台电机（约250g×2）+铝合金支架（约800g）+控制板（约200g），合计约1.5kg |
| 17 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 结构：双轴云台（俯仰+偏航）；水平转角：±180°；垂直转角：-30°~+30°；控制精度：<0.5°；负载：<=1kg；防护等级：IP67；控制接口：PWM（标准RC信号） | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | RC舵机（约150g）+铝合金支架（约250g）+角度传感器，约0.5kg |
| 18 | LED补光模组 | 12V 20W 高亮LED阵列（含铝基板散热器） | 功率：20W；亮度：>=2000lux（@0.5m）；色温：5600K–6500K；显色指数：Ra>=90；调光：PWM 0–100%连续可调；频闪同步：支持LED频闪同步触发（与相机曝光同步）；散热：铝基板被动散热；防护等级：IP67 | 4 | ~0.35kg | 1.4kg | 20W LED模组含铝基板+灯珠+散热器；市场成品单组约0.3–0.45kg，取0.35kg/组 |
| 19 | 偏振滤光片组件 | 定制（含玻璃偏振片+铝合金支架） | 偏振片类型：玻璃线性偏振片；尺寸：50×50mm；光谱范围：400–700nm；透光率：>=38%；框架：铝合金可调角度支架；安装：磁吸或卡扣，快速拆换 | 2 | ~0.05kg | 0.1kg | 玻璃偏振片（50×50mm约15g）+铝合金支架（约35g），约0.05kg/套 |
| 20 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金（含软质防撞护套） | 材质：6061-T6铝合金；承重：>=2kg；调节：俯仰角度可调±15°；接口：标准35mm孔径，兼容RS-LiDAR-16；防护：软质EVA护套包裹防撞 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 铝合金安装支架（约300g）+软质EVA护套（约200g）；需承托RS-LiDAR-16（1.1kg） |
| 摄像照明小计 | 5.0kg |  |  |  |  |  |  |

2.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机（含散热器/支架/内存/SSD） | 研华UNO-2484G（i7-10710U/16G/512G） | 处理器：Intel Core i7-10710U（6核12线程，频率1.1–4.7GHz）；内存：16GB DDR4；存储：512GB SSD；网口：>=6×Gigabit Ethernet；USB：>=4×USB3.0；串口：RS-232/485；供电：24V DC；功耗：典型<=40W；防护：IP54；安装：支架固定 | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 查研华UNO-2484G规格：机身约1.6kg（含CPU+散热器），安装支架约0.4kg，内存/SSD约0.2kg；加接插件余量取2.5kg |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创RS-LiDAR-16（16线3D） | 通道数：16线；测距范围：0.2–150m；扫描频率：10–15Hz；角度分辨率：0.5°–1°；测距精度：±30mm；回波模式：单回波/双回波；接口：TCP/IP；功耗：<=8W；防护等级：IP67；工作温度：-20°C~+60°C | 1 | ~1.1kg | 1.1kg | 厂家规格：RS-LiDAR-16重量约1.1kg（含线束）；用于车底结构部件3D轮廓扫描 |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 陀螺仪量程：±500°/s；加速度计量程：±16g；角度分辨率：0.01°；采样频率：200Hz；通信接口：RS485/CAN；工作温度：-40°C~+85°C；供电：9–36V DC；功耗：<=0.5W | 1 | ~0.06kg | 0.06kg | 厂家规格：HWT905约60g；用于姿态测量和振动补偿 |
| 24 | 增量编码器 | 海德汉ERN1387或同等，1024线 | 分辨率：1024线/转；输出：AB相正交脉冲；供电：5V DC；接口：差分输出（RS-422）；外径：约35mm；轴径：8mm；防护等级：IP64；工作温度：-10°C~+70°C | 2 | ~0.08kg | 0.16kg | 小型增量式编码器（外径约35mm）典型重量约50–100g/个，取0.08kg；轮组直连 |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 类型：弹性触发机械开关；触发行程：<=5mm；触点容量：<=1A/30V DC；输出：开/闭（干接点）；安装：M5螺纹；防护：IP67；功能：碰撞急停触发 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg | 小型机械开关约20–40g/个，含安装支架；前方1个+后方2个 |
| 26 | 倾角传感器 | 维特WT901C或同等（双轴） | 测量轴：双轴（俯仰+横滚）；量程：±90°；分辨率：0.01°；精度：±0.2°；通信接口：TTL/RS485；采样频率：<=200Hz；供电：3.3–5V DC；功耗：<=0.05W | 1 | ~0.04kg | 0.04kg | 小型双轴倾角传感器约30–50g，取0.04kg |
| 27 | 温度传感器 | NTC热敏电阻（内置+外置） | 类型：NTC热敏电阻；标称阻值：10kΩ（25°C）；B值：3950K；测温范围：-30°C~+120°C；精度：±1°C；响应时间：<=10s；线长：约1m（外置）/约10cm（内置） | 2 | ~0.01kg | 0.02kg | NTC热敏电阻约10g/个，取0.01kg；用于设备健康监测（主控机内部+电池表面） |
| 主控传感小计 | 4.4kg |  |  |  |  |  |  |

2.5 供电系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 组合方式：16S1P（16只3.2V电芯串联）；标称电压：48V（实际44.8–54.4V）；容量：16Ah；电芯类型：磷酸铁锂（LiFePO4）；最大持续放电电流：>=30A；充电电压：57.6V（CC-CV）；BMS功能：过充/过放/过温/短路保护，均衡功能；循环寿命：>=2000次（80%DOD）；工作温度：-20°C~+60°C | 1 | ~7.0kg | 7.0kg | 电芯：16只3.2V/16Ah磷酸铁锂，单只约0.35kg，合计约5.6kg；BMS板约0.4kg，连接件/外壳约1.0kg，总计约7kg |
| 29 | 电源管理板 | 定制（含电流传感器/继电器/熔断器） | 功能：供电分配+系统保护；输入电压：48V DC；输出电压：24V/12V/5V（供各子系统）；主通路电流：>=30A持续；监测：总电流/总电压实时采样；保护：过流/过压/欠压切断；安装：车内电气盒 | 1 | ~0.6kg | 0.6kg | 定制PCB板铝合金外壳约0.4kg，PCB及器件约0.2kg；含供电分配与三级保护 |
| 30 | DC-DC转换模块 | 金升阳/ Mornsun R3系列（24V/12V/5V） | 输入电压：24V DC（适应范围18–36V）；输出电压/电流：24V/2A，12V/3A，5V/3A；效率：>=88%；纹波：<=100mVp-p；隔离：1500V DC；保护：过载/短路/过温；工作温度：-40°C~+85°C；安装：DIN导轨 | 3 | ~0.15kg | 0.45kg | 小型工业DC-DC模块单只约80–150g，取0.15kg/只×3 |
| 31 | 线束与接插件 | 定制（全机电气连接） | 主电源线：2×4mm² 屏蔽电缆；信号线：0.5mm² 多股铜芯；网线：CAT6屏蔽；航插类型：LX型防水航插（音频/电源/信号）；线束固定：线夹+扎带；标签：每根线缆两端标识 | 1 | ~1.2kg | 1.2kg | 主电源线、信号线、网线、航插等预估约0.8–1.5kg；按中值1.2kg估算 |
| 32 | 电气保护单元 | 定制含熔断器+继电器 | 熔断器：10A×10只（各回路独立）+主熔断器63A；继电器：5只（系统供电控制/急停控制）；安装：DIN导轨导轨式电气盒；防护：短路保护+继电器隔离 | 1 | ~0.4kg | 0.4kg | 车内电气盒含熔断器（10只）+继电器（5只）+安装壳体，合计约0.3–0.5kg |
| 供电系统小计 | 9.65kg |  |  |  |  |  |  |

2.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 规格参数 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体（60×40×30mm，硬度75A） | 材质：聚氨酯弹性体（PU）；尺寸：60×40×30mm；硬度：75A（邵氏）；压缩形变：<=30%（22h/50%压缩）；工作温度：-30°C~+80°C；安装：螺丝固定；数量：前后各一 | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 聚氨酯缓冲块，单件约0.15–0.25kg，取0.2kg；用于前后碰撞缓冲 |
| 34 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质EVA护套 | 材质：6061-T6铝合金骨架+EVA发泡护套；覆盖范围：相机四周、激光雷达四周、LED模组四周；缓冲行程：>=10mm；安装：螺丝/绑带固定；功能：防撞+防水（IP67配合） | 1 | ~1.8kg | 1.8kg | 铝合金支架（约0.8kg）+软质EVA护套（约0.6kg）+紧固件（约0.4kg）；相机/激光雷达/LED四周防护 |
| 35 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手（携带/转运） | 材质：6061-T6铝合金；类型：折叠式把手；承重：>=50kg/只；展开：手动折叠；安装：M6螺丝固定；数量：前后各一 | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 铝合金折叠把手单只约150–250g，取0.2kg；用于人员搬运/转运 |
| 36 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | 类型：M3/M4/M5不锈钢螺丝、尼龙线夹、不锈钢扎带、线缆标签；数量：综合预估约200–300件；用途：全机装配紧固与整理 | 1 | ~1.0kg | 1.0kg | 全机装配用标准紧固件、线夹、扎带、标签等综合预估约0.8–1.2kg |
| 辅助结构小计 | 3.6kg |  |  |  |  |  |  |

---

三、综合汇总

| 项目 | 重量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg | 框架/盖板/轮组/电缸/离合 |
| 驱动系统 | 7.05kg | 步进电机×8/驱动器/云台舵机/超级电容 |
| 摄像照明 | 5.0kg | 相机×2/镜头×2/云台×2/LED×4/滤光片/支架 |
| 主控传感 | 4.4kg | 工控机/激光雷达/IMU/编码器/碰撞/倾角/温度 |
| 供电系统 | 9.65kg | 电池组/BMS板/DC-DC/线束/保护单元 |
| 辅助结构 | 3.6kg | 缓冲/防护/把手/杂项 |
| 合计 | 53.7kg | 重量余量约66kg（目标120kg） |

---

四、主要部件规格汇总

| 部件 | 关键规格 |
| --- | --- |
| 步进电机（轨底轮） | 200W / 40mm法兰 / 闭环 / EtherCAT |
| 步进电机（枕木轮） | 100W / 40mm法兰 / 闭环 / EtherCAT |
| 前相机 | 4K (2448×2048) / 全局快门 / GigE / IP67 / HDR 120dB |
| 后相机 | 1080P (1920×1080) / GigE / IP67 |
| 工控机 | i7-10710U / 16G / 512G / 6×千兆网 / 24V DC / IP54 |
| 激光雷达 | 16线 / 150m / 10–15Hz / TCP/IP / IP67 |
| IMU | 200Hz / ±500°/s / ±16g / RS485/CAN |
| 电池组 | 48V 16Ah / 16S1P / LiFePO4 / >=2000次循环 |

---

*本清单版本：V1.3（规格参数版，含详细技术规格）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*