列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（详细版）

技术文档 V1.2

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（详细版）

---

一、整机参数总览

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机目标重量 | <=120kg（含电池） | 含六大系统全部部件 |
| 估算重量 | ~52.8kg | 分系统重量合计，余量约67kg |
| 估算总价 | ~72,835元 | 市场参考价，实际需询价 |
| 行走速度 | 0.5 m/s（精细检测模式） | 无级可调 |
| 定位精度 | ±20 mm（里程计修正） |  |
| 防护等级 | IP67（关键部件） |  |

---

二、分系统BOM清单

2.1 车体结构

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制（6061-T6） | 1 | ~12.0kg | 12.0kg | ~3,000元 | 3,000元 | 6061-T6铝合金密度2.7g/cm³；框架约0.8×0.5×0.3m，矩形管结构镂空设计，净体积约0.0044m³，净重≈12kg |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制（3mm/2mm铝板） | 1 | ~4.0kg | 4.0kg | ~800元 | 800元 | 盖板约1.0×0.6m，底板约1.0×0.5m；合计面积约1.1m²，铝板面积质量约8.1kg/m²，镂空减重后约4kg |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承 | 4 | ~0.6kg | 2.4kg | ~150元 | 600元 | 轮径约φ80mm，聚氨酯层厚10mm；参照市场工业脚轮产品，单轮约0.5–0.7kg |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮（小规格） | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | ~120元 | 480元 | 规格比轨底轮小，直径约φ60mm；参照同款小型脚轮，约0.35–0.45kg/个 |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | ~1,800元 | 1,800元 | 铝合金缸体，电机+减速器+丝杆一体化；查市场同类产品（类似行程/推力）典型重量1.8–3.0kg |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制（铝合金+钢件） | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | ~500元 | 500元 | 仅切换轨底/枕木驱动轮的离合结构，主体铝合金，估算约1.2–1.8kg |
| 车体结构小计 | 24.0kg | 6,680元 |  |  |  |  |  |  |

2.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 步进电机（轨底轮） | 雷赛DM422C-NA 或 步科FC3，200W，法兰40mm | 4 | ~0.65kg | 2.6kg | ~380元 | 1,520元 | 查市场主流品牌同规格闭环步进电机：200W法兰40mm典型重量约0.55–0.8kg/台，取0.65kg |
| 8 | 步进电机（枕木轮） | 雷赛DM222C-NA 或 步科FC3，100W，法兰40mm | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | ~280元 | 1,120元 | 100W比200W轻，典型重量约0.35–0.55kg/台，取0.4kg |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛DMS-A-C 或 汇川IS620P，EtherCAT双轴 | 2 | ~0.5kg | 1.0kg | ~650元 | 1,300元 | 查倍福/雷赛/汇川EtherCAT双轴驱动器，典型重量约0.4–0.7kg/台，取0.5kg |
| 10 | 前云台数字舵机 | 禅思ZEMU系列 或 同级无刷云台电机 | 2 | ~0.175kg | 0.35kg | ~1,200元 | 2,400元 | 无刷云台电机（闭环）典型重量约150–250g/个，含线材约0.175kg；2个（俯仰+偏航） |
| 11 | 后云台标准舵机 | 辉盛DS-3218 或 同级标准RC舵机 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | ~180元 | 180元 | 普通RC舵机（如辉盛DS-3218）典型重量约150–200g，取0.2kg |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | ~420元 | 420元 | 18只2.7V/500F电容成组后含保护板约0.7–1.0kg；用于断电应急制动 |
| 驱动系统小计 | 7.05kg | 6,940元 |  |  |  |  |  |  |

2.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人MV-CH2440-10T1 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | ~4,500元 | 4,500元 | 机身约380g，镜头（8mm C接口）约120g，遮光罩/线材约50g；合计约0.55kg |
| 14 | 前相机镜头 | 联合光科 8mm自动光圈 C接口 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | ~680元 | 680元 | 工业自动光圈镜头（8mm）典型重量约120–200g，取0.2kg |
| 15 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K 或同等 | 1 | ~0.3kg | 0.3kg | ~1,800元 | 1,800元 | 1080P工业相机比4K轻，机身约220g+镜头约80g，合计约0.3kg |
| 16 | 前云台组件 | 定制无刷云台（含电机+控制板+支架） | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | ~2,200元 | 2,200元 | 无刷云台电机（约250g×2）+铝合金支架（约800g）+控制板（约200g），合计约1.5kg |
| 17 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | ~600元 | 600元 | RC舵机（约150g）+铝合金支架（约250g）+角度传感器，约0.5kg |
| 18 | LED补光模组 | 12V 20W 高亮LED阵列（含铝基板散热器） | 4 | ~0.35kg | 1.4kg | ~220元 | 880元 | 20W LED模组含铝基板+灯珠+散热器；市场成品单组约0.3–0.45kg，取0.35kg/组 |
| 19 | 偏振滤光片组件 | 定制（含玻璃偏振片+铝合金支架） | 2 | ~0.05kg | 0.1kg | ~150元 | 300元 | 玻璃偏振片（50×50mm约15g）+铝合金支架（约35g），约0.05kg/套 |
| 20 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金（含软质防撞护套） | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | ~350元 | 350元 | 铝合金安装支架（约300g）+软质EVA护套（约200g）；需承托RS-LiDAR-16（1.1kg） |
| 摄像照明小计 | 5.0kg | 11,310元 |  |  |  |  |  |  |

2.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机（含散热器/支架/内存/SSD） | 研华UNO-2484G（i7-10710U/16G/512G） | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | ~8,500元 | 8,500元 | 查研华UNO-2484G规格：机身约1.6kg（含CPU+散热器），安装支架约0.4kg，内存/SSD约0.2kg；加接插件余量取2.5kg |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创RS-LiDAR-16（16线3D） | 1 | ~1.1kg | 1.1kg | ~28,000元 | 28,000元 | 厂家规格：RS-LiDAR-16重量约1.1kg（含线束）；功能覆盖车底3D轮廓扫描 |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 1 | ~0.06kg | 0.06kg | ~680元 | 680元 | 厂家规格：HWT905约60g；用于姿态测量和振动补偿 |
| 24 | 增量编码器 | 海德汉ERN1387或同等，1024线 | 2 | ~0.08kg | 0.16kg | ~380元 | 760元 | 小型增量式编码器（外径约35mm）典型重量约50–100g/个，取0.08kg；轮组直连 |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg | ~45元 | 135元 | 小型机械开关约20–40g/个，含安装支架；前后各1+后方2 |
| 26 | 倾角传感器 | 维特WT901C或同等（双轴） | 1 | ~0.04kg | 0.04kg | ~160元 | 160元 | 小型双轴倾角传感器约30–50g，取0.04kg |
| 27 | 温度传感器 | NTC热敏电阻（内置+外置） | 2 | ~0.01kg | 0.02kg | ~20元 | 40元 | NTC热敏电阻约10g/个，取0.01kg；用于设备健康监测 |
| 主控传感小计 | 4.4kg | 38,275元 |  |  |  |  |  |  |

2.5 供电系统

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 1 | ~7.0kg | 7.0kg | ~4,800元 | 4,800元 | 电芯：16只3.2V/16Ah磷酸铁锂，单只约0.35kg，合计约5.6kg；BMS板约0.4kg，连接件/外壳约1.0kg，总计约7kg |
| 29 | 电源管理板 | 定制（含电流传感器/继电器/熔断器） | 1 | ~0.6kg | 0.6kg | ~800元 | 800元 | 定制PCB板铝合金外壳约0.4kg，PCB及器件约0.2kg；含供电分配与三级保护 |
| 30 | DC-DC转换模块 | 金升阳/ Mornsun R3系列（24V/12V/5V） | 3 | ~0.15kg | 0.45kg | ~180元 | 540元 | 小型工业DC-DC模块单只约80–150g，取0.15kg/只×3 |
| 31 | 线束与接插件 | 定制（全机电气连接） | 1 | ~1.2kg | 1.2kg | ~1,200元 | 1,200元 | 主电源线、信号线、网线、航插等预估约0.8–1.5kg；按中值1.2kg估算 |
| 32 | 电气保护单元 | 定制含熔断器+继电器 | 1 | ~0.4kg | 0.4kg | ~350元 | 350元 | 车内电气盒含熔断器（10只）+继电器（5只）+安装壳体，合计约0.3–0.5kg |
| 供电系统小计 | 9.65kg | 7,690元 |  |  |  |  |  |  |

2.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 品牌型号（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 参考单价 | 小计价格 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体（60×40×30mm，硬度75A） | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | ~80元 | 160元 | 聚氨酯缓冲块，单件约0.15–0.25kg，取0.2kg；前后各一 |
| 34 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质EVA护套 | 1 | ~1.8kg | 1.8kg | ~1,000元 | 1,000元 | 铝合金支架（约0.8kg）+软质EVA护套（约0.6kg）+紧固件（约0.4kg）；相机/激光雷达/LED四周防护 |
| 35 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手（携带/转运） | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | ~120元 | 240元 | 铝合金折叠把手单只约150–250g，取0.2kg |
| 36 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | 1 | ~1.0kg | 1.0kg | ~500元 | 500元 | 全机装配用标准紧固件、线夹、扎带、标签等综合预估约0.8–1.2kg |
| 辅助结构小计 | 3.6kg | 1,900元 |  |  |  |  |  |  |

---

三、综合汇总

| 项目 | 重量 | 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg | 6,680元 | 框架/盖板/轮组/电缸/离合 |
| 驱动系统 | 7.05kg | 6,940元 | 步进电机×8/驱动器/云台舵机/超级电容 |
| 摄像照明 | 5.0kg | 11,310元 | 相机×2/镜头×2/云台×2/LED×4/滤光片/支架 |
| 主控传感 | 4.4kg | 38,275元 | 工控机/激光雷达/IMU/编码器/碰撞/倾角/温度 |
| 供电系统 | 9.65kg | 7,690元 | 电池组/BMS板/DC-DC/线束/保护单元 |
| 辅助结构 | 3.6kg | 1,900元 | 缓冲/防护/把手/杂项 |
| 合计 | 53.7kg | 72,795元 | 重量不含余量，价格为参考估算 |
| 目标值 | <=120kg | — | 含电池，余量充足 |
| 设计余量 | 约66kg | — | 重量余量56% |

---

四、主要重量及价格占比

| 排名 | 部件 | 重量 | 占比 | 价格 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 12.0kg | 22.3% | 3,000元 | 4.1% |
| 2 | 磷酸铁锂电池组 | 7.0kg | 13.0% | 4,800元 | 6.6% |
| 3 | 工控机 | 2.5kg | 4.7% | 8,500元 | 11.7% |
| 4 | 升降电缸 | 2.5kg | 4.7% | 1,800元 | 2.5% |
| 5 | 步进电机×8 | 4.2kg | 7.8% | 2,640元 | 3.6% |
| 6 | 激光雷达 | 1.1kg | 2.0% | 28,000元 | 38.5% |

---

五、重量精度说明

| 类别 | 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准件（电机/驱动器/电池/雷达） | ±5–10% | 有明确厂家规格，误差小 |
| 定制结构件（框架/盖板/支架） | ±15–20% | 依材料密度+几何估算，精度较低 |
| 线束/接插件/杂项 | ±20–30% | 综合估算，精度较低 |
| 整体估算 | ±10–15% | 综合误差范围 |

---

*本清单版本：V1.2（详细版，含品牌型号+参考单价+重量计算依据）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*