列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单

技术文档 V1.0

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单

一、重量计算依据说明

整机目标重量：<=120kg（含电池）

计算方法：

---

二整机重量汇总

| 系统 | 估算重量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 车体结构 | 32.6kg | 57.4% |
| 驱动系统 | 7.05kg | 12.4% |
| 摄像照明 | 3.35kg | 5.9% |
| 主控传感 | 2.97kg | 5.2% |
| 供电系统 | 7.85kg | 13.8% |
| 辅助结构 | 3.0kg | 5.3% |
| 合计 | 56.82kg |  |
| 目标值 | <=120kg |  |
| 设计余量 | 约63kg |  |

> 设计余量用于：结构加强（轨道冲击）、备件工具、电缆敷设、功能扩展空间

---

三、分系统BOM清单

3.1 车体结构

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制，6061-T6 | 1 | ~18.0kg | 18.0kg | 高强度铝合金骨架 |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制，钣金件 | 1 | ~5.0kg | 5.0kg | 轻量化钣金 |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮，含轴承 | 4 | ~0.8kg | 3.2kg | 轨面接触轮 |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮，较小型 | 4 | ~0.6kg | 2.4kg | 枕木面行走轮 |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 铝合金缸体 |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制，铝合金+钢 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 轨底/枕木模式切换 |
| 车体结构小计 | 32.6kg |  |  |  |  |  |

3.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 伺服电机（轨底轮） | 额定功率200W，法兰40mm | 4 | ~0.65kg | 2.6kg | 低转速大力矩 |
| 8 | 伺服电机（枕木轮） | 额定功率100W，法兰40mm | 4 | ~0.5kg | 2.0kg |  |
| 9 | 伺服驱动器 | EtherCAT接口，400W | 2 | ~0.5kg | 1.0kg | 双轴驱动器 |
| 10 | 前云台数字舵机 | 无刷云台电机（闭环） | 2 | ~0.25kg | 0.5kg | 含电机本体 |
| 11 | 后云台标准舵机 | 标准RC舵机 | 1 | ~0.15kg | 0.15kg |  |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | 断电应急制动 |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |

3.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人 MV-CH2440 | 1 | ~0.35kg | 0.35kg | 含镜头约0.5kg |
| 14 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K | 1 | ~0.25kg | 0.25kg |  |
| 15 | 前云台组件 | 定制无刷云台 | 1 | ~1.2kg | 1.2kg | 含电机+结构件 |
| 16 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg |  |
| 17 | LED补光模组 | 12V 20W模组 | 4 | ~0.2kg | 0.8kg | 含灯板+散热器 |
| 18 | 偏振滤光片组件 | 定制，含支架 | 2 | ~0.05kg | 0.1kg | 去油污反光 |
| 19 | 前相机镜头 | 8mm自动光圈，C接口 | 1 | ~0.15kg | 0.15kg |  |
| 摄像照明小计 | 3.35kg |  |  |  |  |  |

3.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 工控机 | 研华 UNO-2484G（i7） | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 含散热器 |
| 21 | 激光雷达 | 速腾聚创 RS-LiDAR-16 | 1 | ~1.1kg | 1.1kg | 16线3D激光 |
| 22 | IMU模块 | HWT905，200Hz | 1 | ~0.06kg | 0.06kg | 姿态测量 |
| 23 | 增量编码器 | 1024线 | 2 | ~0.08kg | 0.16kg | 轮组直连 |
| 24 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg | 前后碰撞急停 |
| 25 | 倾角传感器 | 双轴倾角计 | 1 | ~0.04kg | 0.04kg | 平台倾斜检测 |
| 26 | 温度传感器 | 内置+外置 | 2 | ~0.01kg | 0.02kg | 设备健康监测 |
| 主控传感小计 | 2.97kg |  |  |  |  |  |

3.5 供电系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P） | 1 | ~5.5kg | 5.5kg | 含BMS板 |
| 28 | 电源管理板 | 定制 | 1 | ~0.6kg | 0.6kg | 供电分配与保护 |
| 29 | DC-DC转换模块 | 24V / 12V / 5V | 3 | ~0.15kg | 0.45kg | 各级电压转换 |
| 30 | 线束与接插件 | 定制 | 1 | ~1.0kg | 1.0kg | 全机电气连接 |
| 31 | 电气保护单元 | 熔断器+继电器 | 1 | ~0.3kg | 0.3kg | 过流/过压保护 |
| 供电系统小计 | 7.85kg |  |  |  |  |  |

3.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体 | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 前后各一 |
| 33 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质护套 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 相机/雷达防护 |
| 34 | 把手/吊环 | 铝合金 | 2 | ~0.15kg | 0.3kg | 便于转运 |
| 35 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/卡箍等 | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | 估计 |
| 辅助结构小计 | 3.0kg |  |  |  |  |  |

---

四、综合汇总

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 分系统重量合计 | 56.82kg |
| 电池重量（已计入） | 5.5kg |
| 目标总重量 | <=120kg |
| 设计余量 | ~63kg（52%） |
| 备注 | 余量充足，用于结构强化、功能扩展、备件储备 |

---

五、重量估算说明

1. 主要重量来源（TOP5）：

- 铝合金框架主体：18.0kg（占比32%）

- 电池组：5.5kg（占比10%）

- 铝合金盖板/底板：5.0kg（占比9%）

- 轨底行走轮组：3.2kg（占比6%）

- 伺服电机（8个）：4.6kg（占比8%）

2. 轻量化措施：

- 结构采用6061-T6铝合金，强度高、重量轻

- 非承力件采用铝合金钣金替代实心材

- 云台采用无刷电机替代传统舵机，体积小重量轻

3. 后续修正：

- 本BOM为设计估算，采购前需根据实际型号更新

- 结构详细设计后需有限元分析验证强度

- 样机完成后需实际称重比对

---

*本清单版本：V1.0（修正版）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*