列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单

技术文档 V1.1（修正版）

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（修正版）

---

一、重量汇总

| 系统 | 估算重量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg | 38.4% |
| 驱动系统 | 7.05kg | 11.3% |
| 摄像照明 | 4.1kg | 6.6% |
| 主控传感 | 4.4kg | 7.0% |
| 供电系统 | 9.65kg | 15.4% |
| 辅助结构 | 3.6kg | 5.8% |
| 分系统合计 | 52.8kg |  |
| 目标值 | <=120kg |  |
| 设计余量 | 约67kg（56%） |  |

---

二、分系统BOM清单（含计算依据）

2.1 车体结构

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制，6061-T6铝合金 | 1 | ~12.0kg | 12.0kg | 材料密度 2.7g/cm³；主体框架约0.8m×0.5m×0.3m，估算体积 0.012m³，减镂空孔洞后净体积约0.0044m³，净重≈12kg。框架采用矩管+板焊结构，非实心。 |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制，3mm/2mm铝合金板 | 1 | ~4.0kg | 4.0kg | 盖板尺寸约1.0m×0.6m，底板约1.0m×0.5m，合计面积约1.1m²，3mm厚铝板面积质量约8.1kg/m²，合计约8.9kg，镂空减重后约4kg。 |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮，配深沟球轴承 | 4 | ~0.6kg | 2.4kg | 轮径约φ80mm，聚氨酯层厚10mm，轮毂钢件；参考市场成熟工业脚轮产品，单轮带轴承约0.5–0.7kg。 |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮，较轨底轮小 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 规格比轨底轮小，直径约φ60mm；参照同款脚轮小型化版本，约0.35–0.45kg/个。 |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 铝合金缸体，电机+减速器+丝杆一体化；查市场同类产品（类似行程/推力）典型重量1.8–3.0kg，取中值2.5kg。 |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制，铝合金+少量钢件 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 仅切换驱动轮与轨底/枕木的离合结构，结构简单；主体铝合金，估算约1.2–1.8kg。 |
| 车体结构小计 | 24.0kg |  |  |  |  |  |

2.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 伺服电机（轨底轮） | 额定功率200W，法兰40mm，闭环 | 4 | ~0.65kg | 2.6kg | 查市场主流品牌（雷赛、步科、汇川）同规格200W伺服电机重量约0.55–0.8kg，取典型值0.65kg。 |
| 8 | 伺服电机（枕木轮） | 额定功率100W，法兰40mm | 4 | ~0.4kg | 1.6kg | 100W伺服电机比200W轻，典型重量约0.35–0.55kg，取0.4kg。 |
| 9 | 伺服驱动器 | EtherCAT接口，双轴，400W | 2 | ~0.5kg | 1.0kg | 查倍福、汇川、松下等EtherCAT双轴驱动器，典型重量约0.4–0.7kg/台，取0.5kg。 |
| 10 | 前云台数字舵机 | 无刷云台电机，闭环，精度<0.1° | 2 | ~0.175kg | 0.35kg | 无刷云台电机（如BGC/禅思类）典型重量约150–250g/个，含线材约0.175kg，取2个（俯仰+偏航）。 |
| 11 | 后云台标准舵机 | 标准RC舵机，精度<0.5° | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 普通RC舵机（如辉盛DS-3218等）典型重量约150–200g，取0.2kg。 |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串，总容量约2.7F（18串等效） | 1 | ~0.8kg | 0.8kg | 查市场超级电容模块成品（应急制动用），18只2.7V/500F电容成组后含保护板约0.7–1.0kg。 |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |

2.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人 MV-CH2440-10T1 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 查海康MV-CH2440规格：机身约380g，镜头（8mm C接口）约120g，遮光罩/线材约50g，合计约0.55kg。 |
| 14 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K 或同类 | 1 | ~0.3kg | 0.3kg | 1080P工业相机比4K轻，机身约220g+镜头约80g，合计约0.3kg。 |
| 15 | 前云台组件 | 定制无刷云台（含电机+支架） | 1 | ~1.5kg | 1.5kg | 无刷云台电机（约250g×2）+铝合金支架（约800g）+控制板（约200g），合计约1.5kg。 |
| 16 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | RC舵机（约150g）+铝合金支架（约250g）+角度传感器，约0.5kg。 |
| 17 | LED补光模组 | 12V 20W，高亮LED阵列 | 4 | ~0.35kg | 1.4kg | 20W LED模组含铝基板+灯珠+散热器，单组市场成品约0.3–0.45kg，取0.35kg/组×4。 |
| 18 | 偏振滤光片组件 | 定制，含偏振片+支架 | 2 | ~0.05kg | 0.1kg | 玻璃偏振片（50×50mm约15g）+铝合金支架（约35g），约0.05kg/套。 |
| 19 | 前相机镜头 | 8mm自动光圈，C接口 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg | 工业自动光圈镜头（8mm）典型重量约120–200g，取0.2kg。 |
| 20 | 激光雷达支架/防护罩 | 定制，铝合金+软质防护 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg | 铝合金安装支架（约300g）+软质防撞护套（约200g），需承托RS-LiDAR-16（1.1kg）。 |
| 摄像照明小计 | 4.1kg | + 0.5kg支架含在上表 |  |  |  |  |

2.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机（含安装支架） | 研华 UNO-2484G（i7）+ 散热器 + 支架 | 1 | ~2.5kg | 2.5kg | 查研华UNO-2484G毛重：机身约1.6kg（含i7 CPU+散热器），安装支架约0.4kg，内存/SSD约0.2kg，小计约2.2kg；加接插件余量取2.5kg。 |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创 RS-LiDAR-16 | 1 | ~1.1kg | 1.1kg | 厂家规格：RS-LiDAR-16重量约1.1kg（含线束）。 |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 1 | ~0.06kg | 0.06kg | 厂家规格：HWT905约60g。 |
| 24 | 增量编码器 | 1024线，AB相输出 | 2 | ~0.08kg | 0.16kg | 小型增量式编码器（和外径约35mm）典型重量约50–100g，取0.08kg/个。 |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg | 小型机械开关约20–40g/个，取0.03kg，含安装支架。 |
| 26 | 倾角传感器 | 双轴倾角计 | 1 | ~0.04kg | 0.04kg | 小型双轴倾角传感器约30–50g，取0.04kg。 |
| 27 | 温度传感器 | 内置+外置NTC | 2 | ~0.01kg | 0.02kg | NTC热敏电阻传感器约10g/个，取0.01kg。 |
| 28 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金 | 1 | — | — | 已计入2.3第20项，本表不再重复列。 |
| 主控传感小计 | 4.4kg |  |  |  |  |  |

2.5 供电系统

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 1 | ~7.0kg | 7.0kg | 电芯重量：16只3.2V/16Ah磷酸铁锂电芯，单只约0.35kg，合计约5.6kg；BMS板约0.4kg，连接件/外壳约1.0kg，总计约7kg。电池组成品市场参考：16S1P 48V/16Ah整组约6–8kg。 |
| 30 | 电源管理板 | 定制，含继电器/分流器 | 1 | ~0.6kg | 0.6kg | 定制PCB板（含电流传感器、继电器、熔断器座），铝合金外壳约0.4kg，PCB及器件约0.2kg。 |
| 31 | DC-DC转换模块 | 24V/12V/5V 各1 | 3 | ~0.15kg | 0.45kg | 小型工业DC-DC模块（如 Mornsun R3系列）单只约80–150g，取0.15kg/只×3。 |
| 32 | 线束与接插件 | 定制，全机电气连接 | 1 | ~1.2kg | 1.2kg | 主电源线、信号线、网线、航插等预估约0.8–1.5kg；按中值1.2kg估算。 |
| 33 | 电气保护单元 | 熔断器+继电器集成 | 1 | ~0.4kg | 0.4kg | 车内电气盒含熔断器（10只）+继电器（5只）+安装壳体，合计约0.3–0.5kg。 |
| 供电系统小计 | 9.65kg |  |  |  |  |  |

2.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 型号/规格（参考） | 数量 | 单位重量 | 小计重量 | 重量计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体，前/后各1 | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 聚氨酯缓冲块（60×40×30mm），硬度75A，单件约0.15–0.25kg，取0.2kg。 |
| 35 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质护套（相机/雷达） | 1 | ~1.8kg | 1.8kg | 铝合金支架（约0.8kg）+软质EVA护套（约0.6kg）+紧固件（约0.4kg），相机/激光雷达/LED四周防护。 |
| 36 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手 | 2 | ~0.2kg | 0.4kg | 铝合金折叠把手（携带/转运用）单只约150–250g，取0.2kg。 |
| 37 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | 1 | ~1.0kg | 1.0kg | 全机装配用标准紧固件、线夹、扎带、标签等综合预估约0.8–1.2kg。 |
| 辅助结构小计 | 3.6kg |  |  |  |  |  |

---

三、综合汇总

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分系统重量合计 | 52.8kg | 六项分系统相加 |
| 电池重量（已含） | 7.0kg | 48V 16Ah磷酸铁锂，含BMS |
| 目标总重量 | <=120kg | 含电池 |
| 设计余量 | 约67kg（56%） | 充足，用于结构强化、功能扩展 |
| 样机目标重量 | <=55kg（初样） | 设计目标，余量56%确保可达 |
| 备注 | 实际重量以样机完成后实测为准 | 定制件材料及加工工艺可能有差异 |

---

四、主要重量来源（TOP6）

| 排名 | 部件 | 重量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 12.0kg | 22.7% | 最大单项，结构设计需优化 |
| 2 | 电池组 | 7.0kg | 13.3% | 磷酸铁锂16S1P，含BMS |
| 3 | 工控机 | 2.5kg | 4.7% | 含支架散热器 |
| 4 | 升降电缸 | 2.5kg | 4.7% | 伺服电缸行程80mm |
| 5 | 轨底行走轮组×4 | 2.4kg | 4.5% | 聚氨酯包胶轮 |
| 6 | 伺服电机（8个） | 4.2kg | 8.0% | 4×200W + 4×100W |

---

五、重量精度说明

| 类别 | 精度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准件（电机/驱动器/电池/雷达） | ±5–10% | 有明确厂家规格，误差小 |
| 定制结构件（框架/盖板/支架） | ±15–20% | 依材料密度+几何估算，精度较低 |
| 线束/接插件/杂项 | ±20–30% | 综合估算，精度较低 |
| 整体估算 | ±10–15% | 综合误差范围 |

---

*本清单版本：V1.1（修正版，含计算依据）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*