列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（接口模块独立版）

技术文档 V2.1

────────────────────────────────────────────

2026年5月27日

济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司

列车底部构件检测机器人 — 整机BOM清单（接口模块独立版 V2.1）

---

一、整机参数总览

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 整机目标重量 | <=120kg（含电池） |
| 估算重量 | ~57.8kg |
| 行走速度 | 0.5 m/s |
| 定位精度 | ±20 mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 电池续航 | >=4小时 |

---

二、系统间接口矩阵

2.1 机械接口（M系列）

| # | 接口编号 | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M01 | 电机-轮组联轴器 | 步进电机轴 ↔ 轨底/枕木行走轮轴 | 膜片联轴器；孔径：8mm；额定扭矩：>=2N·m；允许转速：>=5000rpm；铝合金 |
| 2 | M02 | 电机-升降电缸联轴器 | 步进电机轴 ↔ 电缸丝杆输入轴 | 梅花型弹性联轴器；孔径：8mm/10mm；额定扭矩：>=1N·m |
| 3 | M03 | 轮组轴承座 | 行走轮 ↔ 框架安装面 | 深沟球轴承（6205轨底/6203枕木）；过盈配合+卡簧 |
| 4 | M04 | 云台-相机连接 | 前/后相机 ↔ 前/后云台 | 1/4"螺纹孔+M3定位螺钉；承载：<=3kg |
| 5 | M05 | 云台-车体安装架 | 前云台 ↔ 框架主体 | M5螺丝×4；定位销φ6mm×2；承重：<=3kg |
| 6 | M06 | 激光雷达安装座 | 激光雷达 ↔ 铝合金支架 | 标准35mm孔径夹具；俯仰角可调±15°；M4螺丝×2 |
| 7 | M07 | LED模组安装座 | LED补光模组 ↔ 框架/云台 | M3螺丝×2或扎带；角度可调±30° |
| 8 | M08 | 工控机安装支架 | 工控机 ↔ 框架主体 | M6螺丝；底部支撑+顶部卡箍；硅胶减振垫×4 |
| 9 | M09 | 电池安装架 | 电池组 ↔ 框架底部 | 电池托盘+绑带固定；橡胶减振垫；2×定位销 |
| 10 | M10 | 电缸安装座 | 升降电缸 ↔ 框架中央 | 电缸底部法兰，M6螺丝×4 |

2.2 电气接口（E系列）

| # | 接口编号 | 接口名称 | 连接部位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E01 | 电池-电源管理板动力接口 | 电池组 ↔ 电源管理板 | 安德森连接器（50A）或XT90；2×4mm²屏蔽电缆；48V DC；>=30A |
| 2 | E02 | 24V供电干线 | 电源管理板 ↔ 工控机/驱动器 | 2×2.5mm²屏蔽电缆；MV4P航插；24V DC；>=10A |
| 3 | E03 | 12V供电支线 | 电源管理板 ↔ 相机/雷达/LED | 2×1mm²；XT60或小型防水航插；12V DC；>=3A/回路 |
| 4 | E04 | 5V传感供电 | 电源管理板 ↔ IMU/编码器/倾角传感器 | 2×0.5mm²；JST SM/小型防水连接器；5V DC；>=0.5A |
| 5 | E05 | EtherCAT通信线 | 工控机 ↔ 步进驱动器 | CAT5e/CAT6屏蔽网线；RJ45或M12 D-coded；CANopen over EtherCAT；<=20m/段 |
| 6 | E06 | GigE Vision图像采集线 | 工控机 ↔ 相机/激光雷达 | CAT6工业屏蔽网线；RJ45（带锁紧螺母）；GigE Vision 1.2；<=20m/段 |
| 7 | E07 | PWM云台控制线 | 工控机GPIO ↔ 前/后云台舵机 | 3芯0.5mm²屏蔽电缆；3P JST SM或舵机专用；PWM 50Hz；<=5m |
| 8 | E08 | RS485数据总线 | 工控机RS485 ↔ IMU/倾角传感器 | 2×0.5mm²双绞屏蔽线；3P凤凰端子；115200bps IMU/57600bps倾角；<=5m |
| 9 | E09 | 碰撞/急停数字输入线 | 碰撞传感器/急停按钮 ↔ 工控机GPIO | 2×0.5mm²双芯屏蔽线；2P防水连接器；数字干接点；<=3m |
| 10 | E10 | 超级电容应急线 | 超级电容 ↔ 步进驱动器电源端 | 2×4mm²耐高温硅胶线；安德森连接器（30A）；并联在驱动器输入端；<=0.5m |
| 11 | E11 | 照明调光控制线 | 工控机GPIO ↔ LED补光模组 | 2×0.5mm²；JST SM；PWM调光（0–100%）；<=3m |
| 12 | E12 | 充电接口 | 外部充电器 ↔ 电池组 | XT90或安德森（带防呆）；57.6V DC（CC-CV）；<=10A |
| 13 | E13 | 手持终端无线接口 | 主控5G/WiFi ↔ 手持终端/远程监控中心 | 5G Sub-6GHz或WiFi6；TCP/IP；>=50m |

2.3 软件接口（S系列）

| # | 接口编号 | 接口名称 | 协议层 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S01 | EtherCAT运动控制协议 | CANopen over EtherCAT | 周期：<=1ms；对象字典：CiA402；位置/速度/转矩模式 |
| 2 | S02 | GigE Vision图像采集协议 | GigE Vision 1.2 | 带宽：<=1000Mbps；>=30fps；软触发/硬触发 |
| 3 | S03 | TCP/IP点云传输协议 | TCP/IP | 带宽：<=100Mbps；10–15Hz；端口9000 |
| 4 | S04 | RS485 IMU数据协议 | RS485/自定义二进制 | 波特率：115200bps；11字节/帧；200Hz |
| 5 | S05 | Modbus-RTU传感器协议 | Modbus-RTU | 波特率：57600bps；功能码：0x03/0x06 |
| 6 | S06 | 碰撞信号采集协议 | GPIO数字输入 | 实时中断触发；去抖：>=5ms |
| 7 | S07 | 远程控制协议 | 自定义TCP或JSON over HTTP | 端口：>=8080；JSON指令字符串 |
| 8 | S08 | RTSP视频流推流协议 | RTSP over TCP/HTTP | 1080P@30fps；H.265；<=4Mbps |
| 9 | S09 | HTTP REST数据上报协议 | HTTP REST API | JSON格式；目的地：MRO检修管理平台 |
| 10 | S10 | OTA远程升级协议 | SSH/SCP或HTTP下载 | MD5校验；支持回滚 |

2.4 人机接口（H系列）

| # | 接口编号 | 接口名称 | 设备位置 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H01 | 手持终端触摸屏 | 操作员手持 | 工业平板电脑；10.1英寸电容触摸屏；1920×1200；5G/WiFi6 |
| 2 | H02 | 机器人本体急停按钮 | 车体前方+后方各1个 | 旋转复位式急停按钮（带护罩）；>=3A/250V AC；直接切断驱动器使能 |
| 3 | H03 | 状态指示灯（LED） | 车体前方（可见） | 3个（红/黄/绿）；高亮度阳光下可见 |
| 4 | H04 | 电源管理板显示屏 | 电气盒（维护人员操作） | OLED单色显示屏（约1.3英寸）；电压/电流/电量%/温度/故障码 |
| 5 | H05 | 激光雷达状态指示 | 激光雷达外壳 | LED指示灯（红/绿） |
| 6 | H06 | 工控机远程桌面 | 通过手持终端/PC远程访问 | VNC或远程桌面 |
| 7 | H07 | 语音提示（可选） | 机器人外壳 | 蜂鸣器或语音模块 |
| 8 | H08 | 电池电量显示 | 电池组本体/手持终端 | 4格LED电量显示（按压式开关触发） |

---

三、分系统BOM清单

3.1 车体结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金框架主体 | 定制（6061-T6） | 矩形管+板焊框架；约800×500×300mm；承重>=150kg | M08/M10/M09 | 1 | ~12.0kg | 12.0kg |
| 2 | 铝合金盖板/底板 | 定制（3mm/2mm铝板） | 盖板约1000×600mm；底板约1000×500mm | — | 1 | ~4.0kg | 4.0kg |
| 3 | 轨底行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承6205 | 轮径：φ80mm；负载：>=50kg/轮 | M01/M03 | 4 | ~0.6kg | 2.4kg |
| 4 | 枕木行走轮组 | 聚氨酯包胶轮+深沟球轴承6203 | 轮径：φ60mm；负载：>=30kg/轮 | M01/M03 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg |
| 5 | 升降电缸 | 伺服电缸，行程80mm，推力>=1500N | 行程：80mm；推力：>=1500N；速度：>=30mm/s；精度：±0.5mm；IP67 | M02/M10/E05/E04 | 1 | ~2.5kg | 2.5kg |
| 6 | 离合机构/连接件 | 定制（铝合金+钢件） | 电缸或电磁离合；重复定位精度：±0.5mm | E04 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg |
| 车体结构小计 | 24.0kg |  |  |  |  |  |  |

3.2 驱动系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 步进电机（轨底轮） | 雷赛DM422C-NA 或 步科FC3 | 闭环步进；200W；法兰40mm；额定转矩：>=0.6N·m；1000线编码器 | M01/E05 | 4 | ~0.65kg | 2.6kg |
| 8 | 步进电机（枕木轮） | 雷赛DM222C-NA 或 步科FC3 | 闭环步进；100W；法兰40mm；额定转矩：>=0.3N·m；1000线编码器 | M01/E05 | 4 | ~0.4kg | 1.6kg |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛DMS-A-C 或 汇川IS620P | EtherCAT（CANopen）；输出电流：<=5A；位置/速度/转矩模式 | E05/E01/E10 | 2 | ~0.5kg | 1.0kg |
| 10 | 前云台数字舵机 | 禅思ZEMU系列 或 同级 | 控制精度：<0.1°；重复精度：±0.05°；负载：<=3kg；IP67 | M04/M05/E07/E03 | 2 | ~0.175kg | 0.35kg |
| 11 | 后云台标准舵机 | 辉盛DS-3218 或 同级 | 控制精度：<0.5°；扭矩：>=2.5kg·cm；PWM控制 | M04/M05/E07/E04 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg |
| 12 | 超级电容模块 | 2.7V 500F × 18串 | 最大工作电压：48.6V；放电电流：<=50A | E10 | 1 | ~0.8kg | 0.8kg |
| 驱动系统小计 | 7.05kg |  |  |  |  |  |  |

3.3 摄像照明系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 前相机（4K工业） | 海康机器人MV-CH2440-10T1 | 分辨率：2448×2048；>=30fps；GigE Vision；>=120dB HDR；IP67 | M04/E06/E03 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg |
| 14 | 前相机镜头 | 联合光科 8mm自动光圈 C接口 | 焦距：8mm；F1.4–F16自动光圈（DC驱动） | M04 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg |
| 15 | 后相机（1080P） | 大华 DH-TPT-4K | 分辨率：1920×1080；>=30fps；GigE Vision；IP67 | M04/E06/E03 | 1 | ~0.3kg | 0.3kg |
| 16 | 前云台组件 | 定制无刷云台 | 双轴（俯仰+偏航）；水平360°/垂直-45°~+90°；精度<0.1°；负载<=3kg | M05/M04/E07/E03 | 1 | ~1.5kg | 1.5kg |
| 17 | 后云台组件 | 定制RC云台 | 双轴；水平±180°/垂直-30°~+30°；精度<0.5° | M05/M04/E07/E04 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg |
| 18 | LED补光模组 | 12V 20W 高亮LED阵列 | 功率：20W；>=2000lux（@0.5m）；PWM调光；频闪同步；IP67 | M07/E03/E11 | 4 | ~0.35kg | 1.4kg |
| 19 | 偏振滤光片组件 | 定制 | 玻璃线性偏振片50×50mm；可调角度支架；磁吸或卡扣拆换 | — | 2 | ~0.05kg | 0.1kg |
| 20 | 激光雷达安装支架 | 定制铝合金（含软质防撞护套） | 承重>=2kg；俯仰角可调±15°；标准35mm孔径 | M06 | 1 | ~0.5kg | 0.5kg |
| 摄像照明小计 | 5.0kg |  |  |  |  |  |  |

3.4 主控与传感系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工控机 | 研华UNO-2484G（i7-10710U/16G/512G） | i7-10710U（6核12线程）；16GB DDR4；512GB SSD；>=6×GigE；RS232/485；24V DC；<=40W；IP54 | M08/E02/E05/E06/E13 | 1 | ~2.5kg | 2.5kg |
| 22 | 激光雷达 | 速腾聚创RS-LiDAR-16 | 16线；测距：0.2–150m；10–15Hz；TCP/IP；<=8W；IP67 | M06/E06/E03 | 1 | ~1.1kg | 1.1kg |
| 23 | IMU模块 | HWT905（200Hz） | 陀螺仪：±500°/s；加速度计：±16g；分辨率：0.01°；200Hz；RS485/CAN | E08/E04 | 1 | ~0.06kg | 0.06kg |
| 24 | 增量编码器 | 海德汉ERN1387或同等，1024线 | 分辨率：1024线；AB相RS-422；外径：约35mm；轴径：8mm | M01 | 2 | ~0.08kg | 0.16kg |
| 25 | 碰撞传感器 | 弹性触发式机械开关 | 触发行程：<=5mm；干接点输出；IP67 | E09 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg |
| 26 | 倾角传感器 | 维特WT901C或同等（双轴） | 量程：±90°；分辨率：0.01°；精度：±0.2°；RS485 | E08/E04 | 1 | ~0.04kg | 0.04kg |
| 27 | 温度传感器 | NTC热敏电阻（内置+外置） | 10kΩ/25°C；B值3950K；测温：-30~120°C | — | 2 | ~0.01kg | 0.02kg |
| 主控传感小计 | 4.4kg |  |  |  |  |  |  |

3.5 供电系统

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 磷酸铁锂电池组 | 48V 16Ah（16S1P），含BMS | 标称电压：48V；容量：16Ah；磷酸铁锂；最大放电电流：>=30A；过充/过放/过温/短路保护 | M09/E01/E12 | 1 | ~7.0kg | 7.0kg |
| 29 | 电源管理板 | 定制（含电流传感器/继电器/熔断器） | 输入：48V DC；输出：24V/12V/5V；主通路电流：>=30A；过流/过压/欠压切断 | E01/E02/E03/E04/E10 | 1 | ~0.6kg | 0.6kg |
| 30 | DC-DC转换模块 | 金升阳/ Mornsun R3系列 | 输入：24V DC（18–36V）；输出：24V/2A，12V/3A，5V/3A；效率：>=88%；隔离：1500V DC | E02 | 3 | ~0.15kg | 0.45kg |
| 31 | 线束与接插件 | 定制（全机电气连接） | 主电源线：2×4mm²屏蔽电缆；信号线：0.5mm²多股铜芯；网线：CAT6屏蔽；航插：LX型防水航插 | E01/E02/E03/E04/E05/E06/E07/E08/E09/E10/E11/E12/E13 | 1 | ~1.2kg | 1.2kg |
| 32 | 电气保护单元 | 定制含熔断器+继电器 | 熔断器：10A×10只+主熔断器63A；继电器：5只；DIN导轨安装 | — | 1 | ~0.4kg | 0.4kg |
| 供电系统小计 | 9.65kg |  |  |  |  |  |  |

3.6 辅助结构

| # | 部件名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 接口 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 缓冲机构 | 聚氨酯弹性体（60×40×30mm，硬度75A） | 聚氨酯（PU）；硬度：75A；工作温度：-30~+80°C | — | 2 | ~0.2kg | 0.4kg |
| 34 | 防护外壳（局部） | 铝合金+软质EVA护套 | 铝合金骨架+EVA发泡护套；覆盖：相机/雷达/LED | — | 1 | ~1.8kg | 1.8kg |
| 35 | 把手/吊环 | 铝合金折叠把手 | 6061-T6铝合金；承重：>=50kg/只；折叠式 | — | 2 | ~0.2kg | 0.4kg |
| 36 | 拖链/线缆保护链 | 定制（工程塑料） | 材质：尼龙或聚甲醛；内径：>=10mm；长度：约1.5m；含安装卡扣和接头；防护：IP54 | — | 1 | ~0.65kg | 0.65kg |
| 37 | 配件杂项 | 螺丝/线夹/扎带/标签等 | M3/M4/M5不锈钢螺丝、尼龙线夹、不锈钢扎带、线缆标签 | — | 1 | ~0.85kg | 0.85kg |
| 辅助结构小计 | 4.1kg |  |  |  |  |  |  |

3.7 接口模块（独立BOM项）

| # | 接口编号 | 接口名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 安装位置 | 数量 | 单位重量 | 小计重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | M01 | 膜片联轴器（电机-轮组） | Tsubaki MSB系列 或 国产同类 | 孔径：8mm；额定扭矩：>=2N·m；允许转速：>=5000rpm；铝合金 | 步进电机轴端 → 行走轮轴 | 8 | ~0.05kg | 0.4kg |
| A02 | M02 | 梅花型弹性联轴器（电机-电缸） | R+系列 或 国产同类 | 孔径：8mm/10mm；额定扭矩：>=1N·m；聚氨酯梅花瓣+铝合金法兰 | 步进电机轴端 → 电缸丝杆输入轴 | 1 | ~0.03kg | 0.03kg |
| A03 | M03 | 深沟球轴承（轨底轮用） | SKF 6205-2Z 或 NSK/HRB | 内径：25mm；外径：52mm；厚度：15mm；双面防尘盖；游隙：C3 | 轨底行走轮轴承座 | 8 | ~0.12kg | 0.96kg |
| A04 | M03 | 深沟球轴承（枕木轮用） | SKF 6203-2Z 或 NSK/HRB | 内径：17mm；外径：40mm；厚度：12mm；双面防尘盖 | 枕木行走轮轴承座 | 8 | ~0.07kg | 0.56kg |
| A05 | M04 | 相机-云台连接座（C接口） | 定制（铝合金） | 6061-T6铝合金；螺纹：1/4"×4+M3定位×2；承载：<=500g；阳极氧化 | 前/后相机 ↔ 前/后云台 | 4 | ~0.02kg | 0.08kg |
| A06 | M05 | 云台安装法兰座 | 定制（铝合金） | 6061-T6铝合金；厚度：>=4mm；沉孔：M5×4；定位销：φ6mm×2 | 前云台安装到框架 | 1 | ~0.15kg | 0.15kg |
| A07 | M06 | 激光雷达35mm夹具 | 定制（铝合金） | 6061-T6铝合金；夹具内径：35mm；俯仰调节：±15°；M4螺丝×2 | RS-LiDAR-16安装夹具 | 1 | ~0.15kg | 0.15kg |
| A08 | M08 | 工控机减振安装支架 | 定制（铝合金+硅胶） | 6061-T6铝合金支架+硅胶减振垫；M6螺丝×4；硅胶肖氏硬度约50A | 工控机安装到框架 | 1 | ~0.2kg | 0.2kg |
| A09 | E01 | 安德森连接器（50A，电池端） | Anderson Power Products 50A 或 同级 | 额定电流：50A；额定电压：600V DC；端子：镀银；2P（正/负）；面板式或线束式 | 电池组输出端 → 电源管理板输入端 | 2 | ~0.04kg | 0.08kg |
| A10 | E01 | XT90连接器（充电/备用动力） | XT90（90A级别）或 同级 | 额定电流：90A（持续）/150A（瞬时）；内阻：<=0.25mΩ；防呆：是 | 电池充电接口 / 动力备用连接 | 2 | ~0.02kg | 0.04kg |
| A11 | E02 | MV4P航插（24V供电） | 定制或 Amphenol/Weidmuller 同级 | 额定电流：>=10A；额定电压：>=63V DC；位数：4P；防水：IP67；面板式 | 电源管理板24V输出 → 工控机/驱动器 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg |
| A12 | E03 | XT60连接器（12V供电） | XT60（60A级别）或 同级 | 额定电流：60A（持续）/120A（瞬时）；额定电压：<=500V DC；内阻：<=0.3mΩ；防呆：是 | 电源管理板12V输出 → 相机/雷达/LED | 4 | ~0.01kg | 0.04kg |
| A13 | E04 | JST SM连接器（5V传感供电） | JST SM 2P 或 同级 | 额定电流：>=3A；额定电压：<=250V AC；位数：2P；间距：2.54mm | 电源管理板5V输出 → IMU/编码器/倾角/温度 | 6 | ~0.003kg | 0.018kg |
| A14 | E05 | EtherCAT M12连接器 | 工业级EtherCAT连接器（带锁紧螺母） | 额定电流：>=2A；额定电压：<=60V DC；类型：M12 D-coded或RJ45带锁紧；屏蔽：金属外壳；防水：IP67 | 工控机EtherCAT端口 → 步进驱动器 | 4 | ~0.02kg | 0.08kg |
| A15 | E06 | GigE Vision RJ45连接器（带锁紧） | 工业级GigE连接器（RJ45带锁紧螺母） | 额定电流：>=1A；额定电压：<=60V DC；类型：RJ45带金属锁紧螺母；屏蔽：金属外壳；长度：约0.3m（成品线） | 工控机GigE端口 → 前相机/后相机/激光雷达 | 3 | ~0.03kg | 0.09kg |
| A16 | E07 | PWM舵机信号线（3P连接器） | 定制（3芯0.5mm²屏蔽线+3P连接器） | 线缆：3芯0.5mm²屏蔽电缆；连接器：3P JST SM或舵机专用；长度：约1.5m/条；外包编织网 | 工控机GPIO → 前云台/后云台舵机 | 3 | ~0.04kg | 0.12kg |
| A17 | E08 | RS485数据总线（凤凰端子） | 定制（2×0.5mm²双绞屏蔽线+3P凤凰端子） | 线缆：2×0.5mm²双绞屏蔽线；连接器：3P凤凰端子（可插拔）；长度：约2m/条；护套：PVC | 工控机RS485 → IMU/倾角传感器 | 2 | ~0.05kg | 0.1kg |
| A18 | E09 | 碰撞/急停数字输入线（2P防水连接器） | 定制（2×0.5mm²双芯屏蔽线+2P防水连接器） | 线缆：2×0.5mm²双芯屏蔽线；连接器：2P防水连接器（IP67）；长度：约1.5m/条 | 碰撞传感器/急停按钮 → 工控机GPIO | 4 | ~0.02kg | 0.08kg |
| A19 | E11 | LED PWM调光线（2P连接器） | 定制（2×0.5mm²电缆+JST SM 2P） | 线缆：2×0.5mm²；连接器：JST SM 2P；长度：约1.5m/条 | 工控机GPIO → LED补光模组调光接口 | 4 | ~0.01kg | 0.04kg |
| A20 | E10 | 超级电容并联连接器（安德森30A） | 定制或 Anderson 30A 同级 | 额定电流：30A；连接方式：插拔式；位数：2P；并联在驱动器输入端 | 超级电容 ↔ 步进驱动器电源端 | 2 | ~0.015kg | 0.03kg |
| A21 | E13 | WiFi/5G外置天线（含支架） | 工业级户外定向天线（IP67） | 频率：5G Sub-6GHz或WiFi6；增益：>=3dBi；接口：SMA或N型；安装：磁性底座或支架固定；防护：IP67；含1.5m射频线 | 车体外壳；连接主控机5G/WiFi模组 | 1 | ~0.15kg | 0.15kg |
| A22 | E11 | LED驱动控制板（频闪同步） | 定制（PWM转恒流驱动） | 输入：12V DC + PWM调光信号；输出：LED恒流驱动；功能：PWM调光+频闪同步触发（与相机曝光同步）；安装：集成在LED模组内部或独立安装 | LED补光模组控制 | 1 | ~0.08kg | 0.08kg |
| A23 | H01 | 手持终端（工业平板电脑） | 工业平板电脑（品牌待定） | 屏幕：10.1英寸电容触摸屏；分辨率：1920×1200；通信：5G+WiFi6；电池续航：>=8h；防护：IP54；操作系统：Windows或Android；预装：检测操控软件 | 操作员手持 | 1 | ~0.8kg | 0.8kg |
| 接口模块小计 | 4.06kg |  |  |  |  |  |  |  |

---

四、综合汇总

| 系统 | 重量 |
| --- | --- |
| 车体结构 | 24.0kg |
| 驱动系统 | 7.05kg |
| 摄像照明 | 5.0kg |
| 主控传感 | 4.4kg |
| 供电系统 | 9.65kg |
| 辅助结构 | 4.1kg |
| 接口模块 | 4.06kg |
| 合计 | 58.26kg |
| 目标值 | <=120kg |
| 余量 | 约62kg（51%） |

---

*本清单版本：V2.1（接口模块作为独立BOM项，含漏项补充：拖链/天线/LED驱动板/手持终端）*

*编制日期：2026年5月27日*

*编制单位：济南铁路局科研所 · 济南华升信息科技有限公司*