CAM1~CAM6 帧率与同步参数定稿表（V1.0_2026-03-08）

1）统一边界条件（已固化）

• 最大速度：3.6 km/h（1.0 m/s）

• 轨头轨面宽度：70.8 mm（工程计算可取72 mm）

• 同步基准：Frame ID + 里程脉冲

• 相机类型：GigE面阵，支持触发/连续混合

2）相机参数定稿表

| CAM | 检测对象 | 触发模式 | 目标帧率(fps) | 曝光上限(µs) | ROI策略 | 验收下限(ResultingFrameRateAbs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM1 | 左轨轨面 | 连续采集 | 20 | ≤800 | 轨面主ROI | ≥20 |
| CAM2 | 右轨轨面 | 连续采集 | 20 | ≤800 | 轨面主ROI | ≥20 |
| CAM3 | 左轨螺栓区域 | 里程触发为主 + 连续兜底 | 25 | ≤700 | 螺栓双侧ROI | ≥25 |
| CAM4 | 右轨螺栓区域 | 里程触发为主 + 连续兜底 | 25 | ≤700 | 螺栓双侧ROI | ≥25 |
| CAM5 | 左轨补充复核区 | 连续采集（复核优先） | 20 | ≤800 | 轨面+螺栓补充ROI | ≥20 |
| CAM6 | 右轨补充复核区 | 连续采集（复核优先） | 20 | ≤800 | 轨面+螺栓补充ROI | ≥20 |

统一运维备选：6路全设25 fps（带宽/GPU余量充足时启用）。

3）同步与触发参数定稿表（全CAM统一）

| 参数项 | 定稿值 |
| --- | --- |
| TriggerMode | On（CAM3/4主触发），其余连续或混合 |
| TriggerSource | Line1（里程脉冲） |
| TriggerActivation | RisingEdge |
| TriggerDelay | 0~50 µs（默认0） |
| TriggerCacheEnable | True |
| AcquisitionFrameRateEnable | True |
| AcquisitionFrameRate | 按上表分CAM配置 |
| 同步主键 | Frame ID + 里程 |
| 时间对齐策略 | 采集即打Frame ID，入库按Frame ID对齐 |
| 丢帧统计 | 按CAM分别统计丢帧率/缺失率/异常率 |

4）现场验收判据（定稿）

1. ResultingFrameRateAbs 全程不低于设定值。

2. 连续运行3~5分钟，丢帧率接近0。

3. 螺栓边缘无明显拖影，轨面纹理可判读。

4. 多源数据按Frame ID + 里程对齐，无错位/乱序。