## 08 线路健康检测平台

### 一、大数据平台定位

本系统的线路健康检测平台是整个检测体系的数据中枢和价值出口：

检测数据 → 实时汇聚 → 积累沉淀 → 挖掘分析 → 决策支撑

平台核心定位： - 数据中枢：汇集每一次检测任务产生的全量数据，实现数据的统一存储、统一管理、统一服务 - 分析引擎：基于历史积累的海量数据，提供趋势分析、劣化预测、健康评估等高级分析能力 - 决策支撑：为养护决策提供数据依据，让每一项养护建议都有数据支撑 - 可视化窗口：将复杂的检测数据和健康状态以直观的方式呈现给不同用户

平台架构设计：

检测机器人（边缘） ──实时数据回传──→ 数据接入层 ──→ 数据存储层
                                                    │
                     云端大数据平台 ←───────────────┘
                          │
          ┌──────────────┼──────────────┐
          ↓              ↓              ↓
      数据服务        分析服务       展示服务
   （检索/导出）   （评分/预测）   （热力图/报表）

平台价值总结： 没有大数据，就没有线路健康分析、没有趋势预测、没有科学的养护决策。

### 二、平台数据来源

平台数据来源于本系统三大核心数据流，覆盖检测全流程：

| 数据来源 | 数据内容 | 数据量 | 更新频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每次检测任务 | 原始图像流 + 点云流 + 姿态流 + AI判定结果 | ~100GB/公里 | 每任务结束后批量上传 | 核心分析数据 |
| 实时缺陷数据 | 缺陷类型 + 里程位置 + 损伤等级 + 置信度 | MB级/公里 | 实时推送 | 实时告警和展示 |
| 设备运行日志 | 相机帧率 / 激光温度 / 电池电量 / 网络状态 | GB级/月 | 秒级 | 设备健康监控 |
| 养护维修记录 | 养护时间 / 区段 / 内容 / 执行方 / 验证结果 | MB级/次 | 人工录入 | 养护效果闭环 |
| 历史累积数据 | 多轮次同一区段的检测档案 | 持续增长 | 累积 | 趋势分析和劣化预测 |
| 环境关联数据 | 温度 / 湿度 / 气候条件（可选接入） | 关联分析用 | 实时/历史 | 与缺陷关联分析 |

数据安全与权限： - 检测任务数据归属客户方，平台方仅提供技术服务 - 数据传输全程 TLS 1.3 加密 - 云端存储多副本容灾，持久性 99.999999999% - 不同角色（操作员/管理员/决策者）数据可见范围可配置

### 三、线路健康检测平台

#### 3.1 数据汇聚与存储管理

多任务数据自动汇聚： - 每次检测任务结束后，数据自动从边缘设备上传至云端大数据平台 - 多任务数据按”线路 → 区段 → 日期”三级目录组织 - 同一区段多轮次检测数据自动归档至同一目录下，便于横向对比

时空索引与多维检索： - 所有数据建立时空索引，支持以下检索维度： - 按里程范围（公里标）：精确到米 - 按时间区间：任意时间段 - 按病害类型：裂纹/掉块/松动/磨耗等 - 按健康评分：0~100分任意区间 - 组合检索：里程+时间+病害类型同时筛选

历史数据回放： - 任意历史任务的原始图像、点云、判定结果可随时调取 - 支持指定里程点的多轮次数据横向对比（同一位置不同时间）

#### 3.2 GIS线路健康可视化

平台以电子地图为底座，叠加检测数据，实现全线健康状况一张图：

地图底图： - 接入铁路线路电子地图（工务GIS系统或第三方地图） - 支持矢量地图和卫星影像两种底图模式

数据叠加层：

| 叠加层 | 内容 | 显示方式 |
| --- | --- | --- |
| 轨迹层 | 检测机器人行驶轨迹 | 蓝色线条 |
| 缺陷层 | 各类型缺陷位置标注 | 按等级颜色标注（1级绿/2级黄/3级红） |
| 热力层 | 线路健康综合评分 | 绿黄红渐变色带 |
| 养护层 | 历史养护区段标记 | 紫色标记 |

操作交互： - 点击任意里程点 → 弹出该点详细信息（缺陷类型/等级/历史记录/养护状态） - 拖动时间轴 → 回放任意时间段内的检测数据变化 - 框选区段 → 批量导出选中区域的检测报告

#### 3.3 健康综合评分算法

平台对全线各区段给出 0~100 的综合健康评分，评分依据各病害的加权计算：

评分公式：

S=100−i=1nWi×Di×Li

其中： - S：区段健康评分（0~100） - Wi：第 i 种病害类型的权重系数 - Di：第 i 种病害的严重程度系数（1~3，对应一/二/三级缺陷） - Li：该病害在区段内的分布密度（缺陷数量/公里）

病害权重系数（示例）：

| 病害类型 | 权重 Wi | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 钢轨裂纹 | 15 | 高速安全风险高 |
| 钢轨掉块 | 12 | 影响列车平稳性 |
| 道钉缺失 | 5 | 影响轨道稳定 |
| 道钉松动 | 3 | 隐患逐步扩大 |
| 轮廓磨耗超限 | 8 | 影响轮轨关系 |
| 波磨超限 | 6 | 影响运行平稳性 |
| 焊缝缺陷 | 10 | 重点薄弱环节 |

区段划分原则： - 按固定长度区段评分（如每100米一个评分单元） - 可按实际里程标记（如咽喉区、桥头、隧道口等）自定义区段

评分展示： - GIS地图上以颜色渐变（绿→黄→红）直观显示各区段健康状态 - 低于60分的区段自动列入养护建议候选

#### 3.4 趋势分析与劣化预测

历史对比分析： - 同一区段多轮次检测数据自动对齐，生成缺陷数量变化曲线 - 重点关注：同一位置缺陷从无到有、从轻到重的劣化过程 - 自动标记劣化加速区段（本次缺陷数量环比显著增加）

AI劣化预测模型： - 基于历史数据训练时序预测模型（ARIMA或LSTM） - 输出预测结果：

| 预测周期 | 内容 |
| --- | --- |
| 1个月预测 | 病害数量和分布范围预测 |
| 3个月预测 | 重点劣化区段预警 |
| 6个月预测 | 养护优先级排序参考 |

预测价值： 将养护从”出了问题再修”转变为”看到趋势提前修”，实现从响应式维护到预防性维护的升级。

#### 3.5 多任务管理与数据检索

任务管理列表：

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务列表 | 显示所有历史任务，含起止里程/日期/完成状态 |
| 任务对比 | 选中2个以上任务横向对比健康评分和缺陷数量变化 |
| 任务归档 | 已完成任务数据永久保存，支持随时调取 |

数据检索示例： - “K100+000 ~ K105+000 范围内，近6个月内二级以上缺陷有哪些？” - “全线路当前评分低于70分的区段有哪些，按评分升序排列” - “某个道岔区段，历史上共进行过几次养护，最近一次是什么时候”

#### 3.6 报表自动生成

平台支持一键生成标准检测报告，报告内容覆盖完整：

报告内容：

| 报告章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 任务概况 | 检测里程/日期/设备状态/天气条件 |
| 缺陷总览 | 各类型缺陷数量统计/分布图 |
| 重点缺陷 | 二级及以上缺陷明细（含里程/照片/等级） |
| 健康评分 | 各区段评分热力图/评分表 |
| 趋势分析 | 重点区段劣化趋势（与历史对比） |
| 养护建议 | 基于评分和趋势的优先级养护清单 |

报告格式与导出： - 支持导出 Word（.docx）和 PDF 两种格式 - 报告自动编号，可按日期/线路/区段归档 - 养护建议章节可直接提交至工务养护管理系统

报表自动推送： - 任务结束后自动生成报告，推送至指定人员邮箱 - 支持设置周期性汇总报告（如每月/每季度自动汇总）