# 面向铁路线路的多传感器融合综合检测系统设计与实现

# 第3章 硬件系统设计

## 3.1 综合检测硬件架构设计理念

（1）设计目标与约束

综合检测系统的硬件设计需要同时满足多传感器融合、高可靠性和高适应性三大目标。与传统单功能检测设备的硬件设计相比，综合检测的硬件架构面临更复杂的约束条件：多种传感器需要在同一运动平台上实现时间同步和空间协同；检测系统需要在轨道现场恶劣环境（振动、粉尘、温度波动）下稳定工作；硬件系统需要同时满足高计算性能和高可靠性要求。

本文的硬件设计在满足功能需求的前提下，遵循以下设计原则：传感器选型优先考虑工业级产品，确保在恶劣环境下长期稳定运行；多传感器布局遵循"刚性连接、相对标定"原则，确保传感器之间的空间关系固定可控；系统架构采用模块化设计，关键设备支持热插拔更换，提升系统可维护性。

（2）硬件架构总体方案

综合检测系统的硬件平台由五层结构组成，自下而上依次为供电层、运动层、传感层、计算层和交互层。各层功能明确、接口清晰，共同支撑多传感器融合检测功能的实现。

供电层为整机提供动力来源，采用48V大容量蓄电池组配合智能电源管理系统，支持长时间连续作业。运动层实现机器人沿轨道的自主行走，采用4轮驱动配合伺服电机控制系统，支持定速巡航和定点返航。传感层集成多种检测传感器，负责多源数据的同步采集，是综合检测的数据源头。计算层部署于高性能工控机上，运行AI推理引擎和融合算法，是系统的核心"大脑"。交互层提供人机操作界面，支持触摸屏、按钮和遥控器多种操控方式。

（3）多传感器有机融合的硬件基础

综合检测的关键在于多传感器之间的有机协同，而非简单拼凑。本文设计的硬件架构为多传感器融合奠定了坚实基础。

在空间关系方面，所有传感器均刚性连接于同一车体框架上，传感器之间的相对位置固定不变。通过一次标定即可建立所有传感器的空间变换关系，后续使用中无需重复标定。在时间关系方面，所有传感器共享同一时钟源（GPS PPS或IEEE 1588 PTP），通过统一触发信号实现毫秒级时间同步。在数据接口方面，所有传感器数据通过标准接口（千兆以太网）接入工控机，数据格式统一、接口规范。

这种有机融合的硬件设计，确保了不同传感器采集的数据在时间和空间上天然对齐，从根本上消除了多传感器数据融合的第一道障碍。

## 3.2 运动平台设计

（1）行走机构设计

运动平台采用4轮驱动方案，4个行走轮均安装在统一的车体框架上，通过左右各一套伺服电机驱动。4轮支撑的设计确保机器人在轨道上行驶时稳定可靠，不易脱轨。

行走轮采用铁路专用设计，轮缘形状与标准钢轨轨头顶面精确匹配，轮径尺寸经过标定用于里程测量。每个行走轮配备深沟球轴承，轴承座与车体框架刚性连接，确保传动刚性。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 轮径 | Φ120 mm（标定后用于里程测量） |
| 轴距 | 600 mm（前后轮中心距） |
| 轨距适应 | 1435 mm标准轨距 |
| 最大爬坡能力 | 5°（满足一般线路条件） |
| 驱动方式 | 左右各1台伺服电机 |

（2）伺服驱动与运动控制

运动控制采用EtherCAT工业实时总线实现伺服电机的实时控制。EtherCAT（Ethernet for Control and Automation Technology）是一种基于以太网的实时工业通信协议，以全双工百兆以太网为基础，通过独特的"飞速通信"（processing on the fly）机制，实现了亚毫秒级的硬实时性能，满足高速运动控制的实时性要求。

伺服驱动器接收工控机下发的速度指令，通过闭环控制保持机器人以设定速度（1 m/s）恒定行驶。定速巡航功能确保检测过程中速度不随路面坡度变化而波动，从而保证数据采集密度的一致性，为历史数据的横向对比提供基础。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 通信总线 | EtherCAT，百兆全双工，硬实时≤1ms |
| 驱动响应周期 | ≤ 1 ms |
| 速度控制精度 | ±1%（1 m/s ±1 cm/s） |
| 启停加速度 | ≤ 0.3 m/s²（防设备冲击） |

（3）安全保护机制

运动平台设计了多层次的安全保护机制，确保设备安全和轨道安全。

硬件独立急停回路是安全保护的最后一道防线。急停按钮直接连接至伺服驱动器的硬件使能引脚，不经过任何软件控制链路。一旦触发急停，驱动器立即切断电机供电，机器人会在0.5s内完全停止。急停按钮采用红色大按钮形式，安装在设备顶部醒目位置，支持戴手套盲操作。

速度异常检测与保护机制可实时监测机器人运行速度。当速度超出设定值±10%时，系统自动触发定速巡航校正；当速度超出设定值±20%时，系统自动降速并告警；当检测到前方障碍物时，激光测距传感器触发安全降速或停车指令。

## 3.3 感知系统设计

感知系统是综合检测系统的"眼睛"，由多种传感器组成，负责采集轨道形态、缺陷特征、几何参数等原始数据。感知系统的设计需要综合考虑检测功能需求、传感器性能和系统布局约束。

（1）2D工业相机

2D工业相机用于采集轨道表面的可视图像，是轨面缺陷检测和道钉螺栓检测的核心传感器。相机的选型需要综合考虑分辨率、帧率、接口和防护等级等因素。

本文选用工业级GigE Vision接口相机，传感器靶面为1英寸全局快门CMOS，分辨率2448×2048像素，像元尺寸3.45μm×3.45μm。该分辨率可保证在1 m/s行驶速度下，每帧图像覆盖约40mm的轨面长度，满足病害检测的分辨率要求。全局快门设计确保高速运动下图像无运动模糊。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 2448×2048 像素（500万像素） |
| 帧率 | 20~25 fps |
| 接口协议 | GigE Vision（千兆以太网） |
| 快门类型 | 全局快门（无运动模糊） |
| 靶面尺寸 | 1英寸 CMOS |
| 镜头接口 | C-mount |
| 防护等级 | IP67（防尘防水） |
| 供电方式 | PoE+（网线供电） |

6个相机的布局与分工：

| 相机编号 | 安装位置 | 朝向 | 检测功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cam0/Cam1 | 车体前端两侧 | 斜向下45° | 拍摄轨面，获取缺陷图像 |
| Cam2/Cam3 | 车体中部两侧 | 垂直向下 | 拍摄轨枕区域，获取螺栓图像 |
| Cam4/Cam5 | 车体后端两侧 | 斜向下 | 拍摄焊缝区域，获取焊缝图像 |

相机安装高度经过精确计算：拍摄轨面的相机（Cam0/Cam1）离钢轨约180mm，视野覆盖约120mm宽的轨面区域；拍摄螺栓的相机（Cam2/Cam3）离轨面约270mm，视野覆盖轨枕及扣件区域。所有相机镜头光轴垂直向下安装，确保图像几何畸变最小化。

（2）3D线激光传感器

3D线激光传感器用于获取钢轨横断面的三维轮廓数据，是廓形检测和波磨检测的核心传感器。其工作原理为：激光器发射线状激光照射到钢轨表面，激光线条在钢轨表面的弯曲程度反映了轨面的高低起伏；相机从侧面拍摄激光线条，通过三角测量原理计算轨面各点的高度值，进而重建出钢轨的三维廓形。

本文选用2套3D线激光传感器，分别安装于车体左右两侧，对应检测左右钢轨的廓形。传感器通过千兆以太网直连工控机，采用9014字节巨型帧构建独立子网，与工业相机共享微秒级硬件同步触发信号，确保左右轨轮廓数据的严格时空对齐。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套（左右轨各1套） |
| 接口协议 | 千兆以太网/TCP-IP，直连工控机 |
| 数据类型 | 3D点云（X/Y/Z坐标），轮廓/截面数据 |
| 数据格式 | CSV文件（TaskID_LaserID_FrameID.csv） |
| 数据率 | ≈50 MB/s（两路合计） |
| 同步方式 | 微秒级硬件同步触发，与相机信号共用 |
| 巨型帧 | 9014字节 |
| 功率供电 | 24V稳压（视觉通道C独立供电） |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 左右各1套，垂直向下扫描 |

左右轨激光传感器安装位置经过精确标定，确保左右轨廓形数据在空间上严格对齐，为后续的轨距计算提供数据基础。

（3）双陀螺仪惯性测量单元

双陀螺仪惯性测量单元用于测量车体的姿态角度变化，是水平检测和高低检测的核心传感器。两个陀螺仪相互备份，任一陀螺仪异常时可自动切换至另一陀螺仪，保证测量连续性。

陀螺仪测量原理基于MEMS（微机电系统）科里奥利效应。MEMS陀螺仪具有体积小、功耗低、成本低的优势，广泛应用于工业惯性测量领域。本文选用的陀螺仪模块内置3轴加速度计和3轴陀螺仪，通过数据融合算法输出高精度的姿态角。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 陀螺仪数量 | 2个（互为备份） |
| 陀螺仪规格 | 3轴MEMS陀螺仪 |
| 加速度计规格 | 3轴MEMS加速度计 |
| 采样频率 | 200 Hz |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 角度测量范围 | ±180°（航向角） |
| 角速度测量范围 | ±500°/s |
| 数据接口 | SPI/UART |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |

水平和高低的测量基于以下原理：机器人沿轨道行驶时，车体姿态角的变化直接反映了轨道几何参数的变化。俯仰角的变化反映高低不平顺，侧倾角的变化反映水平不平顺。通过对陀螺仪数据进行积分运算和滤波处理，可以精确计算出当前里程处的高低偏差值和水平偏差值。

（4）测距传感器矩阵

测距传感器矩阵用于精确测量左右钢轨内侧之间的距离，是轨距检测的核心传感器。测距原理为脉冲式激光测距：传感器向钢轨发射短脉冲激光，测量反射信号的时间计算出距离。由于激光光斑极小（直径约1mm），可精确测量钢轨内侧的精确位置。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 脉冲式激光测距 |
| 测量精度 | ±1mm |
| 测量范围 | 1400~1500mm（覆盖标准轨距范围） |
| 采样频率 | 100 Hz |
| 测量点位置 | 轨顶面以下16mm处（标准轨距测量点） |
| 光斑大小 | 直径约1mm |
| 数据接口 | RS485 |
| 防护等级 | IP67 |

测量点位于轨顶面以下16mm处，是铁路行业标准规定的轨距测量位置。该位置避开了轨顶圆弧区域的干扰，能够准确反映列车车轮与轨道的接触关系。

（5）伺服电机内置轮速编码器

行走轮轮速编码器并非独立外置元件，而是直接嵌入4个伺服电机的驱动控制器内部。伺服电机转子与车轮轮轴之间为刚性直联，转子旋转角度与车轮行走里程之间存在固定的比例关系。通过读取伺服驱动器内置编码器的脉冲计数，工控机可以精确计算出机器人当前的实际行走里程，从而实现帧编号与里程坐标的精确绑定。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 编码器类型 | 内置于伺服驱动器，增量式编码器 |
| 分辨率 | 1mm/脉冲（轮端标定后） |
| 输出方式 | AB相正交，经驱动器处理后上报 |
| 通信接口 | EtherCAT总线（与伺服控制共用同一链路） |
| 里程精度 | ±5mm（经标定后） |

轮速里程数据通过EtherCAT总线实时上报工控机，无需独立布线。里程测量精度直接影响缺陷定位精度，因此轮端标定是系统现场部署时的重要环节。

## 3.4 控制系统设计

（1）工控机选型与设计

工控机是综合检测系统的核心计算单元，运行AI推理引擎、融合算法、数据存储和任务控制等全部核心软件。本文选用NVIDIA Jetson AGX Orin作为核心计算平台，这是目前面向边缘AI应用的主流高性能平台之一。

Jetson AGX Orin集成了12核ARM Cortex-A78AE CPU和NVIDIA Ampere架构GPU，算力高达32 TOPS（INT8），可同时运行多个AI推理任务。6个千兆以太网口和丰富的扩展接口满足多传感器接入需求。工业级设计，工作温度范围-40°C~85°C，适应轨道现场恶劣环境。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 计算平台 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
| CPU | 12核ARM Cortex-A78AE，2.2GHz |
| GPU | NVIDIA Ampere，2048 CUDA核+64 Tensor核 |
| AI算力 | 32 TOPS（INT8） |
| 内存 | 64GB LPDDR5 |
| 存储 | 256GB NVMe SSD（系统）+ 2TB SSD（数据） |
| 网口数量 | 10路独立千兆以太网口 |
| CAN接口 | 2路CAN FD |
| USB接口 | 4路USB3.0 |
| 防护等级 | IP54（防尘防溅） |
| 典型功耗 | 30W |
| 最大功耗 | 60W |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |

工控机安装在车体框架的减振支架上，支架内部填充减振橡胶垫，有效隔离来自行走轮的振动冲击，保护内部电子元器件。

（2）三网物理隔离总线架构

综合检测系统的通信总线设计采用三网物理隔离架构，控制指令、采集数据和远程传输三条通信链路在物理层面完全独立，各行其道、互不干扰。

| 网络类型 | 总线协议 | 物理介质 | 带宽 | 实时性 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制网（运动控制） | EtherCAT | 百兆全双工以太网 | 100 Mbps | 硬实时 ≤1ms | 伺服驱动、电机控制、启停指令 |
| 采集网（数据采集） | 千兆以太网 | 千兆工业以太网 | 1000 Mbps | 软实时 ≤10ms | 6路相机+2路激光实时采集 |
| 传输网（远程通信） | 4G/5G移动网络 | 无线 | 50~500 Mbps | 非实时秒级 | 数据上传、远程监控、模型推送 |

EtherCAT总线（运动控制）： EtherCAT是一种基于以太网的工业实时通信协议，采用"飞速通信"（Processing on the Fly）机制，数据帧在经过从站设备时无需经过CPU处理即被直接读取和更新，实现了亚毫秒级的硬实时性能。在本系统中，EtherCAT总线负责将工控机发出的速度指令下发至伺服驱动器，并实时接收驱动器反馈的位置和状态信息。

CAN FD总线（BMS通信）： CAN FD总线用于工控机与BMS之间的通信，实现蓄电池状态监控、电量查询、充放电管理等功能的实时交互。BMS通过CAN FD总线上报电压、电流、SOC、SOH、BMS板温度等参数，工控机根据这些数据实时计算续航里程并更新云端监控画面。

（3）数据总线与带宽分析

综合检测系统涉及多种类型传感器的数据接入，数据总线的带宽设计是系统设计的关键环节。

| 数据类型 | 传感器数量 | 数据量估算 | 总带宽需求 | 推荐总线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2D图像流 | 6路 | 6×25fps×5MB = 750 MB/s | 6 Gbps | 千兆以太网×2 |
| 3D点云流 | 2路 | 2×100Hz×2MB = 400 MB/s | 3.2 Gbps | 千兆以太网 |
| 陀螺仪数据 | 2路 | 2×200Hz×1KB = 0.4 MB/s | 4 Mbps | UART/SPI |
| 测距数据 | 1路 | 1×100Hz×100B = 0.01 MB/s | 80 kbps | RS485 |
| 控制指令 | — | — | 1 Mbps | EtherCAT |

综合带宽需求约为10 Gbps，本文设计了3个独立千兆以太网口分别接入不同类型的传感器数据，确保每路数据带宽充足且互不干扰。

（4）通信接口设计

工控机与各传感器和执行器之间的通信接口设计如下：

| 接口类型 | 数量 | 用途 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千兆以太网 | 3路 | 相机×6（2路+2路+2路分接）/ 激光×2 | GigE Vision / TCP/IP |
| EtherCAT | 2路 | 伺服电机控制 | EtherCAT协议 |
| CAN FD | 2路 | BMS通信 | CANopen |
| RS485 | 2路 | 测距传感器×2 | Modbus RTU |
| SPI/UART | 若干 | 陀螺仪 / 编码器 / 扩展 | 自定义协议 |
| USB3.0 | 2路 | 无线遥控器接收 / 调试 | USB HID |

EtherCAT总线用于伺服电机运动控制，CAN FD总线用于BMS通信，两路独立运行、互不干扰，保证控制链路的高可靠性。

## 3.5 智能供电系统设计

（1）供电架构总体设计

综合检测系统采用48V主供电电压设计，由48V大容量蓄电池组提供整机动力和所有传感器的供电。这种电压设计在保证足够供电能力的同时，降低了线缆电流和压降损耗。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 主供电电压 | 48V DC |
| 蓄电池容量 | 60Ah（标称） |
| 额定续航 | ≥ 2.5h（空载）/ ≥ 2h（满载检测） |
| 充电接口 | 外置48V专用充电器 |
| 充电时间 | ≤ 4h（0~100%） |

（2）多级配电架构

整机采用三级配电架构，将48V主电源分配至各个用电设备：

| 层级 | 输出电压 | 用电设备 |
| --- | --- | --- |
| 一级配电（主电源） | 48V DC | 直接供给大功率设备（伺服驱动） |
| 二级配电（DCDC转换） | 24V DC | 工控机、激光传感器 |
| 三级配电（DCDC转换） | 12V DC | 工业相机（PoE+） |
| 三级配电（DCDC转换） | 5V DC | 陀螺仪、编码器、测距传感器 |

每级配电均配备独立的过流保护（保险丝或电子断路器）和防反接保护，单一设备故障不会影响其他设备的正常工作。

（3）蓄电池管理系统（BMS）

BMS是蓄电池的"保护伞"，负责监控蓄电池的电压、电流、温度、SOC等关键参数，防止过充、过放、过温等异常情况对蓄电池造成损坏。

| BMS功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 电压监控 | 总电压和单体电压实时监控 |
| 电流监控 | 充放电电流实时监测 |
| 温度监控 | 电池温度和BMS电路板温度双重监控 |
| SOC估算 | 剩余电量精确估算（精度±2%） |
| SOH评估 | 电池健康状态评估（当前容量/初始容量） |
| 短路保护 | 毫秒级切断电池输出 |
| 均衡管理 | 单体电池电压均衡，防止过充过放 |
| 通信接口 | CAN总线与工控机实时通信 |

本文特别设计了BMS电路板温度监控功能。BMS电路板温度传感器实时采集BMS自身PCB板温度，当温度超限时立即告警并降载。这一设计填补了传统蓄电池监控方案的关键盲区——当BMS自身电路故障（如散热不良、元器件损坏）时，BMS可能发出错误的电池状态信息，引发安全事故。BMS板温度监控为这一故障提供了有效的预警手段。

（4）智能电源管理板

智能电源管理板负责整机用电设备的供电管理、用电监控和保护功能，是供电系统的"中枢"。

| 监控参数 | 精度 | 刷新频率 |
| --- | --- | --- |
| 各支路电流 | ±50mA | 1Hz |
| 各支路电压 | ±100mV | 1Hz |
| 电源管理板温度 | ±1°C | 1Hz |

所有节点的电流电压数据每秒刷新一次，通过CAN总线上报至工控机，云端实时显示。当任意节点电流或电压超出预设范围时，系统立即告警并在云端秒级定位故障节点，大幅缩短故障排查时间。

电源管理板还具备智能功耗管理功能：根据当前任务状态（如待机/检测/返航）动态调整各传感器供电策略，在不影响检测功能的前提下最大化续航时间。

（5）三级安全保护机制

| 保护级别 | 触发条件 | 保护动作 |
| --- | --- | --- |
| **一级预警** | 电量<20% 或 电压接近低限 | 云端推送预警，提醒准备返航 |
| **二级告警** | 电量<10% 或 BMS板温度>55°C | 本地声光告警，强制触发一键返航 |
| **三级保护** | 电压/电流严重超限 或 管理板温度>70°C | 硬件独立保护回路立即切断供电 |

硬件独立保护回路由纯硬件电路实现，不经过任何软件控制，是保护设备和线路安全的最后一道防线。即使工控机死机或软件崩溃，硬件保护回路仍能正常工作。

## 3.6 人机交互系统设计

（1）交互系统设计原则

人机交互系统的设计遵循"简单、安全、可靠"三原则：操作界面图形化、参数配置简洁，非专业人员经简单培训即可熟练操作；紧急操作（急停/返航）设计在醒目位置且操作简便；所有操控方式互为备份，任一方式故障不影响整体操控。

（2）触摸屏交互界面

触摸屏是人机交互的核心界面，安装在设备操控面板正面，操作人员通过触摸屏完成所有日常操作。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 16英寸工业电容触摸屏 |
| 分辨率 | 1920×1200 |
| 亮度 | 1000 cd/m²（阳光下可视） |
| 触控点数 | 10点 |
| 防护等级 | IP65（正面） |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 |

触摸屏主界面布局：顶部状态栏显示速度、电量、信号、里程、时间；主显示区显示实时画面或缺陷标注；快捷操作区设置一键巡航、一键返航、急停三个大按钮；底栏功能键提供任务、数据、设置、报警记录等入口。

（3）物理金属按钮

物理金属按钮是现场紧急操控的兜底手段，在触摸屏故障或特殊环境下仍可保证基本操作。

| 按钮 | 颜色 | 功能 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急停 | 红色 | 触发立即断电停车 | < 50ms |
| 启动 | 绿色 | 启动系统开始作业 | — |
| 停止 | 黄色 | 正常停止作业 | — |
| 返航 | 蓝色 | 触发定点返航 | — |
| 静音 | 黑色 | 静音当前报警声 | — |

所有按钮均采用金属密封设计，IP67防护等级，支持戴手套盲操作，按钮寿命≥50万次按压。

（4）无线遥控器

无线遥控器用于远距离操控，减少操作人员在轨道现场暴露的时间，降低安全风险。

| 参数项目 | 设计值 |
| --- | --- |
| 遥控距离 | 空旷场地≥500m |
| 控制通道 | 6通道（启停/速度±/返航/急停/静音） |
| 通信频率 | 2.4GHz跳频扩频（FHSS） |
| 加密方式 | 滚动码加密（防复制） |
| 显示屏 | 1.3英寸OLED（速度/电量/信号） |
| 电池续航 | ≥8小时 |
| 防护等级 | IP66 |

遥控器具备多重安全机制：信号中断超过1s自动降速停车，超过3s自动触发定点返航；多个遥控器同时操作时以最后接收指令为准。

## 3.7 本章小结

本章详细阐述了综合检测系统的硬件设计，从运动平台、感知系统、控制系统、供电系统和交互系统五个方面给出了完整的硬件解决方案。

在运动平台方面，采用4轮驱动配合EtherCAT伺服控制系统，实现了定速巡航和定点返航功能，硬件独立急停回路保障了运动安全。

在感知系统方面，设计了包含6个工业相机、2套3D线激光、双陀螺仪、测距传感器矩阵和伺服电机内置轮速编码器的多传感器融合感知方案，所有传感器通过统一时空基准实现有机协同。

在控制系统方面，选用Jetson AGX Orin作为核心计算平台，设计了多路千兆以太网和EtherCAT的数据总线架构，满足多传感器数据接入的带宽需求。

在供电系统方面，采用48V主供电配合三级配电架构，智能BMS和电源管理板实现了全节点用电监控，BMS板温度监控和三

级安全保护机制保障了供电安全。

在人机交互方面，设计了触摸屏、物理按钮和无线遥控器三种操控方式，触摸屏图形化界面简洁易用，按钮和遥控器互为备份，确保操控可靠性。