# 面向铁路线路的多传感器融合综合检测系统设计与实现

# 第2章 系统总体设计

## 2.1 综合检测理念阐述

（1）综合检测的概念定义

传统铁路检测装备和方案多以单功能检测为主，即一台设备专职完成一项检测任务。如钢轨探伤仪专职检测钢轨内部伤损，轨距检测仪专职测量轨距值，光学波磨仪专职测量波磨病害。每次检测出动需要使用多套设备，分别上道、分别作业、数据孤立，形成"多套设备、多次出动、多人协同"的低效率模式。

本文提出并定义的"综合检测"是指：利用一套集成化的检测装备，在单次出行中同步完成多种类型的检测任务，所有检测数据在统一的时空基准下生成，具备跨传感器数据融合分析能力的检测模式。

综合检测的核心特征体现在三个维度：

同源数据： 同一台设备、同一次出行、同一个里程坐标，同步完成全部检测项目。不同传感器的数据天然具有时间和空间的一致性，无需额外配准即可进行交叉验证。

一次完成： 一台设备跑完全部检测流程，作业组织复杂度从"多人多天"降为"单人一次"，大幅降低检测的组织和协调成本。

融合判定： 多种传感器的异构数据在统一框架下融合分析，单一维度的检测结果可通过其他维度交叉验证，判级准确性显著优于单一传感器独立判定。

（2）综合检测 vs 单一功能检测的本质区别

综合检测与单一功能检测的本质区别，不在于传感器数量的多少，而在于系统设计理念的根本差异。单一功能检测的思维是"为每种检测任务配备一套专用设备"，综合检测的思维是"构建一个统一的数据采集和融合分析平台，共享传感器和计算资源"。

从系统层面看，综合检测实现了三个层面的深度融合：

硬件层融合： 多种传感器共享同一运动平台和电源系统，传感器之间通过统一的时间基准和空间坐标实现有机协同，而非简单拼凑。

数据层融合： 所有传感器的原始数据在统一时空基准下存储和管理，通过帧编号、里程坐标、时间戳三码对齐，实现跨传感器的数据关联和融合分析。

算法层融合： 不同传感器数据按预设权重进行加权投票融合，每种病害类型均有其对应的最优权重配置，融合结果优于任何单一传感器独立判定的结果。

（3）本系统的综合检测能力概览

本文设计的综合检测系统，以一台检测机器人为载体，单次出行可同步完成8项检测功能，覆盖轨面缺陷、道钉螺栓状态、钢轨廓形、波磨病害、焊缝缺陷、轨距值、水平偏差、高低不平顺等主要检测项目。8项检测功能共享同一运动平台、同一计算系统和同一数据存储系统，数据格式统一、时空基准统一，具备天然的数据融合分析条件。

## 2.2 系统功能需求分析

（1）检测功能需求

根据铁路线路检测的相关标准和实际运维需求，本系统需满足以下检测功能需求：

| 序号 | 检测功能 | 检测内容 | 输出指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨距检测 | 左右钢轨内侧距离 | 轨距值(mm)、偏差值(mm)、超限标记 |
| 2 | 水平检测 | 左右轨高差 | 水平偏差值(mm)、左右倾斜角(°)、平顺性指标 |
| 3 | 高低检测 | 纵向不平顺 | 高低不平顺值(mm)、长波偏差、短波偏差 |
| 4 | 轨面缺陷检测 | 裂纹、掉块、凹陷等 | 缺陷位置(里程坐标)、缺陷类型、损伤等级(1~3级) |
| 5 | 道钉/螺栓检测 | 缺失、松动、歪斜 | 数量统计、里程分布 |
| 6 | 3D钢轨轮廓检测 | 轨头廓形、磨耗量 | 磨耗量(mm)、横移量(mm)、廓形偏差(mm)、超限标记 |
| 7 | 钢轨波磨检测 | 波磨病害 | 波长(mm)、波深(mm)、分布里程、劣化程度 |
| 8 | 钢轨焊缝检测 | 焊缝缺陷 | 缺陷类型、等级、里程位置 |

（2）性能需求

| 性能指标 | 需求值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行速度 | 1 m/s | 恒定，便于数据采集密度一致 |
| 单日检测里程 | ≥ 6 km | 满足日常巡检覆盖需求 |
| AI推理时延 | < 1 s | 实时输出检测结果 |
| 里程定位精度 | ±5 mm | 满足缺陷精确定位需求 |
| 轨距测量精度 | ±1 mm | 满足规范要求 |
| 水平/高低精度 | ±0.1° | 满足轨道几何参数测量需求 |
| 连续作业时间 | ≥ 2 h | 单次充电可支持完整检测任务 |

（3）数据管理需求

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 本地存储 | 检测数据实时写入本地SSD，断网不丢失 |
| 云端同步 | 移动网络实时回传，云端双重备份 |
| 数据格式 | 统一Frame ID+里程+时间戳，全流程可追溯 |
| 数据检索 | 支持按里程区间、时间段、病害类型等多维检索 |
| 报告生成 | 任务结束后自动生成标准化检测报告 |

（4）人机交互需求

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作简便 | 非专业人员经简单培训即可操作 |
| 启机流程 | 3步以内完成出发准备 |
| 状态可视化 | 触摸屏实时显示速度、电量、里程、缺陷数量 |
| 异常告警 | 本地声光+云端推送，多级分级响应 |
| 操控冗余 | 触摸屏、按钮、遥控器多种操控方式互为备份 |

## 2.3 系统总体架构

（1）系统架构总览

本文设计的综合检测系统由硬件系统和软件系统两大部分组成，二者协同实现全自动、实时、综合的铁路线路检测功能。

硬件系统采用五层架构设计，自下而上依次为：供电层提供整机动力来源，运动层实现机器人行走功能，传感层负责多源数据采集，计算层运行AI推理和融合算法，交互层提供人机操作界面。

软件系统采用三层架构设计，自内而外依次为：边缘计算层部署于工控机上，负责实时数据采集、AI推理和本地存储；通信层通过三网物理隔离实现控制指令下发、采集数据回传和远程监控；云平台层部署于远程服务器上，负责数据存储、大数据分析、健康评估和养护决策。

（2）硬件系统五层架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      交互层                          │
│           触摸屏（16寸工业电容屏）                    │
│           物理金属按钮（急停/启/停/返航/静音）       │
│           无线遥控器（2.4GHz，跳频扩频）              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↑
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      计算层                          │
│         工控机（Jetson AGX Orin 64GB）              │
│         边缘AI推理 / 实时融合 / 缺陷判定              │
│         本地SSD存储（2TB NVMe）+ RAID1              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↑
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      传感层                          │
│   2D工业相机×6  |  3D线激光×2  |  双陀螺仪×2      │
│   测距传感器矩阵  |  轮速编码器   |  GPS/北斗       │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↑
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      运动层                          │
│         4轮铁轨行走机构 / 伺服电机驱动              │
│         CAN FD总线 / 硬实时控制 / 急停保护回路        │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↑
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                      供电层                          │
│      48V大容量蓄电池组 + 智能电源管理（BMS）         │
│      三级保护（预警/告警/硬件保护）                  │
│      全节点电流电压监控（每秒刷新）                   │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

（3）软件系统三层架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                  云平台层（远程）                     │
│  数据存储 / 大数据分析 / AI模型训练 / 健康评估         │
│  养护决策 / 报表生成 / 用户权限管理                   │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
            ↑ 4G/5G 移动网络（MQTT + TLS加密）
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                  通信层（隔离部署）                   │
│  工业总线（控制网）：CAN FD，≤1ms硬实时             │
│  千兆以太网（采集网）：GigE Vision，1000Mbps         │
│  移动网络（传输网）：4G/5G，秒级                     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
            ↑ 实时数据流
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                  边缘计算层（本地工控机）               │
│  AI推理引擎（TensorRT，<25ms/帧）                    │
│  实时融合模块（三流数据融合）                          │
│  本地存储模块（SSD实时写入）                          │
│  报警模块（秒级声光+云端推送）                        │
│  任务控制模块（启停/巡航/返航/状态监控）              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

（4）三网物理隔离设计

控制指令、采集数据、远程传输三路通信在物理层面完全隔离，各行其道、互不干扰：

| 网络类型 | 物理介质 | 协议 | 带宽 | 实时性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制网（工业总线） | 双路CAN FD | CANopen over EtherCAT | 100 Mbps | 硬实时 ≤1ms | 伺服驱动/电机控制/急停 |
| 采集网（千兆以太网） | 千兆工业以太网 | GigE Vision + TCP/IP | 1000 Mbps | 软实时 ≤10ms | 6路相机+2路激光实时采集 |
| 传输网（移动网络） | 4G/5G无线 | MQTT + TLS | 50~500 Mbps | 非实时秒级 | 数据上传/远程监控/模型推送 |

三块独立网卡、三个独立MAC地址、三套独立PHY芯片，任一网络故障不影响另外两张网的正常运行。

## 2.4 系统技术参数

（1）运动平台参数

| 参数项目 | 规格值 |
| --- | --- |
| 行走机构 | 4轮驱动，铁轨专用 |
| 驱动方式 | 伺服电机 |
| 运行速度 | 1 m/s（3.6 km/h），恒定 |
| 通信总线 | CAN FD（硬实时） |
| 安全机制 | 硬件独立急停回路，失效导向安全 |
| 防护等级 | IP54（工控机）/ IP67（传感器） |

（2）感知系统参数

| 传感器类型 | 数量 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 2D工业相机 | 6个 | 分辨率2448×2048，帧率25fps，GigE Vision，IP67 |
| 3D线激光 | 2个 | 左右轨轮廓，垂直向下扫描，IP67 |
| 双陀螺仪 | 2个 | 水平/高低/轨向，200Hz采样 |
| 测距传感器矩阵 | 1套 | 轨距测量，精度±1mm，测量点位于轨顶下16mm |
| 轮速编码器 | 1个 | 1mm/脉冲，精度±1mm |

（3）计算系统参数

| 参数项目 | 规格值 |
| --- | --- |
| 核心计算单元 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
| CPU | 12核ARM Cortex-A78AE，2.2GHz |
| GPU | NVIDIA Ampere，2048 CUDA核+64 Tensor核，32 TOPS |
| 内存 | 64GB LPDDR5 |
| 存储 | 256GB NVMe SSD（系统）+ 2TB SSD（数据，RAID1） |
| AI推理框架 | TensorRT，INT8/FP16并行 |
| 单帧推理延迟 | < 20ms |
| 整机功耗 | 典型30W，最大60W |

（4）供电系统参数

| 参数项目 | 规格值 |
| --- | --- |
| 主供电 | 48V大容量蓄电池组 |
| BMS | 智能电池管理系统（CAN总线实时通信） |
| BMS板温度监控 | 实时采集，防BMS失效 |
| 管理板温度监控 | 实时采集，防过热损坏 |
| 三级保护 | 预警(<20%)→告警(<10%)→硬件保护 |
| 全节点用电监控 | 电流/电压每秒刷新，秒级定位异常 |

（5）通信与软件参数

| 参数项目 | 规格值 |
| --- | --- |
| 控制网 | CAN FD，100Mbps，硬实时≤1ms |
| 采集网 | 千兆以太网，GigE Vision，1000Mbps |
| 传输网 | 4G/5G，MQTT+TLS加密 |
| 本地存储 | 2TB NVMe SSD，实时写入 |
| 云端存储 | 私有云OSS，多副本容灾 |
| 单次任务数据量 | ≈ 96.5 GB |
| AI推理时延 | < 25ms/帧（含融合） |
| 系统工作温度 | -20°C ~ 55°C |

（6）系统综合性能指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行速度 | 1 m/s | 人工巡检的2.5~3倍 |
| 单日检测里程 | ≈ 6 km | 2小时连续作业 |
| 检测功能数量 | 8项同步 | 一次出动全部完成 |
| AI推理时延 | < 25ms | 秒级输出 |
| 综合检测效率 | 较人工提升50~60倍 | 同等里程节省50~60倍时间 |
| 数据同源性 | 帧ID+里程+时间戳三码对齐 | 从根本上消除数据对齐难题 |
| 操控人数 | 1人 | 较传统方案减少2~3人 |
| 启机流程 | 3步 | 开机→设参→出发 |
| 数据追溯性 | 全程可追溯 | 任意帧可查任意历史版本 |

## 2.5 系统工作流程

（1）任务前准备流程

设备到场 → 设备就位（4轮自动对准轨道）→ 开机自检
   ↓
传感器自检（相机/激光/陀螺仪/测距仪）→ 触摸屏状态确认
   ↓
任务参数配置（里程区段/检测速度）→ 一键出发

（2）检测任务执行流程

机器人沿轨道定速巡航（1m/s）→ 多传感器同步采集
   ↓
数据实时融合 → AI推理秒级输出 → 缺陷即检出即报警
   ↓
本地SSD实时存储 → 4G/5G实时回传云端
   ↓
里程到达目标终点 → 自动减速停车 或 一键定点返航
   ↓
数据完整上传 → 任务闭合

（3）多维度数据融合判级流程

图像帧（2D相机） ──┐
                  ├──→ 时钟同步 ──→ 时空对齐
点云帧（3D激光） ──┤
                  │    ↓
姿态帧（陀螺仪） ──┘    ↓
                     空间关联 ──→ 融合节点
                                          ↓
                              加权投票 ──→ 综合判级
                                          ↓
                              输出：缺陷类型 + 里程坐标
                                    + 等级 + 置信度

## 2.6 本章小结

本章提出了综合检测的系统理念，从需求分析、架构设计、技术参数三个维度详细阐述了综合检测系统的总体方案。

在需求分析方面，明确了系统需满足的8项检测功能需求、实时性、精度、存储、人机交互等性能和功能需求。在架构设计方面，给出了硬件系统五层架构（供电层→运动层→传感层→计算层→交互层）和软件系统三层架构（边缘计算层→通信层→云平台层）的详细设计方案，创新性地提出了控制网、采集网、传输网三网物理隔离的通信架构。在技术参数方面，给出了运动平台、感知系统、计算系统、供电系统、通信软件等各子系统的详细技术指标和系统综合性能指标。本章为后续章节的详细设计奠定了总体框架基础。