# 铁路线路智能检测机器人硬件架构设计方案（定稿）

- 版本：V1.0

- 日期：2026-03-07

- 说明：本稿仅覆盖硬件架构；供电方案暂不展开。

本系统采用“运动执行层 + 感知采集层 + 边缘计算层”的分层硬件架构。运动控制主链路由运动控制器统一调度4个总线型驱动器，驱动4个伺服电机带动车轮在钢轨运行。感知层按数据速率分为网口高速采集（2D相机、3D线激光）和RS485低速采集（测距、陀螺仪），由工控机统一汇聚处理。

## 1. 系统硬件总览

**表1-1 系统硬件总览表**

| 序号 | 层级 | 子系统 | 核心设备 | 数量 | 接入方式 | 主要职责 |

|---:|---|---|---|---:|---|---|

| 1 | 运动执行层 | 行走执行 | 伺服电机 | 4 | 由驱动器驱动 | 驱动4个车轮，使小车在钢轨运行 |

| 2 | 运动执行层 | 轮系机构 | 车轮 | 4 | 机械传动连接 | 承载与行走执行 |

| 3 | 控制层 | 运动控制 | 运动控制器 | 1 | 网口直连工控机 | 运动控制主控，协调4轴运动 |

| 4 | 控制层 | 伺服驱动 | 总线型驱动器（EtherCAT） | 4 | 受运动控制器控制 | 将控制指令转化为伺服驱动输出 |

| 5 | 感知层（高速） | 视觉采集 | 2D工业相机 | 6 | 网口直连工控机 | 获取轨面与构件图像信息 |

| 6 | 感知层（高速） | 几何采集 | 3D线激光 | 2 | 网口直连工控机 | 获取轮廓/几何形貌数据 |

| 7 | 感知层（低速） | 距离感知 | 测距传感器 | 8 | RS485串口直连工控机 | 补充距离与近场状态量 |

| 8 | 感知层（低速） | 姿态感知 | 陀螺仪 | 2 | RS485串口直连工控机 | 提供姿态与运动状态补充 |

| 9 | 边缘计算层 | 数据中枢 | 工控机 | 1 | 网口+RS485串口 | 统一接入、采集调度、缓存与上位协同 |

## 2. 运动控制架构

运动控制链路遵循“上位协同—控制下发—执行反馈”逻辑。工控机负责上位任务协同，运动控制器负责实时控制，驱动器完成电机执行。

**表2-1 运动控制链路表**

| 序号 | 上游 | 下游 | 连接方式 | 总线/协议 | 功能说明 |

|---:|---|---|---|---|---|

| 1 | 工控机 | 运动控制器 | 网口直连 | 工业以太网 | 上位指令下发与状态回传 |

| 2 | 运动控制器 | 总线型驱动器（4） | 总线控制 | EtherCAT | 统一控制4个驱动器 |

| 3 | 总线型驱动器（4） | 伺服电机（4） | 驱动输出 | EtherCAT从站执行 | 一驱一机，执行速度/位置控制 |

| 4 | 伺服电机（4） | 车轮（4） | 机械传动 | 机械接口 | 实现钢轨运行与动态执行 |

## 3. 感知采集架构

感知系统分为高速与低速两类链路。高速链路全部通过网口接入工控机，低速链路全部通过RS485串口接入工控机。

**表3-1 感知接入链路表**

| 序号 | 感知类别 | 设备 | 数量 | 到工控机链路 | 通信方式/协议 | 数据形态 | 主要用途 |

|---:|---|---|---:|---|---|---|---|

| 1 | 高速感知 | 2D工业相机 | 6 | 网口直连 | GigE/以太网 | 图像流 | 缺陷、纹理、标识检测 |

| 2 | 高速感知 | 3D线激光 | 2 | 网口直连 | 以太网/TCP-IP | 几何轮廓数据 | 形变、轮廓、几何参数检测 |

| 3 | 低速感知 | 测距传感器 | 8 | RS485串口直连 | RS485/Modbus类 | 低速状态量 | 距离、间隙与状态补充 |

| 4 | 低速感知 | 陀螺仪 | 2 | RS485串口直连 | RS485/Modbus类 | 姿态状态量 | 姿态补偿与工况判断 |

## 4. 工控机接口资源分配

本节给出接口类型与数量，便于工程接线和实施核对。

**表4-1 工控机接口资源分配表（序号版）**

| 序号 | 接口类型 | 对接设备 | 数量 | 连接方式 | 备注 |

|---:|---|---|---:|---|---|

| 1 | 网口（以太网） | 运动控制器 | 1 | 网口直连 | 控制与状态回传链路 |

| 2 | 网口（以太网） | 2D工业相机 | 6 | 网口直连 | 高速图像采集链路 |

| 3 | 网口（以太网） | 3D线激光 | 2 | 网口直连 | 高速几何采集链路 |

| 4 | 串口（RS485） | 测距传感器 | 8 | RS485串口直连 | 低速距离状态链路 |

| 5 | 串口（RS485） | 陀螺仪 | 2 | RS485串口直连 | 低速姿态状态链路 |

**表4-2 接口数量汇总表**

| 序号 | 接口大类 | 设备数量合计 | 说明 |

|---:|---|---:|---|

| 1 | 网口设备合计 | 9 | 运动控制器1 + 2D相机6 + 3D线激光2 |

| 2 | RS485设备合计 | 10 | 测距传感器8 + 陀螺仪2 |

## 5. 硬件架构约束与设计原则

为避免后续工程实现偏离，以下约束作为硬件架构边界条件固定执行。

**表5-1 硬件架构约束表**

| 序号 | 约束项 | 约束内容 |

|---:|---|---|

| 1 | 行走结构约束 | 必须为4伺服+4车轮结构，在钢轨上稳定运行 |

| 2 | 控制结构约束 | 必须为“1运动控制器 + 4总线型驱动器（EtherCAT）” |

| 3 | 控制互联约束 | 运动控制器与工控机必须网口直连 |

| 4 | 高速采集约束 | 6个2D工业相机与2个3D线激光均通过网口直连工控机 |

| 5 | 低速采集约束 | 8个测距传感器与2个陀螺仪均通过RS485串口直连工控机 |

| 6 | 文档边界约束 | 本章仅硬件架构；供电方案独立成章 |

## 6. 硬件数据流说明

从系统数据路径看，硬件链路形成三条主流：

1) 运动控制数据流：工控机 → 运动控制器 → 驱动器 → 伺服电机/车轮；

2) 高速采集数据流：2D工业相机/3D线激光 → 工控机；

3) 低速状态数据流：测距传感器/陀螺仪（RS485）→ 工控机。

三条链路在工控机汇聚，为后续软件侧同步处理、状态监测与任务调度提供统一输入。

## 7. 小结

本版本硬件架构具备以下特征：

- 执行链路清晰：4伺服4轮 + 1控4驱；

- 接口边界清晰：网口负责控制器与高速感知，RS485负责低速感知；

- 协同中心清晰：工控机为唯一汇聚与调度核心。