# 硬件系统架构设计文档 V2.1 (强一致性最终版)

约束基准：四轮刚性底盘、120mm轮径、极速10km/h、纯编码器定位、10网口隔离。

## 1. 物理网口硬分配 (10口铁律)

| 接口 | 连接设备 | 架构使命 |
| --- | --- | --- |
| 主板 LAN 1 | 4个EtherCAT伺服驱动器 | 独占1ms高实时总线，严禁混用。 |
| 主板 LAN 2 | 外置工业路由器(SIM卡) | 唯一出海口，基于QoS主动探针。 |
| PCIe扩展卡A | 4个工业相机(轨面/紧固件) | 独立子网，开启9014字节巨型帧。 |
| PCIe扩展卡B | 2相机 + 2个3D线激光 | 独立子网，开启9014字节巨型帧。 |
| 串口/IO卡 | 8测距+2陀螺仪+触发板 | 物理避开以太网带宽抢占。 |

## 2. 定制多通道电源管理板 (PMB)

| 供电通道 | 输出电压 | 物理隔离与保护作用 |
| --- | --- | --- |
| 动力通道 A | 48V 直通 | 承受电机刹车反电动势，独立断路器。 |
| 主控通道 B | 24V/12V 稳压 | 供工控机，宽压隔离DC-DC，防主板击穿。 |
| 视觉通道 C | 24V 稳压 | 供相机与激光，确保光电传感器底噪纯净。 |
| 通信通道 D | 12V/5V 稳压 | 供路由器与低速传感器，带硬件级看门狗硬重启。 |

## 3. 机械刚性与光学防护

| 防线 | 工程落地规范 |
| --- | --- |
| 光学防震 | 相机镜头禁止手拧，必须点胶死锁；相机基座加装5mm聚氨酯阻尼垫。 |
| 全天候遮光 | 金属遮光罩+离地50mm防异物柔性挡光裙边。 |
| 曝光同步 | 180μs极短电子快门 + I/O硬触发无荧光粉单色LED频闪爆闪。 |