# 铁路线路智能检测机器人 - 软件架构设计

# 整体架构（三层架构）

本系统采用三层架构设计：云端服务器、工控上位机、硬件设备层。

云端服务器 (Python)
  - 数据存储与管理
  - 深度学习模型训练
  - 大数据分析与统计
  - Web管理界面

        ↑↓ HTTP/WebSocket

工控上位机 (C# .NET 8.0)
  应用层: 主控程序、人机交互界面、任务调度、数据上传下载
  业务逻辑层: 检测流程控制、数据预处理、本地AI推理、轨道参数计算
  硬件抽象层: 运动控制、视觉采集、传感器采集、数据存储

        ↓ EtherCAT / 以太网 / Modbus RS485

硬件设备层
  伺服系统 | 工业相机×6 | 3D激光×2 | 测距×8 | 陀螺仪×2

# 工控上位机软件模块（C# .NET 8.0）

## 1. 运动控制模块

职责：控制机器人在轨道上运行

EtherCAT 通信接口

运动控制器驱动

速度、位置控制算法

急停与安全保护

## 2. 视觉采集模块

职责：采集并处理相机和3D激光数据

工业相机 SDK 封装（6个相机）

3D线激光 SDK 封装（2个激光）

图像采集触发与同步

图像预处理（去噪、增强）

本地缓存管理

## 3. 传感器采集模块

职责：采集测距和姿态数据

Modbus RS485 通信

测距传感器驱动（8个）

陀螺仪驱动（2个）

数据滤波与校准（卡尔曼滤波/中值滤波）

## 4. 数据处理与分析模块

职责：实时数据分析与计算

轨道几何参数计算：

轨距（基于测距传感器）

水平（基于陀螺仪）

高低（基于陀螺仪）

轨向（基于陀螺仪）

视觉AI检测：

螺栓完好性识别（目标检测+分类）

轨面缺陷检测（磨损、鱼鳞纹、脱落）

钢轨轮廓分析（基于3D激光）

异常判定：参数超限报警、缺陷分级

## 5. 数据存储模块

职责：本地数据管理

SQLite / SQL Server Compact 本地数据库

原始图像存储（按时间/位置索引）

检测结果存储

日志记录

## 6. 通信模块

职责：与云端服务器通信

HTTP/HTTPS API 调用

WebSocket 实时数据推送

数据上传队列（断线重传）

模型下载与更新

## 7. 人机交互界面

职责：操作与监控

WPF / WinForms 界面

实时显示：相机画面（6路）、3D点云、传感器数据、检测结果、运行状态

操作控制：启动/停止、参数设置、手动/自动模式

## 8. 任务调度模块

职责：协调各模块工作

状态机管理（待机/检测/暂停/故障）

多线程任务调度

资源管理

日志记录

# 云端服务器软件（Python）

## 1. Web 管理平台

Flask / Django / FastAPI 框架

用户管理与权限

设备管理

任务管理

## 2. 数据管理

PostgreSQL / MySQL 数据库

海量图像存储（对象存储 / NAS）

检测数据统计分析

报表生成

## 3. AI 模型训练

PyTorch / TensorFlow 训练框架

数据标注管理

模型训练与优化

模型版本管理

## 4. 数据分析

缺陷趋势分析

设备运行统计

预测性维护

# 关键技术栈

## 工控上位机 (C# .NET 8.0)

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| EtherCAT 通信 | TwinCAT / Acontis / SOEM |
| 工业相机 SDK | Basler Pylon / Hikvision MVS / Halcon |
| 3D 激光 SDK | 厂商 SDK |
| Modbus 通信 | NModbus4 / Modbus.Net |
| AI 推理 | ONNX Runtime / OpenVINO / TensorRT |
| 图像处理 | OpenCvSharp / Emgu CV |
| 数据库 | SQLite / LiteDB |
| UI 框架 | WPF (MVVM) |
| 日志 | Serilog / NLog |

## 云端服务器 (Python)

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| Web 框架 | FastAPI / Django |
| 数据库 | PostgreSQL / MySQL |
| 对象存储 | MinIO / OSS |
| AI 框架 | PyTorch / TensorFlow |
| 数据分析 | Pandas / NumPy |
| 可视化 | Matplotlib / Plotly |

# 软件工作流程

## 典型检测流程

1. 启动 → 系统初始化 → 硬件自检

2. 开始检测:
   a. 运动控制: 以设定速度运行
   b. 位置触发: 按里程/时间触发采集
   c. 数据采集:
      - 相机拍摄 (6路)
      - 3D激光扫描 (2路)
      - 测距传感器读取 (8路)
      - 陀螺仪读取 (2路)
   d. 实时处理:
      - AI推理 (螺栓/轨面)
      - 几何参数计算
      - 异常判定
   e. 数据存储:
      - 本地数据库
      - 图像文件
   f. 显示更新:
      - UI界面刷新
      - 异常报警

3. 检测完成 → 数据上传云端 → 生成报告

# 待确认与补充

1. 工业相机具体型号与SDK？

2. 3D线激光具体型号？

3. AI模型部署方式（CPU / GPU / 专用AI加速卡）？

4. 检测速度要求（km/h）？

5. 数据量估算（每公里产生多少GB数据）？

6. 云端服务器部署方式（私有云 / 公有云）？

创建时间: 2026-03-05