铁路线路智能检测机器人

软件系统架构设计文档

编制日期：2026年3月5日
版本：V1.0
密级：内部

# 文档修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-05 | 初始版本，完成软件系统详细设计 | 小测 | 道 |

# 目录

【此处应插入自动目录，在Word中通过"引用→目录→自动目录"功能生成】

# 1. 概述

## 1.1 系统简介

本软件系统是铁路线路智能检测机器人的核心控制系统，采用C# .NET 8.0开发，运行于工控上位机，负责设备控制、数据采集、实时处理、本地AI推理、人机交互等功能。系统采用模块化架构设计，各模块职责清晰，便于开发、测试和维护。

## 1.2 设计目标

| 目标类别 | 具体指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 图像处理延迟<100ms | AI推理响应时间满足实时检测要求 |
| 可靠性 | 连续运行8小时无崩溃 | 内存泄漏控制，异常处理完善 |
| 准确性 | AI识别准确率≥95% | 缺陷检测漏检率<5% |
| 可维护性 | 模块化设计 | 单个模块可独立更换升级 |
| 可扩展性 | 支持功能扩展 | 预留接口，支持新传感器接入 |
| 易用性 | 界面友好 | 操作简单，10分钟培训即可上手 |

## 1.3 开发环境

| 类别 | 名称 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发语言 | C# | .NET 8.0 | 主要开发语言 |
| IDE | Visual Studio | 2022 | 集成开发环境 |
| UI框架 | WPF | .NET 8.0 | 用户界面开发 |
| 图像处理 | OpenCvSharp | 4.x | 图像预处理 |
| AI推理 | ONNX Runtime | 1.17+ | AI模型推理 |
| 通信库 | NModbus4 | 3.0+ | Modbus通信 |
| 数据库 | SQLite / LiteDB | 最新稳定版 | 本地数据存储 |
| 日志 | Serilog | 3.x | 日志记录 |

# 2. 系统架构

## 2.1 整体架构

| 层次 | 模块 | 主要功能 | 技术选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表示层 | UI界面模块 | 实时显示、操作控制、参数设置 | WPF + MVVM |
|  | 报表模块 | 检测报告生成、数据导出 | Word/Excel自动化 |
| 业务逻辑层 | 检测流程控制 | 任务调度、状态管理 | 状态机模式 |
|  | 数据处理分析 | AI推理、参数计算、异常判定 | ONNX Runtime |
|  | 运动控制 | 速度控制、位置跟踪 | EtherCAT库 |
| 数据访问层 | 数据存储模块 | 数据库读写、文件管理 | SQLite + FileSystem |
|  | 云端通信模块 | 数据上传、模型下载 | HTTP/WebSocket |
| 设备驱动层 | 硬件抽象层 | 传感器驱动、设备接口 | SDK封装 |

## 2.2 模块划分

| 模块名称 | 子模块 | 核心类 | 依赖项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动控制模块 | EtherCAT通信 伺服控制 轨迹规划 | MotionController ServoDriver PathPlanner | EtherCAT主站库 |
| 视觉采集模块 | 相机管理 图像采集 图像预处理 | CameraManager ImageCapture ImageProcessor | Basler Pylon SDK OpenCvSharp |
| 3D测量模块 | 激光控制 点云采集 轮廓提取 | LaserScanner PointCloudProcessor | 激光厂商SDK |
| 传感器模块 | Modbus通信 测距驱动 陀螺仪驱动 | ModbusManager SensorDriver | NModbus4 |
| 数据处理模块 | AI推理引擎 参数计算 异常检测 | AIInference GeometryCalculator DefectDetector | ONNX Runtime |
| 数据存储模块 | 数据库管理 文件管理 日志管理 | DatabaseManager FileManager Logger | SQLite Serilog |
| 通信模块 | HTTP客户端 WebSocket 数据同步 | CloudClient DataSyncer | RestSharp |
| UI模块 | 主窗口 实时显示 参数设置 | MainWindow RealtimeView SettingsView | WPF |

# 3. 核心模块详细设计

## 3.1 运动控制模块

### 3.1.1 模块职责

| 功能 | 输入 | 输出 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度控制 | 目标速度（km/h） | 电机转速指令 | 响应时间<50ms |
| 位置跟踪 | 编码器脉冲 | 当前位置（m） | 更新频率1kHz |
| 轨迹规划 | 起点、终点、速度 | 运动曲线 | 平滑度±5% |
| 急停控制 | 急停信号 | 停止指令 | 响应时间<10ms |

### 3.1.2 关键类设计

| 类名 | 属性 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MotionController | Speed Position State | Start() Stop() SetSpeed() EmergencyStop() | EtherCAT主站控制 |
| ServoDriver | AxisId Encoder Current | Enable() Disable() Move() GetPosition() | 单轴伺服控制 |
| PathPlanner | StartPos EndPos Profile | PlanPath() Interpolate() | S曲线轨迹规划 |

## 3.2 视觉采集模块

### 3.2.1 相机管理策略

| 相机类型 | 采集模式 | 触发方式 | 帧率 | 数据处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨面相机×2 | 连续采集 | 自由运行 | 30fps | 实时AI推理 |
| 螺栓相机×4 | 触发采集 | 编码器触发 | 按需 | 检测后存储 |
| 采集线程 | 独立线程×6 | 异步采集 | - | 避免阻塞主线程 |
| 图像队列 | 环形缓冲区 | 生产者-消费者 | - | 平滑数据流 |

### 3.2.2 图像预处理流程

| 步骤 | 算法 | 参数 | 耗时（ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 图像读取 | 从SDK获取 | - | <5 |
| 2. 格式转换 | BGR→灰度 | - | <2 |
| 3. 去噪 | 高斯滤波 | 核大小5×5 | <3 |
| 4. 增强 | 直方图均衡化 | - | <3 |
| 5. ROI提取 | 感兴趣区域 | 根据位置 | <1 |
| 6. 缓存 | 写入队列 | - | <1 |
| 总计 | - | - | <15 |

## 3.3 AI推理模块

### 3.3.1 模型部署方案

| 模型 | 输入 | 输出 | 推理时间 | 部署格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺栓检测 | 640×640 RGB | Boxes + Classes | <30ms | YOLOv8.onnx |
| 轨面缺陷分类 | 224×224 灰度 | Class + Confidence | <20ms | ResNet50.onnx |
| 轮廓分割 | 512×512 灰度 | Segmentation Mask | <50ms | UNet.onnx |

### 3.3.2 推理优化策略

| 优化项 | 方法 | 效果 | 实施难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型量化 | INT8量化 | 速度提升2-3倍 | 中 |
| GPU加速 | CUDA推理 | 速度提升5-10倍 | 低 |
| 批处理 | 批量推理 | 吞吐量提升30% | 低 |
| 异步推理 | 多线程并行 | CPU利用率提升50% | 中 |
| 模型剪枝 | 移除冗余层 | 模型缩小30% | 高 |

# 4. 数据流设计

## 4.1 实时数据流

| 数据源 | 数据类型 | 频率 | 流向 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业相机×6 | 图像（5MP） | 30fps | 采集→预处理→AI | 多线程管道 |
| 3D激光×2 | 点云（XYZ） | 2kHz | 采集→轮廓提取→计算 | 实时处理 |
| 测距传感器×8 | 距离值 | 10Hz | 采集→滤波→计算 | 卡尔曼滤波 |
| 陀螺仪×2 | 姿态角 | 100Hz | 采集→解算→计算 | 四元数解算 |
| AI推理结果 | 检测框/类别 | 30fps | 推理→判定→存储 | 异常报警 |

## 4.2 数据存储策略

| 数据类型 | 存储格式 | 存储位置 | 保留时间 | 压缩方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始图像 | JPEG | NVMe SSD | 7天 | JPEG质量85 |
| 检测结果 | SQLite | NVMe SSD | 永久 | 无 |
| 点云数据 | PCD格式 | NVMe SSD | 7天 | LZ4压缩 |
| 传感器数据 | CSV/SQLite | NVMe SSD | 永久 | 无 |
| 日志文件 | TXT | HDD | 30天 | GZip压缩 |

# 5. 数据库设计

## 5.1 主要数据表

| 表名 | 主要字段 | 索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DetectionRecord | ID, Timestamp, Position, TrackGauge, Level, Alignment | Timestamp, Position | 检测记录主表 |
| BoltDetection | ID, RecordID, CameraID, BoltID, Status, ImagePath | RecordID | 螺栓检测结果 |
| RailDefect | ID, RecordID, CameraID, DefectType, Severity, ImagePath | RecordID, DefectType | 轨面缺陷 |
| ProfileData | ID, RecordID, LaserID, ProfilePoints | RecordID | 轮廓数据 |
| SystemLog | ID, Timestamp, Level, Module, Message | Timestamp, Level | 系统日志 |
| ConfigParams | Key, Value, Description | Key | 配置参数 |

## 5.2 检测记录表结构

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | INTEGER | PRIMARY KEY | 自增主键 |
| Timestamp | TEXT | NOT NULL | ISO8601格式时间 |
| Position | REAL | NOT NULL | 位置（米） |
| Speed | REAL |  | 检测速度（km/h） |
| TrackGauge | REAL |  | 轨距（mm） |
| Level | REAL |  | 水平（mm） |
| Alignment | REAL |  | 高低（mm） |
| Direction | REAL |  | 轨向（mm） |
| Status | TEXT |  | 状态（正常/异常） |

# 6. 通信协议设计

## 6.1 云端通信

| 接口 | 方法 | 路径 | 参数 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据上传 | POST | /api/data/upload | JSON数据包 | {"status":"ok"} |
| 模型下载 | GET | /api/model/download | modelId | 模型文件流 |
| 心跳 | POST | /api/heartbeat | deviceId | {"alive":true} |
| 配置获取 | GET | /api/config | deviceId | 配置JSON |

## 6.2 Modbus通信参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 | 高速通信 |
| 数据位 | 8 | 标准配置 |
| 停止位 | 1 | 标准配置 |
| 校验位 | None / Even | 根据设备 |
| 功能码 | 0x03（读）、0x10（写） | 读保持寄存器、写多个寄存器 |
| 设备地址 | 1-247 | 每个设备唯一地址 |
| 超时时间 | 1000ms | 响应超时 |

# 7. 异常处理与容错

## 7.1 异常分类

| 异常类型 | 触发条件 | 处理策略 | 记录级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信异常 | EtherCAT/Modbus中断 | 自动重连，3次失败报警 | Error |
| 相机异常 | 采集失败、超时 | 跳过当前帧，连续10次报警 | Warning |
| AI推理异常 | 模型加载失败、推理错误 | 降级为规则判定 | Error |
| 存储异常 | 磁盘空间不足 | 停止采集，清理旧数据 | Critical |
| 传感器异常 | 数据超限、无响应 | 使用上一次有效值 | Warning |
| 系统异常 | 内存不足、CPU过热 | 降速运行或停机 | Critical |

## 7.2 容错机制

| 机制 | 实现方式 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 数据冗余 | 关键数据双备份 | 防止单点故障 |
| 断线续传 | 队列+重试机制 | 网络中断不丢数据 |
| 自动恢复 | 监控线程+重启 | 无人值守运行 |
| 降级运行 | 功能分级+优先级 | 部分故障不影响核心功能 |
| 看门狗 | 定时心跳检测 | 死锁自动重启 |

# 8. 性能优化

## 8.1 多线程设计

| 线程名称 | 优先级 | 职责 | CPU占用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主UI线程 | 正常 | 界面响应、用户交互 | <5% |
| 运动控制线程 | 实时 | EtherCAT通信、伺服控制 | 5-10% |
| 相机采集线程×6 | 高 | 图像采集 | 10-15% |
| AI推理线程×2 | 正常 | AI推理（CPU/GPU） | 20-40% |
| 数据处理线程 | 正常 | 参数计算、数据分析 | 10-15% |
| 存储线程 | 低 | 数据库写入、文件保存 | 5-10% |
| 通信线程 | 低 | 云端数据上传 | <5% |

## 8.2 内存管理

| 策略 | 实现 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 对象池 | 图像缓冲区复用 | 减少GC压力 |
| 及时释放 | using语句、Dispose模式 | 避免内存泄漏 |
| 图像压缩 | JPEG压缩后存储 | 降低内存占用70% |
| 分页加载 | 历史数据按需加载 | 启动时间缩短50% |
| 大对象池 | LOH优化 | 减少内存碎片 |

# 9. 测试方案

## 9.1 测试类型

| 测试类型 | 测试内容 | 工具 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 核心算法、工具类 | xUnit / NUnit | 代码覆盖率≥80% |
| 集成测试 | 模块间接口 | xUnit + Moq | 所有接口测试通过 |
| 性能测试 | CPU/内存/响应时间 | BenchmarkDotNet | 满足性能指标 |
| 压力测试 | 长时间运行稳定性 | 实际运行8小时 | 无崩溃、无内存泄漏 |
| 功能测试 | 完整业务流程 | 手动+自动化 | 功能100%可用 |

## 9.2 关键测试用例

| 模块 | 测试场景 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动控制 | 紧急停止响应时间 | <10ms | P0 |
| 视觉采集 | 6路相机并发采集 | 无丢帧，帧率稳定 | P0 |
| AI推理 | 批量图像推理性能 | <30ms/张 | P0 |
| 数据存储 | 磁盘满时降级处理 | 自动清理，不崩溃 | P1 |
| 通信异常 | 断网恢复 | 自动重连，数据续传 | P1 |

# 10. 部署与维护

## 10.1 部署清单

| 组件 | 路径 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主程序 | C:\Program Files\RailInspector\ | app.config | 主可执行文件 |
| AI模型 | C:\Program Files\RailInspector\Models\ | *.onnx | ONNX模型文件 |
| 配置文件 | C:\ProgramData\RailInspector\ | config.json | 系统配置 |
| 数据库 | D:\RailData\Database\ | local.db | SQLite数据库 |
| 图像数据 | D:\RailData\Images\ | 按日期分文件夹 | 原始图像 |
| 日志 | D:\RailData\Logs\ | 按日期分文件 | 运行日志 |

## 10.2 日常维护

| 维护项 | 频率 | 操作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志检查 | 每日 | 查看Error/Warning日志 | 操作员 |
| 磁盘空间 | 每日 | 确保可用空间>100GB | 操作员 |
| 数据备份 | 每周 | 导出检测数据到云端 | 操作员 |
| 软件更新 | 每月 | 检查并安装更新 | 技术员 |
| 性能评估 | 每月 | 检查CPU/内存/响应时间 | 技术员 |
| 模型更新 | 按需 | 下载新模型并测试 | 技术员 |

# 附录A：技术栈清单

| 类别 | 名称 | 版本 | 开源协议 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架 | .NET | 8.0 | MIT | 开发框架 |
| UI | WPF | .NET 8.0 | MIT | 界面开发 |
| 图像处理 | OpenCvSharp | 4.9+ | Apache 2.0 | 图像处理 |
| AI推理 | ONNX Runtime | 1.17+ | MIT | AI推理引擎 |
| 通信 | NModbus4 | 3.0+ | MIT | Modbus通信 |
| 数据库 | SQLite | 3.45+ | Public Domain | 本地数据库 |
| 日志 | Serilog | 3.1+ | Apache 2.0 | 日志记录 |
| HTTP | RestSharp | 110+ | Apache 2.0 | HTTP客户端 |
| JSON | Newtonsoft.Json | 13.0+ | MIT | JSON序列化 |

# 附录B：缩略语

| 缩略语 | 英文全称 | 中文说明 |
| --- | --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 |
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理器 |
| GPU | Graphics Processing Unit | 图形处理器 |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | 超文本传输协议 |
| MVVM | Model-View-ViewModel | 模型-视图-视图模型 |
| ONNX | Open Neural Network Exchange | 开放神经网络交换格式 |
| REST | Representational State Transfer | 表述性状态转移 |
| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |
| SQL | Structured Query Language | 结构化查询语言 |
| UI | User Interface | 用户界面 |
| WPF | Windows Presentation Foundation | Windows呈现基础 |