# 铁路线路智能检测机器人

# 七大核心工作板块（深度论证完整版）

本文档为经过极限技术论证、结合物理工况（如遮光罩、编码器定位、10网口、48V隔离）优化的终极架构指导文件。

| 板块名称 | 核心节点 | 工程落地防线 |
| --- | --- | --- |
| 1. 硬件控制与多源感知 | 物理拓扑与隔离 | 主板LAN1独占EtherCAT(控制电机)；LAN2独占直连SIM卡路由器；两张PCIe扩展卡承接6相机+2线激光；低速总线走多串口。 |
| 1. 硬件控制与多源感知 | 全天候光学闭环 | 物理遮光罩隔绝环境光，固定相机参数；微秒级频闪同步（相机曝光+LED爆闪）消除拖影。 |
| 1. 硬件控制与多源感知 | 绝对自主定位 | 弃用GPS，依据4个电机绝对值编码器计算脉冲里程，配合人工标定与防滑转补偿。 |
| 2. 软件与高并发架构 | CPU内核隔离防中断 | 将特定CPU核心独占绑定给EtherCAT，防止8个千兆网口巨型帧引发的网络中断抢占资源导致电机失控。 |
| 2. 软件与高并发架构 | 零拷贝与数据重组 | C#开辟未托管内存池防GC卡顿。所有数据以“里程脉冲序号(FrameID)”为主键强制对齐重组。 |
| 2. 软件与高并发架构 | 物理看门狗 | 探针发现路由器死机连不上外网时，通过GPIO继电器对其进行物理断电重启。 |
| 3. 数据处理与AI核心 | 边缘AI截流减负 | 部署轻量化YOLO量化模型，仅截取“螺栓”“疑似裂纹”的ROI微小切片，剔除90%背景，极大降低传输压力。 |
| 3. 数据处理与AI核心 | 多源传感器联合解算 | 建立外参标定矩阵。将8个测距仪、2个线激光与陀螺仪横滚角融合计算，消除车体晃动，输出真实高低差。 |
| 3. 数据处理与AI核心 | 云端大模型复核 | 接收ROI切片，利用大算力进行长尾病害（擦伤、鳞纹）分类与尺寸测算。 |
| 4. 均衡通信架构 | 主动链路探针 | 向云端高频发送测速包计算延迟与丢包率，穿透路由器感知真实4G/5G信号带宽。 |
| 4. 均衡通信架构 | QoS四级队列与防掉速 | P0(告警/急停)>P1(坐标状态)>P2(ROI切片)>P3(大图点云)。弱网触发大文件写锁落盘；选用企业级SSD防缓存耗尽掉速。 |
| 5. 机械电气数字化资产 | 48V隔离与EMC | 宽压隔离DC-DC供电防电机反电动势冲击；强电动力与千兆网线物理隔离20cm并星型接地。 |
| 5. 机械电气数字化资产 | 遮光罩热力学设计 | 针对罩内6相机+2激光+频闪灯的高温，引入强制风道或半导体制冷，防热噪声。 |
| 6. 技术文档规范 | 绝对排版铁律 | 所有方案、协议、测试报告必须输出为Word(.docx)，核心参数与逻辑关系呈现为专业表格。 |
| 6. 技术文档规范 | 协议自动化映射 | 通过脚本从代码注释提取接口变动，实时更新Word文档。 |
| 7. 学术论文转化 | 专利交底书锚点 | 围绕“10网口隔离架构”、“遮光罩频闪同步”、“探针边缘截流调度”布局核心发明专利。 |
| 7. 学术论文转化 | SCI/EI论点 | 基于跑车真实数据，撰写边缘ROI截流带宽优化、多源空间补偿算法相关论文。 |