# 铁路线路智能检测机器人

# 7大核心工作板块架构方案 (V2.1 参数一致性对齐版)

本文档已与《硬件V2.1》、《软件V2.1》及《总体方案V2.1》完成底层参数的100%交叉对齐。确保所有物理边界（10网口、10km/h、120mm轮径、刚性底盘）在各板块逻辑闭环。

## 1. 硬件控制与物理感知 (纯物理基石)

| 核心子项 | 设计规范 | 一致性对齐参数 |
| --- | --- | --- |
| 网口物理拓扑 | 10网口硬隔离，LAN1(EtherCAT), LAN2(SIM路由器), PCIe-A/B(相机激光) | 强制开启 MTU 9014 巨型帧 |
| 光学与同步 | 遮光罩+防尘柔性裙边屏蔽环境光；相机参数锁死，I/O触发频闪LED同步 | 曝光时间限制 ≤ 200μs (匹配10km/h) |
| 底层测距锚定 | 读取4个伺服电机绝对值编码器，算法剔除打滑轮求有效均值 | 基于 120mm 轮径及减速比计算脉冲当量 |

## 2. 软件平台与数据流转 (C#高并发管道)

| 核心子项 | 设计规范 | 一致性对齐参数 |
| --- | --- | --- |
| CPU内核隔离 | Windows系统底层将EtherCAT线程绑定至独立CPU核心，防中断风暴 | 隔离 GigE 网卡产生的高频 DPC 中断 |
| 零拷贝与数据对齐 | 非托管内存池防GC卡顿；以里程脉冲 (Frame ID) 为主键建立缓冲字典 | 同一 Frame ID 凑齐出栈，超时500ms丢弃残帧 |
| 软件硬件联动看门狗 | C#探针侦测网络或设备死机，调用底层指令硬重启 | 通过 RS485/CAN 向 PMB 电源板发送断电指令 |

## 3. 核心算法与数据处理 (绝对解耦)

| 核心子项 | 设计规范 | 一致性对齐参数 |
| --- | --- | --- |
| 轨距/水平通道 (独立) | 8个测距仪相加算轨距；陀螺仪Roll角算超高水平。绝不互相干涉。 | 刚性底盘下，陀螺仪数据必加 10Hz 低通滤波 |
| 高低/轨向通道 (独立) | 陀螺仪 Pitch/Yaw 配合里程计积分算纵向和横向平顺度 | 剔除 >2G 的硬冲击伪影 |
| 缺陷ROI截流 (独立) | 边缘量化YOLO仅裁剪病害框，云端大模型复核，激光查截面磨耗 | 剔除 90% 正常钢轨背景图 |

## 4. 边缘-云端均衡通信 (抗弱网传输)

| 核心子项 | 设计规范 | 一致性对齐参数 |
| --- | --- | --- |
| 链路探针 | 高频 TCP/UDP 包测算 RTT 及丢包率，反推 SIM 卡上行带宽 | 实时带宽估算 (Bandwidth Estimation) |
| 四级 QoS 队列 | P0急停, P1状态, P2缺陷切片, P3全量大图/点云 | P0 强制预留 10% 带宽 |
| 隧道写锁与 I/O 保底 | 进隧道无网时，截断 P2/P3 写入本地，出隧道游标断点续传 | 强制采用企业级/工业级高 TBW 不掉速固态硬盘 |

## 5. 机械电气与容错系统 (物理防爆盾)

| 核心子项 | 设计规范 | 一致性对齐参数 |
| --- | --- | --- |
| 定制多通道电源板 (PMB) | 48V总入，分路隔离(强电/净电/通信)，阻断电机反电动势，防级联短路 | 各通道独立 PTC 熔断保护与固态开关控制 |
| 光学防震减灾 | 无减震底盘下，相机镜头全胶水死锁，加装高分子阻尼基座 | 杜绝定焦环离焦松动 |
| 遮光罩热力学对策 | 针对密闭腔体6相机发热，强制对流或半导体制冷 | 防环境突破 55℃ 引发 CMOS 热噪声 |

## 6. 技术文档与规范 / 7. 学术知识产权

所有文档采用纯 Word 表格化。核心提炼：无减震底盘多源解耦测量法、巨型帧零拷贝并发架构、主动探针流控机制等高质量论文创新点。