铁路线路智能检测机器人软件数据库设计表

一、软件数据库设计表

| 序号 | 数据库层级 | 表名建议 | 主要字段 | 主要用途 | 部署位置 |

| 1 | 本地数据库 | task_info | 任务ID、任务名称、线路区段、开始时间、结束时间、状态 | 管理检测任务 | 工控机端 |

| 2 | 本地数据库 | frame_index | Frame ID、里程、时间戳、齐套状态 | 建立多源同步主索引 | 工控机端 |

| 3 | 本地数据库 | image_index | Frame ID、相机编号、图像路径、采集时间 | 图像证据索引 | 工控机端 |

| 4 | 本地数据库 | laser_index | Frame ID、激光编号、轮廓路径、采集时间 | 激光数据索引 | 工控机端 |

| 5 | 本地数据库 | distance_result | Frame ID、传感器编号、距离值、偏差值 | 距离测量结果存储 | 工控机端 |

| 6 | 本地数据库 | geometry_result | Frame ID、水平、高低、轨向、结果等级 | 线路几何参数结果 | 工控机端 |

| 7 | 本地数据库 | defect_result | Frame ID、缺陷类型、位置、等级、截图路径 | 缺陷识别结果 | 工控机端 |

| 8 | 本地数据库 | alarm_record | 告警ID、Frame ID、告警类型、等级、时间、处理状态 | 告警闭环管理 | 工控机端 |

| 9 | 本地数据库 | device_status | 设备编号、设备类型、在线状态、故障状态、更新时间 | 设备健康状态管理 | 工控机端 |

| 10 | 本地数据库 | upload_status | 数据包ID、上传状态、重试次数、最后上传时间 | 断点续传和重传管理 | 工控机端 |

| 11 | 本地数据库 | run_log_index | 日志ID、模块名、等级、时间、摘要 | 日志索引查询 | 工控机端 |

| 12 | 本地数据库 | task_summary | 任务ID、检测总数、异常数、完成状态 | 本地任务汇总 | 工控机端 |

| 13 | 云端数据库 | cloud_task_info | 任务ID、来源设备、线路区段、任务状态 | 云端任务集中管理 | 云端 |

| 14 | 云端数据库 | cloud_result_index | 任务ID、Frame ID、结果类型、结果路径 | 云端结果索引 | 云端 |

| 15 | 云端数据库 | cloud_defect_library | 缺陷ID、类型、样本图、等级、来源任务 | 缺陷样本积累 | 云端 |

| 16 | 云端数据库 | cloud_geometry_history | 线路区段、时间、水平、高低、轨向结果 | 历史趋势分析 | 云端 |

| 17 | 云端数据库 | model_version | 模型ID、版本号、发布时间、适用范围 | 模型版本管理 | 云端 |

| 18 | 云端数据库 | report_info | 报告ID、任务ID、生成时间、报告路径 | 报告管理 | 云端 |

| 19 | 云端数据库 | user_info | 用户ID、角色、权限、状态 | 平台用户管理 | 云端 |

| 20 | 云端数据库 | device_statistics | 设备ID、在线率、故障次数、任务次数 | 设备运维统计 | 云端 |

数据库设计说明：

- 本地数据库类型：建议轻量高可靠，本地嵌入式数据库即可，重点是稳定和可恢复。

- 云端数据库类型：建议采用关系型数据库 + 对象存储组合。

- 本地存储策略：原始大文件走文件系统，结构化结果走数据库。

- 主索引设计：Frame ID + 时间戳 + 里程 作为核心索引体系。

- 告警优先级：告警、急停、关键几何参数必须优先入库与优先上传。

- 追溯要求：任一结果都应能追到原始图像、轮廓、测量值和任务信息。