铁路线路智能检测机器人软件系统架构设计总表版

一、软件系统架构设计总表版

| 序号 | 架构层级 | 子系统/模块 | 主要功能 | 开发语言 | 运行位置 | 关键说明 |

| 1 | 设备接口层 | EtherCAT设备接口 | 对接伺服、电机、编码器等运动设备 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 独占实时控制链路 |

| 2 | 设备接口层 | 相机设备接口 | 对接6路工业相机SDK | C#/.NET 8 | 工控机端 | 图像采集底层封装 |

| 3 | 设备接口层 | 3D激光设备接口 | 对接2路3D线激光 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 轮廓/截面数据采集 |

| 4 | 设备接口层 | RS485设备接口 | 对接测距与姿态参数传感器 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 低速传感器链路 |

| 5 | 实时控制层 | 主控调度模块 | 控制任务启动、停止、切换、流程管理 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 整体流程中枢 |

| 6 | 实时控制层 | 运动控制模块 | 机器人沿轨运行、启停、调速 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 高实时性要求 |

| 7 | 实时控制层 | 里程与Frame ID模块 | 建立统一帧号与里程同步主键 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 多源同步基础 |

| 8 | 采集层 | 相机采集模块 | 采集二维图像 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 与里程同步触发 |

| 9 | 采集层 | 激光采集模块 | 采集三维轮廓/形貌数据 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 与Frame ID对齐 |

| 10 | 采集层 | RS485采集模块 | 采集测距与姿态参数数据 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 不占以太网口 |

| 11 | 边缘处理层 | 图像预处理模块 | 去噪、增强、裁剪、ROI提取 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 为识别模块提供输入 |

| 12 | 边缘处理层 | 轮廓预处理模块 | 滤波、拟合、截面整理 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 服务于几何分析 |

| 13 | 边缘处理层 | 几何解算模块 | 解算水平、高低、轨向等参数 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 核心检测计算 |

| 14 | 边缘处理层 | 姿态参数解算模块 | 由2个姿态参数传感器解算水平、高低、轨向 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 属于线路检测 |

| 15 | 边缘处理层 | 缺陷识别模块 | 表面缺陷、构件异常识别 | Python/AI框架 | 工控机端或边缘AI节点 | 支持模型部署 |

| 16 | 边缘处理层 | 多源融合模块 | 融合图像、激光、测距、姿态参数结果 | C# + Python | 工控机端 | 形成统一检测结果 |

| 17 | 边缘处理层 | 异常判定模块 | 按规则和阈值输出预警/报警 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 形成结果闭环 |

| 18 | 本地数据管理层 | 本地缓存模块 | 缓存原始数据和中间数据 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 防阻塞、防丢帧 |

| 19 | 本地数据管理层 | 文件管理模块 | 存储图像、轮廓、日志、原始包 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 保存证据链 |

| 20 | 本地数据管理层 | 本地数据库模块 | 存储任务、帧索引、结果、告警、上传状态 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 必须配置 |

| 21 | 通信协同层 | 上传管理模块 | 数据打包、上传、重传、续传 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 云边协同入口 |

| 22 | 通信协同层 | QoS调度模块 | 保障关键数据优先上传 | C#/.NET 8 | 工控机端 | P0/P1/P2/P3分级 |

| 23 | 通信协同层 | 日志监控模块 | 记录运行、采集、故障、通信日志 | C#/.NET 8 | 工控机端 | 可诊断、可追溯 |

| 24 | 展示交互层 | HMI人机界面 | 本地状态展示、任务控制、异常提示 | C# / WPF | 工控机端 | 现场操作入口 |

| 25 | 云端平台层 | 数据接收模块 | 接收工控机上传的数据与状态 | Python | 云端服务器 | 端云接口入口 |

| 26 | 云端平台层 | 云端存储模块 | 存储任务、结果、原始索引、日志 | Python + DB | 云端服务器 | 中心数据底座 |

| 27 | 云端平台层 | 云端分析模块 | 深度分析、趋势分析、复核分析 | Python | 云端服务器 | 高级分析 |

| 28 | 云端平台层 | 模型训练模块 | 训练与管理识别模型 | Python | 云端服务器 | AI能力演进 |

| 29 | 云端平台层 | 报告生成模块 | 输出报告、清单、汇总文档 | Python | 云端服务器 | 成果输出 |

| 30 | 云端平台层 | Web管理平台 | 查询、追踪、统计、管理 | Python/Web | 云端服务器 | 平台化应用 |