# RobotLinkSDK Windows控制端技术文档

## V2.0 技术规格说明书

2026年06月03日

济南华升信息科技有限公司

# 一、项目概述

RobotLinkSDK是列车底部构件检测机器人触摸屏控制端软件的核心通信中间件，基于C#/.NET 8.0开发，封装了WiFi6 TCP通信、RS-485 Modbus传感器读取、RTSP视频流接收、IO控制四大功能模块。

# 二、协议定义

帧格式：STX(0x02) + CMD(1B) + LEN(2B, little-endian) + Payload(N) + CRC16(2B) + ETX(0x03)

端口配置：

| 通道 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TCP命令 | 8001 | 控制指令+应答 |
| TCP遥测 | 8002 | 实时数据推送 |
| RTSP视频 | 554 | H.264视频流 |

# 三、RobotClient.cs

机器人控制客户端，负责WiFi6 TCP通信、命令发送、心跳维持、连接管理。

核心特性：双通道TCP连接（命令8001 + 遥测8002）、异步命令发送（带超时重发）、心跳保活（2秒间隔，3次失败触发重连）、线程安全设计、事件驱动架构。

主要方法：

Task<bool> ConnectAsync(string ip, int commandPort = 8001, int telemetryPort = 8002)

Task SetSpeedAsync(float speed)  // 设置速度

Task MoveAbsAsync(float distance)  // 绝对运动

Task MoveRelAsync(float distance)  // 相对运动

Task MoveStopAsync()  // 停止

Task MoveHomeAsync()  // 回零

Task PTZAngleAsync(byte camera, short pan, short tilt)  // 云台控制

Task SetBrightnessAsync(byte brightness)  // 亮度

Task SetDOAsync(byte index, bool value)  // 数字输出

# 四、SensorReceiver.cs

传感器接收器，通过RS-485 Modbus RTU总线轮询传感器数据。

总线参数：波特率9600-115200bps，数据位8，停止位1，无校验，半双工主从模式。

支持传感器：从机地址0x01(IMU)、0x02(测距)、0x03(BMS)

# 五、VideoStreamManager.cs

视频流管理器，通过RTSP协议接收H.264视频流，集成FFmpeg解码。

端口：554，编码：H.264，协议：RTSP over TCP

# 六、IOController.cs

IO控制器，管理8路数字输入、8路数字输出、4路PWM调光。

void SetDO(byte index, bool value)  // 设置数字输出

byte GetDI()  // 读取数字输入

void SetPWM(byte channel, byte dutyCycle)  // PWM输出

# 七、数据模型

包含IMUData、RangingData、BMSData、SystemStatusData、TelemetryData等7个数据模型。

# 八、编译与运行

环境要求：.NET 8.0 SDK，Visual Studio 2022，Windows 10/11

cd SDK/Windows

dotnet restore

dotnet build -c Release