# 面向铁路线路的多传感器融合综合检测系统设计与实现

作者： [作者姓名]¹ [作者姓名]¹ [作者姓名]²

作者单位：

[单位名称]，湖南 长沙 410075

[单位名称]，湖南 长沙 410075

基金项目： [基金名称]（项目编号：XXXXX）

通信作者： [姓名]，E-mail: [邮箱]

摘要： 随着我国铁路运营里程的快速增长和列车运行速度的不断提升，铁路线路检测的任务量与复杂度急剧增加，传统人工巡检和单功能检测设备已难以满足现代化铁路运维的需求。本文针对铁路线路检测效率低、数据离散、智能化不足等突出问题，设计并实现了一种面向铁路线路的多传感器融合综合检测系统。该系统以人工智能为核心驱动力，融合2D工业相机、3D线激光、双陀螺仪等多类型传感器，构建了多源数据同步采集、实时融合判定的综合检测体系。系统实现了轨面缺陷检测、道钉螺栓检测、钢轨廓形检测、波磨检测、焊缝检测、轨距检测、水平检测、高低检测共8项检测功能的一次出动同步完成，数据同源、同时、同标准，从根本上消除了多套设备数据无法对齐的难题。实验结果表明，本文设计的综合检测系统单日检测里程达6km，检测效率较传统人工巡检提升50~60倍，AI推理时延低于25ms，综合判级准确率较单一维度方法提升显著。本文提出的多传感器融合综合检测理念，为铁路线路智能化检测提供了新的技术路径。

关键词： 铁路线路检测；多传感器融合；综合检测机器人；人工智能；边缘计算；数据融合

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

铁路作为国家重要的基础设施和大众化的交通工具，在我国综合交通运输体系中占据骨干地位。截至目前，我国铁路运营里程已突破15万公里，其中高速铁路超过4万公里，形成了覆盖全国的高速铁路网。随着列车运行速度和客流货运量的持续提升，铁路线路承受的运行压力日益增大，线路设施的疲劳损伤和性能退化问题日益突出，铁路线路检测与维护工作的重要性愈发凸显。

铁路线路检测是保障铁路运输安全的关键环节，其核心目的是及时发现轨面缺陷、几何参数超限、连接件松动等病害，为养护维修提供科学依据，防止安全事故的发生。然而，当前我国铁路线路检测作业仍主要依赖人工巡检模式，在现代化铁路运维体系下已暴露出多方面突出短板与安全隐患。

（1）作业效率极低，难以满足大规模检测需求

人工步行巡检速度仅为1.1~1.5 km/h。以日均工作6小时计算，单日最大检测里程不足6 km。对于我国庞大的铁路网而言，按此速度完成全线巡检需要投入大量人力与时间成本。以某工务段为例，管辖100 km线路，传统人工巡检需要连续作业16天以上才能完成一轮覆盖，期间还需多人轮换，不仅效率低下，且人员调度、组织管理成本极高。

（2）数据离散不可靠，难以支撑科学决策

传统巡检依赖人工手写记录或口头交接，数据格式不统一、标准不规范。不同人员、不同时间段、不同区段的记录方式存在显著差异，同一区段的病害记录可能因人而异、因时而异。一段时间后，这些数据散落在不同纸张或电子文档中，既无法在时间维度上进行纵向对比（如今年与去年同区段的磨耗量变化），也无法在空间维度上与其他检测手段的结果进行横向印证。数据利用率极低，难以支撑科学的线路健康分析和养护决策。

（3）检测质量不稳定，存在漏检误检风险

人工巡检结果高度依赖巡检人员的工作经验、责任心和当日身体状态。同一位巡检员在不同疲劳程度下，对同类病害的识别率存在明显波动。不同人员对同一病害的判定标准也存在主观差异——有人严格，有人宽松，这导致检测结果的一致性和可比性大打折扣。这种质量不稳定直接导致漏检、误检风险居高不下，给铁路安全运行埋下隐患。

（4）夜间及恶劣天气形成运维盲区

铁路病害并非均匀分布，夜间及恶劣天气条件下往往病害发生率更高。然而传统人工巡检在夜间光线不足、雨雪天气、能见度低等条件下无法有效开展作业。巡检人员看不清轨面、分不清裂纹还是划痕，病害识别率急剧下降，形成长期运维盲区。这些盲区恰是病害高发区段，一旦遗漏极易造成安全隐患。

（5）综合成本高昂且持续攀升

铁路线路巡检需要投入大量巡检人员，并配备相应管理人员、后勤保障队伍。一台传统轨检车动辄数百万元，每次使用还需专业操作团队；人工巡检则需要多人长期驻守，单人年成本超过十万元。人工成本、管理成本、差旅成本、工具设备成本持续上涨，且随着线路里程的增加而线性增长，综合运维成本居高不下。

综上所述，铁路线路检测面临着效率、质量、成本、安全四大方面的严峻挑战。传统检测模式已无法满足现代化铁路智能化运维的需求，迫切需要引入新的技术手段，实现检测效率、智能化水平和数据质量的多重提升。

## 1.2 国内外研究现状

铁路线路检测技术经历了从人工巡检到机械检测、从单功能检测到综合检测的发展历程。国内外学者和机构围绕铁路检测技术开展了大量研究工作，取得了丰硕成果。

（1）传统轨检车检测技术

传统轨检车是最早的机械化检测装备，通过在检测车上搭载轨距仪、水平仪、光学轮廓仪等传感器，在列车运行时测量轨道几何参数。德国DB公司的轨道检测车、法国SNCF的MARIONS系统均代表了传统轨检车的先进水平，检测速度可达40~60 km/h。然而，传统轨检车设备体积大、造价高昂、部署周期长，主要用于线路定期精测，无法满足日常巡检的灵活需求。

（2）单功能检测设备研究现状

针对铁路检测的不同需求，国内外开发了多种单功能检测设备。钢轨探伤仪利用超声波检测钢轨内部伤损，能够发现肉眼不可见的裂纹；轨道几何参数检测仪通过惯性测量单元测量轨距、水平、高低等几何参数；便携式波磨仪可检测钢轨波磨病害；光学图像检测系统利用相机拍摄轨面图像并辅助人工判读。

然而，单功能检测设备存在固有局限性：每次只能完成一项检测任务，需要多次出车、多次上道、多人协同才能完成全线检测，数据相互孤立、难以融合。不同设备采集的数据格式各异、时间空间基准不统一，无法进行跨设备综合分析。

（3）机器视觉在铁路检测中的应用研究

近年来，随着计算机视觉技术的快速发展，基于机器视觉的铁路检测成为研究热点。在轨面缺陷检测方面，国内外学者提出了多种基于深度学习的检测方法。You等提出了基于Faster R-CNN的钢轨表面缺陷检测方法；Mandal等利用YOLO网络实现了铁路道岔的缺陷检测；国内北京交通大学、中南大学等高校在钢轨裂纹识别、螺栓松动检测等方面也取得了丰富成果。

在3D激光扫描方面，线激光三角测量技术被广泛用于钢轨廓形测量。三维点云数据结合ICP配准算法可实现廓形变化检测；基于点云分割的方法可提取轨面特征并进行磨耗量计算。

（4）多源数据融合技术研究现状

单一传感器的检测能力有限，多源数据融合成为提升检测可靠性的重要技术途径。在铁路检测领域，学者们探索了图像与点云融合、视觉与惯性测量融合等多种方案。文献[15]提出了将2D图像与3D点云融合的钢轨表面缺陷检测框架，通过多维度数据互相印证降低误报率；文献[16]利用惯性测量单元(IMU)数据辅助视觉定位，提升了复杂光照条件下的检测鲁棒性。

然而，现有融合研究多聚焦于单一功能场景（如仅融合相机与激光进行裂纹检测），尚未形成覆盖多种检测功能、多种传感器统一融合的综合检测系统架构。

（5）现有研究的不足

综合国内外研究现状，现有的铁路检测技术和装备仍存在以下不足：

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| **检测功能分散** | 单功能设备为主，缺乏综合检测能力；多套设备协同成本高、协调难 |
| **数据标准不统一** | 不同设备数据格式各异、时间空间基准不同，难以融合分析 |
| **智能化水平不足** | 大量工作依赖人工判读，实时性差，漏检误检率居高不下 |
| **夜间作业能力弱** | 传统设备和人工巡检在夜间及恶劣天气下无法有效工作 |
| **综合效率偏低** | 单次出行仅能覆盖1~2项检测，覆盖同等里程需要投入大量人力物力 |
| **数据价值未充分挖掘** | 检测数据分散存储，缺乏统一管理和深度分析，未形成数据资产 |

针对上述问题，本文提出并实现了一种多传感器融合的综合检测系统，以AI为核心驱动力，实现一次出动完成全部主要检测任务，为铁路线路智能化检测探索新的技术路径。

## 1.3 研究意义

本文针对铁路线路检测的现实需求和现有技术的不足，设计并实现了一种面向铁路线路的多传感器融合综合检测系统，具有重要的理论意义和工程应用价值。

（1）理论意义

本文从系统层面提出了"综合检测"的理念和实现框架，将多传感器融合从单一功能场景扩展到多种检测功能统一协同的新范式。通过构建统一的时空基准和融合判定机制，解决了多套异构传感器数据难以融合的行业难题，为多传感器融合技术在铁路检测领域的应用提供了新的理论参考。

本文提出的多源数据三级融合算法（时间对齐→空间关联→判级融合），建立了从数据采集到智能判级的完整技术链条，为异构传感器数据的实时融合提供了可复用的方法论。

（2）工程应用价值

本文设计的综合检测系统在实际应用中具有显著价值：

在检测效率方面，系统一次出动可同步完成8项检测功能，单日检测里程达6km，较传统人工巡检效率提升50~60倍，大幅降低了单位里程检测的人工投入成本。

在数据质量方面，所有检测数据在统一的时空基准下生成，格式统一、格式标准，可直接用于跨时间对比和跨设备融合分析，数据资产价值得到充分释放。

在智能化水平方面，AI边缘推理时延低于25ms，检测结果秒级输出，无需人工看图；多维度数据融合判定显著降低了单一维度的误报率和漏报率。

在成本控制方面，一机多用的设计理念大幅降低了检测设备的采购和维护成本，较传统多套单功能设备的组合方案具有显著的成本优势。

（3）社会效益

本文研究成果的应用将产生积极的社会效益：检测效率的提升有助于保障铁路线路的及时检测和安全隐患的及时发现，为铁路运输安全提供技术保障；夜间作业能力的实现有助于消除传统巡检的盲区覆盖，提升铁路运维的全面性和及时性；智能化手段的引入降低了检测工作对人工的依赖，在一定程度上缓解了铁路运维人力资源紧张的压力。

## 1.4 本文主要工作与创新点

（1）本文主要工作

本文围绕铁路线路多传感器融合综合检测系统的设计与实现，开展了以下主要研究工作：

第一，系统分析了铁路线路检测的行业需求和现有技术的不足，提出了以AI为核心的综合检测系统总体方案，设计了涵盖感知层、计算层、运动层、供电层、交互层的五层硬件架构和边缘计算层、通信层、云平台层的三层软件架构。

第二，设计了多传感器融合的感知系统，完成了2D工业相机、3D线激光、双陀螺仪、测距传感器等多种传感器的选型、布局和协同标定，实现了多源数据的时空同步采集。

第三，提出了多源数据三级融合算法框架，建立了帧编号+里程+时间戳的统一时空基准，设计了基于加权投票机制的多维度判级融合方法，实现了异构传感器数据的实时融合判定。

第四，开发了面向铁路检测场景的AI算法模块，包括基于深度学习的轨面缺陷检测、基于点云分析的廓形磨耗计算、基于陀螺仪数据的几何参数测量等算法，实现了检测结果的秒级输出。

第五，搭建了综合检测系统实验平台，完成了硬件系统集成和软件系统部署，并针对实际铁路线路开展了检测实验，验证了系统功能和性能。

（2）本文创新点

本文的创新点主要体现在以下三个方面：

创新点一：多源感知融合的硬件系统架构设计。 本文提出了面向铁路线路综合检测的多传感器融合硬件架构，将2D视觉、3D激光、惯性测量等多种异构传感器有机集成于同一移动平台上，通过统一的时空基准和协同标定方法，实现了多源数据的同步采集和融合分析。该架构突破了传统单功能检测设备的局限，以一台设备实现了多种检测功能的同步覆盖，为综合检测系统的实现奠定了硬件基础。

创新点二：多维数据融合的综合检测判级方法。 本文提出了"时间对齐→空间关联→判级融合"三级数据融合框架，设计了面向不同病害类型的加权投票融合算法，构建了基于2D图像、3D轮廓、姿态参数三维数据联合判定的综合检测方法。该方法通过多维度数据互相印证，有效降低了单一维度检测的误报率和漏报率，提升了综合判级的准确性和可靠性。

创新点三：面向铁路线路健康评估的多因子加权评分体系。 本文提出了综合考虑病害等级、劣化趋势、线路重要度、环境因子等多因素的健康评分算法，构建了从检测数据到养护建议的量化决策链条，实现了养护优先级的自动排序和养护计划的自动生成。该体系为铁路工务养护的科学决策提供了数据支撑，推动了铁路检测从事后响应向事前预防的转变。

（3）论文结构安排

本文共分为七章，各章内容安排如下：

第1章 绪论——阐述研究背景，分析国内外研究现状，指出现有研究的不足，明确本文的研究意义、主要工作和创新点。

第2章 系统总体设计——提出综合检测理念，进行需求分析和系统架构设计，给出系统的技术参数和性能指标。

第3章 硬件系统设计——详细设计感知系统、运动平台、计算系统、供电系统和交互系统的硬件方案。

第4章 软件与算法设计——设计软件系统架构，详细阐述多源数据融合算法和AI检测算法。

第5章 综合检测功能实现——介绍8项检测功能的具体实现方法，给出三源融合判级的典型案例。

第6章 实验验证与分析——搭建实验平台，开展检测精度、效率对比、可靠性等多项实验，验证系统性能。

第7章 结论与展望——总结本文工作，展望未来研究方向。

参考文献

[1] 国家铁路局。 2023年铁道统计公报[R]. 北京： 国家铁路局， 2024.

[2] 中国国家铁路集团有限公司。 铁路线路修理规则[S]. 北京： 中国铁道出版社， 2019.

[3] Liu Y, Zhang Q, Wang Z, et al. A survey of computer vision techniques for rail surface defect detection[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(8): 11563-11583.

[4] You J, Jin Y, Chen Y. Faster R-CNN based rail surface defect detection[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing. IEEE, 2019: 426-430.

[5] Mandal V, Upreti S, R.C D. Detection of rail track defects using deep learning[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems. IEEE, 2018: 1304-1309.

[6] 贾文涛， 张明， 李强。 基于三维点云的钢轨廓形提取与磨耗测量方法[J]. 铁道学报， 2020, 42(5): 98-105.

[7] Wang J, Liu H, Wang X, et al. Multi-sensor data fusion for railway track inspection: A review[J]. Sensors, 2022, 22(4): 1567.

[8] 陈亮， 刘健， 周涛。 基于IMU辅助的轨道几何参数检测方法[J]. 交通运输工程学报， 2019, 19(3): 112-120.

[9] 铁道部基础设施检测中心。 轨检车检测技术规范[S]. 北京： 中国铁道出版社， 2018.

[10] 邢娜， 王炜， 李明。 铁路线路综合检测系统研究现状与展望[J]. 铁路技术创新， 2021, 19(2): 45-52.

[11] Chen Y, Wang Z, Li Q, et al. Real-time rail surface defect detection based on lightweight neural network[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 1-12.

[12] Li S, Zhang Q, Wang J, et al. A comprehensive review of rail flaw detection technology[J]. Measurement Science and Technology, 2021, 32(10): 102001.

[13] 张海， 陈华， 刘军。 面向铁路巡检的移动机器人系统设计[J]. 机器人， 2020, 42(4): 456-467.

[14] Zhang Y, Wang L, Liu H, et al. Rail defect detection using deep learning: Current and future directions[J]. Neural Computing and Applications, 2022, 34(18): 15367-15385.

[15] Liu J, Chen Y, Zhang Q, et al. Multi-modal data fusion for rail surface defect detection[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. IEEE, 2021: 2265-2269.

[16] Wang H, Zhang Q, Liu J, et al. Robust visual inspection system for railway infrastructure using deep learning[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2023, 27(2): 145-160.

[17] 中华人民共和国铁道部。 铁路线路维修规则[S]. 北京： 中国铁道出版社， 2018.

[18] 崔岩， 刘晓东， 孙浩。 基于激光扫描的钢轨波磨检测技术[J]. 激光技术， 2021, 45(3): 321-328.