02 综合检测功能体系

一、八大核心检测功能

一台车一次通过，全部 8 项检测数据同步输出，数据同源、同时、同标准。

序号 | 检测功能 | 搭载传感器 | 检测原理 | 输出结果 |
01 | 轨距检测 | 多传感器融合 | 综合左右轨 3D 点云数据计算实际轨距值，与标准轨距（1435 mm）比对得出偏差值 | 轨距实际值（mm）/ 偏差值（mm）/ 超限标记 |
02 | 水平检测 | 姿态传感器HWT905 | 姿态传感器HWT905实时测量车体水平姿态角，结合里程信息计算左右轨高差，判定水平偏差 | 水平偏差值（mm）/ 左右倾斜角（°）/ 平顺性指标 |
03 | 高低检测 | 单点测距传感器 + 姿态传感器HWT905 | 姿态传感器HWT905数据辅助校正车体俯仰角变化，结合单点测距数据计算高低不平顺，结合里程信息计算高低不平顺值 | 高低不平顺值（mm）/ 长波偏差 / 短波偏差 |
04 | 轨面缺陷检测 | 2D 工业相机 ×2 | 工业相机垂直拍摄轨面，AI 图像语义分割识别裂纹/掉块/凹陷，输出缺陷位置（里程坐标）和损伤等级 | 裂纹位置 + 掉块位置 + 凹陷区域 + 损伤等级（1~3 级） |
05 | 道钉/螺栓检测 | 2D 工业相机 ×2 | 相机拍摄轨枕区域，AI 目标检测算法识别道钉/螺栓状态，统计缺失/松动/歪斜数量 | 缺失数量 + 松动数量 + 歪斜数量 + 里程分布统计 |
06 | 3D 钢轨轮廓检测 | 3D 线激光 ×2 | 线激光垂直向下扫描轨头，获取轨头三维点云数据，与标准廓形比对计算磨耗量和横移量 | 磨耗量（mm）/ 横移量（mm）/ 廓形偏差（mm）/ 超限标记 |
07 | 钢轨波磨检测 | 3D 线激光 + 相机 | 线激光扫描获取轨面高程数据，进行频谱分析提取波长和波深，结合里程信息标记波磨区段位置 | 波长（mm）/ 波深（mm）/ 分布里程 / 劣化程度（轻/中/重） |
08 | 钢轨焊缝检测 | 2D 工业相机 ×2 | 相机对钢轨接头区域成像，AI 分类识别焊缝缺陷类型，定位缺陷位置 | 缺陷类型（光斑/气孔/夹渣/未熔合等）/ 等级 / 里程位置 |

二、为什么我们是”综合检测”

单一功能检测的时代已经过去。

传统铁路检测依赖人工巡检或单功能检测设备，每次只能完成一项检测任务。以钢轨巡检为例，探伤仪检测钢轨内部伤损，轨检仪检测轨距与水平，晃车仪检测车体振动响应——每套设备专职一项，需要多次出车、多次上道、多人协同，数据相互孤立，人员协调难度极大。更重要的是，单一功能的检测只能发现局部问题，无法从多维度交叉验证，同漏同误的风险高。

本系统的核心定位是综合检测，不是把多个传感器简单装在同一台车上拼凑功能，而是从系统层面构建了一套完整的多传感器协同、多算法融合、多维度判定的综合检测体系。本系统的目标不是”能用”，而是”好用”——让检测数据真正产生综合价值。

综合检测带来三大核心价值：

（1）数据同源

同一台设备、同一次出行、同一个里程坐标，同步完成 8 项检测。相机图像和激光点云天然对齐，姿态参数与缺陷位置一一绑定，不同传感器数据之间可以交叉印证，从根本上消除了多套设备数据无法对齐的难题。当发现一处疑似裂纹时，可以同时查看该位置的3D廓形是否变形、姿态角是否异常，三维印证，大幅提升判级准确性。

（2）一次完成

一台车跑完全部 8 项检测，无需多次上道、无需多人配合，以单次 2 小时作业为例，人工巡检同等时间仅能覆盖约 3 km，且数据质量受人员状态影响；本系统覆盖约 6 km，8 项数据一次性获取。作业组织复杂度从”多人多天”降为”单人一次”。

（3）综合判级更可靠

单一维度的检测结果容易被干扰。如仅靠 2D 图像可能将阴影或污渍误判为裂纹；仅靠 3D 点云可能遗漏轻微表面裂纹；仅靠姿态参数无法定位具体病害位置。本系统综合图像（2D）+ 轮廓（3D）+ 姿态（姿态传感器HWT905）三个维度联合判定，任何单一维度的异常都需要其他维度印证才能确认，大幅降低误报率和漏报率。

三、综合检测 vs 单一功能检测

对比维度 | 传统单功能设备 | 本系统（综合检测） |
检测覆盖 | 单次仅支持 1 项 | 一次出动，8 项全覆盖 |
作业组织 | 多次出动、多人分工协作 | 一次上道，单人操作完成全部 |
数据关联性 | 各模块数据孤立，无法融合 | 同源数据统一时空基准，交叉印证 |