03 硬件系统架构

一、硬件整体拓扑

本系统硬件由五层构成：传感层、计算层、运动层、供电层、交互层。五层各司其职，相互配合，共同支撑全自动实时检测运行。

``` ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 交互层 │ │ 触摸屏 / 遥控器 / 物理按钮 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↑ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 计算层 │ │ 工控机（边缘 AI 推理 + 数据融合） │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↑ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 传感层 │ │ 2D相机 + 3D激光 + 姿态传感器HWT905 + 编码器 + 单点测距仪矩阵 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↑ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 运动层 │ │ 4轮行走机构 + 伺服驱动 + 轮速编码器 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↑ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 供电层 │ │ 48V蓄电池组 + 智能电源管理 + 三级保护回路 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ```

二、轨距检测传感器矩阵

序号 | 传感器名称 | 数量 | 作用说明 |
01 | 测距传感器 | 1 | 测量两根钢轨内侧之间的距离，测量点位于两根钢轨轨顶以下 16 mm 处，测量精度毫米级 |

轨距检测原理： 测距传感器固定安装于车体规定位置，测量两根钢轨内侧之间的距离。测量点位于两根钢轨轨顶以下 16 mm 处，覆盖标准轨距 1435 mm。将实时测量值与标准轨距比对，超出允许偏差范围时输出超限标记，同时绑定里程坐标，实现精确定位。

三、传感层其他传感器说明

2D 工业相机（6 个）

项目 | 参数 |
分辨率 | 2448×2048 像素 |
帧率 | 20~25 fps |
通信协议 | GigE Vision（千兆以太网） |
安装高度 | 拍轨面相机离钢轨约 180 mm；拍道钉相机离轨面约 270 mm |
安装朝向 | 垂直朝下 |
防护等级 | IP67 |
分工 | 2 个拍轨面 + 2 个拍道钉/螺栓 + 2 个拍焊缝 |

3D 线激光（2 个）

项目 | 参数 |
检测对象 | 左右钢轨轨头轮廓 |
数据类型 | 3D 点云（X/Y/Z 坐标） |
扫描频率 | 20000 Hz |
每轮廓线点数 | 3200 线 |
防护等级 | IP67 |

姿态传感器HWT905（1 组）

项目 | 参数 |
检测对象 | 水平（横滚角）/ 高低（俯仰角） |
采样频率 | 毫秒级 |

轮速编码器（1 个）

项目 | 参数 |
功能 | 精确测量行走里程 |
作用 | 帧编号与里程坐标绑定，用于定位 |

四、计算层

项目 | 参数 | 说明 |
类型 | 高性能工业控制计算机（工控机） | 工业级设计，适应振动/粉尘/温度波动环境 |
AI 推理能力 | 边缘实时推理 | 无需上传云端，秒级输出检测结果 |
网口数量 | 10 路独立网口 | 充足的通信扩展能力 |
网口类型 | 工业总线（控制）+ 千兆以太网（采集）+ 移动网络（传输） | 三网物理隔离，互不干扰 |
防护等级 | IP54 | 防尘防溅 |
本地存储 | SSD 固态硬盘 | 检测数据实时写入，断网不丢失 |

五、运动层

项目 | 参数 | 说明 |
行走机构 | 4 轮铁轨运行 | 4 轮支撑，行驶稳定，不易脱轨 |
驱动方式 | 伺服电机驱动 | 伺服驱动响应快、精度高 |
通信总线 | 工业实时总线 | 硬实时通信，指令毫秒级下达 |
运行速度 | 1 m/s（3.6 km/h） | 速度恒定，保证数据采集密度一致 |
安全机制 | 硬件独立急停回路，失效导向安全 | 任何故障优先保安全 |

六、供电层

项目 | 参数 | 说明 |
主供电 | 48V 大容量蓄电池组 | 为整机提供强劲动力 |
电源管理 | 智能电源管理（充放电管理 / 续航预估 / 保护） | 自主管理，无需人工干预 |
保护机制 | 欠压 / 过压 / 过温三级保护，硬件独立急停回路 | 全方位保障 |
BMS 板温度监控 | BMS 电路板温度实时采集反馈 | 防止 BMS 板过热失效引发安全事故 |
智能电路管理板温度监控 | 智能电源管理板温度实时采集反馈 | 防止管理板过热损坏引发安全事故 |
全节点电流电压监控 | 所有用电节点电流电压每秒刷新 | 相机/激光/姿态传感器HWT905/工控机/伺服全覆盖 |