04 软件与 AI 算法架构

一、软件整体架构

本系统软件分为三层：边缘计算层、通信层、云平台层，三层协同实现无人干预全自动运行。

图 4-1：三层层级架构拓扑图 - 传感层通过 EtherCAT（控制，≤1ms）和 GigE Vision（采集，≤10ms）双网接入边缘计算层 - 边缘计算层通过 4G/5G 移动网络与云平台双向通信 - 三网物理隔离，任一网络故障不波及其他网络

二、边缘计算层

模块 | 功能 | 性能指标 |
AI 推理引擎 | 边缘实时缺陷识别，秒级输出结果，无需人工看图 | 单帧 ≤ 25ms，40fps 理论峰值 |
实时融合模块 | 图像 + 轮廓 + 传感器三流数据融合，综合判级 | 50ms 滑动窗口内完成 |
本地存储模块 | 检测数据实时写入本地 SSD，断网不丢数 | RAID1 冗余，2TB 容量 |
报警模块 | 缺陷等级判定后立即触发本地声光报警 + 云端推送 | 报警延迟 < 100ms |
任务控制模块 | 启停控制 / 定速巡航 / 定点返航 / 里程到达自动返航 / 状态监控 | 响应延迟 < 50ms |

三、AI 算法模块说明

检测功能 | AI 算法 | 说明 |
轨面缺陷检测 | 图像语义分割 + 目标检测 | 像素级裂纹/掉块识别，精确定位 + 等级判定 |
道钉/螺栓检测 | 目标检测 + 完好状态评估 | 逐帧检测缺失/松动/歪斜，统计完好率 |
3D 钢轨轮廓检测 | 点云分析 + 廓形比对 | 磨耗量计算，横移量测量，超限判定 |
钢轨波磨检测 | 频谱分析 + 廓变提取 | 波长/波深分析，分布里程标记 |
钢轨焊缝检测 | 图像分类 + 缺陷分割 | 焊缝缺陷类型识别，等级判定 |
轨距检测 | 传感器融合 + 数值计算 | 多源数据融合，轨距值计算 |
水平/高低检测 | 单点测距传感器+姿态传感器HWT905融合，阈值判定 | 姿态角计算，超限标记 |

AI 决策可解释：每项缺陷输出结果时，同步附带判定依据（图像区域 / 廓形偏差值 / 姿态角），用户可知晓 AI “为什么这么说”。

3.1 轨面缺陷检测算法（图像语义分割 + 目标检测）

本系统对轨面伤损的检测采用两阶段算法：第一阶段使用语义分割模型（U-Net / DeepLabV3+）逐像素分类，输出像素级缺陷掩膜；第二阶段使用目标检测模型（YOLOv8）对掩膜区域进行缺陷边界框回归与类型分类。两阶段结果融合后输出带置信度的缺陷判定结果。

第一阶段：像素级语义分割

输入图像 I(x,y) 经编码器-解码器网络后，输出每个像素的类别概率向量：

其中 f_{} 为编码器（含 ResNet50 主干网络），f_{} 为解码器（含 ASPP 多尺度融合模块），输出通道数等于缺陷类别数（含”正常”类）。

像素 (x,y) 的最终类别判定：

其中 c=0 为正常轨面，c=1,,N 为各类伤损（裂纹、掉块、凹陷等）。

第二阶段：缺陷目标检测（NMS 去重）

目标检测网络对语义分割输出的伤损连通区域提取候选框 _i = (x_i, y_i, w_i, h_i, _i, _i)，其中 (x_i,y_i) 为边界框中心，w_i,h_i 为宽高，_i 为预测类别，_i 为置信度得分。

多目标去重采用 NMS（非极大值抑制）：

具体流程： 1. 按置信度 i 从高到低排序所有候选框 2. 选取当前最高置信度框 {} 加入保留列表 3. 删除所有与 _{} IoU（交并比）超过阈值（默认 0.5）的候选框 4. 重复 1~3，直至所有框处理完毕

IoU 计算：

伤损等级判定（面积阈值法）

伤损严重程度按像素面积 A_{} 划分：

伤损面积 A_{}（像素） | 伤损等级 | 建议处理等级 |
A < A_1（A_1 = 400 px） | 轻微 | 四级：持续监测 |
A_1 A < A_2（A_2 = 1600 px） | 一般 | 三级：纳入养护计划 |
A_2 A < A_3（A_3 = 3600 px） | 显著 | 二级：24h 内养护 |
A A_3 | 严重 | 一级：立即停车检查 |

注：像素面积与实际物理尺寸的换算关系为 1 （2448×2048 分辨率下，轨面宽度覆盖 440mm）。 物方分辨率（GSD）计算推导：相机以安装高度 H （相机至轨面垂距）、焦距 f（根据镜头标称值）、像元尺寸 p=3.45（相机传感器规格）部署时，物方分辨率计算公式为： 其中 GSD（Ground Sampling Distance）为地面采样距离。本系统中实测 GSD = 440 / 2448 ，由现场标定框标定后确认，与理论计算吻合。

综合伤损得分

两阶段融合后的综合伤损得分：

其中：A_{} 为轨面感兴趣区域总面积，{} 为目标检测阶段最高置信度，{}+_{}=1（默认各 0.5）。

3.2 道钉/螺栓完好状态评估算法

道钉/螺栓的完好状态通过目标检测 + 时序比对两维度综合判定：

维度一：目标检测（有无判定）

YOLOv8 模型对每帧图像输出道钉/螺栓候选框 _j，包含类别 _j {, , , } 和置信度 _j。

当前帧完好率：

其中 N_{} 由里程编码器辅助统计：每 700（道钉/螺栓标准节距）应检测到一个道钉/螺栓目标。

维度二：松动/歪斜时序比对（振动信号辅助）

当目标检测输出”松动”或”歪斜”时，融合姿态传感器HWT905的姿态振动信号进行二次确认。振动信号幅值 a_{} 与正常基准值 a_{} 的比值作为辅助判据：

若 R_{} > {}（{} = 1.5，表示振动幅值超出正常基准 50%），则判定为”松动”，综合得分：

其中 w_{} + w_{} = 1（默认 w_{}=0.7, w_{}=0.3）。

完好率统计与里程绑定

沿里程方向对道钉/螺栓完好状态做滑动统计，窗口长度 L_{} = 100：

区段完好率 _{} | 状态评级 | 处理建议 |
% | A（优良） | 持续监测 |
95% < 98% | B（合格） | 列入次月养护 |
90% < 95% | C（预警） | 列入本周养护 |
< 90% | D（告警） | 立即安排养护 |

注：道钉/螺栓节距 700，若连续 3 个以上未检测到目标，触发”疑似缺失”告警，并标注里程位置，人工复核确认。

3.3 AI 模型体系详解

本节详细说明系统中引用的所有模型架构、关键参数、输入输出规格，以及 OpenCV 在预处理环节的具体应用。

3.3.1 ResNet50（编码器主干网络）

ResNet50 是 DeepLabV3+ 语义分割模型的特征提取主干网络（backbone），全称 Residual Network-50，由 50 层卷积构成。其核心创新是残差连接（Skip Connection），解决了深层网络训练退化问题。

残差块前向传播公式：

其中 _1, _2 为卷积层权重，为 ReLU 激活函数， 为输入恒等映射。

ResNet50 层级结构：

阶段 | 卷积层 | 输出通道数 | 特征图尺寸变化 | 残差块数量 |
conv1 | 7×7, stride=2 | 64 | 2448×2048 → 1224×1024 | — |
pool1 | 3×3 max pool, stride=2 | 64 | 1224×1024 → 612×512 | — |
conv2_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 256 | 612×512 → 306×256 | 3 |
conv3_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 512 | 306×256 → 153×128 | 4 |
conv4_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 1024 | 153×128 → 77×64 | 6 |
conv5_x | 1×1, 3×3, 1×1 | 2048 | 77×64 → 77×64（空洞卷积） | 3 |

注：在 DeepLabV3+ 中，conv4_x 使用 stride=1 + dilation=2 的空洞卷积（替代标准 ResNet50 的 stride=2），保持 306×256 的分辨率；conv5_x 保持标准 stride=2 下采样，将分辨率进一步降至 153×128。