05 人机交互与操控系统

一、设计理念：简单易用，降低操控成本

传统检测设备需要多人配合，专业培训、复杂操作。本系统以”简单易用”为核心理念，大幅降低操控门槛和使用成本：

3 步启机：开机 → 设参 → 出发，非专业人员也可快速上手

单人操作：一台设备一人管理，无需多人配合

无需专业培训：图形化界面，故障提示清晰

全程自动：启动后自动检测、自动报警、自动存储，无需人工值守

二、多模式操控系统

控制方式 | 功能说明 | 适用场景 |
物理金属按钮 | 实体按键，盲操作可靠 | 现场紧急操作、屏幕故障兜底 |
触摸屏控制 | 参数配置、状态监控、数据预览 | 作业前设置、作业中监控 |
无线遥控控制 | 远程启停、调速、返航 | 复杂现场、远距离安全操作 |
语音控制（规划） | 语音指令操控，解放双手 | 降低操作门槛，提升便捷性 |

三、一键定速巡航

一键定速巡航是本系统的核心自动驾驶辅助功能，确保检测过程速度恒定、数据质量一致。

功能 | 说明 |
一键启动 | 在触摸屏上选择”定速巡航”模式，输入目标速度（默认 1 m/s），一键启动 |
速度恒定 | 伺服驱动系统实时闭环控制，保持设定速度不变，不受路面坡度影响 |
数据质量保障 | 恒定速度确保 3D 激光和相机按固定间距采集数据，便于历史数据横向对比 |
异常降速保护 | 检测到前方障碍物或轨道异常时，自动降速甚至触发急停 |
远程可调 | 监控中心可远程调整巡航速度，适应不同区段检测要求 |

一键定速巡航让人工操作从”持续盯控”中解放出来，检测过程完全自动化，速度一致性由系统保证而非人工控制。

四、一键定点返航

一键定点返航是保障设备安全回收的核心功能，尤其在电量不足、任务异常或复杂现场环境下，确保设备安全返回。

功能 | 说明 |
一键触发 | 任何时刻按下”返航”按钮，或触摸屏上点击”定点返航”，立即启动返航程序 |
原路返回 | 机器人沿原采集轨迹反向行驶，精确返回出发点 |
自主避障 | 返航过程中自动检测前方障碍物，遇障自动停障 |
电量优先策略 | 当电量低于安全阈值时，系统自动强制触发返航，优先保证设备回收 |
数据保全 | 返航过程不丢失任何已采集数据，数据完整上传云端后任务闭合 |
远程返航 | 监控中心可远程下发返航指令，在现场人员无法操控时远程接管 |
里程到达自动返航 | 出发前设定本次检测里程（如 5km），到达设定里程后系统自动触发定点返航，无需人工操作，数据完整保存后任务闭合 |

一键定点返航从根本上解决了”设备放出去回不来”的安全隐患，是无人干预运行的重要保障。

五、为无人值守自主检测奠定技术基础

一键定速巡航和一键定点返航是本系统实现无人值守自主检测的两大核心功能支柱：

一键定速巡航：确保机器人在设定速度下匀速行驶，检测数据采集间距一致、质量稳定，为全自动化检测流程提供速度基准。

一键定点返航：配合里程设定，机器人完成检测任务后自动返回原点，无需人工介入，彻底打通”出发→检测→返回”的全闭环流程。

这两项功能共同构成了自主导航、自主检测、自主归航的完整自动化链条，为未来在铁路现场实现真正意义上的无人值守全自动检测提供了坚实的技术支撑。随着算法精度和设备可靠性的持续提升，系统可逐步实现夜间、恶劣天气条件下的自主作业，真正做到全天候无人干预运行。

六、操控效率对比

对比维度 | 传统检测设备 | 本系统 |
操作人数 | 多人分工协作 | 单人操作 |
操作培训 | 需要专业培训 | 无需专业培训 |
作业前准备时间 | 长（设备调试复杂） | 短（3 步启机） |
作业中值守 | 需要人员全程值守 | 无需人工值守 |
数据查看 | 事后导出分析 | 实时预览，即时报警 |

七、操控成本降低体现

人力成本：单人操作，减少 2~3 人/组的配置需求

培训成本：图形化界面，无需专业人员操作

时间成本：3 步启机，大幅缩短作业准备时间

维护成本：远程参数调优 + 模型远程推送，减少到场维护次数

八、触摸屏操控详细设计

触摸屏是人机交互的核心界面，位于设备操控面板正面，支持实时状态监控与参数配置：

界面布局：

区域 | 内容 | 说明 |
顶部状态栏 | 速度/电量/信号/里程/时间 | 实时刷新，一目了然 |
主显示区 | 实时画面/缺陷标注/轨距值/姿态角 | 作业中主监控区 |
快捷操作区 | 一键巡航/一键返航/急停 | 盲操作大按钮设计 |
底栏功能键 | 任务/数据/设置/报警记录 | 分页导航 |

交互流程：

规格参数：

项目 | 规格 |
屏幕尺寸 | 16 英寸工业电容触摸屏 |