06 多源数据融合与时空对齐

一、三流数据融合架构

本系统同时采集三路数据流，在统一时空框架下融合分析：

二、时钟同步机制

技术方案 | 说明 |
统一时间戳 | 所有传感器共享同一时钟源，毫秒级同步 |
帧编号对齐 | 每帧图像/点云/姿态数据对应唯一编号 |
里程坐标对齐 | 所有数据绑定同一里程坐标，位置唯一 |
触发同步 | 相机/单点测距传感器/姿态传感器HWT905同步触发采集，数据同源 |

三、传感器层有机融合

2D 图像 + 3D 廓形：同位置同步采集，缺陷与形变互相印证，降低误报率

单点测距 + 姿态传感器HWT905：EKF融合，姿态角实时校正测距值，输出轨道高程（见§4.4.1）

图像数据 + 姿态参数：缺陷位置绑定姿态角，定位更精准

左右钢轨双侧独立检测：对称采集、独立判定、结果互补

主检 + 复核机制：重点区段双重采集、双重确认，降低漏检

四、数据层统一分析

三码对齐：帧编号 + 里程 + 时间戳，数据同源可追溯

图像流处理：2D 图像流 → AI 缺陷智能识别

廓形流处理：3D 点云流 → 廓形拟合 → 磨耗/波磨分析

融合判级：三流数据汇入融合节点，综合判级，输出最终结论

五、多链数据融合详细算法实现

本系统有三条独立的数据处理链路，各链路传感器配置、采样率、融合算法均不同，最终在AI综合判级层汇流：

链路 | 主传感器 | 辅传感器 | 融合算法 | 输出 |
链路A：AI视觉缺陷检测 | 2D工业相机×6 | 姿态传感器HWT905（定位校正）| AI图像分类 | 缺陷类型+等级+里程 |
链路B：廓形/波磨分析 | 3D线激光×2 | — | 廓形拟合+FFT频谱 | 磨耗量+波深+波长 |
链路C：高程融合（EKF） | 单点测距传感器×2 | 姿态传感器HWT905 | EKF最优估计 | 轨道高低不平顺值 |

链路C即§4.4.1所述EKF融合算法，在本章中聚焦三条链路的并行处理与最终汇流逻辑。

第一级：时间对齐（Temporal Alignment）

统一时钟源：GPS 秒脉冲（PPS）或 IEEE 1588 PTP 精确时间协议，精度 ±0.1ms

姿态传感器HWT905数据：200Hz 采样，内插至与相机帧同步（25fps）

里程编码器：每 1mm 产生一个里程脉冲，绑定到最近帧

融合窗口：50ms 滑动窗口，窗口内所有传感器数据标记为同一时刻

第二级：空间关联（Spatial Association）

左右轨独立建模：左右轨各有独立的图像流 + 点云流 + 姿态流

位置坐标 = 里程坐标（X轴） + 轨距偏移（Y轴） + 高度偏移（Z轴）

缺陷位置 = 里程（X）+ 左右轨标识 + 轨内偏移

姿态角修正：缺陷位置根据俯仰角/侧倾角实时修正，消除颠簸导致的定位误差

第三级：判级融合（Decision Fusion）

采用加权投票机制，根据不同缺陷类型分配不同权重：

缺陷类型 | 图像权重 | 点云权重 | 姿态权重 | 融合逻辑 |
轨面裂纹 | 70% | 20% | 10% | 图像为主，轮廓印证 |
轨面掉块 | 60% | 30% | 10% | 双维度同时超限才判定 |
螺栓松动 | 65% | 10% | 25% | 图像为主，振动辅助 |
轮廓磨耗 | 10% | 90% | 0% | 点云独立判定 |
波磨 | 20% | 80% | 0% | 点云频谱分析为主 |
焊缝缺陷 | 80% | 15% | 5% | 图像为主 |

六、时钟同步技术细节

本系统采用双时钟源冗余同步机制，确保全系统时间一致性：

主时钟源：GPS/北斗 PPS（秒脉冲）

项目 | 指标 |
同步精度 | ±0.1ms（相对于UTC） |
有效条件 | 户外或天空视野良好 |
备份机制 | GNSS 信号丢失时自动切换至 PTP |

备份时钟源：IEEE 1588 PTP（精确时间协议）

项目 | 指标 |
同步精度 | ±0.5ms（局域网内） |
适用场景 | GNSS 信号不可用（隧道/室内/遮蔽） |
交换机构成 | 支持 PTP 的工业以太网交换机 |

各传感器时钟同步方式：

传感器 | 同步方式 | 同步精度 |
工业相机（6路） | GigE Vision 协议内嵌时间戳 + 外部触发信号 | ±0.5ms |
3D 线激光（2路） | TCP/IP 时间同步 + 外部触发信号 | ±1ms |
姿态传感器HWT905 | UART 直连，200Hz 采样内插 | ±1ms |
里程编码器 | 计数器直连，1mm/脉冲 | 物理精度 ±1mm |
工控机 | NTP 同步至主时钟源 | ±5ms |

七、传感器数据对齐精度

综合各传感器融合后的最终数据精度：

数据类型 | 里程精度 | 横向精度 | 垂向精度 | 时间精度 |
轨面缺陷位置 | ±5mm | ±2mm | ±1mm | ±1ms |
道钉/螺栓位置 | ±5mm | ±2mm | ±2mm | ±1ms |
3D 轮廓数据 | ±5mm | ±0.5mm | ±0.1mm | ±2ms |
波磨数据 | ±5mm | ±1mm | ±0.1mm | ±2ms |
轨距值 | ±2mm | — | — | ±1ms |
高低不平顺（EKF输出）| ±5mm | — | ±0.8mm | ±2ms |
水平/高低角（姿态传感器HWT905）| — | — | ±0.01° | ±2ms |