07 检测数据实时采集、实时存储、实时反馈、实时统计分析

一、实时采集

数据类型 | 来源 | 采集频率 | 说明 |
2D 图像流 | 6 路工业相机 | 20~25 fps/路 | 工业协议，实时帧同步 |
3D 点云流 | 2 路 3D 线激光 | 实时 | 轮廓数据，垂直朝下扫描 |
姿态参数流 | 姿态传感器HWT905（1路） | 毫秒级 | 水平/高低角度值 |
里程数据 | 轮速传感器 | 实时 | 帧编号 + 里程绑定 |
设备状态流 | 各传感器节点 | 秒级 | 温度/电压/帧率等 |

二、实时存储

存储位置 | 介质 | 说明 |
本地存储（工控机） | SSD | 检测过程中实时写入，断网不丢数 |
云端存储（远程） | 云服务器 | 移动网络实时同步上传，双重备份 |

存储数据内容：

原始图像流（带帧编号 + 里程 + 时间戳）

3D 点云数据（带同步标签）

姿态参数数据（带时间戳）

AI 判定结果（缺陷类型 + 等级 + 位置）

设备状态日志（传感器健康 / 用电状态）

三、实时反馈

反馈内容 | 触发条件 | 反馈方式 |
缺陷报警 | AI 识别到 ≥一级缺陷 | 本地声光 + 云端推送，秒级响应 |
任务进度 | 实时 | 触摸屏 + 云端实时显示里程/帧数/检测量 |
设备异常 | 传感器离线/帧率异常/电压过限 | 云端告警，远程可查 |
数据完整性报告 | 任务结束后 | 自动生成数据完整性报告 |

大数据是平台的根基：每一次检测任务产生的数据，实时汇入云端大数据平台，为健康趋势分析、养护决策提供数据资产。

四、数据的实时分析统计

本系统不仅采集和存储数据，更对采集到的数据进行实时分析统计，让数据在检测过程中即刻产生价值。

实时统计内容：

统计项目 | 数据来源 | 更新频率 | 说明 |
已采集里程 | 轮速传感器 | 实时 | 当前任务已检测里程，精确到米 |
采集帧数统计 | 6路相机 | 实时 | 各相机已采集帧数，丢包率统计 |
缺陷数量统计 | AI 推理结果 | 实时 | 各类型缺陷（裂纹/掉块/松动等）实时计数 |
缺陷密度分布 | AI 推理 + 里程 | 实时 | 按里程区段统计缺陷分布密度 |
任务进度 | 综合计算 | 实时 | 当前任务完成百分比，预计剩余时间 |
数据完整性 | 存储模块 | 实时 | 本地写入量 / 应写入量，丢帧率统计 |

实时分析的价值：

任务中期预警：检测过程中若缺陷数量突增，系统立即告警，提醒重点关注该区段

数据质量监控：实时丢包率显示，确保数据采集有效完整

任务进度透明：操作人员和监控中心随时掌握任务完成情况

动态调整依据：根据实时缺陷密度，运维人员可动态调整后续养护优先级

实时分析是检测任务的仪表盘：让检测过程从黑箱作业变为全程透明可控，数据在产生的瞬间就被分析、被利用。

五、采集系统详细规格

6路工业相机数据量计算（单次任务6km）：

项目 | 数值 | 说明 |
单帧分辨率 | 2448 × 2048 像素 | 500万像素 |
单帧大小（RAW） | ~12 MB | 未压缩 |
单帧大小（JPG） | ~1.5 MB | AI推理用压缩格式 |
工作帧率 | 25 fps × 6路 | 150帧/秒 |
数据量（原始，1m/s×2h） | ~648 GB | 7200秒 × 150帧 × 12MB |
数据量（压缩后） | ~81 GB | 7200秒 × 150帧 × 1.5MB |
压缩比 | 8:1 | 实时JPEG压缩 |

2路3D线激光数据量计算：

项目 | 数值 | 说明 |
单帧点云数据量 | ~2 MB | 左右轨各1MB |
扫描频率 | 20000 Hz | 实时轮廓扫描 |
单次任务数据量 | ~2880 GB | 7200秒 × 2路 × 2MB × 20000Hz |

总数据量（单次6km任务）：

数据类型 | 压缩后数据量 |
6路相机图像流 | ~81 GB |
2路激光点云流 | ~2880 GB |
姿态传感器HWT905/里程等辅助数据 | ~1 GB |
AI判定结果 | ~100 MB |
合计 | ≈ 2962 GB |

六、存储系统详细架构

本地存储设计：

项目 | 规格 | 说明 |
存储介质 | 2TB NVMe SSD | 数据盘，RAID1冗余 |
写入速度 | ≥ 3.5 GB/s 顺序写入 | 满足6路相机+2路激光实时写入 |
存储格式 | 分区存储（图像/点云/姿态/结果） | 便于快速检索 |
文件系统 | XFS | 大文件随机读写优化 |
本地保留策略 | 最近10次任务 | 自动循环覆盖最旧数据 |

存储目录结构：

云端存储设计：

项目 | 说明 |
存储位置 | 私有云对象存储（OSS） |
数据格式 | 与本地结构一致，便于并行检索 |
冷热分层 | 最近30天为热数据，30天~1年为温数据，1年以上转冷存储 |
容灾备份 | 跨可用区三副本，持久性 99.999999999% |

七、数据传输系统

传输策略：

场景 | 传输方式 | 说明 |