11 系统部署与运维保障

一、5 步现场部署

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 设备就位 | 将检测机器人放置于铁轨 | 4 轮自动对准轨道 |
| 2. 开机自检 | 按下电源开关，系统自动启动自检 | 传感器 / 相机 / 激光自动标定 |
| 3. 参数确认 | 触摸屏确认任务参数（里程区段/速度） | 默认参数可直接出发 |
| 4. 一键出发 | 按下"开始任务" | 机器人自动定速巡航，全流程自动 |
| 5. 任务结束 | 自动返航或手动一键返航 | 数据自动打包上传 |

二、运维保障体系

| 保障类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 远程运维 | 移动网络远程接入，故障诊断 + 参数调优 + 固件升级 |
| 定期标定 | 传感器标定（相机内外参 / 激光标定 / 陀螺仪校准） |
| 备件支持 | 关键传感器备件（相机 / 激光 / 电池），快速更换 |
| 软件维护 | AI 模型持续迭代，远程推送更新 |
| 数据维护 | 云端数据定期备份，多副本存储 |

三、故障恢复机制

| 故障类型 | 处理机制 |
| --- | --- |
| 单相机离线 | 任务不中断，其他相机覆盖，事后标记数据缺失区段 |
| 单激光离线 | 保留 2D 检测功能，标记降级运行，及时维修 |
| 网络中断 | 本地 SSD 持续存储，网络恢复后自动续传 |
| 工控机死机 | 硬件看门狗自动重启，任务从断点续跑 |
| 电量耗尽 | 自动触发定点返航，不丢已采集数据 |
| 工业总线通信中断 | 硬件急停立即触发，机器人停止，保护设备和线路安全 |