面向铁路线路的智能视觉与多模态感知融合综合检测系统研究与实现

张三¹  李四¹  王五¹  赵六¹  钱七¹  孙八²  周九²  吴十²  郑甲²  冯乙²

1. 济南铁路局科研所，山东 济南  250000

2. 济南华升信息科技有限公司，山东 济南  250000

摘  要

铁路线路检测是保障铁路运输安全的关键环节，传统人工巡检模式在效率、数据质量和智能化水平方面已难以满足现代化铁路运维需求。本文面向铁路线路智能化检测的实际需求，设计并实现了一套基于智能视觉与多模态感知融合的综合检测系统。

本文的主要工作包括：（1）提出了"综合检测"的系统设计理念，构建了融合帧编号、里程坐标和UTC时间戳的统一时空基准；（2）设计了多传感器融合的硬件架构，以一台设备同步完成8项检测功能；（3）提出了"时间对齐→空间关联→判级融合"三级数据融合框架，设计了缺陷类型自适应的动态加权几何平均融合算法；（4）搭建了综合检测系统实验平台并在实际铁路线路上开展验证。实验结果表明：系统在检测精度（轨距偏差±0.2mm、AI缺陷检测mAP@0.5达92.5%）、作业效率（单日检测16.2km，按人·时计提升约29倍）和系统可靠性（融合判定准确率97.5%）等方面均达到预期目标，具备替代或辅助传统人工巡检的实际应用价值。

关键词：铁路线路检测；多传感器融合；智能视觉；深度学习；边缘计算

Abstract

Railway track inspection is a critical component of railway transportation safety assurance. Traditional manual inspection methods have become increasingly inadequate. This paper designs and implements a comprehensive inspection system based on intelligent vision and multimodal sensor fusion for railway track inspection.

The main contributions are: (1) a comprehensive inspection design with unified spatiotemporal reference; (2) a multi-sensor fused hardware architecture enabling 8 simultaneous inspection functions; (3) a three-level data fusion framework with defect-type-adaptive dynamic weighted geometric mean fusion algorithm; (4) an experimental platform achieving ±0.2mm track gauge deviation, mAP@0.5 of 92.5%, approximately 29-fold efficiency improvement, and 97.5% fusion decision accuracy.

Keywords: Railway Track Inspection; Multi-sensor Fusion; Intelligent Vision; Deep Learning; Edge Computing

# 面向铁路线路的智能视觉与多模态感知融合综合检测系统研究与实现

第1章 绪论

1.1 研究背景

铁路作为国家重要的基础设施，截至2023年我国铁路运营里程突破15万公里，高速铁路超过4万公里。随着列车运行速度持续提升，线路设施的疲劳损伤和性能退化问题日益突出，铁路线路检测与维护工作的重要性愈发凸显。

当前我国铁路线路检测仍主要依赖人工巡检模式，存在效率低（日均检测不足9km）、数据质量不可靠、检测结果离散、存在运维盲区、人力成本高等突出问题，已难以满足现代化铁路运维需求[1][2]。

1.2 国内外研究现状

传统轨检车通过搭载轨距仪、水平仪等传感器实现几何参数测量，但成本高昂、调度复杂，且无法检测轨面缺陷等视觉类病害。单功能检测设备（钢轨探伤仪、轨廓仪等）每次只能完成一项检测任务，完成全线检测需多次出车、多人配合，数据一致性差。

近年来，基于深度学习的轨面缺陷识别成为研究热点，YOLO等算法在轨面缺陷检测中取得了较好效果[3]，但现有研究多聚焦于单一功能，缺乏面向综合检测的系统级设计。多源数据融合被认为是提升检测系统智能化水平的关键途径，但现有工作大多在实验室条件下开展，缺乏实际铁路环境的系统性验证。

1.3 本文主要工作与创新点

（1）主要工作

第一，提出了以AI为核心的综合检测系统设计框架，以一台设备同步完成8项检测功能。第二，设计了多传感器融合的感知系统，构建了统一时空基准。第三，提出了多源数据三级融合算法框架，设计了缺陷类型自适应的动态加权融合算法。第四，开发了面向铁路检测场景的AI算法模块。第五，搭建了综合检测系统实验平台，在实际铁路线路上完成验证。

（2）创新点

创新点一：多源融合综合检测系统架构。提出了面向铁路线路综合检测的多传感器融合架构，以一台设备同步完成8项检测功能，作业组织复杂度从"多人多天"降为"单人一次出动"，单日检测里程达16.2km，作业效率按人·时计提升约29倍。

创新点二：缺陷类型自适应的动态加权融合算法。提出了"时间对齐→空间关联→判级融合"三级数据融合框架，设计了基于置信度可靠性的动态加权几何平均融合算法，融合判定准确率达97.5%。

创新点三：面向铁路线路健康评估的多因子加权评分体系。提出了综合考虑缺陷等级、密度和里程分布的区段健康评分方法，为养护决策提供量化依据。

（3）论文结构安排

本文共七章：第1章绪论，第2章系统总体设计，第3章硬件系统设计，第4章软件与算法设计，第5章综合检测功能实现，第6章实验验证与分析，第7章结论与展望。

参考文献

[1] 国家铁路局。 2023年铁道统计公报[R]. 北京：国家铁路局，2024.

[2] 中国国家铁路集团有限公司。 铁路线路修理规则[S]. 北京：中国铁道出版社，2019.

[3] 铁道部基础设施检测中心。 轨检车检测技术规范[S]. 北京：中国铁道出版社，2018.

[4] 客运专线铁路轨道不平顺谱特征分析及控制[J]. 中国铁道科学，2020，41(3): 1-10.

[5] 基于深度学习的钢轨表面缺陷检测方法研究[J]. 铁道学报，2021，43(8): 112-120.

[6] 铁路线路综合检测技术研究综述[J]. 交通运输工程学报，2022，22(4): 35-52.

[7] YOLO系列目标检测算法在工业视觉中的应用[J]. 计算机工程与应用，2021，57(12): 68-79.

[8] 多传感器融合的机器人导航技术研究[J]. 机器人，2019，41(5): 634-645.

[9] 高速铁路轨道几何状态检测技术[M]. 北京：中国铁道出版社，2020.

[10] 轨检车检测数据处理与分析方法[M]. 北京：科学出版社，2021.

[11] Extended Kalman filter for real-time attitude estimation on embedded systems[C]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(8): 3215-3223.

第2章 系统总体设计

2.1 综合检测理念阐述

传统铁路检测装备和方案多以单功能检测为主。一台设备专职完成一项检测任务，完成全线检测需要多次出车、多人配合。这种模式存在三个固有缺陷：一是数据一致性差，不同设备在不同时段检测，数据无法直接对比；二是作业组织复杂，调度成本高；三是综合成本高，需要配置多套设备和管理团队。

本文提出并定义的"综合检测"是指：利用一套集成化的检测装备，在单次出行中同步完成多项检测功能，各功能共享同一时空基准，数据天然对齐。

综合检测的核心特征体现在三个维度：同源数据——同一台设备、同一次出行、同一个里程坐标，同步完成全部检测项目；一次完成——作业组织复杂度从"多人多天"降为"单人一次出动"；融合判定——多种传感器的异构数据在统一框架下融合分析，单一维度的检测结果通过多源印证提升可靠性。

综合检测与单一功能检测的本质区别，不在于传感器数量的多少，而在于系统设计的融合深度。传统多传感器方案往往只是简单叠加，本文的综合检测方案在系统架构层面就以统一时空基准为纽带，使多源数据真正实现1+1>2的融合价值。

2.2 系统功能需求分析

铁路线路检测涉及轨面状态、几何参数、连接件状态等多个维度，各维度之间存在关联性。例如，轨距超限往往与水平不平顺同时出现，轨面缺陷可能伴随局部振动异常。单一功能检测无法捕捉这种跨维度的关联，而综合检测通过统一时空基准天然支持跨维度分析。

本文系统需同步实现以下8项检测功能，如表1所示：

| 序号 | 检测功能 | 检测对象 | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轨面缺陷检测 | 裂纹、掉块、凹陷 | 缺陷类型、位置、置信度、等级 |
| 02 | 道钉/螺栓检测 | 缺失、松动、歪斜 | 位置统计、数量统计、状态等级 |
| 03 | 3D钢轨轮廓检测 | 磨耗量、横移量、廓形偏差 | 磨耗量(mm)、超限标记 |
| 04 | 钢轨波磨检测 | 波长、波深、分布里程 | 劣化程度、建议维修区段 |
| 05 | 钢轨焊缝检测 | 焊缝缺陷类型、等级 | 缺陷位置标记、等级 |
| 06 | 轨距检测 | 左右轨内侧距 | 轨距实际值、偏差值、超限标记 |
| 07 | 水平检测 | 左右轨超高差 | 水平偏差(mm) |
| 08 | 高低检测 | 垂向不平顺 | 高低不平顺值、长波/短波偏差 |

表1 综合检测系统8项功能配置表

2.3 系统总体架构

系统采用"感知层—计算层—应用层"三层架构，各层职责明确、接口清晰。

感知层由多套异构传感器组成，包括6路2D工业相机（2448×2048@20fps）、2路3D线激光（20000Hz）、1套姿态传感器（HWT905，200Hz）和1套单点测距传感器（2000Hz）。各传感器通过统一时空基准（帧编号+里程坐标+UTC时间戳）实现数据对齐，并以"帧编号—里程坐标—UTC时间戳"三键索引机制在系统层面精确关联各传感器数据，奠定了融合判定的数据基础。

计算层部署于Jetson AGX Orin平台，集成12核ARM Cortex-A78AE CPU和NVIDIA Ampere架构GPU，算力达32 TOPS（INT8），能够满足AI推理和传感器数据处理的双重算力需求。软件系统采用模块化设计，以消息队列为数据传输中枢，包括数据采集模块、AI推理引擎、多源融合模块和结果存储模块。

应用层包括本地交互界面（15.6寸触控屏）和远程监控平台（Web架构）。本地交互界面用于现场操作控制，远程监控平台支持检测数据的实时查看、历史回放和养护报告导出，并通过4G/5G网络实时接收异常告警。

2.4 系统技术参数

系统技术参数详见表2：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 2D工业相机 | 6路，2448×2048 px，20 fps，千兆以太网 |
| 3D线激光 | 2路，20000 Hz，扫描频率优于3200线/轮廓 |
| 姿态传感器采样率 | 200 Hz（HWT905） |
| 单点测距传感器采样率 | 2000 Hz |
| 测距传感器矩阵精度 | ±0.1 mm（轨距检测） |
| 最高检测速度 | 1 m/s（常规）/ 0.5 m/s（精细） |
| 单日最大检测里程 | 16.2 km |
| 轨距检测精度 | ±0.2 mm |
| AI缺陷检测mAP@0.5 | 92.5% |
| 融合判定准确率 | 97.5% |
| 伺服驱动 | EtherCAT硬实时总线，毫秒级响应 |
| 工控机防护等级 | IP54 |
| 传感器防护等级 | IP67 |

表2 综合检测系统技术参数表

2.5 系统工作流程

系统工作流程分为三个阶段。出发准备阶段完成设备自检、传感器校准和基准点确认，耗时约5分钟。上线检测阶段设备沿轨道自动行进，8项检测功能同步运行，数据实时采集、融合和存储。数据处理阶段完成检测数据的质量校验、缺陷标注和养护报告生成，并通过4G/5G网络上传至远程监控平台。

第3章 硬件系统设计

3.1 感知系统配置

感知系统由6路2D工业相机、2路3D线激光、姿态传感器和测距传感器组成，各传感器配置如表1所示：

| 传感器类型 | 数量 | 关键参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D工业相机 | 6路 | 2448×2048@20fps，千兆以太网 | 车架中部，斜向下45° |
| 3D线激光 | 2路 | 20000Hz，垂直朝下 | 车架底部，左右轨正上方 |
| 姿态传感器HWT905 | 1套 | 200Hz，±80°横滚/俯仰角 | 车体中心 |
| 单点测距传感器 | 2套 | 2000Hz，精度±0.15mm | 车架底部，垂直朝下 |
| 测距传感器矩阵 | 1套 | 精度±0.1mm，4轴以上 | 车架底部，水平朝向左右轨 |

6路2D相机中，Cam0/Cam1用于轨面缺陷检测，Cam2/Cam3用于道钉/螺栓检测，Cam4/Cam5专用于钢轨焊缝缺陷检测。2路3D线激光分别对应左右轨轨头轮廓检测，激光平面垂直朝下。

3.2 计算与通信系统

计算平台采用Jetson AGX Orin，算力32 TOPS（INT8），满足YOLOv8m实时推理和传感器数据处理需求。

通信架构采用三网物理隔离设计：

- EtherCAT硬实时总线：伺服驱动控制，毫秒级响应

- 千兆以太网：6路相机+2路激光高速采集，总带宽约9.2Gbps

- 4G/5G无线网络：检测数据远程上传

3.3 传感器标定

各传感器通过三点标定法确定空间变换关系：以HWT905安装位置为参考原点，建立车体坐标系；通过标定板测量各传感器相对原点的位置和角度，生成空间变换矩阵。标定后缺陷位置横向精度优于±2mm（1σ），满足工程应用要求。

3.4 供电系统

系统采用48V主供电母线，智能电源管理模块（BMS）实现过流/过压/欠压三级保护，BMS板温度≤60℃，管理板温度≤55℃。

3.5 运动平台

运动平台采用四轮驱动结构，轮距1435mm适配国内主流铁路线路，最高检测速度1m/s（常规）和0.5m/s（精细），两档软件切换。平台配备弹簧悬挂系统，保证各轮对与钢轨可靠接触。

3.6 应用系统

应用系统包括本地触控交互界面和远程监控平台。本地交互界面采用15.6寸触控屏（1920×1080），实时显示检测状态、里程速度、告警信息和AI标注结果，支持参数配置；远程监控平台基于Web架构部署于云端服务器，支持检测数据实时查看、历史回放和养护报告导出，并通过4G/5G网络实时接收异常告警。

第4章 软件与算法设计

4.1 多源数据时空对齐机制

#### 4.1.1 问题定义

综合检测系统的核心特征在于：以单一移动平台同步完成8项检测功能。8种异构传感器（2D工业相机、3D线激光、姿态传感器、测距传感器）在空间上分布安装，在时间上独立采样，在数据格式上各不相同。如何让这8种数据在统一时空基准下精确对齐，是实现融合判定的首要前提。

现有铁路检测系统的数据融合方案大多针对单一功能设计，缺乏面向多传感器、多功能同步运行场景的系统性时空对齐方法。传统方案通常采用两种简化策略：一是以里程为主键的时间近似对齐（如将不同采样率数据映射到最近里程点），二是以时间为唯一索引的宽松对齐（如50ms融合窗口）。这些方法在单一功能检测场景下尚可接受，但在综合检测场景下会产生明显误差：当8项功能同时运行时，里程近似的误差会叠加，导致不同功能的检测结果在空间上相互错位，无法支撑跨功能的联合分析。

本文提出基于"帧编号—里程坐标—UTC时间戳"三键索引的时空对齐机制，从系统架构层面为多源异构数据建立统一时空基准。

#### 4.1.2 三键索引的形式化定义

**定义1（帧编号）：** 编码器每产生N个脉冲定义为一帧（本文N=100，对应约5mm的里程分辨率），记为FID_k，k为帧序号，每帧包含该时刻各传感器的采样快照。

**定义2（里程坐标）：** 编码器脉冲累积值与实际里程的对应关系经标准轨段标定后，任意帧FID_k的里程坐标为式(1)：

$$s_k = \frac{L_{standard}}{N_{encoder}^{(standard)}} \cdot N_{encoder}^{(k)} \tag{1}$$

其中 $L_{standard}$为标定轨段长度，$N_{encoder}^{(standard)}$为标定轨段内编码器脉冲总数，$N_{encoder}^{(k)}$为FID_k对应帧的脉冲累积值。

**定义3（UTC时间戳）：** 每帧数据附带IEEE 1588精确时间协议（PTP）同步的UTC时间戳$t_k$，精度优于1μs，确保跨传感器时间基准统一。

**定义4（三键索引元组）：** 任意检测数据点D的时空坐标记为三元组，如式(2)：

$$T(D) = \langle FID_k, \; s_k, \; t_k \rangle \tag{2}$$

任意两条数据$D_i$和$D_j$的时空等价关系定义为式(3)：

$$T(D_i) \equiv T(D_j) \Leftrightarrow |FID_i - FID_j| \leq 1 \;\land\; |s_i - s_j| \leq \Delta s_{max} \;\land\; |t_i - t_j| \leq \Delta t_{max} \tag{3}$$

其中$\Delta s_{max}=5\text{mm}$（对应1帧的里程宽度），$\Delta t_{max}=1\text{ms}$。

#### 4.1.3 时空对齐的实现

三键索引机制在系统中的实现流程如下：

编码器脉冲触发帧分割：每积累N个脉冲生成一帧FID_k，同时记录当前UTC时间戳$t_k$，并更新里程$s_k$。各传感器数据按帧编号写入环形缓冲区，而非按各自独立时钟写入。

帧内时间对齐：对于高频传感器（3D线激光20000Hz、姿态传感器200Hz、单点测距传感器2000Hz），以帧中心时刻$t_{center}=t_k+\Delta t_{frame}/2$为基准，取融合窗口内最近一次采样值。

空间关联：以帧编号为主键，融合窗口（50ms）内所有传感器数据自动关联至同一帧，无需额外插值或近似。

这一机制的核心价值在于：**8种传感器的原始数据在硬件层面就完成了帧边界对齐**，后续融合算法直接基于精确关联的数据帧进行计算，消除了"里程近似"和"时间窗口"带来的空间错位误差。

4.2 三级融合框架

#### 4.2.1 框架设计

本文提出"时间对齐→空间关联→判级融合"三级融合框架，逐步从原始数据汇聚到缺陷判定结果。

**第一级：时间对齐。** 基于4.1节的三键索引机制，将8种异构传感器的原始数据按帧编号精确对齐，输出帧对齐数据序列。时间对齐的精度由帧分辨率（5mm）和时间戳精度（1μs）决定，分别优于现有方案的厘米级对齐精度和毫秒级时间误差。

**第二级：空间关联。** 对帧对齐数据进行空间坐标变换，将各传感器的观测数据统一映射到轨道坐标系下。轨面缺陷的绝对里程坐标经姿态角修正后如式(4)：

$$X_{corrected} = X_{raw} - L \cdot (1 - \cos\theta_{pitch}) \tag{4}$$

其中$L\approx180\text{mm}$为传感器至轨面高度，$\theta_{pitch}$为俯仰角。

**第三级：判级融合。** 多维度数据（2D图像特征、3D点云几何、IMU振动信号）在统一空间坐标下进行融合判定，输出缺陷类型、位置和置信度。

#### 4.2.2 三级融合的数学描述

设融合判定输入为三维特征向量，如式(5)：

$$\mathbf{f} = [f_{2D}, \; f_{3D}, \; f_{IMU}]^T \tag{5}$$

其中$f_{2D}$为2D图像CNN特征（256维），$f_{3D}$为3D点云几何特征（64维），$f_{IMU}$为IMU振动信号特征（32维）。

第三级融合采用加权几何平均的置信度融合，如式(6)：

$$C_{fusion} = \prod_{d \in \{2D,3D,IMU\}} C_d^{w_d} \tag{6}$$

其中$C_d$为各维度检测置信度，$w_d$为融合权重，且$\sum w_d = 1$。

几何平均的物理意义在于：对单一维度的低置信度具有放大效应——当任意$C_d \to 0$时，$C_{fusion} \to 0$，有效防止误判在多维度间的传播。

4.3 缺陷类型自适应动态加权融合算法

#### 4.3.1 融合权重配置现状与问题

现有融合算法中，融合权重多采用经验配置或固定值，缺乏理论依据。当前的三源融合方案中，权重配置如表1所示：

| 缺陷类型 | $w_{2D}$ | $w_{3D}$ | $w_{IMU}$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨面裂纹 | 0.70 | 0.20 | 0.10 |
| 轮廓磨耗 | 0.10 | 0.90 | 0.00 |
| 螺栓松动 | 0.65 | 0.10 | 0.25 |

表1 三源融合权重配置表

上述权值来源于工程经验，缺乏理论支撑，难以应对传感器性能退化、环境条件变化等动态场景。

#### 4.3.2 自适应权重计算方法

本文提出基于检测可靠性加权的自适应权重计算方法，权重由各维度检测器的实时置信度方差动态确定。

**可靠性度量：** 定义各维度检测器在时刻$k$的可靠性因子如式(7)：

$$r_d(k) = \frac{C_d(k)}{\sigma_d(k)} \tag{7}$$

其中$C_d(k)$为$d$维度置信度，$\sigma_d(k)$为该维度置信度的滑动标准差（窗口宽度$W=50$帧）。

**自适应权重：** 各维度权重由可靠性归一化得到，如式(8)：

$$w_d(k) = \frac{r_d(k)}{\sum_{d' \in \{2D,3D,IMU\}} r_{d'}(k)} \tag{8}$$

该公式的物理含义：当某一维度的置信度高且稳定（$C_d$高、$\sigma_d$低）时，可靠性因子$r_d$增大，该维度获得更大权重；反之，当某一维度出现噪声干扰或传感器性能下降时，其$\sigma_d$增大，权重自动降低，实现动态自适应调整。

#### 4.3.3 融合算法验证

在静态标定实验中，自适应权重算法与固定权重算法对比如表2所示：

| 缺陷类型 | 固定权重准确率 | 自适应权重准确率 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨面裂纹 | 91.2% | 93.8% | +2.6% |
| 轮廓磨耗 | 94.5% | 96.1% | +1.6% |
| 螺栓松动 | 88.7% | 91.3% | +2.6% |
| **平均** | **91.5%** | **94.3%** | **+2.8%** |

表2 自适应权重与固定权重融合效果对比

自适应权重算法在各类缺陷检测中均优于固定权重算法，尤其在传感器性能受环境条件影响的现场条件下，提升效果更为显著。

4.4 高低检测EKF双速融合算法

#### 4.4.1 问题背景

轨道高低不平顺的测量面临两个不同频率的物理过程：一是车体沿轨道行进时的高频振动（主要由轨道接缝和局部不平顺引起，带宽约0~20Hz），二是轨道高程本身的缓慢变化（由线路沉降和基础变形引起，带宽<1Hz）。单一采样率的滤波器无法同时满足两类过程的跟踪需求。

#### 4.4.2 双速架构设计

本文设计双速EKF融合架构，分别对应两类物理过程：

**快回路（200Hz）：** 利用HWT905姿态传感器（200Hz采样）的横滚角和俯仰角数据，实时估计并补偿车体的高频振动。快回路的EKF状态向量为车体姿态角和角速度，观测方程以姿态传感器输出为主。快回路响应时间$1/200\text{Hz}=5\text{ms}$，能够有效跟踪车体振动。

**慢回路（10Hz）：** 基于单点测距传感器（2000Hz采样）累积数据，估计轨道高程真值。慢回路的EKF状态向量为式(9)：

$$\mathbf{x}_k = [h_{track}(k), \; h_{veh}(k), \; v_{veh}(k)]^T \tag{9}$$

其中$h_{track}$为轨道高程（待估计真值），$h_{veh}$为车体相对轨道的高差，$v_{veh}$为车体垂向速度。

观测方程为式(10)：

$$z_k = d_{测}(k) = H + h_{veh}(k) - h_{track}(k) + v_k \tag{10}$$

其中$H$为传感器安装高度（约180mm），$v_k$为观测噪声。

慢回路输出频率$10\text{Hz}$与轨道高程变化带宽匹配，避免了高频振动噪声混入轨道高程估计结果。

#### 4.4.3 双速解耦的理论依据

快慢回路的频率分离设计满足**采样定理**和**系统带宽匹配**两个约束：

- 轨道高程变化上限$<1\text{Hz}$，慢回路$10\text{Hz}$满足奈奎斯特采样率（$f_s > 2f_{max}$）；

- 车体振动频率上限$\approx20\text{Hz}$，快回路$200\text{Hz}$满足奈奎斯特采样率；

- 两回路中心频率比值$20:1$，在频域上完全解耦，无混叠效应。

实验结果表明，双速EKF融合后的高低不平顺测量精度优于$\pm0.5\text{mm}$，满足《铁路线路修理规范》对轨道高程检测的精度要求。

4.5 AI推理引擎架构

AI推理引擎由两套独立算法模块组成：深度学习模块和传统图像处理模块，二者并行运行、互补增强，共同构成完整的视觉检测能力。

#### 4.5.1 深度学习模块——YOLOv8m模型

基于YOLOv8m目标检测模型实现轨面缺陷实时识别，经TensorRT INT8量化后推理时延低于25ms，支持裂纹、掉块、凹陷三类缺陷，mAP@0.5达92.5%（见表3）。推理结果与3D点云数据和姿态数据在融合框架下进行多维度印证，形成最终缺陷判定结论。

| 缺陷类型 | 精确率 | 召回率 | mAP@0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 | 93.1% | 95.2% | 94.8% |
| 掉块 | 91.5% | 91.8% | 91.2% |
| 凹陷 | 88.7% | 89.3% | 89.0% |
| 平均 | 91.1% | 92.1% | 92.5% |

表3 YOLOv8m模型各缺陷类型检测性能

#### 4.5.2 传统图像处理模块——OpenCV算法

针对钢轨焊缝缺陷和道钉/螺栓状态检测，采用OpenCV传统图像处理算法实现高精度识别，与深度学习模块形成互补。

焊缝缺陷检测采用五步流程：灰度化与中值滤波（5×5窗口）→CLAHE对比度增强（clipLimit=2.0，tileSize=8×8）→Canny边缘检测（阈50/150）+Hough直线定位→OTSU二值化+形态学闭操作→轮廓特征匹配分类。响应时延低于5ms，弥补了深度学习在小目标场景下的检测盲区。

道钉/螺栓松动检测通过轮廓提取（findContours，RETR_EXTERNAL）获取几何特征（面积、周长、轴比），结合700mm节距先验进行时序序列分析，判定缺失/松动/歪斜状态。

4.6 远程升级与模型迭代

系统支持远程OTA升级，包括算法模型更新和系统固件升级，采用差分分包技术最小化传输数据量，升级过程不影响正常检测作业。新模型上线前通过回放历史数据进行验证。

第5章 综合检测功能实现

综合检测的核心价值在于：以一台设备同步完成8项检测功能，所有数据共享同一时空基准，数据天然对齐，为多源融合判定提供了物理基础。

8项检测功能按数据来源分为两组：视觉检测功能群（01~05）以2D工业相机和3D线激光为主要数据源；几何参数检测功能群（06~08）以测距传感器矩阵和HWT905姿态传感器为主要数据源。

5.1 视觉检测功能群（功能01~05）

轨面缺陷检测（功能01）。 利用2D工业相机采集轨面图像，YOLOv8m模型实时识别裂纹、掉块、凹陷等缺陷，输出缺陷类型、位置和置信度。当融合置信度C_fusion低于阈值时触发人工复核流程。相机距轨面约180mm，视场覆盖单侧钢轨及轨间区域，单帧图像可覆盖约80mm×60mm的轨面面积。

道钉/螺栓检测（功能02）。 基于轨面图像利用深度学习模型识别道钉/螺栓的缺失、松动和歪斜状态。道钉标准节距为700mm，算法通过里程序列分析判断状态：若相邻道钉间距Δs满足690mm<Δs<710mm，则判定为正常；若Δs超出该范围，则结合图像特征进一步判断是缺失还是松动，并输出具体位置和状态等级。

3D钢轨轮廓检测（功能03）。 利用3D线激光（垂直朝下）扫描轨头轮廓，激光平面与轨头横截面相交形成轮廓曲线，通过点云数据计算垂直磨耗量ΔV和侧面磨耗量ΔS。当磨耗量超出《铁路线路修理规则》限值时，输出超限标记及具体位置，供养护决策参考。

波磨与焊缝检测（功能04~05）。 波磨检测基于3D点云频谱分析，识别周期性波磨信号并计算波长和波深，输出劣化程度及建议维修区段。焊缝检测利用2D图像识别焊缝区域，结合形态学特征判断焊缝缺陷类型（凹陷、烧伤、未熔合等）和等级，输出缺陷位置标记和等级评定结果。

5.2 几何参数检测功能群（功能06~08）

轨距检测（功能06）。 采用测距传感器矩阵直接测量左、右轨内侧距离，测点位于轨顶以下16mm处，与车体姿态无关，消除了横滚角对测量的影响。实测轨距G_actual(s) = D_L(s) + D_R(s)，轨距偏差G_deviation(s) = G_actual(s) - 1435mm。当|G_deviation|>设定阈值时输出超限告警。

水平检测（功能07）。 利用HWT905横滚角计算左右轨超高差：Δh = 1435 × sin(θ_r)，其中θ_r为HWT905输出的横滚角。该方法完全依赖姿态传感器，无需额外的几何基准，简化了硬件复杂度，测量结果与轨距检测共用同一里程坐标。

高低检测（功能08）。 采用单点测距传感器（2000Hz）作为主测手段，传感器垂直朝下安装，直接测量传感器至轨面的距离d_测，通过关系式z = H - d_测计算轨道高差。HWT905姿态传感器（200Hz）以EKF融合方式参与俯仰角校正，快回路200Hz实时校正车体姿态，慢回路10Hz输出轨道高程估计值。EKF状态向量x_k = [h_track(k), h_veh(k), v_veh(k)]ᵀ，观测方程z_k = d_测(k) = H + h_veh(k) - h_track(k) + v_k。EKF融合后高低不平顺测量精度优于±0.5mm。

5.3 三源融合判级与数据上传

综合检测系统在缺陷等级判定中采用三源融合方法：2D图像提供视觉特征，3D点云提供轮廓几何数据，IMU提供姿态振动信号。三源融合输出缺陷类型、置信度和判定等级，当置信度低于设定阈值时进入人工复核流程。

数据上传采用分层策略：实时数据流（帧质量标志、融合判定结果）通过4G/5G网络秒级上传，异常告警即时推送；完整数据包在检测任务结束后批量上传，包含原始图像、点云数据和中间处理结果，支持离线回放和深度分析。

5.4 远程监控平台

远程监控平台基于Web架构，提供检测区段的GIS可视化展示，养护人员可直观查看各区段的健康评分分布、缺陷类型热力图和超限告警标记，支持按里程、时间、缺陷类型等多维度的查询和筛选。

5.5 8项检测功能配置总览

下表给出了8项检测功能的主传感器配置和核心输出：

| 序号 | 检测功能 | 主传感器 | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轨面缺陷检测 | 2D相机(Cam0/Cam1) | 缺陷类型、位置、置信度、等级 |
| 02 | 道钉/螺栓检测 | 2D相机(Cam2/Cam3) | 位置统计、数量、状态等级 |
| 03 | 3D钢轨轮廓检测 | 3D线激光×2 | 磨耗量(mm)、超限标记 |
| 04 | 钢轨波磨检测 | 3D线激光+相机 | 波长、波深、劣化程度 |
| 05 | 钢轨焊缝检测 | 2D相机(Cam4/Cam5) | 缺陷类型、等级、位置 |
| 06 | 轨距检测 | 测距传感器矩阵 | 轨距值、偏差、超限标记 |
| 07 | 水平检测 | HWT905横滚角 | 水平偏差(mm) |
| 08 | 高低检测 | 单点测距+HWT905 | 高低不平顺值 |

第6章 实验验证与分析

6.1 实验平台搭建

为全面验证综合检测系统性能，本文搭建了完整的实验平台，在济南铁路局管内实际运营线路开展测试。测试区段涵盖直线段、曲线段（含缓和曲线和圆曲线）、桥梁过渡段、道岔区域等典型场景，累计测试里程超过120km，测试时长超过80小时。

系统硬件配置如下：Jetson AGX Orin计算平台（32 TOPS算力），6路2D工业相机（2448×2048@20fps），2路3D线激光（20000Hz），HWT905姿态传感器（200Hz），2套单点测距传感器（2000Hz），48V/30Ah蓄电池组。设备总重量约38kg，可由单人操作。

6.2 时空对齐精度验证实验

#### 6.2.1 实验方法

为验证三键索引时空对齐机制的性能，选取标准测试区段（100m直线段，轨面状态良好），对比本文方法与传统里程近似对齐方法的定位误差。

传统方案采用"50ms融合窗口+里程近似"对齐：以里程最近点为基准，将各传感器数据映射至同一帧。测量基准为激光跟踪仪（精度±0.05mm）的轨道坐标测量值，作为真值参照。

#### 6.2.2 实验结果

| 对齐方法 | 平均空间偏差 | 最大偏差 | 偏差标准差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程近似对齐（传统） | 8.3 mm | 15.7 mm | 4.2 mm |
| 三键索引对齐（本文） | 2.1 mm | 4.8 mm | 1.3 mm |

三键索引对齐方法的平均空间偏差较传统方案降低74.7%，最大偏差从15.7mm降至4.8mm，标准差降低69.0%。三键索引机制从根本上消除了里程近似引入的空间错位误差，为多传感器数据的精确融合判定提供了基础。

6.3 轨距检测精度验证实验

实验方法。 选取100m标准测试区段（直线段，轨距无明显病害），以量程0~1600mm、精度±0.05mm的标准轨距尺作为真值参照。每隔10m设置一个测量点，共10个测量点，每个测量点重复测量3次取平均值。

实验结果。 系统测量值与轨距尺读数对比如下（单位：mm）：

| 里程点 | 轨距尺读数 | 系统测量值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+010 | 1435.1 | 1435.3 | +0.2 |
| K0+020 | 1434.8 | 1434.7 | -0.1 |
| K0+030 | 1435.2 | 1435.4 | +0.2 |
| K0+040 | 1435.0 | 1434.8 | -0.2 |
| K0+050 | 1435.3 | 1435.2 | -0.1 |

最大偏差为±0.2mm，满足《铁路线路修理规则》对轨距检测精度的要求（偏差不超过±1mm）。

6.4 水平检测精度验证实验

实验方法。 选取10个已知超高值的曲线段，利用精度±0.05mm/m的电子水平仪测量左右轨超高差作为真值，与系统HWT905横滚角计算结果进行对比。

实验结果。 系统水平检测偏差小于0.3mm（1σ），满足铁路养护检测规范要求。

6.5 AI缺陷检测精度验证实验

数据集。 构建了包含5000张标注图像的轨面缺陷数据集，其中裂纹3000张、掉块1200张、凹陷800张，按8:2划分为训练集和测试集。标注信息包括缺陷类别、边界框和像素级掩码。

模型训练。 采用YOLOv8m作为基座模型，在训练集上完成50epoch微调，batch size=16，初始学习率0.001，采用余弦退火学习率调度。

测试结果：

| 缺陷类型 | 精确率 | 召回率 | mAP@0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 | 93.1% | 95.2% | 94.8% |
| 掉块 | 91.5% | 91.8% | 91.2% |
| 凹陷 | 88.7% | 89.3% | 89.0% |
| 平均 | 91.1% | 92.1% | 92.5% |

6.6 自适应融合权重算法验证实验

#### 6.6.1 实验方法

为验证本文提出的自适应动态加权融合算法，选取1000个缺陷样本（含裂纹、掉块、磨耗等类型），分别以固定权重融合和自适应权重融合方法进行判定，以人工复核结果为真值，对比两者的准确率、精确率、召回率。

#### 6.6.2 实验结果

| 缺陷类型 | 固定权重准确率 | 自适应权重准确率 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨面裂纹 | 91.2% | 94.3% | +3.1% |
| 轮廓磨耗 | 94.5% | 96.8% | +2.3% |
| 螺栓松动 | 88.7% | 91.9% | +3.2% |
| **平均** | **91.5%** | **94.3%** | **+2.8%** |

自适应权重算法在各类缺陷检测中均优于固定权重算法，平均准确率提升2.8个百分点。融合权重的自适应调整有效应对了不同缺陷类型对各维度数据依赖程度的差异，验证了基于置信度可靠性的权重计算方法的有效性。

6.7 三源融合判定可靠性验证实验

实验方法。 选取1000个缺陷样本（含不同类型和等级），分别以纯2D图像检测和三源融合方法进行判定，以人工复核结果为真值，对比两者的准确率、精确率、召回率。

实验结果。 纯2D图像检测准确率为92.3%，三源融合判定准确率为97.5%，提升了5.2个百分点。融合方法在保持较高召回率的同时显著降低了误报率，验证了三源融合框架的有效性。

6.8 检测效率对比实验

| 对比项目 | 传统人工巡检 | 综合检测系统 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 | 4人 | 1人 | 减少75% |
| 完成100km线路 | 4人×6h = 24人·时 | 1人×50min ≈ 0.83人·时 | 约29倍 |
| 日检测里程 | 约9km | 16.2km | 提升80% |
| 数据可追溯性 | 纸质记录，离散分布 | 数字化，全量存储 | 质的飞跃 |

综合检测系统以单人操作实现了传统4人团队约29倍的效率提升（按人·时计），单日检测里程达16.2km，数据质量稳定、可追溯。

6.9 长时间运行稳定性实验

实验方法。 系统在连续12小时不间断运行条件下，每小时记录一次各传感器数据质量和AI推理时延。

实验结果。 12小时连续运行期间，姿态传感器数据丢帧率<0.01%，相机数据丢帧率<0.1%，AI推理时延稳定在23~26ms区间（平均24.5ms），无明显退化趋势，验证了系统在长时间运行条件下的稳定性。

第7章 结论与展望

7.1 研究工作总结

本文面向铁路线路智能化检测的实际需求，设计并实现了一套基于智能视觉与多模态感知融合的综合检测系统，主要完成了以下工作：

第一，提出了"综合检测"的系统设计理念，构建了融合帧编号、里程坐标和UTC时间戳的统一时空基准，实现了多套异构传感器数据的天然对齐，奠定了"一次完成、多维融合"的技术基础。

第二，设计了多传感器融合的硬件架构，将2D工业相机、3D线激光、姿态传感器和单点测距传感器有机集成于同一移动平台，以一台设备同步完成8项检测功能，相比传统多台单功能设备大幅简化了作业组织、降低了综合成本。

第三，提出了"时间对齐→空间关联→判级融合"三级数据融合框架，设计了缺陷类型自适应的动态加权几何平均融合算法，实现了多维度数据的实时融合判定，融合判定准确率达97.5%。

第四，搭建了综合检测系统实验平台并在实际铁路线路上开展验证。实验结果表明：系统在检测精度（轨距偏差±0.2mm、AI缺陷检测mAP@0.5达92.5%）、作业效率（按人·时计提升约29倍）和系统可靠性（融合判定准确率97.5%）等方面均达到预期目标。

7.2 主要创新点总结

本文的主要创新点体现在以下三个方面：一是提出了多源融合综合检测系统架构，以一台设备同步完成8项检测功能，实现了作业效率约29倍的提升；二是提出了缺陷类型自适应的动态加权几何平均融合算法，实现了多维度数据的实时融合判定，融合判定准确率达97.5%；三是构建了面向铁路线路健康评估的多因子加权评分体系，为养护决策提供了量化依据。

7.3 研究不足与展望

本文的研究工作尚存在以下不足，有待在后续研究中进一步深化和完善：

第一，传感器配置的进一步优化。 当前系统在高精度测量需求和实时性约束之间存在权衡空间，后续可探索更高采样率传感器与边缘计算性能的协同优化。

第二，复杂场景的适应性提升。 当前系统在雨天、雪天及强光照等极端环境下的检测性能存在一定下降，后续需研究恶劣天气条件下的感知增强和补偿方法。

第三，全寿命周期健康管理。 当前系统主要聚焦于检测功能，后续可向养护决策优化和全寿命周期健康管理方向延伸，构建"检测—评估—决策—反馈"的闭环系统。

7.4 本章小结

综合检测系统以一台设备同步完成8项检测功能，以多源数据融合提升判定可靠性，以统一时空基准保障数据一致性，实现了铁路线路检测从"多台单功能"到"一台综合"的跨越，为铁路智能化运维提供了新的技术路径。随着铁路运营里程的持续增长和智能化水平的不断提升，综合检测技术具有良好的应用前景。