基于实时测距反馈的高精度调姿平台技术方案

V1.0

2026年4月

# 基于实时测距反馈的高精度调姿平台技术方案

> **版本**：V1.0

> **日期**：2026-04-23

> **状态**：框架起草中

1. 项目概述与核心定位

1.1 项目背景

随着铁路线路智能检测技术的不断发展，对检测设备的工作环境稳定性提出了更高要求。传统检测车辆在沿轨道行进过程中，受轨道高低不平顺影响，检测平台会产生持续的俯仰和横滚姿态变化，严重影响检测精度和设备使用寿命。

如何在轨道起伏条件下实现平台姿态的高精度实时补偿，保持检测设备始终处于水平稳定状态，成为铁路智能化检测装备的核心技术难题。

1.2 核心目标

设计并实现一套基于实时测距反馈的Stewart并联机构高精度调姿平台，通过在平台底部安装单点测距传感器实时采集轨道高程信息，结合多源数据融合与逆运动学控制，实现平台在三维空间内的实时水平保持功能。

1.3 核心技术指标

| 指标名称 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台负载 | 1 kg | 轻载，以平台本体及传感器为主 |
| 调姿精度（俯仰/横滚） | ≤ ±0.05° | 极高精度，两侧高差容限仅0.52mm（间距300mm） |
| 电动缸行程 | 20 mm | 紧凑设计，最大补偿角度约±3.8° |
| 响应延迟（全链路） | ≤ 5 ms | 核心瓶颈，从测距到执行端到端延迟 |
| 调姿响应带宽 | ≥ 2 Hz | 可补偿的轨道起伏频率上限（车速1m/s） |
| 传感器测距精度 | ±0.15 mm | 现场综合精度 |
| 传感器采样频率 | 2000 Hz | 保证高频检测能力 |
| 续航能力 | ≥ 8 小时 | 48V蓄电池组供电 |

1.4 五大核心价值

| 核心价值 | 说明 |
| --- | --- |
| **全自动** | 上电自动初始化，全流程无需人工干预 |
| **实时调姿** | 2000Hz采样 + 毫秒级响应，全天候实时补偿 |
| **全说明** | 传感器配置、控制算法、融合策略完整透明 |
| **大数据** | 轨道高程数据累积，为线路养护提供数据支撑 |
| **无人干预** | 远程监控、异常告警、自动恢复 |

2. 系统总体设计

2.1 设计理念

"实时测距 + 并联调姿"——以单点测距传感器为水平基准感知层，以Stewart六自由度并联平台为执行层，构建闭环姿态稳定系统。

2.2 系统组成

```

高精度调姿平台系统

├── 感知层

│   ├── 单点测距传感器×2（底部朝下，测轨道高程）

│   ├── HWT905姿态传感器（辅助校正，200Hz）

│   └── 里程编码器（前进速度/里程同步）

├── 计算层

│   ├── Jetson AGX Orin 主控（融合+控制算法）

│   └── 实时控制器（EtherCAT总线，毫秒级响应）

├── 执行层

│   └── Stewart并联平台（6轴电动缸）

├── 供电层

│   └── 48V蓄电池组 + 智能电源管理

└── 交互层

├── 本地触控屏（15.6寸）

└── 远程监控平台

```

2.3 工作原理

```

轨道起伏 → 单点测距传感器实时测距(D_A, D_B)

→ 计算轨道横滚角θ_r = arcsin((D_B-D_A)/L)

→ EKF滤波（融合HWT905姿态数据）

→ 目标姿态角解算

→ Stewart平台逆运动学求解

→ 6缸电动缸目标长度

→ 伺服驱动 → 平台补偿至水平

```

2.4 系统技术参数

| 组件 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Stewart平台 | 6-DOF并联机构 | 上平台直径约φ400mm |
| 电动缸 | 伺服电动缸×6 | 行程≥100mm，推力≥500N |
| 单点测距传感器 | 红外相位式，2000Hz | 精度±0.15mm，量程50~300mm |
| 姿态传感器 | HWT905，200Hz | 横滚角/俯仰角输出 |
| 主控 | Jetson AGX Orin | 32 TOPS算力 |
| 通信架构 | EtherCAT + 千兆以太网 | 硬实时+高速数传双网隔离 |
| 防护等级 | IP54（工控机）/ IP67（传感器） | 现场级防护 |
| 供电 | 48V蓄电池组 | 续航≥8小时 |

2.5 通信架构

```

控制网（EtherCAT硬实时）

→ 电动缸伺服驱动，毫秒级响应，指令周期≤1ms

数据网（千兆以太网）

→ 单点测距传感器高速采集，总带宽需求约16Mbps

→ HWT905姿态传感器数据汇聚

传输网（4G/5G）

→ 远程监控平台，实时状态上传，异常告警推送

```

3. 硬件系统设计

3.1 Stewart并联平台结构

上平台（动平台）与下平台（静平台）之间通过6组伺服电动缸连接，每组电动缸两端通过万向节（虎克铰/球铰）与上下平台连接，实现六自由度运动能力。

关键结构参数：

- 上平台直径：φ400mm

- 下平台直径：φ500mm

- 电动缸行程：0~100mm（可扩展）

- 支链长度：约300~400mm

3.2 传感器配置

#### 3.2.1 单点测距传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 平台底部，对称布置2个，间距L=300mm |
| 朝向 | 垂直朝下测量轨道表面 |
| 测量原理 | 红外相位式测距 |
| 采样频率 | 2000 Hz |
| 测距精度 | ±0.15 mm（现场综合） |
| 防护等级 | IP67 |

#### 3.2.2 HWT905姿态传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 平台中心 |
| 采样频率 | 200 Hz（全局时钟基准） |
| 输出 | 横滚角、俯仰角、偏航角 |
| 作用 | 姿态校正辅助，参与EKF融合 |

3.3 计算与控制系统

- **主控平台**：Jetson AGX Orin，32 TOPS算力，运行融合算法和控制策略

- **实时控制器**：EtherCAT总线控制器，1ms级控制周期

- **伺服驱动**：6轴伺服驱动器，独立控制6个电动缸

3.4 供电系统

- 主供电：48V大容量蓄电池组

- 智能电源管理：支持长时间续航（≥8小时）

- 电源保护：过流、过压、短路保护

3.5 人机交互系统

- **本地触控屏**：15.6寸工业触控屏（1920×1080），实时显示姿态数据、告警信息

- **远程监控**：Web平台，实时状态查看、历史数据回放

4. 软件与控制算法设计

4.1 软件架构

```

感知层

→ 单点测距传感器（2000Hz）→ 轨道高程序列

→ HWT905姿态传感器（200Hz）→ 姿态角参考

计算层

→ 数据预处理（滤波去噪）

→ EKF融合（融合测距+姿态，输出轨道真值）

→ 姿态解算（横滚角θ_r、俯仰角θ_p）

→ 逆运动学求解（6缸目标长度）

→ PID/自适应控制（误差消除）

执行层

→ EtherCAT总线 → 伺服驱动 → 电动缸伸缩

```

4.2 轨道高程测量原理

```

安装高度（固定值）：H

传感器测距：D

轨道高程：h_track = H - D

传感器A：D_A

传感器B：D_B（间距 L=300mm）

横滚角：θ_r = arcsin((D_B - D_A) / L)

俯仰角：θ_p = arcsin(ΔD_forward / 运动方向投影)

```

4.3 EKF融合算法

扩展卡尔曼滤波（EKF）用于融合单点测距传感器和HWT905姿态传感器的数据：

**状态向量**：`[h_track, h_veh, v_veh]`（轨道高程、平台高程、平台速度）

**观测方程**：`z_k = D_测(k) = H + h_veh(k) - h_track(k) + v_k`

**双速架构**：

- 快回路（200Hz）：HWT905姿态校正，实时补偿平台高频振动

- 慢回路（10Hz）：轨道高程输出，用于逆运动学求解

4.4 逆运动学求解

已知目标姿态角（横滚θ_r、俯仰θ_p），求解6个电动缸的目标长度：

基于Stewart平台运动学正解/逆解算法，计算各缸伸缩量，分配给6轴伺服驱动器执行。

4.5 控制器设计

采用PID控制为主、自适应控制为辅的复合控制策略：

- **PID控制器**：消除稳态误差，保证响应速度

- **自适应控制**：根据轨道起伏幅度自动调整控制增益

- **前馈补偿**：根据车速和轨道不平顺预估补偿量，提前响应

4.6 数据存储

- 本地存储：实时姿态数据、测距原始数据、异常告警记录

- 远程上传：4G/5G网络，将关键数据上传至云端监控平台

5. 调姿功能实现

5.1 功能定位

基于单点测距传感器的轨道高程实时检测，结合Stewart平台的快速响应能力，实现行进过程中平台姿态的全自动、高精度、实时补偿。

5.2 功能原理

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 高程测量 | 单点测距传感器以2000Hz采样轨道表面，计算实时高程序列 |
| 2. 姿态解算 | 根据双传感器差值计算轨道横滚角，根据高程序列计算俯仰角 |
| 3. 融合滤波 | EKF融合测距数据与HWT905姿态数据，输出平滑的轨道面估计 |
| 4. 逆运动学 | 根据目标姿态（水平）反解6缸目标长度 |
| 5. 伺服执行 | 电动缸快速响应，补偿轨道起伏，平台保持水平 |

5.3 关键性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 调姿精度 | ±0.1° |
| 响应延迟 | ≤ 10ms（测距→执行全链路） |
| 补偿带宽 | 0~2 Hz轨道起伏频率 |
| 续航能力 | ≥ 8小时连续工作 |

6. 实验验证与分析

6.1 实验平台搭建

搭建高精度调姿平台原理样机，开展静态标定实验和动态调姿实验。

6.2 静态标定实验

- 零位标定：静止状态下标定传感器安装高度H

- 精度验证：对比平台角度传感器读数与激光跟踪仪测量值

- 重复性测试：多次往复运动后姿态偏差统计

6.3 动态调姿实验

- 不同车速下的调姿效果（0.5m/s、1m/s）

- 不同轨道条件下的补偿效果（有砟/无砟轨道）

- 长距离连续工作稳定性

6.4 预期实验结果

| 实验项目 | 预期指标 |
| --- | --- |
| 静态调姿精度 | 横滚角偏差 ≤ ±0.1°，俯仰角偏差 ≤ ±0.1° |
| 动态调姿精度 | 车速1m/s时，姿态偏差 ≤ ±0.2° |
| 响应时间 | 全链路延迟 ≤ 10ms |
| 续航时间 | ≥ 8小时连续工作 |

7. 总结与展望

7.1 项目总结

本方案设计了一套基于实时测距反馈的Stewart并联机构高精度调姿平台，通过单点测距传感器实时检测轨道高程，结合EKF融合算法和逆运动学控制，实现了行进过程中平台水平姿态的高精度实时补偿。

7.2 核心创新点

1. **测距传感器的创新应用**：将铁路检测机器人中的单点测距传感器技术迁移至Stewart平台调姿场景

2. **EKF融合策略**：融合测距数据与姿态传感器数据，提高轨道高程估计精度

3. **并联机构快速响应**：利用Stewart平台高刚度、低惯量特性，实现毫秒级姿态补偿

7.3 应用前景

- 铁路检测车辆的检测平台稳定

- 精密仪器的运输防振

- 工业现场的自动化调平

7.4 未来发展方向

- 多传感器冗余设计，提高系统可靠性

- 深度学习预测性控制，提前补偿轨道起伏

- 云端大数据分析，优化控制策略

# 2. 系统总体设计

2.1 设计理念

"实时测距感知 + Stewart并联执行"——以单点测距传感器为水平基准感知层，以六自由度Stewart并联平台为执行层，构建闭环姿态稳定系统。

系统核心思想：轨道无论怎样起伏，通过实时检测轨道高程并驱动Stewart平台反向补偿，使平台始终保持绝对水平。

2.2 系统架构

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        高精度调姿平台                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  感知层                                                      │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │

│  │ 单点测距传感器A │  │ 单点测距传感器B │  │  HWT905姿态  │       │

│  │   2000Hz     │  │   2000Hz     │  │   200Hz      │       │

│  │  红外相位式   │  │  红外相位式   │  │  姿态校正    │       │

│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘       │

│         │                 │                 │               │

│  计算层  │                 │                 │               │

│  ┌──────▼─────────────────▼─────────────────▼───────┐       │

│  │      EKF融合 + 逆运动学 + PID控制（Jetson AGX）   │       │

│  │         响应延迟 ≤ 5ms（测距→执行全链路）          │       │

│  └──────────────────────┬──────────────────────────┘       │

│                          │ EtherCAT硬实时总线               │

│  执行层                   │                                 │

│  ┌──────────────────────▼──────────────────────────┐       │

│  │         Stewart并联平台（6轴伺服电动缸）          │       │

│  │         电动缸行程20mm，响应时间≤1ms              │       │

│  └──────────────────────────────────────────────────┘       │

│                          │                                   │

│  交互层                   │                                   │

│  ┌──────────────────────▼──────────────────────────┐       │

│  │      15.6寸触控屏 + 远程Web监控（4G/5G）         │       │

│  └──────────────────────────────────────────────────┘       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

2.3 工作原理

2.3.1 测距原理

```

安装高度（固定值）：H（安装后精确标定）

传感器A测距：D_A

传感器B测距：D_B（两传感器间距 L = 300mm）

轨道横滚角：

θ_r = arcsin((D_B - D_A) / L)

轨道俯仰角：

θ_p = arcsin(ΔD_forward / 运动方向投影)

```

2.3.2 闭环控制流程

```

轨道起伏 → 单点测距传感器(2000Hz) → 轨道高程序列

→ EKF融合（融合HWT905，剔除噪声）

→ 姿态解算（横滚角θ_r、俯仰角θ_p）

→ Stewart平台逆运动学

→ 6缸目标长度

→ EtherCAT指令下发

→ 伺服驱动（≤1ms响应）

→ 电动缸伸缩补偿

→ 平台恢复水平

```

2.4 系统技术参数

| 组件 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Stewart平台 | 6-DOF并联机构 | 上平台直径φ200~400mm |
| 电动缸 | 伺服电动缸×6 | 行程20mm，推力≥200N |
| 单点测距传感器 | 红外相位式，2000Hz | 精度±0.15mm，量程50~300mm |
| 姿态传感器 | HWT905，200Hz | 横滚角/俯仰角/偏航角 |
| 主控 | Jetson AGX Orin | 32 TOPS算力 |
| 通信架构 | EtherCAT + 千兆以太网 | 硬实时+高速数传双网隔离 |
| 防护等级 | IP54（工控机）/ IP67（传感器） | 现场级防护 |
| 供电 | 48V蓄电池组 | 续航≥8小时 |

2.5 通信架构（三网物理隔离）

- **EtherCAT硬实时总线**：伺服驱动控制，指令周期≤1ms，响应延迟≤5ms

- **千兆以太网**：单点测距传感器（2000Hz×2通道）+ HWT905高速数据采集

- **4G/5G无线传输网**：远程监控平台，实时状态上传、异常告警推送

2.6 系统功能定义

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 轨道高程实时检测 | 单点测距传感器2000Hz实时采集轨道表面高程 |
| F02 | 姿态角实时解算 | 基于双传感器差值计算横滚角和俯仰角 |
| F03 | EKF融合滤波 | 融合测距数据与HWT905姿态数据，提高测量精度 |
| F04 | 逆运动学求解 | 根据目标姿态反解6个电动缸的目标长度 |
| F05 | 平台实时调姿 | Stewart平台6缸协同伸缩，补偿轨道起伏 |
| F06 | 远程监控 | 实时姿态数据上传，Web端查看与告警 |
| F07 | 故障自恢复 | 异常情况下自动复位到安全姿态 |

# 3. 硬件系统设计

3.1 硬件系统总体架构

```

高精度调姿平台硬件系统

│

├── 1. Stewart并联平台（执行层）

│   ├── 上平台（动平台）

│   ├── 下平台（静平台）

│   └── 6组伺服电动缸（含伺服电机）

│

├── 2. 感知系统

│   ├── 单点测距传感器×2（底部朝下，测轨道高程）

│   └── HWT905姿态传感器（平台中心）

│

├── 3. 计算与控制系统

│   ├── Jetson AGX Orin 主控模块

│   └── EtherCAT总线控制器

│

├── 4. 伺服驱动系统

│   └── 6轴伺服驱动器

│

├── 5. 供电系统

│   ├── 48V蓄电池组

│   └── 电源管理模块

│

└── 6. 人机交互系统

├── 15.6寸触控屏

└── 远程监控（4G/5G）

```

3.2 Stewart并联平台结构

3.2.1 平台结构参数

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上平台直径 | φ200 mm | 铝合金，轻量化设计 |
| 下平台直径 | φ300 mm | 钢结构，承载基座 |
| 支链数量 | 6组 | 均匀分布，120°间隔 |
| 电动缸行程 | 20 mm | 紧凑型伺服电动缸 |
| 电动缸额定推力 | ≥ 200 N | 满足1kg负载+动态惯性力 |
| 万向节类型 | 虎克铰/球铰混合 | 两端多自由度连接 |
| 上平台重量 | ≤ 2 kg | 含传感器安装支架 |

3.2.2 运动学参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 最大横滚角 | ±15° |
| 最大俯仰角 | ±15° |
| 最大偏航角 | ±10° |
| 最大垂直位移 | ±10 mm |
| 重复定位精度 | ±0.02 mm |

3.2.3 电动缸选型

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 伺服电动缸（无杆式） |
| 行程 | 20 mm |
| 额定推力 | 200 N |
| 最大速度 | 50 mm/s |
| 响应时间 | ≤ 1 ms |
| 传动精度 | ±0.01 mm |
| 防护等级 | IP65 |

3.3 感知系统配置

3.3.1 单点测距传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 2个（主测+冗余/横滚解算） |
| 安装位置 | 平台底部，对称布置，间距 L = 300 mm |
| 朝向 | 垂直朝下测量轨道表面 |
| 测量原理 | 红外相位式测距 |
| 采样频率 | 2000 Hz |
| 测距精度 | ±0.15 mm（现场综合） |
| 分辨率 | 0.01 mm |
| 量程 | 50 ~ 300 mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |

**安装示意图：**

```

上平台（动平台）

↓↓↓↓↓↓

┌──────────────────┐

│   [传感器A]    [传感器B]  ← 间距 L = 300mm

│      ↓           ↓

│    测距D_A      测距D_B

└──────────────────┘

Stewart平台

↓（高度H）

轨道表面

```

3.3.2 HWT905姿态传感器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 平台几何中心 |
| 采样频率 | 200 Hz（全局时钟基准） |
| 输出 | 横滚角、俯仰角、偏航角 |
| 量程 | 横滚/俯仰 ±80°，偏航 ±180° |
| 精度 | 0.05°（静态） |
| 作用 | 姿态校正辅助，参与EKF融合 |

3.3.3 传感器数据融合关系

```

单点测距传感器A（2000Hz）──┐

├──→ EKF融合 ──→ 轨道高程真值

单点测距传感器B（2000Hz）──┤

│

HWT905姿态传感器（200Hz）──┘

```

3.4 计算与控制系统

3.4.1 主控模块

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | Jetson AGX Orin |
| 算力 | 32 TOPS（INT8） |
| 内存 | 32 GB LPDDR5 |
| 用途 | EKF融合算法、逆运动学求解、控制策略 |
| 实时性 | Linux PREEMPT_RT补丁，≤1ms调度周期 |

3.4.2 实时控制器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 类型 | EtherCAT主站控制器 |
| 控制周期 | 1 ms（1000Hz） |
| 通信 | EtherCAT硬实时总线 |
| 用途 | 6轴伺服驱动指令下发 |

3.4.3 控制链路延迟分解

| 环节 | 延迟 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测距采样 | 0.5 ms | 2000Hz，每周期0.5ms |
| 数据预处理 | 0.5 ms | 滤波、格式转换 |
| EKF融合 | 1.0 ms | 状态估计 |
| 逆运动学求解 | 0.5 ms | 6缸目标长度计算 |
| 指令下发 | 0.5 ms | EtherCAT通信 |
| 伺服响应 | 1.0 ms | 驱动器接收+响应 |
| 电动缸机械响应 | 1.0 ms | 机械惯性响应 |
| **全链路总计** | **≤ 5 ms** | 端到端延迟 |

3.5 供电系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主电源 | 48V蓄电池组 |
| 续航时间 | ≥ 8小时 |
| 供电范围 | 主控+传感器+伺服驱动+触控屏 |
| 电源管理 | BMS过流/过压/短路保护 |

3.6 人机交互系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 本地触控屏 | 15.6寸工业触控屏（1920×1080） |
| 显示内容 | 实时姿态角、测距值、告警信息、参数配置 |
| 远程监控 | Web平台，4G/5G连接，实时数据查看 |

# 4. 软件与控制算法设计

4.1 软件架构

```

感知层

├── 单点测距传感器A（2000Hz）→ 轨道高程数据D_A

├── 单点测距传感器B（2000Hz）→ 轨道高程数据D_B

└── HWT905姿态传感器（200Hz）→ 姿态角参考（θ_r_hwt, θ_p_hwt）

计算层（ Jetson AGX Orin + EtherCAT实时控制器）

├── 数据采集模块

│   ├── USB/串口驱动（传感器数据读取）

│   └── 数据预处理（均值滤波、异常值剔除）

│

├── 融合算法模块

│   ├── EKF状态估计（轨道高程真值）

│   └── 姿态角融合（测距角+姿态传感器角）

│

├── 控制算法模块

│   ├── 逆运动学求解（Stewart平台）

│   ├── PID控制器（误差消除）

│   └── 前馈补偿（预测性调姿）

│

└── 通信模块

├── EtherCAT指令下发（6轴伺服）

└── 数据上云（4G/5G）

执行层

└── 6轴伺服驱动器 → 电动缸伸缩 → 平台调姿

```

4.2 轨道高程测量算法

4.2.1 基本测距模型

```

已知：安装高度 H（传感器到轨道面标定值）

传感器A测距：D_A

传感器B测距：D_B（间距 L = 300mm）

轨道高程：

h_A = H - D_A

h_B = H - D_B

```

4.2.2 轨道倾角计算

```

横滚角（轨道左右高差）：

θ_r = arcsin((D_B - D_A) / L)

其中 D_B - D_A 为两侧传感器测距差值

L = 300mm 为两传感器间距

俯仰角（轨道前后高差）：

θ_p = arcsin(Δh_forward / 运动方向投影)

其中 Δh_forward 为前进方向上相邻时刻高差

```

4.2.3 精度校核

±0.05°调姿精度的物理含义：

```

允许高差 = L × sin(0.05°) = 300mm × 0.000873 = 0.26mm（单侧）

两侧最大允许高差 = 2 × 0.26mm = 0.52mm

即：传感器测距差值绝对值 > 0.52mm 时，必须触发平台补偿

```

4.3 EKF融合算法

4.3.1 算法背景

单点测距传感器直接计算轨道倾角存在以下问题：

1. 轨道表面粗糙度导致测距噪声

2. 车速振动引入高频干扰

3. 传感器零点漂移

EKF（扩展卡尔曼滤波）可有效融合测距数据与HWT905姿态数据，输出平滑、真实的轨道面估计。

4.3.2 状态向量定义

```

X_k = [h_track, h_veh, v_veh]^T

h_track：轨道高程（真实值）

h_veh：平台高度（相对轨道）

v_veh：平台速度

```

4.3.3 状态方程

```

X_k = F_k-1 × X_k-1 + w_k-1

其中 F = [1, -1, Δt;

0,  1,  Δt;

0,  0,  1]

Δt：采样周期（0.5ms，2000Hz）

w：过程噪声

```

4.3.4 观测方程

```

z_k = H × X_k + v_k

其中 z_k = D_测(k)（传感器观测值）

H = [1, -1, 0]（观测矩阵）

观测方程物理含义：

D_测 = H + h_veh - h_track + v_噪声

（安装高度 + 平台高 - 轨道高 + 测量噪声）

```

4.3.5 双速架构

| 回路 | 频率 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 快回路 | 200 Hz | HWT905姿态校正，补偿平台高频振动 |
| 慢回路 | 10 Hz | 轨道高程输出，送入逆运动学 |

4.3.6 EKF公式汇总

```

预测步骤：

X̂_k|k-1 = F × X̂_k-1|k-1

P_k|k-1 = F × P_k-1|k-1 × F^T + Q

更新步骤：

K_k = P_k|k-1 × H^T × (H × P_k|k-1 × H^T + R)^-1

X̂_k|k = X̂_k|k-1 + K_k × (z_k - H × X̂_k|k-1)

P_k|k = (I - K_k × H) × P_k|k-1

Q：过程噪声协方差

R：观测噪声协方差

K：卡尔曼增益

P：估计协方差

```

4.4 逆运动学求解

4.4.1 逆运动学问题

已知：目标姿态角（横滚θ_r、俯仰θ_p），求6个电动缸的目标长度。

Stewart平台逆运动学有解析解，计算效率高（μs级）。

4.4.2 平台几何参数

```

上平台半径：r_p = 100 mm

下平台半径：r_b = 150 mm

支链初始长度：L0 ≈ 200 mm（参考值）

```

4.4.3 逆运动学求解步骤

```

1. 姿态角（θ_r, θ_p）→ 旋转矩阵 R（3×3）

2. 对每个支链i（i = 1~6）：

a. 计算上平台连接点在基坐标系下的位置：

B_i = [r_b × cos(α_i), r_b × sin(α_i), 0]^T

b. 计算下平台连接点在平台坐标系下的位置：

P_i = r_p × [cos(β_i), sin(β_i), 0]^T

c. 转换到基坐标系：

P_i_world = R × P_i

d. 计算支链长度：

L_i = |B_i - P_i_world|

3. 6个电动缸目标长度：L_target = [L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6]^T

```

4.4.4 缸长变化量计算

```

ΔL_i = L_i - L_i_current

其中 L_i_current 为当前缸长（由位移传感器实时反馈）

ΔL_i 即为本控制周期各缸的伸缩指令

```

4.5 PID控制与前馈补偿

4.5.1 PID控制器

每个电动缸采用独立PID控制器：

```

u(t) = K_p × e(t) + K_i × ∫e(t)dt + K_d × de(t)/dt

其中：

u(t)：控制输出（缸速指令）

e(t)：位置误差 = L_target - L_current

K_p：比例增益

K_i：积分增益

K_d：微分增益

```

**参数整定**：

- K_p：主导响应速度

- K_i：消除稳态误差

- K_d：抑制超调

4.5.2 前馈补偿

基于车速和轨道不平顺历史数据，预测性补偿：

```

ΔL_feedforward = f(v_veh, 历史高程序列)

在误差到达之前提前调整电动缸，减小跟踪延迟

```

4.5.3 自适应增益

根据轨道起伏幅度自动调整控制参数：

```

轨道幅度大 → 降低K_p（避免超调）

轨道幅度小 → 提高K_p（提高响应速度）

```

4.6 关键参数汇总

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 传感器采样频率 | 2000 Hz | 0.5ms采样周期 |
| EKF融合周期 | 快回路200Hz / 慢回路10Hz | 双速架构 |
| 控制周期 | 1 ms（EtherCAT） | 1000Hz控制频率 |
| 全链路延迟 | ≤ 5 ms | 端到端延迟 |
| 控制周期数 | 5 cycles | 5ms延迟/1000Hz = 5步延迟 |
| 逆运动学求解时间 | < 0.1 ms | 解析解，μs级 |
| PID计算周期 | 1 ms | 与控制周期同步 |

# 5. 调姿功能实现

5.1 功能概述

基于单点测距传感器的轨道高程实时检测，结合Stewart平台的快速响应能力，实现行进过程中平台姿态的全自动、高精度、实时补偿。

5.2 功能原理

5.2.1 核心工作流程

| 步骤 | 内容 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 1. 高程测量 | 单点测距传感器以2000Hz采样轨道表面 | 0.5 ms |
| 2. 姿态解算 | 双传感器差值计算轨道横滚角、俯仰角 | 0.5 ms |
| 3. EKF融合 | 融合测距数据与HWT905姿态数据，输出真值 | 1.0 ms |
| 4. 逆运动学 | 目标姿态（水平）反解6缸目标长度 | 0.5 ms |
| 5. 指令下发 | EtherCAT总线发送至6轴伺服驱动器 | 0.5 ms |
| 6. 伺服响应 | 伺服驱动器接收并执行指令 | 1.0 ms |
| 7. 机械响应 | 电动缸伸缩，平台补偿至水平 | 1.0 ms |
| **全链路总计** |  | **≤ 5 ms** |

5.2.2 姿态保持判定

平台"永远保持水平"的判定条件：

```

| θ_r_actual | ≤ 0.05° 且 | θ_p_actual |
| --- | --- | --- |

其中：

θ_r_actual = θ_r_track - θ_r_platform（轨道横滚角 - 平台横滚角）

θ_p_actual = θ_p_track - θ_p_platform（轨道俯仰角 - 平台俯仰角）

```

5.3 关键性能指标

| 指标 | 数值 | 验证条件 |
| --- | --- | --- |
| 调姿精度 | ±0.05° | 静止标定 |
| 全链路延迟 | ≤ 5 ms | 从测距到执行 |
| 响应带宽 | ≥ 2 Hz | 轨道起伏频率 |
| 补偿范围 | ±3.8° | 电动缸20mm行程极限 |
| 续航时间 | ≥ 8小时 | 连续工作 |

5.4 ±0.05°精度的物理约束分析

5.4.1 测距分辨率要求

```

轨道倾角 θ_r = arcsin((D_B - D_A) / L)

对 θ_r 求微分：

dθ_r = d(D_B - D_A) / (L × cos(θ_r))

在 θ_r ≈ 0° 时：

dθ_r ≈ d(ΔD) / L

要满足 θ_r 精度 ≤ 0.05°：

d(ΔD) ≤ 0.05° × L × π/180

≤ 0.000873 × 300

≤ 0.26 mm

即：两侧测距差值分辨率需 ≤ 0.26 mm

```

5.4.2 传感器选型要求

| 参数 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测距精度 | ±0.15 mm | 现场综合精度 |
| 差值分辨率 | ≤ 0.26 mm | 保证±0.05°调姿精度 |
| 采样频率 | ≥ 1000 Hz | 2000Hz更佳 |
| 量程 | 50~300 mm | 安装高度匹配 |

5.4.3 逆运动学求解精度

```

ΔL_i = L_target - L_current

±0.05°姿态角对应的缸长变化量：

ΔL ≈ r_p × sin(0.05°) ≈ 100mm × 0.000873 ≈ 0.087mm

电动缸分辨率需 ≤ 0.05mm → 选用0.01mm分辨率位移传感器

```

5.5 实时性保障

5.5.1 多线程架构

```

主线程（Jetson AGX Orin）

├── 数据采集线程（2000Hz）→ 传感器数据读取

├── 融合算法线程（200Hz）→ EKF状态估计

├── 控制算法线程（1000Hz）→ 逆运动学 + PID

└── 通信线程（1000Hz）→ EtherCAT指令下发

实时线程（EtherCAT控制器）

└── 伺服控制周期（1ms）→ 电机驱动

```

5.5.2 缓存与共享内存

- 传感器数据通过循环缓存传递，避免阻塞

- 融合结果通过共享内存与控制线程交换

- 控制指令通过EtherCAT环形缓冲发送

5.6 8项检测功能配置总览

（对比参考：铁路检测机器人8项检测功能）

| 功能编号 | 功能名称 | 传感器配置 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轨道高程实时检测 | 单点测距传感器A/B | 高程序列D_A, D_B |
| 02 | 轨道倾角解算 | 单点测距传感器A/B（差值） | 横滚角θ_r、俯仰角θ_p |
| 03 | EKF融合滤波 | 测距+姿态传感器融合 | 轨道面真值估计 |
| 04 | 逆运动学求解 | Stewart平台运动学 | 6缸目标长度 |
| 05 | PID伺服控制 | 6轴伺服驱动器 | 电动缸伸缩指令 |
| 06 | 姿态实时补偿 | Stewart平台执行 | 平台恢复水平 |
| 07 | 远程监控 | 4G/5G通信 | 实时姿态数据上传 |
| 08 | 故障自恢复 | 系统自检 | 安全姿态复位 |

5.7 与铁路检测机器人的技术迁移关系

| 技术要素 | 铁路检测机器人 | 高精度调姿平台 |
| --- | --- | --- |
| 单点测距传感器 | 用于高低检测（功能08） | 用于轨道高程测量 |
| HWT905 | 姿态校正辅助（200Hz） | 姿态校正辅助（200Hz） |
| EKF融合 | 轨道高程估计 | 同上，完全复用 |
| 俯仰角校正 | (H-D)·cos(θ_p) | 同上，完全复用 |
| 水平检测 | Δh = 1435×sin(θ_r) | θ_r = arcsin((D_B-D_A)/L) |
| 响应速度 | 2000Hz采样 | 2000Hz采样，同采样率 |
| 主控平台 | Jetson AGX Orin | Jetson AGX Orin（复用） |

技术迁移成熟度高，算法和平台均可复用。

# 6. 实验验证与分析

6.1 实验平台搭建

6.1.1 原理样机参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 上平台直径 | φ200 mm |
| 下平台直径 | φ300 mm |
| 电动缸行程 | 20 mm |
| 传感器间距 | 300 mm |
| 负载质量 | 1 kg |
| 总重量 | ≤ 5 kg |

6.1.2 实验设备清单

| 设备 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Stewart平台原理样机 | 1套 | 被测对象 |
| 单点测距传感器 | 2个 | 轨道高程测量 |
| HWT905姿态传感器 | 1个 | 姿态参考 |
| Jetson AGX Orin主控 | 1套 | 算法运行 |
| EtherCAT控制器 | 1套 | 实时控制 |
| 激光跟踪仪 | 1台 | 精度标定（外部基准） |
| 示波器 | 1台 | 延迟测量 |
| 轨道模拟台 | 1套 | 可编程轨道起伏模拟 |

6.2 静态标定实验

6.2.1 传感器安装高度标定

**目的**：精确标定传感器到轨道面的安装高度H

**方法**：

1. 将平台静止置于已知平整度的基准面上

2. 记录传感器A和传感器B的测距值D_A、D_B

3. 计算H = D + h_ref（h_ref为已知基准面高度）

4. 多次测量取平均，消除随机误差

**预期结果**：H值标定精度 ≤ 0.1mm

6.2.2 零位标定

**目的**：建立平台"水平"状态的基准姿态

**方法**：

1. 将平台静止置于高精度水平台上（水平度≤0.01°）

2. 读取HWT905姿态传感器的横滚角θ_r0和俯仰角θ_p0

3. 将(θ_r0, θ_p0)作为零位偏差，在控制算法中补偿

6.2.3 静态调姿精度验证

**目的**：验证平台在静止状态下的调姿精度

**方法**：

1. 平台通电初始化，运行调姿算法

2. 用激光跟踪仪测量上平台6个特征点的空间坐标

3. 计算平台实际姿态角

4. 重复10次，统计偏差

**预期结果**：

| 指标 | 目标 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 横滚角偏差 | 0° | ±0.05° |
| 俯仰角偏差 | 0° | ±0.05° |
| 重复性 | — | ±0.02° |

6.3 动态调姿实验

6.3.1 轨道模拟台测试

**目的**：在可控轨道起伏条件下验证调姿效果

**方法**：

1. 轨道模拟台按设定波形（正弦波、随机波形）驱动

2. 不同车速（0.5m/s、1m/s）下测试

3. 记录平台实际姿态角与轨道姿态角的差值

**轨道起伏波形**：

| 波形 | 振幅 | 频率 | 对应场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正弦波 | ±5mm | 0.5Hz | 周期性起伏 |
| 正弦波 | ±10mm | 1Hz | 快速起伏 |
| 随机噪声 | ±3mm | 1~3Hz | 真实轨道 |

6.3.2 预期实验结果

| 实验条件 | 轨道起伏 | 车速 | 横滚角偏差 | 俯仰角偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正弦波 | ±5mm, 0.5Hz | 0.5m/s | ≤ ±0.05° | ≤ ±0.05° |
| 正弦波 | ±5mm, 0.5Hz | 1m/s | ≤ ±0.05° | ≤ ±0.05° |
| 正弦波 | ±10mm, 1Hz | 0.5m/s | ≤ ±0.08° | ≤ ±0.08° |
| 随机波形 | ±3mm, 1~3Hz | 1m/s | ≤ ±0.10° | ≤ ±0.10° |

6.3.3 响应带宽测试

**目的**：验证平台对高频轨道起伏的补偿能力

**方法**：

- 轨道起伏频率从0.1Hz逐步增加到5Hz

- 记录平台实际姿态与目标的偏差

- 找到-3dB带宽点

**预期**：-3dB带宽 ≥ 2Hz

6.4 响应延迟测试

**目的**：验证全链路延迟是否满足 ≤ 5ms要求

**方法**：

1. 在传感器光路上放置遮挡物，触发下降沿

2. 用示波器测量：

- 触发信号 → 传感器输出信号（传感器延迟）

- 传感器输出 → EtherCAT指令发出（算法延迟）

- 指令发出 → 电机开始运动（伺服延迟）

**预期结果**：

| 环节 | 目标 | 允差 |
| --- | --- | --- |
| 传感器延迟 | 0.5 ms | ≤ 1ms |
| 算法延迟 | 2.5 ms | ≤ 3ms |
| 伺服延迟 | 1.0 ms | ≤ 1.5ms |
| 机械响应 | 1.0 ms | ≤ 1.5ms |
| **全链路总计** | **5.0 ms** | **≤ 6ms** |

6.5 8小时续航实验

**目的**：验证长时间连续工作的稳定性

**方法**：

- 平台在1m/s车速、模拟轨道起伏条件下连续工作8小时

- 每小时记录一次平台姿态精度、电池电量、异常告警

**预期结果**：

- 姿态精度始终保持在 ±0.05° 以内

- 电池从满电到低电量告警 ≥ 8小时

- 无异常告警或停机

6.6 实验数据记录表

| 实验项目 | 实验条件 | 横滚角偏差 | 俯仰角偏差 | 全链路延迟 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态标定 | 静止 | ° | ° | ms | □通过 □未通过 |
| 正弦波0.5Hz | 0.5m/s | ° | ° | ms | □通过 □未通过 |
| 正弦波1Hz | 1m/s | ° | ° | ms | □通过 □未通过 |
| 随机波形 | 1m/s | ° | ° | ms | □通过 □未通过 |
| 响应带宽 | 0~5Hz | — | — | ms | □通过 □未通过 |
| 续航8h | 连续 | ° | ° | — | □通过 □未通过 |

# 7. 总结与展望

7.1 项目总结

本方案设计了一套基于实时测距反馈的Stewart并联机构高精度调姿平台，通过在平台底部安装单点测距传感器实时采集轨道高程信息，结合EKF融合算法和逆运动学控制，实现了行进过程中平台水平姿态的高精度实时补偿。

7.1.1 核心技术指标达成

| 指标 | 目标值 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 调姿精度 | ±0.05° | ✅ 方案可达 |
| 全链路延迟 | ≤ 5 ms | ✅ 链路预算满足 |
| 响应带宽 | ≥ 2 Hz | ✅ Stewart平台响应能力可达 |
| 电动缸行程 | 20 mm | ✅ 紧凑设计满足±3.8°补偿 |
| 负载能力 | 1 kg | ✅ 轻载场景 |
| 续航时间 | ≥ 8 小时 | ✅ 48V蓄电池组可满足 |

7.1.2 核心技术路线

```

单点测距传感器（2000Hz）

↓

轨道高程序列 + HWT905姿态（200Hz）

↓

EKF融合（快回路200Hz/慢回路10Hz）

↓

轨道高程真值估计

↓

逆运动学求解（Stewart平台）

↓

6缸目标长度 → PID控制 → 伺服驱动

↓

电动缸伸缩补偿 → 平台保持水平

```

7.2 核心创新点

创新点一：测距传感器的创新应用

将铁路检测机器人中成熟的单点测距传感器技术迁移至Stewart平台调姿场景，实现了检测技术从"测量"到"控制"的跨越，为同类应用提供了可复制的技术路径。

创新点二：EKF双速融合架构

设计了快回路（200Hz，HWT905姿态校正）和慢回路（10Hz，轨道高程输出）的双速EKF融合架构，在保证实时性的同时有效抑制了噪声和漂移。

创新点三：并联机构的高速响应

利用Stewart并联平台高刚度、低惯量的结构特性，实现了毫秒级（≤5ms）端到端姿态补偿，满足了±0.05°调姿精度的响应速度需求。

创新点四：技术复用与快速迁移

核心算法（EKF融合、姿态解算）和硬件平台（Jetson AGX Orin、HWT905）均可从铁路检测机器人直接复用，大幅缩短了开发周期。

7.3 与现有技术的对比

| 对比项 | 传统调平方案 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 参考基准 | 陀螺仪/水准仪 | 单点测距传感器直接测轨道面 |
| 执行机构 | 气压支撑/液压支撑 | Stewart并联电动缸 |
| 调姿精度 | ±0.1°~±0.5° | ±0.05° |
| 响应速度 | 0.5~2s | ≤ 5ms |
| 补偿带宽 | 0.1~0.3Hz | ≥ 2Hz |
| 多自由度 | 需多个独立执行器 | 单平台6-DOF |
| 数据累积 | 无 | 轨道高程大数据 |

7.4 应用场景扩展

| 场景 | 应用描述 |
| --- | --- |
| 铁路检测车平台稳定 | 精密检测设备在起伏轨道上保持水平 |
| 车载雷达/通信天线稳定 | 运动载体上保持指向稳定 |
| 精密装配调姿 | 工业现场的微米级调平需求 |
| 移动测量平台 | 动态基准传递与保持 |

7.5 未来发展方向

方向一：多传感器冗余设计

增加第3个单点测距传感器，形成三冗余配置：

- 提高测量可靠性

- 异常传感器自诊断与切换

- 进一步提升差值测量精度

方向二：深度学习预测性控制

利用积累的轨道高程大数据，训练LSTM/Transformer模型：

- 预测前方轨道起伏，提前补偿

- 将补偿带宽从2Hz提升至5Hz以上

- 实现"预见性"调姿

方向三：云端优化与数字孪生

- 实时数据上云，构建轨道高程数字孪生

- 云端优化控制策略，OTA下发更新

- 大数据分析，辅助线路养护决策

方向四：多平台协同

- 多台调姿平台协同工作

- 主从平台编队控制

- 大范围、长距离的姿态一致性保持