# 面向铁路线路的智能视觉与多模态感知融合综合检测系统研究与实现

## 第5章 综合检测功能实现

### 5.1 检测功能总览

本系统以”综合检测”为核心理念，在同一机器人平台上集成9大检测功能，覆盖轨道几何参数、表面缺陷、连接件状态三大类别。与传统单一功能轨检仪不同，本方案各功能模块共享同一机械平台、供电系统、通信架构和数据处理中枢，形成真正意义上的多功能一体化综合检测系统。

#### 5.1.1 九大检测功能与传感器的对应关系

| 序号 | 检测功能 | 主传感器 | 辅助传感器 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轨面缺陷检测 | 2D工业相机×2 | — | 裂纹、掉块、凹陷，精确定位+损伤等级 |
| 02 | 道钉/螺栓检测 | 2D工业相机×4 | — | 缺失、松动、歪斜，位置统计+数量统计 |
| 03 | 3D钢轨轮廓检测 | 3D线激光×2 | HWT905姿态校正 | 磨耗量、横移量、廓形偏差、超限判定 |
| 04 | 钢轨波磨检测 | 3D线激光×2 | — | 波长、波深、分布里程、劣化程度 |
| 05 | 钢轨焊缝检测 | 2D工业相机×2 | — | 焊缝缺陷类型、等级、位置标记 |
| 06 | 轨距检测 | 测距传感器矩阵 | — | 轨距实际值、偏差值、超限标记 |
| 07 | 水平检测 | HWT905横滚角 | — | 左右轨超高差、水平偏差 |
| 08 | 高低检测 | 单点测距传感器×2 | HWT905姿态校正（EKF融合） | 高低不平顺值、长波/短波偏差 |
| 09 | 轨向/正矢检测 | （待扩展） | — | — |

#### 5.1.2 综合检测的平台共享架构

本方案9大功能并非9套独立系统，而是共享以下基础设施：

- 同一机械平台：四轮伺服驱动机器人本体，同时承载全部传感器

- 同一供电系统：48V主电源统一供电，分路保护，无需每套功能独立电源

- 同一通信架构：三网物理隔离（EtherCAT控制网+千兆以太网采集网+4G/5G传输网），全部功能共享传输通道

- 同一数据处理中枢：工控机统一处理全部传感器的原始数据，统一输出判级结果

- 同一里程基准：轮速编码器为全部功能提供统一里程标记

核心价值：综合检测不是9套设备的简单拼装，而是通过平台共享实现效率最大化。系统每日可完成全部9大功能的同步检测，无需分多次出检。

#### 5.1.3 三大类功能的协同判定机制

本方案引入”三源数据协同判定”机制，将9大功能按数据来源分为三大类：

- 视觉类（01/02/05）：2D工业相机负责表面缺陷识别，输出图像+AI判级结果

- 廓形类（03/04）：3D线激光负责几何轮廓测量，输出点云+几何参数

- 高程序列类（06/07/08）：测距传感器与姿态传感器融合，输出轨道几何参数序列

在融合节点（工控机数据处理层），对每处病害进行多维度综合评分。例如：轨面某处既有视觉缺陷（裂纹），又在廓形上存在异常（局部凸起），还在几何参数上超出限值——三源数据联合判定，输出高置信度缺陷报告，从根本上降低误报率和漏报率。

### 5.2 轨面缺陷检测实现（功能01）

#### 5.2.1 检测原理

轨面缺陷（裂纹、掉块、凹陷）是影响列车运行安全的重要病害。2D工业相机在机器人行进过程中对轨面进行连续拍摄，采集轨面图像序列，通过深度学习模型（YOLOv8/ResNet）自动识别缺陷类型并输出位置和等级。

#### 5.2.2 硬件配置

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 相机型号 | GigE Vision工业面阵相机 |
| 分辨率 | 2448×2048 |
| 帧率 | 20~25 fps |
| 安装高度 | 距轨面约180mm |
| 安装角度 | 垂直朝下 |
| 数量 | 2台（覆盖左右轨轨面） |
| 防护等级 | IP67 |

#### 5.2.3 检测流程

机器人行进 → 2D相机连续拍摄 → 图像帧采集（25fps）
    ↓
图像预处理（畸变校正、对比度增强）
    ↓
深度学习缺陷识别（YOLOv8，ONNX推理，TensorRT加速）
    ↓
缺陷分类：裂纹 / 掉块 / 凹陷
    ↓
缺陷定位：里程s + 帧号 → 绝对位置
    ↓
损伤等级判定（轻/中/重）→ P0~P3分级报警

#### 5.2.4 输出格式

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 里程位置s | 缺陷在轨道上的精确里程（m） |
| 缺陷类型 | 裂纹/掉块/凹陷 |
| 损伤等级 | Ⅰ级（轻）/ Ⅱ级（中）/ Ⅲ级（重） |
| 置信度 | 模型推理置信度（0~1） |
| 原始图像 | 缺陷帧图像存储路径 |

### 5.3 道钉/螺栓检测实现（功能02）

#### 5.3.1 检测原理

道钉和螺栓是固定钢轨的关键连接件，缺失或松动直接影响轨道稳定性。2D工业相机对轨枕区域的连接件进行连续拍摄，通过目标检测模型识别每个道钉/螺栓的状态（正常/缺失/松动/歪斜）。

#### 5.3.2 硬件配置

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 相机型号 | GigE Vision工业面阵相机 |
| 分辨率 | 2448×2048 |
| 帧率 | 20~25 fps |
| 安装高度 | 距轨面约270mm |
| 安装角度 | 垂直朝下 |
| 数量 | 4台（左右各2台，覆盖道钉/螺栓区域） |

#### 5.3.3 节距触发策略

道钉/螺栓的标准节距为700mm。在常规检测模式（1m/s）下，相机帧率25fps对应纵向间距40mm。系统在每帧图像中检测道钉位置，结合里程脉冲信号，当相邻两帧图像检测到的道钉间距接近700mm时，触发一次完整的道钉状态判定。

帧k → 检测到道钉位置 → 里程s_k
帧k+17 → 检测到道钉位置 → 里程s_{k+17}
间距 Δs = s_{k+17} - s_k
若 690mm < Δs < 710mm → 判定为相邻道钉，触发状态分析

#### 5.3.4 输出格式

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 里程位置s | 道钉/螺栓的轨道里程（m） |
| 连接件类型 | 道钉 / 螺栓 |
| 状态 | 正常 / 缺失 / 松动 / 歪斜 |
| 损伤等级 | — |
| 统计计数 | 正常数量 / 异常数量 |

### 5.4 3D钢轨轮廓检测实现（功能03）

#### 5.4.1 检测原理

3D线激光传感器向轨面投射线激光束，通过三角测量法提取轨头轮廓点云。每帧可获得当前截面的轨头横断面廓形（数百个点），通过与标准廓形比对，计算磨耗量（垂直磨耗+侧面磨耗）和横移量。

#### 5.4.2 硬件配置

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 3D线激光轮廓传感器 |
| 测量原理 | 激光三角测量法 |
| 帧率 | 20~25 fps |
| 安装位置 | 左右各1台，垂直朝下，对准左右轨轨头 |
| 安装高度 | 50~200mm（轨面到传感器距离） |
| 防护等级 | IP67 |

#### 5.4.3 检测流程

3D激光帧采集（轮廓点云 P_k）
    ↓
亚像素质心提取（强度加权，计算每个激光点的亚像素位置）
    ↓
坐标变换（传感器坐标系 → 车体坐标系 → 轨道坐标系）
    ↓
廓形拟合（提取轨头边缘点，拟合廓形曲线）
    ↓
与标准廓形比对（TB/T 2097标准）
    ↓
计算磨耗量：垂直磨耗ΔV、侧面磨耗ΔS、横移量ΔX
    ↓
超限判定（超出标准限值则标记）→ P0~P3分级

#### 5.4.4 输出格式

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 里程位置s | 当前截面的轨道里程（m） |
| 左轨磨耗量 | 垂直磨耗ΔV（mm）、侧面磨耗ΔS（mm） |
| 右轨磨耗量 | 垂直磨耗ΔV（mm）、侧面磨耗ΔS（mm） |
| 横移量 | 左右轨横移量（mm） |
| 超限标记 | 左轨超限 / 右轨超限 / 正常 |

### 5.5 波磨与焊缝检测实现（功能04+05）

#### 5.5.1 波磨检测原理（功能04）

钢轨波磨是轨面周期性起伏病害，严重影响乘车舒适度和轨道部件寿命。3D线激光在纵向连续测量模式下，获取同一轨道在连续里程上的高程序列，通过FFT（快速傅里叶变换）提取波磨特征：

- 特征波长：12.5m、25m、31.5m等标准波长

- 波深：波峰与波谷的高差（mm）

- 分布里程：波磨区间的起止里程

#### 5.5.2 焊缝检测原理（功能05）

焊缝是钢轨连接处的主要薄弱环节。2D工业相机对焊缝区域进行专项拍摄，通过缺陷识别模型判断焊缝是否存在以下缺陷：

- 焊瘤、夹渣、未熔合

- 表面裂纹、气孔

- 咬边、凹陷

#### 5.5.3 检测流程

波磨检测（功能04）：

3D激光纵向廓形序列（连续里程高程序列）
    ↓
带通滤波（提取目标波长范围：10~50m）
    ↓
FFT频谱分析（提取主波长和波深）
    ↓
波磨等级判定（轻/中/重）
    ↓
标记波磨区间起止里程

焊缝检测（功能05）：

里程触发检测（到达已知焊缝里程时触发）
    ↓
焊缝区域专项拍摄
    ↓
深度学习缺陷识别（YOLOv8，专项训练）
    ↓
焊缝缺陷类型+等级 → P0~P3分级报警

### 5.6 几何参数检测实现（功能06~08）

#### 5.6.1 轨距检测（功能06）

原理：测距传感器矩阵在机器人车轴处测量左右轨内侧距离，结合轮距基准（1435mm）计算轨距偏差。

Gactuals=DLs+DRs

Gdeviations=Gactuals−1435 mm

传感器配置：测距传感器矩阵（安装在车轴两端，测量点在轨顶面下16mm处）

特点：与姿态传感器无关，机械基准直接测量，不受车体姿态影响

#### 5.6.2 水平检测（功能07）

原理：水平（左右轨超高差）由姿态传感器HWT905横滚角直接输出：

水平 s=1435 mm×sinθrs

传感器配置：HWT905姿态传感器（200Hz采样）

特点：完全由横滚角计算，与单点测距传感器无关，无耦合误差

#### 5.6.3 高低检测（功能08）

原理：本方案的核心创新功能。左右轨各安装一台单点红外测距传感器，以2000Hz采样直接测量传感器到轨面的距离，通过EKF融合算法分离轨道高程和车体跳动：

EKF状态向量：

xk=htrackk, hvehk, vvehk⊤

观测方程：

zk=d测k=H+hvehk−htrackk+vk

融合流程：

单点测距传感器（2000Hz）→ 原始距离 d_测
HWT905姿态传感器（200Hz）→ 横滚角 θ_r、俯仰角 θ_p
轮速编码器 → 里程 s_k
    ↓
EKF快回路（200Hz）：姿态角实时校正
EKF慢回路（10Hz）：轨道高程估计输出
    ↓
轨道高程序列 h_track(s)
    ↓
弦测法运算（标准高低值 d(s, L)）
    ↓
分频处理：短波 TQI-S（λ<10m）/ 长波 TGI-L（λ≥10m）

传感器配置：单点红外测距传感器（2000Hz，精度±0.15mm）+ HWT905（200Hz）

#### 5.6.4 三项几何参数的内在关联

| 参数 | 数据来源 | 独立性 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | 测距传感器矩阵直接测量 | 完全独立，与姿态无关 |
| 水平 | HWT905横滚角直接输出 | 完全独立，与测距无关 |
| 高低 | 单点测距+EKF融合输出 | 需姿态辅助，但与廓形无关 |

三项几何参数的数据链路完全独立，无交叉耦合，这是本方案与传统惯性积分方案的本质区别之一。

### 5.7 综合判级与数据上传

#### 5.7.1 四级分级报警机制

本系统对所有检测结果统一采用P0~P3四级分级报警机制：

| 等级 | 含义 | 处理方式 | 上传策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 危急缺陷，危及行车安全 | 立即停车报警，通知养护部门 | 实时上传，秒级响应 |
| P1 | 严重缺陷，需尽快处理 | 24小时内养护 | 当日上传，优先通道 |
| P2 | 一般缺陷，计划性养护 | 纳入养护计划 | 例行上传 |
| P3 | 轻微异常，持续观察 | 记录存档，关注发展 | 批量上传 |

#### 5.7.2 三源数据融合判级

单一传感器检测结果可能存在误报或漏报。本方案引入三源数据融合判级，当两个及以上数据源同时报告同一里程处异常时，自动提升报警等级：

里程 s 处：
  - 视觉系统报告：轨面缺陷（裂纹，等级Ⅱ）
  - 廓形系统报告：局部凸起（波深超限）
  - 几何系统报告：高程序列异常（TGI-L超限）

→ 三源联合判定 → 提升为 P1 级报警
→ 置信度大幅提升，误报率接近零

#### 5.7.3 数据上传机制

本系统采用4G/5G无线传输网，将检测数据实时上传至线路健康检测平台：

- P0/P1数据：实时上传（检测同时触发上传，延迟<1min）

- P2数据：当日任务结束后批量上传

- P3数据：例行批量上传

上传数据包括：里程位置、缺陷类型/等级、原始数据（图像/点云/序列）、时间戳、GPS位置等信息。