# 铁路线路智能检测机器人 - 硬件系统架构设计文档 V2.0

## 1. 物理底盘与动力基线

| 模块 | 规格/参数 | 工程说明 |
| --- | --- | --- |
| 机械底盘 | 4轮独立驱动，120mm轮径，无机械减震 | 10km/h极速。刚性结构需光学局部减震补偿。 |
| 光学环境 | 金属遮光罩 + 50mm柔性避障裙边 | 形成绝对物理暗室，配合LED频闪消除环境光干扰。 |
| 核心动力 | 48V 蓄电池 | 整车唯一总动力源。 |
| 电源管理(PMB) | 多通道隔离电源管理板 | A路(驱动器), B路(工控机), C路(视觉), D路(弱电)。带独立熔断与硬重启继电器。 |

## 2. 10网口拓扑与传感器分配

| 接口/总线 | 挂载设备 | 核心约束 |
| --- | --- | --- |
| 主板 LAN 1 | 4个伺服驱动器 (EtherCAT) | 独占总线，1ms高实时通讯，绝对禁止其他数据接入。 |
| 主板 LAN 2 | 外置工业路由器 (带SIM卡) | 唯一出海口，基于TCP/UDP探针探测弱网带宽。 |
| PCIe扩展卡 A | 4个工业相机 (PoE) | 独立子网，开启9014巨型帧。 |
| PCIe扩展卡 B | 2个工业相机 + 2个3D线激光 (PoE) | 独立子网，与扩展卡A物理隔离中断。 |
| 多串口/IO板卡 | 8个测距传感器 + 2个陀螺仪 | 走RS485/Modbus，绝不占用以太网口带宽。 |