# 铁路线路智能检测机器人系统架构

# 系统定位

软硬件一体化智能检测机器人，用于铁路线路状态检测。

# 硬件组成

## 1. 底盘系统

4个伺服电机 + 4个伺服驱动器

控制4个车轮在铁路轨道上运行

由工控机（工业控制计算机）控制

## 2. 视觉检测系统

6个工业相机

检测对象：

两根钢轨轨面（磨损、鱼鳞纹、脱落等状态）

两根轨道旁的螺栓（每侧4颗，共8颗螺栓的完好状态）

## 3. 3D轮廓检测

2个3D线激光

用于两根钢轨的轮廓检测

## 4. 轨距检测

8个测距传感器

用于轨道轨距的检测

## 5. 姿态检测

2个陀螺仪

检测参数：

钢轨水平度

高低差

轨向（轨道方向）

其他空间姿态

# 控制架构

## 主控制器

工控机（工业控制计算机）

统一控制所有硬件设备

## 运动控制层

运动控制器 → 控制4个伺服电机

通信方式：EtherCAT 总线（工业以太网）

驱动：4个伺服驱动器

# 软件架构

## 上位机软件

平台: 工控机

语言: C# .NET 8.0

功能: 设备控制、数据采集、本地处理

## 云端服务器

语言: Python

功能: 数据处理、算法分析、远程管理

## 系统层级

云端服务器 (Python)
    ↑
工控上位机 (C# .NET 8.0)
    ↓
运动控制器 (EtherCAT 总线)
    ↓
伺服驱动器 × 4 → 伺服电机 × 4

# 传感器通信架构

## 视觉与3D扫描

6个工业相机 - 以太网连接（网线）

2个3D线激光 - 以太网连接（网线）

## 测距与姿态传感器

8个测距传感器 - Modbus RS485 串口连接

2个陀螺仪 - Modbus RS485 串口连接

# 通信协议总览

| 设备类型 | 数量 | 通信方式 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伺服电机 | 4 | 工业以太网 | EtherCAT |
| 工业相机 | 6 | 以太网 | GigE Vision / 厂商协议 |
| 3D线激光 | 2 | 以太网 | TCP/IP |
| 测距传感器 | 8 | 串口 | Modbus RS485 |
| 陀螺仪 | 2 | 串口 | Modbus RS485 |

创建时间: 2026-03-05