# 铁路线路智能检测机器人 - 硬件系统架构设计 V2.0

【修订说明】：基于10km/h极速、120mm刚性轮径、完全解耦物理测量、以及定制电源管理板(PMB)的全新硬核基线重构。

## 1. 核心网络与通信拓扑 (10网口强制隔离)

| 网络通道 | 物理接口 | 承载设备与说明 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制(高实时) | 主板 LAN 1 | 独占EtherCAT总线，1ms周期通信，接4个伺服驱动器。 |
| 云端通信(外网) | 主板 LAN 2 | 直连外置工业路由器(带SIM卡)，唯一上行通道。 |
| 视觉感知通道 A | PCIe 扩展卡 (4口GigE) | 接4个工业相机(巨型帧，独立子网)。 |
| 视觉感知通道 B | PCIe 扩展卡 (4口GigE) | 接2个工业相机 + 2个3D线激光(巨型帧，独立子网)。 |
| 低速测量通道 | 多串口卡/IO板 | 接8个测距传感器 + 2个陀螺仪，彻底规避以太网拥堵。 |

## 2. 定制电源管理板 (PMB) 与电气隔离

| 供电通道 | 电压 | 接入设备与保护机制 |
| --- | --- | --- |
| 动力通道 A | 48V 直通 | 4个伺服电机（承受反电动势，硬件过流保护）。 |
| 主控通道 B | 24V/12V 稳压 | 工控机专用（宽压隔离DC-DC，防电机干扰）。 |
| 感知通道 C | 24V | 6相机+2激光（单路PTC自恢复保险丝短路隔离）。 |
| 通信通道 D | 12V/5V | 工业路由器、传感器（支持工控机发指令继电器硬重启）。 |

## 3. 光学与机械抗震方案

由于120mm小轮径无减震底盘，必须采取局部柔性与死锁：
1. 光学：物理遮光罩+50mm柔性防尘裙边+LED微秒频闪，废除复杂软件测光。
2. 紧固：所有相机镜头必须点胶/螺纹胶焊死，基座加装聚氨酯阻尼垫防高频离焦。