# 铁路线路智能检测机器人 - 软件系统架构设计 V2.0

【修订说明】：彻底废除伪科学耦合计算，落实传感器“各司其职”模型，加入内核隔离与防掉速机制。

## 1. 底层高并发采集与内核隔离

| 机制名称 | 实现方式 | 解决的致命问题 |
| --- | --- | --- |
| CPU 内核绑定 | Windows Thread Affinity | 将EtherCAT主站独占CPU核心，防巨型帧网络中断抢占导致电机失控。 |
| 零拷贝内存池 | C# 非托管内存 (Marshal) | 海量图像直写底层内存，彻底规避C#垃圾回收(GC)引发的严重卡顿丢帧。 |
| 数据帧重组 | 以Frame ID为主键对齐 | 凑齐同一里程脉冲的6图+2点云才放行，残缺帧直接丢弃，绝不污染AI。 |

## 2. 轨道几何解算模型 (绝对解耦)

| 几何指标 | 独立数据源 | 计算逻辑 (互不干涉) |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | 8个测距传感器 | 两侧测值直接相加，输出绝对轨距。不引入姿态补偿。 |
| 水平 (超高) | 陀螺仪 Roll (横滚角) | 读取Roll角乘以标称轨距1435mm，直接输出高低差。 |
| 纵向高低 | 陀螺仪 Pitch + 里程计 | 俯仰角结合里程脉冲进行空间积分。 |
| 轨向 (平顺度) | 陀螺仪 Yaw + 里程计 | 航向角结合里程脉冲积分。需经过10Hz低通滤波器滤除刚性硬冲击。 |
| 表面缺陷 | 6相机 + 边缘YOLO | 仅作ROI截流裁剪，只留缺陷切片传云端复核。 |