# 铁路线路智能检测机器人 - 总体技术方案 V2.0

## 1. 均衡通信与异常自愈方案

| 机制 | 策略说明 | 工程意义 |
| --- | --- | --- |
| 主动网络探针 | C#向云端发送测速包，反推路由器带SIM卡真实带宽。 | 穿透路由器感知真实的弱网/隧道环境。 |
| QoS 四级流控 | P0告警/P1状态/P2切片/P3全图点云分级调度。 | 保证紧急数据永远不堵车。 |
| 隧道掉速写锁 | 断网时触发写锁，大文件落盘。强制采用企业级长效写入SSD。 | 防止消费级固态缓存耗尽掉速憋死内存池。 |
| 软硬双看门狗 | 探针死锁触发 GPIO 控制 PMB 切断路由器电源。 | 实现无人值守场景下的物理级硬件自愈。 |