# 铁路线路智能检测机器人总体技术方案 V2.1 (强一致性最终版)

## 1. 边缘端AI与端云协同

| 业务节点 | 执行逻辑 |
| --- | --- |
| 边缘AI截流 | YOLO量化模型仅做 ROI 裁剪(保留螺栓/裂纹)，剔除90%背景。 |
| 弱网主动探针 | C#高频心跳包测算路由器真实带宽(RTT/丢包率)，动态调整发送速率。 |

## 2. 四级QoS与存储防掉速

| 优先级 | 数据内容 | 掉线/防爆策略 |
| --- | --- | --- |
| P0 极高 | 急停与告警 | 必须预留10%带宽，绝不落盘。 |
| P1 高 | 解耦几何数据/里程 | 秒级发送，保证监控坐标不断联。 |
| P2 中 | ROI 截流图像 | 隧道内触发写锁，存入工业级SSD。 |
| P3 低 | 原始大图/点云 | 完全依靠驻车Wi-Fi或满格网络时断点续传。严禁使用消费级掉速SSD。 |