# 铁路线路智能检测机器人

# 系统全景架构设计文档 V2.0

本文档基于最新物理硬件约束（10网口严格分配、48V蓄电池直流供电、工业路由器SIM卡回传）进行全面升版。

## 1. 硬件与网络物理拓扑架构 (10网口严格分配)

| 网络接口 | 接口类型 | 连接设备 | 核心约束与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 LAN 1 | 原生千兆网口 | 4个伺服电机(驱动器) | 独占EtherCAT总线，保证1ms高实时运动控制。 |
| 主板 LAN 2 | 原生千兆网口 | 工业路由器(带SIM卡) | 唯一对外WAN口，基于主动探针实现QoS均衡上传数据到云端。 |
| PCIe 扩展卡 A | 4口千兆 PoE | 4个工业相机 | 巨型帧(9014 Bytes)独立子网，基于里程硬同步触发。 |
| PCIe 扩展卡 B | 4口千兆 PoE | 2个工业相机 + 2个3D线激光 | 2个3D线激光占2个网口，与视觉同享微秒级硬同步触发。 |
| 多串口/I/O卡 | RS485 / I/O | 8个测距传感器+2个陀螺仪 | 走串口或总线，绝不占用以太网口资源。 |

## 2. 供电与机械系统

| 系统模块 | 核心组件 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 供电系统 | 48V 蓄电池直流主电源 | 提供系统总动力，配置DC-DC转换，支持BMS云端电量监测与续航预估。 |
| 机械结构 | 底盘与传感器支架 | 满足轨道运行防滑设计，高刚性保障视觉与激光的空间标定不产生物理形变。 |

## 3. 七大核心工作版图分解

| 版图分类 | 负责模块 | 关键技术点 |
| --- | --- | --- |
| 1. 硬件控制与感知 | 多模态硬同步、EtherCAT闭环 | 微秒级时空对齐(6相机+2线激光硬触发)，防滑转与动态光照自适应。 |
| 2. 软件平台与架构 | C#高并发采集、Python云端微服务 | 零拷贝内存池环形队列，看门狗物理硬重启工业路由器。 |
| 3. AI与核心算法 | 边缘AI截流裁剪、云端大模型复核 | 3D点云与1D时序融合计算高低差，YOLO轻量化截流，多模态特征融合。 |
| 4. 均衡通信架构 | QoS四级队列、主动链路探针 | 弱网探针探测，大文件写锁本地落盘(SQLite)与断点续传，P0-P3四级流控。 |
| 5. 机械与电气资产 | 数字孪生监控、图纸归档管理 | 48V动力实时监测，底盘受力仿真与EMC走线防干扰分析。 |
| 6. 技术文档管理 | 规范化表格输出 | 所有文档纯Word格式、全表格化排版，API与测试报告自动化生成。 |
| 7. 学术论文转化 | SCI/EI论文编撰、专利申请 | 聚焦多模态硬同步、边缘QoS均衡调度、数字孪生预测性维护的学术产出。 |