# 铁路线路智能检测机器人

# 四步流转硬核技术白皮书 V3.0 (工业仪器级)

本文档为系统的最高工程执行标准，所有参数、协议及底层逻辑必须严格按此规范在 C#（上位机）与 Python（云端）中实现，绝不允许任何技术降级。

## 第一步：核心数据采集 (底层硬件级时空定格)

目标：突破 Windows 非实时限制，利用 10 网口隔离获取微秒级时空对齐的绝对纯净切片。

| 网络设备 | 物理拓扑 | 底层驱动与 C# 接收代码规范 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制 (伺服电机) | 主板 LAN 1 | 【生死红线】彻底卸载 Windows 标准 IPv4/IPv6 协议栈，替换为 EtherCAT Real-time NDIS 驱动。C# 绕过 Socket，通过 TwinCAT ADS 直读底层寄存器，获取绝对值编码器脉冲，生成 Frame ID。 |
| 2D 工业相机 (6个) | PCIe-A & B | 开启 MTU 9014 巨型帧。C# 必须调用相机原厂 GigE Filter Driver，绕过 NDIS 层直接将图像 DMA 映射至 `unsafe` 非托管内存池。必须加入 GVSP 丢包重组与 PacketResend 逻辑。 |
| 3D 线激光 (2个) | PCIe-B | 开辟专属 16-bit 深度图内存池。并行接收深度包，零拷贝传递给 PCL 点云库解析，与 2D 图像流水线绝对物理与线程隔离。 |

光学触发：基于 Frame ID，I/O 板卡输出 TTL 方波，相机 200μs 电子快门与频闪 LED 纳秒级同步。

## 第二步：数据压缩、清洗与筛查 (信号层去伪存真)

目标：截断 90% 无效背景与机械噪声，防止 C# 内存环形队列爆满。

| 清洗维度 | 异常源 | C# 算法处理逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 里程脉冲清洗 | 刚性底盘导致车轮悬空打滑 | 实时读取 EtherCAT 的 4 轮 ActualTorque，判定扭矩突降轮为打滑轮，瞬间剔除该轮高频脉冲，取接地轮求均值。 |
| 姿态高频清洗 | 10km/h 带来的金属碎震 | 串口接入的陀螺仪数据必须前置 10Hz 二阶巴特沃斯低通滤波器。并利用 C# 队列进行时间回溯（相位延迟补偿），确保与相机图像空间对齐。 |
| 视觉 ROI 截流 | 90% 无用钢轨碎石背景 | 利用镜头点胶死锁特性，C# 调用 SIMD 硬件指令集，在毫秒级内直接裁剪 512x512 的扣件/裂纹 ROI 切片，全景大图直接抛弃入库。 |

## 第三步：核心算法处理 (独立矩阵的降维解算)

目标：坚决贯彻“各司其职”，杜绝伪科学补偿。

| 算法通道 | 解算模型与输出 |
| --- | --- |
| 轨距独立计算 | 8 个测距传感器独立求和平均，不参杂任何姿态补偿，直出轨距。 |
| 水平与高低计算 | 陀螺仪 Roll 角算超高；Pitch 角结合里程计积分算纵向平顺度。 |
| 磨耗 3D 匹配 | 3D 激光点云采用 Point-to-Plane ICP（引入 Huber Loss 抗噪），配准标称 CAD 轨型。 |
| 边缘 AI 确诊 | GPU 加载 TensorRT INT8 量化 YOLO 模型，对 ROI 切片推理病害。 |

## 第四步：轻量化数据上传 (协议级的弱网流控机制)

目标：工业路由器(LAN 2)带宽极致压榨，确保秒级告警。

| 核心流控技术 | 工程落地规范 |
| --- | --- |
| 二进制极限压缩 | 针对 P0 极高优告警，废弃 JSON，C# 采用 `StructLayout` 内存对齐，封装为仅 25 Bytes 的二进制结构体裸传。 |
| 令牌桶探针调度 | 基于 UDP RTT 延迟，动态调整外网 QoS 队列：网好传 ROI 切片，网差只传 25 Bytes 定位符。 |
| 固态降速防爆 | 隧道彻底断网时，写入本地工业级 NVMe SSD。SQLite 开启 WAL 模式防 I/O 阻塞。 |