铁路线路智能检测机器人软件系统架构设计

定稿版

1. 项目定位

铁路线路智能检测机器人软件系统，是围绕铁路线路综合检测任务构建的一套“边缘实时控制、多源同步采集、本地智能处理、结构化数据管理、云端协同分析”一体化软件平台。

该系统以工控机上位机为边缘核心，以云端平台为分析与管理中心，通过对运动控制系统、工业相机、3D线激光、测距传感器及姿态参数传感器的统一接入，实现检测任务全过程的软件闭环管理。

本系统的软件架构设计目标包括：

（1）满足机器人沿钢轨稳定运行过程中的实时控制需求；

（2）满足多源异构传感器的同步采集与统一对齐需求；

（3）满足线路几何参数、表面缺陷、轮廓形貌等检测任务的边缘处理需求；

（4）满足工控机端本地数据库管理、原始文件留存、异常追溯与断点恢复需求；

（5）满足数据向云端平台分级上传、集中分析和报告生成需求。

因此，本项目的软件系统并非单一检测程序，而是一套由工控机边缘主控系统、本地数据管理系统和云端协同平台共同组成的完整软件架构。

2. 设计原则

为保证铁路线路智能检测机器人在复杂工况下稳定运行，软件系统架构设计遵循以下原则：

2.1 强实时原则

运动控制链路必须具备高实时性。伺服控制、里程读取、同步触发等关键功能必须独立于图像处理、文件写盘、数据上传等非实时任务，确保机器人在钢轨运行过程中的控制安全性和响应稳定性。

2.2 强同步原则

所有采集数据必须围绕统一的里程基准和 Frame ID 进行组织。二维图像、三维轮廓、测距结果、姿态参数、控制状态等数据必须能够在同一帧号、同一里程位置上完成严格对齐，从而保证后续融合分析和异常追溯的一致性。

2.3 强解耦原则

系统内部必须做到运动控制链、视觉采集链、激光采集链、RS485采集链、边缘处理链、上传链之间逻辑解耦。任一模块异常不得直接拖垮全局系统，必须具备独立运行、独立缓存、独立恢复能力。

2.4 强可靠原则

系统必须支持长时间连续运行，具备防死锁、防阻塞、防丢帧、防断链能力。对于异常通信、采集失败、上传失败、设备离线等情况，系统应具备日志记录、状态保持、重试恢复和人工介入能力。

2.5 强追溯原则

每一项检测结果、每一条异常记录、每一个告警事件，都必须能够回溯到对应的原始数据、采集时间、设备来源、里程位置和处理过程。这要求软件架构必须同时具备原始文件保留机制和结构化数据库索引机制。

3. 软件系统总体架构

本项目软件系统总体上采用“工控机边缘主控 + 本地数据库管理 + 云端协同平台”的分层架构。从职责划分上，可分为以下六层：

（1）设备接口层；

（2）实时控制与采集层；

（3）同步与边缘处理层；

（4）本地数据管理层；

（5）通信与端云协同层；

（6）云端平台层。

各层协同构成完整的软件闭环。

4. 各层架构设计

4.1 设备接口层

设备接口层位于软件架构最底层，直接面向物理硬件设备，负责完成设备驱动适配、通信接口封装和硬件能力抽象。该层对接的硬件主要包括：4个伺服电机及对应运动执行机构、6个工业相机、2个3D线激光、8个测距传感器、2个姿态参数传感器、工业路由器及相关通信接口。

设备接口层的核心职责是屏蔽不同厂商 SDK、通信协议和驱动差异，向上层提供统一的硬件调用接口。其中，运动控制相关设备通过 EtherCAT 总线接入；工业相机和 3D 线激光通过以太网链路接入；测距传感器和姿态参数传感器通过 RS485 链路接入。

4.2 实时控制与采集层

实时控制与采集层部署于工控机上位机端，是整个边缘软件系统的实时执行核心。其职责包括：控制机器人沿钢轨稳定运行；管理伺服系统启停、调速、状态反馈；管理 6 路工业相机和 2 路 3D 线激光的数据采集；管理 RS485 低速传感器链路的数据采集；建立统一的任务时序和采集节拍。

该层必须确保运动控制链路独立运行，不能被图像处理、激光处理或数据上传过程阻塞。EtherCAT 通信模块应作为高优先级实时模块单独运行，保证运动控制的确定性。相机采集模块、激光采集模块和 RS485 采集模块则应各自保持独立线程或独立任务调度能力，以提升整体并发稳定性。

4.3 同步与边缘处理层

同步与边缘处理层负责将各类传感器数据组织为统一检测语义。这是软件系统中实现“多源异构数据变成统一检测结果”的关键层。

该层主要承担以下职责：建立统一里程基准；生成全系统统一 Frame ID；对多源数据按帧号和里程进行严格同步对齐；对图像、轮廓、测距和姿态原始数据进行预处理；对线路几何参数、缺陷信息和姿态参数进行边缘解算；输出边缘侧初步检测结果和异常结果。

在本项目中，2 个姿态参数传感器在项目语义中并不是用于普通机器人姿态监测，而是作为线路三种姿态参数的检测传感器，主要用于解算钢轨线路的：水平、高低、轨向。因此，姿态参数解算模块的职责应明确归属于线路几何状态检测体系，而不是简单归入设备姿态监测体系。

4.4 本地数据管理层

本地数据管理层部署于工控机上位机端，是软件架构中必须明确建立的关键层。该层的存在意味着工控机端不仅做采集和控制，还必须承担本地结构化数据管理职责。

本地数据管理层采用“文件系统 + 本地数据库”双轨制架构。

文件系统主要保存工业相机原始图像、3D线激光原始轮廓/截面数据、原始日志文件、打包后的原始数据文件、过程缓存文件和归档文件。文件系统的主要目标是保留原始证据链，满足异常复核、结果回看和问题追溯需求。

本地数据库主要保存结构化数据，包括任务信息、Frame ID 索引信息、里程与时间戳信息、传感器齐套状态、检测结果、几何参数结果、缺陷识别结果、告警记录、上传状态记录、设备状态记录以及系统运行日志索引。本地数据库的作用主要体现在支撑工控机端快速查询和本地决策、支撑多源数据统一索引和快速定位、支撑任务管理和检测过程管理、支撑异常结果结构化管理、支撑断点续传和掉线恢复、支撑后续云端同步与数据追溯。

因此，在严谨的软件架构设计中，必须明确写入：工控机上位机端应配置本地数据库，而不能仅依赖文件缓存。

4.5 通信与端云协同层

通信与端云协同层负责将边缘端结果安全、稳定、按优先级上传至云端平台，并接收云端下发的任务信息、模型更新信息或配置策略。

该层的主要职责包括：数据打包、分级上传、QoS 优先级控制、上传状态记录、失败重传、断点续传、链路健康监测和告警优先上送。

在设计中，建议采用多级优先策略：P0 为急停与关键告警信息；P1 为检测异常摘要、关键几何结果；P2 为压缩后的图像、轮廓关键片段；P3 为大体量原始数据的延后上传或批量上传。通过这种机制，系统可以在带宽有限或通信波动条件下优先保证关键数据的可达性。

4.6 云端平台层

云端平台层部署于云服务器端，主要负责长期存储、深度分析和管理展示。该层不承担机器人实时控制任务，而承担更高层次的数据与业务功能。

其主要职责包括：接收工控机上传的数据与状态；建立集中式数据存储与索引；完成多任务、多线路、多时段的数据分析；对边缘检测结果进行复核和深度挖掘；开展 AI 模型训练、优化和版本管理；生成检测报告、统计报表和问题清单；提供 Web 查询、管理和分析平台。

5. 软件模块组成

根据本项目特点，软件系统可划分为以下核心模块：

工控机边缘端核心模块包括：主控调度模块、运动控制模块、EtherCAT 通信模块、里程与 Frame ID 同步模块、相机采集模块、3D 激光采集模块、RS485 采集模块、图像预处理模块、轮廓预处理模块、几何参数解算模块、姿态参数解算模块、缺陷识别模块、多源融合模块、异常判定模块、本地缓存模块、本地文件管理模块、本地数据库模块、上传管理模块、QoS 调度模块、日志监控模块、HMI 人机界面模块。

云端平台核心模块包括：数据接收模块、数据存储模块、分析服务模块、AI 模型训练模块、报告生成模块、Web 管理平台模块和接口服务模块。

6. 开发语言与部署策略

结合项目文档和工程实现需求，本项目软件系统建议采用双语言协同架构。

C# / .NET 8 部署于工控机上位机端，主要负责实时控制、硬件接入、高并发采集、多源同步、本地缓存、本地数据库管理、上传调度和现场人机界面。C# / .NET 8 更适合作为工控边缘主控语言，用于构建稳定、可维护的工业软件底座。

Python 部署于云端服务器，主要负责数据接收与管理、AI 算法训练与扩展、深度分析、Web 服务和报告生成。Python 更适合作为云端分析和算法平台语言，便于模型开发和平台扩展。

7. 软件数据流转过程

本系统的软件数据流转过程如下：

（1）工控机启动系统自检，初始化各类设备接口；

（2）主控调度模块下发任务，运动控制模块启动沿轨运行；

（3）里程与 Frame ID 同步模块建立统一检测基准；

（4）相机、3D 激光、测距传感器、姿态参数传感器并行采集数据；

（5）各类采集数据进入本地缓存，并按 Frame ID 对齐；

（6）图像预处理、轮廓预处理和几何参数解算同步进行；

（7）缺陷识别、多源融合和异常判定模块输出边缘检测结果；

（8）原始大文件写入本地文件系统，结构化结果写入本地数据库；

（9）上传管理模块按优先级将结果和数据上传云端；

（10）云端平台进行集中分析、结果复核和报告生成。

8. 数据库设计原则

本地数据库和云端数据库在职责上应明确区分。

工控机本地数据库以“实时可用、结构化管理、断点恢复”为目标，重点管理任务表、帧索引表、几何结果表、缺陷结果表、告警表、上传状态表、设备状态表和日志索引表。

云端数据库以“长期存储、全局分析、历史对比”为目标，重点管理多任务历史记录、异常库、报告库、模型版本库、设备运行统计库以及用户与平台管理数据。

9. 关键技术要点

本项目软件系统的关键技术要点主要体现在以下几个方面：

（1）运动控制链路与检测链路的彻底解耦；

（2）基于 Frame ID 的多源硬同步机制；

（3）基于工控机本地数据库的边缘结构化数据管理；

（4）基于优先级的 QoS 数据上传机制；

（5）基于边缘端与云端协同的多层检测闭环；

（6）面向铁路线路检测场景的水平、高低、轨向参数解算体系；

（7）面向长期运行的追溯、恢复和日志诊断体系。

10. 结论

铁路线路智能检测机器人软件系统应采用“工控机边缘主控 + 本地数据库管理 + 文件系统原始留存 + 云端分析平台”的严谨软件架构模式。其中，工控机端负责实时控制、多源采集、边缘处理和本地数据管理；云端平台负责集中存储、深度分析、模型训练与报告输出。通过 Frame ID 统一同步、双轨制本地数据管理和端云协同机制，系统能够实现铁路线路检测任务从采集、处理、判定、存储、上传到复核输出的完整软件闭环。