铁路线路综合检测—铁路线路智能检测机器人检测项目功能汇总表

定稿版

文档说明：本表用于汇总铁路线路智能检测机器人的核心功能、检测项目、检测内容、检测手段及判定标准，作为项目方案编制、技术说明和后续实施对照依据。

| 序号 | 功能模块 | 检测项目 | 检测内容 | 主要设备/手段 | 输出结果 | 标准类型 | 详细判定要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动平台 | 沿轨运行状态 | 机器人沿钢轨稳定运行，完成检测区域覆盖 | 4个伺服电机、行走机构、运动控制器 | 位移、速度、运行状态 | 运行稳定性标准 | 运行过程应连续、平稳、可控，不应出现明显卡滞、打滑、异常振动或脱轨风险。 |
| 2 | 运动控制 | 启停与姿态控制 | 实现启停、调速、姿态保持与运动协调 | EtherCAT、伺服系统、工控机 | 控制指令、状态反馈 | 控制实时性标准 | 控制链路应实时可靠，响应正常，反馈连续有效，不应出现明显延迟或失控现象。 |
| 3 | 图像检测 | 钢轨表面缺陷检测 | 检测裂纹、剥落、擦伤、磨耗、掉块等表面异常 | 工业相机 | 图像、缺陷记录 | 外观缺陷标准 | 应识别缺陷是否存在，并给出位置、类型、范围及严重程度。 |
| 4 | 图像检测 | 扣件及连接件状态检测 | 检测扣件、连接件等构件缺失、松动、断裂、错位 | 工业相机 | 构件状态记录 | 构件完好性标准 | 应判断构件是否完整、安装是否到位、是否存在破损或异常偏移。 |
| 5 | 三维检测 | 钢轨轮廓变化检测 | 检测轨头、轨腰、轨底等关键部位轮廓变化 | 3D线激光 | 轮廓数据、截面数据 | 轮廓形貌标准 | 实测轮廓应与基准轮廓进行比较，超出允许偏差时判为异常。 |
| 6 | 三维检测 | 轨面形貌异常检测 | 检测局部凹凸、磨耗、形变、突变等形貌问题 | 3D线激光 | 轮廓变化值、形貌结果 | 形貌变化标准 | 应给出变化量与变化位置，并按照正常、预警、报警进行分级。 |
| 7 | 距离检测 | 几何尺寸检测 | 检测距离、高差、间距、边缘位置偏差等参数 | 测距传感器 | 距离值、偏差值 | 几何尺寸标准 | 实测值应与设计值或允许偏差进行比对，超限则判为异常。 |
| 8 | 距离检测 | 线路几何关系检测 | 检测轨道左右相对位置、高低关系及局部几何异常 | 测距传感器、激光融合 | 几何关系数据 | 线路几何标准 | 应判断是否存在高低不平、位置偏移、局部结构异常等问题。 |
| 9 | 姿态检测 | 机器人姿态检测 | 检测倾角、晃动、姿态变化及运行稳定性 | 陀螺仪 | 姿态角、振动状态 | 姿态稳定性标准 | 姿态波动应处于允许范围内，明显异常时应视为运行异常或环境异常。 |
| 10 | 多源同步 | 多传感器同步对齐 | 对图像、激光、测距、姿态数据进行统一时间基准对齐 | 工控机、Frame ID、里程脉冲 | 同步数据帧 | 数据同步标准 | 多源数据应按统一帧号和里程基准对齐，不应出现明显错位、乱序和失同步。 |
| 11 | 边缘处理 | 本地采集与预处理 | 完成采集、缓存、预处理、数据打包和初步整理 | 工控机 | 结构化检测数据 | 数据质量标准 | 采集数据应完整、连续、可追溯，不应出现大面积缺失、损坏或不可用情况。 |
| 12 | 数据传输 | 云端上传 | 通过工业路由器将检测数据上传云端服务器 | 工业路由器、SIM通信 | 上传记录、数据包 | 通信可靠性标准 | 上传链路应稳定可靠，丢包、断链、重传情况应可监测、可恢复。 |
| 13 | 数据管理 | 检测记录归档与追溯 | 对原始数据、处理结果、日志及分析结果进行归档 | 本地存储、云端服务器 | 历史档案、追溯记录 | 数据管理标准 | 数据文件应具备完整命名、时间戳和来源信息，支持复核与追溯。 |
| 14 | 异常识别 | 缺陷与异常判定 | 对缺陷、异常、偏差进行识别并输出结果 | 视觉+激光+测距融合 | 异常清单、告警信息 | 综合判定标准 | 应结合多源数据给出异常位置、异常类型、异常等级及对应依据。 |
| 15 | 报告输出 | 检测结果汇总 | 输出检测结果、异常统计、问题清单及分析结论 | 软件系统、文档系统 | 检测报告、汇总表 | 报告输出标准 | 报告应包含检测项目、检测结果、异常说明、位置、等级及判定依据。 |

检测标准分类说明

| 标准类别 | 适用对象 | 主要判定内容 | 判定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观缺陷标准 | 钢轨表面、构件表面 | 裂纹、破损、剥落、缺失、松动等 | 有无判断 + 尺寸/等级判定 |
| 几何尺寸标准 | 距离、间距、高差、偏移等参数 | 是否超出设计值或允许偏差 | 实测值与基准值比较 |
| 轮廓形貌标准 | 钢轨轮廓及表面形貌 | 轮廓偏差、变形、磨耗、凹凸变化 | 轮廓拟合与偏差计算 |
| 姿态稳定性标准 | 机器人本体 | 倾角、振动、姿态波动 | 姿态值、波动值、趋势分析 |
| 数据同步标准 | 多源检测数据 | 时间同步、帧同步、里程同步 | Frame ID 对齐与一致性检查 |
| 数据质量标准 | 采集数据 | 完整率、连续性、有效性 | 丢帧率、缺失率、异常率统计 |
| 通信可靠性标准 | 上传链路 | 上传成功率、丢包率、时延 | 通信日志与链路监测 |
| 综合判定标准 | 最终检测结果 | 异常等级、问题分类、优先级 | 多源融合综合判定 |

结果分级建议

| 等级 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 未发现异常或偏差处于允许范围内 | 正常记录 |
| 预警 | 存在轻微异常或接近阈值 | 重点关注、安排复检 |
| 报警 | 存在明显超限或较大异常 | 立即处置、重点分析 |
| 严重 | 可能影响运行安全或结构完整性 | 紧急处理、优先上报 |