2D工业相机、3D线激光功能检测区域功能分配表

定稿版

一、编制说明

本表用于明确铁路线路智能检测机器人中6个2D工业相机与2个3D线激光的检测对象、检测区域、功能分工及协同关系。本表采用当前已经统一的项目口径：所有2D工业相机均为垂直朝下安装；所有3D线激光均为垂直朝下安装；不采用侧向视角方案；视觉系统围绕左右轨面、轨旁螺栓区域以及左右钢轨轨头轮廓展开检测。

二、视觉系统总体分工表

1）2D工业相机，数量6，安装方式为垂直朝下，主要检测对象为左右轨面、螺栓区域及相关构件表面，功能定位为二维外观检测。

2）3D线激光，数量2，安装方式为垂直朝下，主要检测对象为左右两个钢轨的轨头轮廓，功能定位为三维轨头轮廓检测。

三、6个2D工业相机功能检测区域分配表

CAM1：覆盖左轨轨面区域，具体检测左轨轨面，主要检测左轨轨面磨损、鱼鳞纹、脱落及表面异常，输出原始图像、异常图像及检测结果。

CAM2：覆盖右轨轨面区域，具体检测右轨轨面，主要检测右轨轨面磨损、鱼鳞纹、脱落及表面异常，输出原始图像、异常图像及检测结果。

CAM3：覆盖左轨螺栓区域，具体检测左轨左/右螺栓区域，主要检测左轨螺栓完好状态、缺失、松动及异常，输出原始图像和螺栓状态结果。

CAM4：覆盖右轨螺栓区域，具体检测右轨左/右螺栓区域，主要检测右轨螺栓完好状态、缺失、松动及异常，输出原始图像和螺栓状态结果。

CAM5：覆盖左轨补充区域，具体检测左轨轨面及左轨螺栓补充区域，主要用于对左轨重点区域进行补充采集与复核，输出补充图像和复核图像。

CAM6：覆盖右轨补充区域，具体检测右轨轨面及右轨螺栓补充区域，主要用于对右轨重点区域进行补充采集与复核，输出补充图像和复核图像。

四、8颗螺栓对象关系表

1）左轨左螺栓1：所属钢轨为左轨，所属侧别为左侧，主检测相机为CAM3，补充检测相机为CAM5。

2）左轨左螺栓2：所属钢轨为左轨，所属侧别为左侧，主检测相机为CAM3，补充检测相机为CAM5。

3）左轨右螺栓1：所属钢轨为左轨，所属侧别为右侧，主检测相机为CAM3，补充检测相机为CAM5。

4）左轨右螺栓2：所属钢轨为左轨，所属侧别为右侧，主检测相机为CAM3，补充检测相机为CAM5。

5）右轨左螺栓1：所属钢轨为右轨，所属侧别为左侧，主检测相机为CAM4，补充检测相机为CAM6。

6）右轨左螺栓2：所属钢轨为右轨，所属侧别为左侧，主检测相机为CAM4，补充检测相机为CAM6。

7）右轨右螺栓1：所属钢轨为右轨，所属侧别为右侧，主检测相机为CAM4，补充检测相机为CAM6。

8）右轨右螺栓2：所属钢轨为右轨，所属侧别为右侧，主检测相机为CAM4，补充检测相机为CAM6。

五、2个3D线激光功能检测区域分配表

Laser1：安装方式为垂直朝下，主要覆盖左轨轨头轮廓检测区域，具体检测左侧钢轨轨头轮廓，主要检测内容为左轨轨头轮廓扫描、轨头磨耗检测及轨头截面变化分析，输出轨头轮廓数据、磨耗结果和截面参数。

Laser2：安装方式为垂直朝下，主要覆盖右轨轨头轮廓检测区域，具体检测右侧钢轨轨头轮廓，主要检测内容为右轨轨头轮廓扫描、轨头磨耗检测及轨头截面变化分析，输出轨头轮廓数据、磨耗结果和截面参数。

六、二维与三维检测协同关系表

1）左轨区域：2D工业相机负责获取左轨轨面图像及左轨螺栓区域图像，3D线激光负责获取左轨轨头轮廓与磨耗数据，最终形成左轨二维外观与左轨轨头三维几何联合检测。

2）右轨区域：2D工业相机负责获取右轨轨面图像及右轨螺栓区域图像，3D线激光负责获取右轨轨头轮廓与磨耗数据，最终形成右轨二维外观与右轨轨头三维几何联合检测。

3）螺栓区域：由2D工业相机作为主检测手段完成螺栓完好状态和构件异常检测，3D线激光不作为螺栓主检测设备。

4）轨头轮廓：由3D线激光作为主检测手段完成轨头轮廓、磨耗及截面变化检测，2D工业相机不作为轨头轮廓主检测设备。

七、最终结论

本项目6个2D工业相机负责左右轨面、左右螺栓区域及相关构件表面的二维外观检测；2个3D线激光负责左右两个钢轨的轨头轮廓、轨头磨耗及轨头截面变化检测；所有2D工业相机和3D线激光均为垂直朝下安装，不采用侧向视角；整套视觉系统共同构成“二维外观检测 + 三维轨头轮廓检测”的联合检测体系。