铁路线路智能检测机器人

硬件系统架构设计文档

编制日期：2026年3月5日
版本：V1.0

# 文档修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-05 | 初始版本 | 小测 | 道 |

# 目录

（此处应插入自动目录，在Word中通过"引用→目录"功能生成）

# 1. 概述

## 1.1 系统简介

铁路线路智能检测机器人是一款集机械、电子、光学、计算机技术于一体的智能检测装备，用于铁路轨道及相关设施的自动化巡检。系统采用多传感器融合技术，实现对钢轨轨面状态、几何参数、紧固件状态等关键指标的实时检测与分析。

## 1.2 设计目标

本系统设计遵循以下目标：

高可靠性：系统稳定运行，故障率低于0.1%

高精度：检测精度达到毫米级，满足铁路行业标准要求

高效率：检测速度≥5km/h，提升巡检效率

智能化：集成AI算法，实现缺陷自动识别与分类

模块化：采用模块化设计，便于维护与升级

## 1.3 适用范围

本文档适用于铁路线路智能检测机器人硬件系统的设计、开发、测试、维护等工作。

# 2. 系统总体架构

## 2.1 系统定位

本系统为软硬件一体化智能检测平台，通过搭载多种传感器在铁路轨道上自主运行，实时采集轨道状态数据，结合AI算法进行在线分析与判断，及时发现安全隐患。

## 2.2 系统组成

系统由以下五大子系统构成：

| 子系统名称 | 主要功能 | 核心设备 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制子系统 | 机器人运动控制、速度调节、位置反馈 | 伺服电机×4、运动控制器、编码器 |
| 视觉检测子系统 | 轨面状态检测、螺栓识别 | 工业相机×6、光源、镜头 |
| 三维测量子系统 | 钢轨轮廓扫描、磨耗测量 | 3D线激光×2、高速采集卡 |
| 几何参数测量子系统 | 轨距、水平、高低、轨向测量 | 测距传感器×8、陀螺仪×2 |
| 控制与处理子系统 | 数据采集、处理、存储、通信 | 工控机、存储设备、通信模块 |

## 2.3 系统拓扑结构

系统采用分层架构设计，分为三层：

【云端层】
- 云端服务器（Python）
  · 数据存储与管理
  · AI模型训练与优化
  · 大数据分析
  · Web管理平台

【边缘层】
- 工控上位机（C# .NET 8.0）
  · 实时数据采集
  · 本地AI推理
  · 运动控制
  · 人机交互

【设备层】
- 传感器与执行器
  · 伺服电机×4
  · 工业相机×6
  · 3D线激光×2
  · 测距传感器×8
  · 陀螺仪×2

# 3. 硬件详细设计

## 3.1 运动控制子系统

### 3.1.1 系统组成

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伺服电机 | 4 | 额定功率：200W 额定转速：3000rpm 额定扭矩：0.64Nm | 驱动车轮运动 |
| 伺服驱动器 | 4 | 输入电压：AC220V 输出电流：2A 控制模式：位置/速度/扭矩 | 控制伺服电机 |
| 运动控制器 | 1 | 轴数：4轴 通信：EtherCAT 控制周期：1ms | 协调多轴运动 |
| 编码器 | 4 | 分辨率：2500线 输出：增量式 | 位置反馈 |

### 3.1.2 控制方式

采用EtherCAT工业以太网总线进行实时控制：

通信周期：1ms，满足实时控制要求

拓扑结构：星型或线型，支持热插拔

同步精度：±1μs，确保多轴协调运动

传输距离：单段最长100m

### 3.1.3 运动模式

支持以下运动模式：

匀速运动：恒定速度巡检，适用于常规检测

变速运动：根据线路条件自动调速

点动模式：手动控制，用于调试与精确定位

回零模式：系统初始化，建立坐标系

### 3.1.4 安全保护

集成多重安全保护机制：

硬件急停：物理按钮，直接切断电机电源

软件限位：软件监控运动范围，防止越界

过载保护：电流监测，防止电机过载

通信监测：EtherCAT通信中断检测与报警

## 3.2 视觉检测子系统

### 3.2.1 相机配置方案

| 相机编号 | 检测对象 | 安装位置 | 分辨率建议 | 视野范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM1-2 | 左右轨面 | 机器人前部，俯视 | ≥5MP | 宽度500mm×长度800mm |
| CAM3-4 | 左右侧螺栓 | 机器人两侧，侧视 | ≥2MP | 宽度200mm×高度300mm |
| CAM5-6 | 左右侧螺栓 | 机器人两侧，前视 | ≥2MP | 宽度200mm×高度300mm |

### 3.2.2 相机技术参数

工业相机应满足以下技术要求：

传感器：CMOS或CCD，黑白或彩色

分辨率：轨面相机≥5MP，螺栓相机≥2MP

帧率：≥30fps（匀速5km/h时）

接口：千兆以太网（GigE Vision）

曝光：支持外触发曝光，曝光时间可调

镜头：C口或CS口，焦距根据视野计算

防护等级：≥IP65，适应户外环境

### 3.2.3 光源系统

配置LED光源系统以保证图像质量：

类型：LED条形光源或环形光源

色温：白光（6000-6500K）

亮度：可调节，应对不同光照条件

触发：与相机同步触发，减少曝光时间

### 3.2.4 图像采集策略

采用位置触发与时间触发混合方式：

轨面相机：连续采集，帧率30fps

螺栓相机：位置触发，根据轨枕间距（0.6m）触发

触发源：编码器脉冲或运动控制器位置信号

## 3.3 三维测量子系统

### 3.3.1 3D线激光选型

3D线激光传感器技术参数：

测量原理：激光三角测量法

激光波长：红光（650nm）或蓝光（450nm）

线宽：≥100mm，覆盖钢轨宽度

测量范围：Z向±50mm

测量精度：±0.05mm

扫描频率：≥2kHz

输出：点云数据，以太网接口

### 3.3.2 安装方案

左右各安装1个3D线激光：

安装位置：机器人中部，激光线垂直于运动方向

安装高度：根据测量范围确定，建议150-200mm

入射角：30-45度，避免镜面反射

### 3.3.3 测量内容

获取钢轨三维轮廓数据，用于：

轨面磨耗测量

轨侧磨耗测量

轨头宽度测量

轨顶面不平顺检测

## 3.4 几何参数测量子系统

### 3.4.1 测距传感器

| 参数 | 测量原理 | 测量范围 | 精度 | 通信接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测距传感器×8 | 激光测距 | 0-200mm | ±0.1mm | Modbus RS485 |

测距传感器布置方案：

左右轨距测量：各布置2个传感器，测量轨距

高低测量：各布置2个传感器，测量轨面高程

### 3.4.2 陀螺仪

| 参数 | 测量轴数 | 量程 | 精度 | 通信接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陀螺仪×2 | 6轴（3轴加速度+3轴角速度） | ±2g / ±250°/s | 0.01° | Modbus RS485 |

陀螺仪测量内容：

横向倾斜角（水平）

纵向倾斜角（高低）

一、负载分析与需求计算

1. 数据吞吐量计算

工业相机×6：假设5MP分辨率，8位灰度，30fps

单相机数据率 = 5M × 1字节 × 30fps = 150MB/s

6个相机总数据率 = 900MB/s ≈ 7.2Gbps

3D线激光×2：假设2kHz扫描频率，每线1024点

单激光数据率 = 1024点 × 3坐标 × 4字节 × 2000Hz = 24.6MB/s

2个激光总数据率 = 49.2MB/s ≈ 394Mbps

总网络带宽需求：≈8Gbps（需要千兆交换机 + 多网卡）

2. 存储容量需求（按8小时工作计算）

相机数据：900MB/s × 3600s/h × 8h = 25.9TB

3D数据：49.2MB/s × 3600s/h × 8h = 1.4TB

实际存储：采用压缩（JPEG压缩率约10:1）+ 间隔采样

预估每日数据量：2-5TB（需配置大容量存储）

3. 计算性能需求

实时图像处理：6路图像预处理（去噪、增强）

AI推理：螺栓检测 + 轨面缺陷检测，推理时间要求<100ms

3D点云处理：实时轮廓提取与计算

需求：高性能CPU + GPU加速（推荐）

二、工控机硬件配置方案

1. 处理器（CPU）

型号：Intel Core i7-12700 或更高（12代/13代/14代酷睿）

核心数：12核心20线程（8性能核+4能效核）

主频：基频2.1GHz，睿频最高4.9GHz

缓存：25MB L3缓存

TDP：65W（标准版）或 125W（性能版）

备选：AMD Ryzen 7 7700（8核16线程）

2. 内存（RAM）

容量：32GB DDR4-3200 或 DDR5-4800

配置：2×16GB 双通道（可扩展至64GB）

类型：ECC内存（可选，提高可靠性）

理由：图像缓存 + AI推理 + 系统运行需要大内存

3. 存储系统

系统盘：NVMe SSD 512GB（M.2接口，PCIe 4.0）

- 用途：操作系统 + 应用软件 + AI模型

- 性能要求：顺序读写≥3500MB/s

数据盘：NVMe SSD 2TB×2（RAID 0阵列，提高写入速度）

- 用途：实时数据存储（图像、点云、检测结果）

- 阵列性能：写入速度≥6000MB/s

备份盘：SATA SSD 4TB（数据镜像备份）

总存储容量：6.5TB（512GB + 4TB + 4TB备份）

4. 显卡（GPU）- AI推理加速

推荐配置：NVIDIA RTX A2000（专业卡）或 RTX 4060（消费级）

显存：≥8GB GDDR6

CUDA核心：≥3000个

功耗：≤130W

用途：ONNX Runtime / TensorRT推理加速，AI推理速度提升5-10倍

备选：仅CPU推理（成本更低，但推理速度较慢）

5. 主板

芯片组：Intel B760 / Z790 或 AMD B650

板型：ATX或M-ATX（根据工控机箱尺寸）

网口：板载2个Intel千兆网口（I219-V或I225-V）

PCIe插槽：

- 1×PCIe 4.0 x16（用于显卡）

- 2×PCIe 3.0 x4（用于多口网卡、串口卡）

M.2插槽：≥2个（用于NVMe SSD）

USB接口：≥6个USB 3.0/3.2

6. 扩展网卡

型号：Intel I350-T4（四口千兆网卡）× 2张

总网口：板载2个 + 扩展8个 = 10个千兆网口

分配：相机6口 + 3D激光2口 + EtherCAT 1口 + 云端1口

备选方案：改用千兆交换机（16口），工控机只需2-4个网口

7. 串口扩展卡

型号：PCI-E转4口RS485/RS232卡

配置：4个独立RS485接口（支持自动流控）

分配：测距传感器1口 + 陀螺仪1口 + 备用2口

8. 电源系统

输入：DC 48V（来自电池或外部电源）

DC-ATX电源模块：48V转ATX标准（12V/5V/3.3V）

功率计算：

- CPU：125W（满载）

- GPU：130W

- 主板+内存+SSD：50W

- 扩展卡（网卡+串口卡）：30W

- 风扇+其他：15W

总功耗：≈350W（峰值）

电源规格：DC-ATX 500W（留有40%余量）

保护功能：过压、欠压、过流、过温、短路保护

9. 散热系统

CPU散热器：塔式风冷散热器（TDP≥150W）

机箱风扇：前进后出，2×12cm风扇

防尘措施：进风口配置防尘网（可清洗）

10. 操作系统

推荐：Windows 10/11 专业版 64位

理由：C# .NET 8.0开发，相机SDK兼容性好

备选：Ubuntu 22.04 LTS（开源，成本低）

11. 工控机箱

类型：4U/5U 19英寸标准机架式工控机箱

| 类别 | 组件 | 型号/规格 | 参数说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心 处理器 | CPU | Intel Core i7-12700 | 12核20线程，2.1-4.9GHz，25MB缓存，TDP 125W | 1 |
|  | 主板 | Intel B760 / Z790 | ATX板型，2×板载千兆网口，3×PCIe插槽，2×M.2插槽 | 1 |
| 内存 存储 | 内存 | DDR4-3200 32GB | 2×16GB双通道，可扩展至64GB | 1 |
|  | 系统盘 | NVMe SSD 512GB | M.2接口，PCIe 4.0，读写≥3500MB/s | 1 |
|  | 数据盘 | NVMe SSD 2TB | M.2接口，RAID 0阵列，写入≥6000MB/s | 2 |
|  | 备份盘 | SATA SSD 4TB | 2.5英寸，数据镜像备份 | 1 |
| 计算 加速 | GPU | NVIDIA RTX A2000 | 8GB GDDR6显存，3328个CUDA核心，功耗70W | 1 |
| 网络 通信 | 扩展网卡 | Intel I350-T4 | 四口千兆网卡，PCIe x4接口 | 2 |
|  | 以太网交换机 | 16口千兆交换机 | 工业级，支持GigE Vision，非网管型（备选方案） | 1 |
| 串口 扩展 | 串口卡 | PCIe转RS485卡 | 4口独立RS485，自动流控 | 1 |
| 电源 系统 | DC-ATX电源 | 48V转ATX 500W | 输入DC 48V，输出12V/5V/3.3V，过压过流保护 | 1 |
| 散热 系统 | CPU散热器 | 塔式风冷 | TDP≥150W，4热管 | 1 |
|  | 机箱风扇 | 12cm静音风扇 | 前进后出风道 | 2 |
| 机箱 防护 | 工控机箱 | 4U机架式 | 19英寸标准，全钢结构，IP54防护 | 1 |

接口配置清单

| 接口类型 | 数量 | 用途分配 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千兆网口 | 10个 | 相机6 + 3D激光2 + EtherCAT 1 + 云端1 | 板载2 + I350-T4扩展8 |
| RS485串口 | 4个 | 测距传感器1 + 陀螺仪1 + 备用2 | PCIe扩展卡提供 |
| USB 3.0 | 6个 | 鼠标/键盘/U盘/调试设备 | 主板集成 |
| HDMI/VGA | 1个 | 显示器连接 | 主板或GPU输出 |
| PCIe插槽 | 3个 | GPU 1 + 网卡2 | x16×1 + x4×2 |

功耗分析表

| 组件 | 典型功耗 | 峰值功耗 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 65W | 125W | 36% |
| GPU | 70W | 130W | 37% |
| 主板+内存 | 30W | 40W | 11% |
| SSD（3块） | 15W | 25W | 7% |
| 网卡+串口卡 | 20W | 30W | 9% |
| 合计 | 200W | 350W | 100% |
| 电源规格（留40%余量） |  | 500W |  |

存储容量分配表

| 存储设备 | 容量 | 用途 | 性能要求 | 冗余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统盘 | 512GB | Windows + 软件 + AI模型 | 读写≥3500MB/s | 否 |
| 数据盘1 | 2TB | 实时数据存储（RAID 0） | 写入≥6000MB/s | RAID |
| 数据盘2 | 2TB | 实时数据存储（RAID 0） | 写入≥6000MB/s | RAID |
| 备份盘 | 4TB | 数据镜像备份 | 读写≥500MB/s | 是 |
| 合计 | 8.5TB | 实际可用：6.5TB |  |  |

材质：全钢结构，表面喷塑处理

防护等级：IP54（防尘防溅水）

散热：侧面或后部散热孔 + 风扇

扩展：支持ATX主板 + 全高显卡 + 多个3.5"/2.5"硬盘位

三、配置汇总表

### 3.4.3 测量精度要求

| 测量项目 | 测量精度 | 铁路标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 | ±0.5mm | ≤±2mm |
| 水平 | ±0.5mm | ≤±3mm |
| 高低 | ±0.5mm | ≤±4mm |
| 轨向 | ±1mm | ≤±4mm |

## 3.5 控制与处理子系统

### 3.5.1 工控机配置

### 3.5.2 通信接口要求

### 3.5.3 电源系统

系统供电方案：

• 输入电压：DC 48V（电池供电）

电源模块：DC-DC或AC-DC模块，输出24V/12V/5V多路电压

功率预算：总功率≤500W

保护功能：过压、欠压、过流、短路保护

# 4. 通信架构

## 4.1 总线拓扑

| 设备类型 | 数量 | 通信方式 | 协议/标准 | 带宽/速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺服电机 | 4 | 工业以太网 | EtherCAT | 100Mbps |
| 工业相机 | 6 | 以太网 | GigE Vision | 1000Mbps |
| 3D线激光 | 2 | 以太网 | TCP/IP | 1000Mbps |
| 测距传感器 | 8 | 串口总线 | Modbus RTU RS485 | 115200bps |
| 陀螺仪 | 2 | 串口总线 | Modbus RTU RS485 | 115200bps |

## 4.2 EtherCAT总线

EtherCAT用于运动控制，具有以下特点：

高实时性：周期时间≤1ms

高同步性：同步精度≤1μs

高可靠性：支持冗余拓扑

易扩展：支持最多65535个节点

## 4.3 GigE Vision

工业相机采用GigE Vision标准，优势：

传输距离远：标准网线可达100m

带宽充足：1000Mbps满足多相机并发

成本低：使用标准以太网设备

兼容性好：符合工业相机标准

## 4.4 Modbus RS485

测距传感器和陀螺仪采用Modbus RS485：

抗干扰强：差分信号，适合工业环境

传输距离：最长可达1200m

多设备：支持32个节点（可通过中继扩展）

成熟稳定：工业标准协议

# 5. 机械结构设计

## 5.1 整机结构

机器人整机由以下部分组成：

底盘：承载系统，安装车轮与驱动装置

主框架：铝型材或钣金结构，安装各传感器

防护罩：保护电控设备，防尘防水

操作面板：人机交互界面，状态指示灯

## 5.2 底盘设计

底盘设计要点：

材质：高强度铝合金或钢材

车轮：金属轮，带橡胶缓冲层，适配轨道

驱动方式：四轮独立驱动或两轮驱动+两轮从动

承重：≥50kg（设备总重）

## 5.3 传感器安装

传感器安装应满足以下要求：

稳定性：安装牢固，避免振动影响测量

可调性：支持位置微调，方便校准

防护性：加装防护罩，防止碰撞与污染

维护性：易拆卸，方便更换与维修

## 5.4 防护等级

整机防护等级：≥IP54

电控箱防护等级：≥IP65

相机防护等级：≥IP65（带防护罩）

# 6. 系统技术指标

| 序号 | 技术参数 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测速度 | 0-10 km/h，可调 |
| 2 | 工作速度 | ≥5 km/h |
| 3 | 轨距测量精度 | ±0.5 mm |
| 4 | 水平测量精度 | ±0.5 mm |
| 5 | 高低测量精度 | ±0.5 mm |
| 6 | 轨向测量精度 | ±1 mm |
| 7 | 钢轨磨耗测量精度 | ±0.1 mm |
| 8 | 轨面图像分辨率 | ≥5 MP |
| 9 | 螺栓图像分辨率 | ≥2 MP |
| 10 | 3D轮廓测量精度 | ±0.05 mm |
| 11 | 续航时间 | ≥4小时（电池供电） |
| 12 | 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 13 | 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 14 | 防护等级 | IP54（整机） |
| 15 | 整机重量 | ≤50 kg |

# 7. 安全设计

## 7.1 电气安全

系统设计遵循电气安全规范：

电源隔离：工控机、传感器、电机分别供电

过流保护：每路输出配置保险丝或断路器

接地保护：金属外壳可靠接地

漏电保护：配置漏电保护器

## 7.2 运动安全

运动控制安全措施：

急停按钮：操作面板配置急停按钮

软件限位：软件监控运动范围

防撞检测：前置接近开关或碰撞传感器

故障停机：通信中断或传感器异常自动停机

## 7.3 数据安全

数据采集与传输安全：

本地备份：数据实时存储到本地硬盘

断线续传：网络中断后自动重传未上传数据

数据加密：云端传输采用HTTPS/TLS加密

# 8. 环境适应性

## 8.1 温度适应

系统适应宽温度范围：

工作温度：-20℃ ~ +50℃

存储温度：-40℃ ~ +70℃

热管理：工控机配置散热风扇

## 8.2 防尘防水

防护措施：

整机防护等级：IP54

电控箱防护等级：IP65

相机保护：加装透明防护罩

接口保护：未使用接口加装防尘盖

## 8.3 抗振动

振动防护：

减震设计：工控机、相机采用减震安装

固定方式：传感器采用锁紧螺钉固定

走线规范：线缆采用扎带固定，避免松动

# 9. 扩展性设计

## 9.1 硬件扩展

系统预留扩展接口：

相机扩展：网口预留2路，可增加2个相机

传感器扩展：RS485总线预留4个地址

USB扩展：预留2个USB 3.0接口

电源扩展：电源模块预留20%功率裕量

## 9.2 功能扩展

可扩展的功能模块：

GPS定位：增加GPS模块，实现精确定位

超声检测：增加超声探头，检测内部缺陷

红外热成像：增加热成像相机，检测温度异常

环境监测：增加温湿度、噪声传感器

# 10. 维护与保养

## 10.1 日常维护

每次使用后应进行以下检查：

清洁：清理传感器表面灰尘

紧固：检查螺钉是否松动

充电：电池供电模式下及时充电

数据备份：导出检测数据并备份

## 10.2 定期保养

每月进行以下保养：

相机校准：检查相机成像质量，必要时重新标定

激光校准：检查3D激光测量精度

传感器校准：零位校准测距传感器和陀螺仪

软件更新：检查并更新系统软件

## 10.3 易损件更换

以下部件为易损件，应定期检查并更换：

车轮：磨损严重时更换

光源：LED光源衰减时更换

风扇：工控机散热风扇异响时更换

电池：容量下降至80%以下时更换

# 附录A：缩略语

| 缩略语 | 英文全称/中文说明 |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence / 人工智能 |
| CAM | Camera / 相机 |
| CMOS | Complementary Metal-Oxide-Semiconductor / 互补金属氧化物半导体 |
| CCD | Charge-Coupled Device / 电荷耦合器件 |
| EtherCAT | Ethernet for Control Automation Technology / 控制自动化技术以太网 |
| GigE | Gigabit Ethernet / 千兆以太网 |
| GPS | Global Positioning System / 全球定位系统 |
| IP | Ingress Protection / 防护等级 |
| LED | Light-Emitting Diode / 发光二极管 |
| RS485 | Recommended Standard 485 / 推荐标准485（串行通信接口） |